CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. 1. Denumirea beneficiarului de stat: IP Școala Profesională din or. Hîncești

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IP Școala Profesională din or. Hîncești

3. Obiectul achiziţiilor:  Reconstrucția acoperișului sălii festive a Scolii Profesionale din or. Hîncești

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 650,00 |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 650,00 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 86,00 |
| 4 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 112,00 |
| 5 | TrB05B2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 32,50 |
| 6 | TrB01C2-3 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 252,00 |
| 7 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi din constructii | t | 32,50 |
| 8 | TsC35C11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m | 100 m3 | 1,12 |
| 9 | TsI50A6 | Transportarea deseurilor din constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km | t | 284,50 |
|  |  | 2. Solutii arhitecturale |  |  |
|  |  | 2.1. Sarpanta din lemn |  |  |
| 10 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii | m2 | 560,00 |
| 11 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 12,11 |
| 12 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 6,28 |
| 13 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum | m2 | 13,40 |
| 14 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 19,39 |
| 15 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Cherestea V=7.68 m3 | m2 | 720,00 |
| 16 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 7,68 |
| 17 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 7,20 |
| 18 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 1,00 |
| 19 | CN51H | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: despartitori, pe ambele parti. | 100m2 | 0,046 |
| 20 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0,046 |
| 21 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 4,60 |
| 22 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 720,00 |
| 23 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) RAL 3005 | m2 | 720,00 |
| 24 | CE31A1 | Lambriu de lemn, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Nc lambriu=1.05) | m2 | 48,00 |
| 25 | CN51H | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: lambriu, pe ambele parti. | 100m2 | 0,92 |
| 26 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (lambriu) | 100m2 | 0,92 |
| 27 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 48,00 |
| 28 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 30,00 |
|  |  | 2.2. Accesorii acoperiș |  |  |
| 29 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120mm | m | 92,00 |
| 30 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d90 | m | 41,00 |
| 31 | CK26D | Parazapezi montate din tabla | m | 65,00 |
|  |  | 2.3. Scara de acces |  |  |
| 32 | CK35C | Ancore mecanice M12*250mm din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 12,00 |
| 33 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) | kg | 112,20 |
| 34 | IzD02C | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade | t | 0,112 |
| 35 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,112 |
| 36 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,112 |
|  |  | 2.4. Pardosea cerdac |  |  |
| 37 | TsH149B apl | Acoperirea pardoseli cu bariera antivapori (adaugare resursa bariera Nc=110) | 100m2 | 5,60 |
| 38 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din vata minerala 120 kg/m3 -140mm | m2 | 560,00 |
| 39 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( VR 150х150x3,5) | kg | 560,00 |
| 40 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 560,00 |
|  |  | 2.5. Fatada |  |  |
| 41 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 20,60 |
| 42 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 20,60 |
| 43 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 20,60 |
| 44 |  | Cornier di aluminiu perforat 23*23mm | m | 20,00 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 20,60 |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 20,60 |
|  |  | 2.6. Tâmplarie |  |  |
| 47 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 5,45 |
| 48 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,95 |
| 49 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu | m | 3,85 |