| Lucrari de reparatie a birourilor sectiei Consultativ - Diagnostice a IMSP Policlinica de Stat | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Reparatii birouri, bloc A, et.3

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Biroul 326 (ginecologie (cab.medic)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera |  |  | m2 |  | 1,40 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,084 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,252 |  |
| 2 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usa cu supralumina si usa intre birouri) |  |  | m2 |  | 4,75 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,9975 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,9975 |  |
| 3 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (cu supralumina cu piza HPL fara prag - culoarea, tip sticla de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,78 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,0866 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,2224 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,695 |  |
|  | 20301129300001 |  | Usi interioare din lemn ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip sticla de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,78 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,2363 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 1,251 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,6116 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0556 |  |
| 4 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,97 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,8959 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,1576 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4925 |  |
|  | 2030112930001. |  | Usi interioare din lemn ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,97 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1675 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 0,8865 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,4334 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0394 |  |
| 5 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle (set) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,84 |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle (set) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |
| 6 | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,82 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,10 |  |
|  | 2863146310900 |  | Minere (set) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,04 |  |
| 7 | CK07B |  | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi |  |  | m |  | 11,40 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,912 |  |
|  | 2010212946000 |  | Pervazuri sau bagete pentru usi |  |  | m |  | 11,97 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,171 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,71 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,114 |  |
| 8 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  | m |  | 11,40 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 5,016 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,508 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 11,172 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0114 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0707 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0171 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0114 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0114 |  |
| 9 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 2,85 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,0855 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 0,4275 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,1425 |  |
| 10 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 2,85 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,2351 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 0,855 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 41,6385 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0319 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2252 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,0844 |  |
| 11 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  | m |  | 11,40 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,026 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,114 |  |
|  | 27431235490527 |  | Profil de colt din aluminiu |  |  | m |  | 11,40 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,114 |  |
| 12 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 2,85 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,0855 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,4275 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,1425 |  |
| 13 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 2,85 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 1,2825 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,285 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 3,0065 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0029 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0029 |  |
| 14 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 2,85 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,0855 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 0,4275 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,1425 |  |
| 15 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,85 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,5675 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 0,7125 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,171 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,425 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,1425 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0057 |  |
| 16 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare |  |  | m2 |  | 1,40 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,28 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,84 |  |
|  | 28121063084320* |  | Jaluzele (storuri) si accesorii - din demontare |  |  | m2 |  | 1,40 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,224 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2,80 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 1,40 |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 17,55 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,5265 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 2,6325 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,8775 |  |
| 18 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 17,55 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9,6525 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 4,3875 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,053 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 8,775 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,8775 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0351 |  |
| 19 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare) |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,12 |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CL20A k=0,6 |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,282 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,018 |  |
| 21 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 2,85 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,0855 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 0,4275 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,1425 |  |
| 22 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 5,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 6,65 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,85 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 47,85 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,135 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,035 |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 23 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 5,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 5,50 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 0,75 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0015 |  |
| 24 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 5,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 6,10 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 35,70 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,395 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
| 25 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 2,85 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,0855 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,4275 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,1425 |  |
| 26 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 5,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 2,25 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,50 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 5,2745 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,005 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |
| 27 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 46,97 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,4091 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 7,0455 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,3485 |  |
| 28 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 46,97 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 25,8335 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 11,7425 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,8182 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 23,485 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,3485 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0939 |  |
| 29 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila de ventilare 200x300h |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
| 31 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,95 |  |
| 32 | RpSC16A |  | Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,24 |  |
| 33 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 1,40 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 1,12 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,12 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0042 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,021 |  |
| 34 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 1,40 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,168 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,21 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,07 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |
| 35 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 1,40 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,96 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,42 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 14,70 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,042 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0098 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0336 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0056 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0112 |  |
| 36 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,40 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 3,15 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,28 |  |
|  | 2670112203000* |  | Placi tip faianta (Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,47 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,56 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,462 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0112 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 5,60 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0168 |  |
| 37 | CK18C |  | Montarea profil de colt din aluminiu ( din materiale doar profil) |  |  | m |  | 4,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,092 |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  |  | m |  | 4,41 |  |
| 38 | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,20 |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,612 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 2,04 |  |
| 39 | RpSD35A1 |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,95 |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 1,005 |  |
| 40 | RpSC31A |  | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  |  |  |  | Total Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | RpCK41D |  | Desfacerea pardoselilor din laminat inclusiv plintele |  |  | m2 |  | 17,85 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,9635 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,9635 |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,714 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,5355 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,8925 |  |
| 42 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 17,85 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 2,6775 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,6775 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,8925 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,714 |  |
| 43 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 17,85 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 10,71 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,785 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 232,05 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,7497 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1785 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,5355 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,2142 |  |
| 44 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 17,85 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 1,785 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,357 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 38,3775 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,125 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0357 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0536 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0268 |  |
| 45 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 17,85 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 4,1769 |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 274,4705 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,6145 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0718 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,7497 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1785 |  |
| 46 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei) |  |  | m2 |  | 19,55 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 39,10 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 23,2645 |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 2,9472 |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 6,8767 |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg |  | 103,1507 |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 20,0407 |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 2,9472 |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c. pervaz pardoseala pretul se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! |  |  | m |  | 21,6125 |  |
|  | 25231167163460 |  | Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar |  |  | m2 |  | 20,6301 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0295 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1955 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,2346 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,91 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul 326 (ginecologie (cab.medic)) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Biroul 325 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera |  |  | m2 |  | 5,59 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,3354 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,0062 |  |
| 48 | RpCP35C |  | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la ferestre b=420 mm |  |  | m |  | 2,30 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,23 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,046 |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=420 mm |  |  | m |  | 2,323 |  |
|  | 2874115833870 |  | Suruburi autofiletante |  |  | buc |  | 13,938 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,023 |  |
|  | 2940520007683 |  | Masina de taiat si gaurit |  |  | h-ut |  | 0,115 |  |
| 49 | RpCK41A Apl, |  | Desfacerea pervaz din scindura, dulapi, etc 2,3 m.l. |  |  | m2 |  | 0,92 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,1012 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1012 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0276 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0276 |  |
| 50 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 0,92 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 0,552 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,092 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 11,96 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0386 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0092 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0276 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |
| 51 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=4 |  |  | m2 |  | 0,92 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 0,368 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0736 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 7,912 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0258 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0074 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0055 |  |
| 52 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usa intre birouri) |  |  | m2 |  | 1,89 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,3969 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,3969 |  |
| 53 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,89 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,7783 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,1512 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4725 |  |
|  | 2030112930001. |  | Usi interioare din lemn ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,89 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1607 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 0,8505 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,4158 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0378 |  |
| 54 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle (set) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,42 |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle (set) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |
| 55 | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 0,91 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,05 |  |
|  | 2863146310900 |  | Minere (set) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,02 |  |
| 56 | CK07B |  | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi |  |  | m |  | 5,10 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,408 |  |
|  | 2010212946000 |  | Pervazuri sau bagete pentru usi |  |  | m |  | 5,355 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0765 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,765 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,051 |  |
| 57 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  | m |  | 5,10 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 2,244 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,122 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,998 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0051 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0316 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0076 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0051 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0051 |  |
| 58 | RpCJ06C k=1,15 |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime b=40 cm |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1,02 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,66 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,58 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0028 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0172 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0044 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |
| 59 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 2,08 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,0624 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 0,312 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,104 |  |
| 60 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 2,08 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,0909 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 0,624 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 30,3888 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0233 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1643 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,0616 |  |
| 61 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  | m |  | 7,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,648 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,072 |  |
|  | 27431235490527 |  | Profil de colt din aluminiu |  |  | m |  | 7,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |
| 62 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 5,50 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,165 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,825 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,275 |  |
| 63 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 5,50 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 2,475 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,55 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 5,8019 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0055 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0055 |  |
| 64 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 5,50 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,165 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 0,825 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,275 |  |
| 65 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 5,50 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,025 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 1,375 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,33 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,75 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,275 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,011 |  |
| 66 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare |  |  | m2 |  | 5,59 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,118 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,354 |  |
|  | 28121063084320* |  | Jaluzele (storuri) si accesorii - din demontare |  |  | m2 |  | 5,59 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,8944 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 11,18 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 5,59 |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,10 |  |
| 68 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 21,55 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,586 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,2325 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,0775 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,2155 |  |
| 69 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 17,55 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,5265 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 2,6325 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,8775 |  |
| 70 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 21,55 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 32,9715 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 153,867 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0862 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,7025 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,4202 |  |
| 71 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 21,55 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,31 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 23,705 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 3,2325 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0065 |  |
| 72 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 21,55 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,6465 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 3,2325 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,0775 |  |
| 73 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 21,55 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 9,6975 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,155 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 22,7331 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0215 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0215 |  |
| 74 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 21,55 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,6465 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 3,2325 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,0775 |  |
| 75 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 21,55 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 11,8525 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 5,3875 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,293 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 10,775 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,0775 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0431 |  |
| 76 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare) |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,40 |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CL20A k=0,6 |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,564 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,036 |  |
| 78 | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor |  |  | kg |  | 15,20 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,1216 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,038 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,0152 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0063 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0094 |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |
| 79 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 50,31 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 40,248 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 40,248 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1509 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,7547 |  |
| 80 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 50,31 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,0372 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,5465 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,5155 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,5031 |  |
| 81 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 50,31 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,5093 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 7,5465 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,5155 |  |
| 82 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 50,31 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 70,434 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,093 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 528,255 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,5093 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3522 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2012 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,4025 |  |
| 83 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 50,31 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,031 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,5093 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,3019 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0503 |  |
| 84 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 48,39 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 59,0358 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 345,5046 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1936 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,8228 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,7742 |  |
| 85 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 48,39 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 9,678 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 53,229 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 7,2585 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0145 |  |
| 86 | CF51B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  | m2 |  | -48,39 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -23,2272 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -138,3954 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,0968 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -1,5485 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -0,2903 |  |
| 87 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 48,39 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,4517 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,2585 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,4195 |  |
| 88 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 48,39 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 21,7755 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,839 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 51,0466 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0484 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0484 |  |
| 89 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 46,60 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,398 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 6,99 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,33 |  |
| 90 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 46,60 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 25,63 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 11,65 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,796 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 23,30 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,33 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0932 |  |
| 91 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila de ventilare 200x300h |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.4. Inlocuire lavuar |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
| 93 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,95 |  |
| 94 | RpSC16A |  | Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,24 |  |
| 95 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,92 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 4,32 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,384 |  |
|  | 2670112203000* |  | Placi tip faianta (Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,016 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,768 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 38,40 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,6336 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0154 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 7,68 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0384 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,023 |  |
| 96 | CK18C |  | Montarea profil de colt din aluminiu ( din materiale doar profil) |  |  | m |  | 4,40 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,144 |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  |  | m |  | 4,62 |  |
| 97 | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,20 |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,612 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 2,04 |  |
| 98 | RpSD35A1 |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete (Baterie medicala cu actionare cot instalare pe perete) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,95 |  |
|  | 29131242013701 |  | Baterie medicala cu actionare cot instalare pe perete |  |  | buc |  | 1,005 |  |
| 99 | RpSC31A |  | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  |  |  |  | Total Inlocuire lavuar |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.5. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 21,55 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 8,4045 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,4045 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,0775 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,0775 |  |
| 101 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 21,55 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 3,2325 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,2325 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,0775 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,862 |  |
| 102 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 21,55 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 12,93 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,155 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 280,15 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,9051 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2155 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6465 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,2586 |  |
| 103 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 21,55 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 2,155 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,431 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 46,3325 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1509 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0431 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0646 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0323 |  |
| 104 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 21,55 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,0427 |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 331,3636 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,9492 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0866 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,9051 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2155 |  |
| 105 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei) |  |  | m2 |  | 23,34 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 46,68 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 27,7746 |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 3,5185 |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 8,2098 |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg |  | 123,1477 |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 23,9258 |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 3,5185 |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c. pervaz pardoseala pretul se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! |  |  | m |  | 25,8024 |  |
|  | 25231167163460 |  | Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar |  |  | m2 |  | 24,6295 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0352 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,2334 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,2801 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 4,668 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.6. Lucrari la sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | RpIB10D k=0,6 |  | Montarea radiatoarelor bimetalice 500 (Doar manopera cu K=0,6 - demontare) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,624 |  |
| 107 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,04 |  |
|  | 28752741140102 |  | Teu PPR d25 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,028 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,104 |  |
| 108 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25 |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,70 |  |
|  | 25212167100001 |  | Teava din polietilena sau polipropilena PPR bazalt d25 |  |  | m |  | 2,06 |  |
| 109 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,36 |  |
|  | 28752741410102 |  | Robinet PPR d25 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |
| 110 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 287527420400025 |  | Bratara fixare d25 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,20 |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
| 111 | RpIB10D |  | Montarea radiatoarelor bimetalice 500 (Doar manopera - material din demontare) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,04 |  |
| 112 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,18 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
| 113 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari la sistema de incalzire |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul 325 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Biroul 324, 325a |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 7,87 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,6527 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,6527 |  |
| 115 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  |  | m2 |  | 3,22 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,5134 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,5134 |  |
| 116 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,89 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,7783 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,1512 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4725 |  |
|  | 2030112930001. |  | Usi interioare din lemn ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,89 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1607 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 0,8505 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,4158 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0378 |  |
| 117 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle (set) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,42 |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle (set) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |
| 118 | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 0,91 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,05 |  |
|  | 2863146310900 |  | Minere (set) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,02 |  |
| 119 | CK07B |  | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi |  |  | m |  | 5,10 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,408 |  |
|  | 2010212946000 |  | Pervazuri sau bagete pentru usi |  |  | m |  | 5,355 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0765 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,765 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,051 |  |
| 120 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  | m |  | 5,10 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 2,244 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,122 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,998 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0051 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0316 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0076 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0051 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0051 |  |
| 121 | CD72I |  | Pereti despartitori plane din PGC 12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea peste 4 m |  |  | m2 |  | 5,84 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 25,439 |  |
|  | 26621027010007 |  | Placi ghips-carton 12,5 |  |  | m2 |  | 25,6367 |  |
|  | 27107035202845 |  | Profil de ghidaj UW100 |  |  | m |  | 6,9902 |  |
|  | 27107035202854 |  | Profil de suport CW100 |  |  | m |  | 13,4287 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 7,4468 |  |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  | m |  | 18,4938 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 5,9279 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,0682 |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 9,156 |  |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  | buc |  | 77,4734 |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 179,5975 |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  |  | m2 |  | 0,098 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0788 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,5472 |  |
| 122 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie () |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,73 |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton 12,5 mm |  |  | m2 |  | 3,1657 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 2,7708 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 6,633 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 7,0852 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 2,2839 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 0,8171 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,2638 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 4,9747 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 48,8128 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0138 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,1425 |  |
| 123 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 0,77 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,0231 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 0,1155 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,0385 |  |
| 124 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  | m |  | 5,10 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,459 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,051 |  |
|  | 27431235490527 |  | Profil de colt din aluminiu |  |  | m |  | 5,10 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,051 |  |
| 125 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 0,77 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,1442 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 0,231 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 11,2497 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0086 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0608 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,0228 |  |
| 126 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 0,77 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,0231 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,1155 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,0385 |  |
| 127 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 0,77 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,3465 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,077 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 0,8123 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0008 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0008 |  |
| 128 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 0,77 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,0231 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 0,1155 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,0385 |  |
| 129 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 0,77 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,4235 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 0,1925 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0462 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,385 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0385 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0015 |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,44 |  |
| 131 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 12,22 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,4664 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,833 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,611 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,1222 |  |
| 132 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 12,22 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,3666 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 1,833 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,611 |  |
| 133 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 12,22 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 18,6966 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 87,2508 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0489 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,9654 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,2383 |  |
| 134 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 12,22 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,444 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 13,442 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 1,833 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0037 |  |
| 135 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 12,22 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,3666 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,833 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,611 |  |
| 136 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 12,22 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 5,499 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,222 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 12,8909 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0122 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0122 |  |
| 137 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 12,22 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,3666 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 1,833 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,611 |  |
| 138 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 12,22 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,721 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 3,055 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,7332 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,11 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,611 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0244 |  |
| 139 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,56 |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | CL20A k=0,6 |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,564 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,036 |  |
| 141 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 26,46 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 21,168 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,168 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0794 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,3969 |  |
| 142 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 50,90 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,108 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,635 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,545 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,509 |  |
| 143 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 50,90 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,527 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 7,635 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,545 |  |
| 144 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 50,90 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 71,26 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,27 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 534,45 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,527 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3563 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2036 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,4072 |  |
| 145 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 50,90 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,09 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,527 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,3054 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0509 |  |
| 146 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 50,90 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 62,098 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 363,426 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2036 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,0211 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,8144 |  |
| 147 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 50,90 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 10,18 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 55,99 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 7,635 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0153 |  |
| 148 | CF51B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  | m2 |  | -50,90 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -24,432 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -145,574 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,1018 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -1,6288 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -0,3054 |  |
| 149 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 56,74 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,7022 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 8,511 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,837 |  |
| 150 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 56,74 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 25,533 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,674 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 59,855 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0567 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0567 |  |
| 151 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 56,74 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,7022 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 8,511 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,837 |  |
| 152 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 56,74 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 31,207 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 14,185 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,4044 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 28,37 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,837 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1135 |  |
| 153 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila de ventilare 200x300h |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 21,55 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 8,4045 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,4045 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,0775 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,0775 |  |
| 155 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 21,55 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 3,2325 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,2325 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,0775 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,862 |  |
| 156 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 21,55 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 12,93 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,155 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 280,15 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,9051 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2155 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6465 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,2586 |  |
| 157 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 21,55 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 2,155 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,431 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 46,3325 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1509 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0431 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0646 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0323 |  |
| 158 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 21,55 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,0427 |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 331,3636 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,9492 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0866 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,9051 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2155 |  |
| 159 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei) |  |  | m2 |  | 23,34 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 46,68 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 27,7746 |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 3,5185 |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 8,2098 |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg |  | 123,1477 |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 23,9258 |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 3,5185 |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c. pervaz pardoseala pretul se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! |  |  | m |  | 25,8024 |  |
|  | 25231167163460 |  | Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar |  |  | m2 |  | 24,6295 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0352 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,2334 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,2801 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 4,668 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.5. FInisarea perete/tavan placat partea din coridor |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 8,84 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,2652 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,326 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,442 |  |
| 161 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 8,84 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 3,978 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,884 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 9,3253 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0088 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0088 |  |
| 162 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 8,84 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,2652 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 1,326 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,442 |  |
| 163 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 8,84 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,862 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 2,21 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,5304 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,42 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,442 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0177 |  |
|  |  |  |  | Total FInisarea perete/tavan placat partea din coridor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.6. Canal de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm - tub |  |  | m2 |  | 6,08 |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  |  | h-om |  | 3,8912 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0486 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,1824 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1824 |  |
| 165 | RpVA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 3,91 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,5345 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0395 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,1777 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,0395 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,1896 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0316 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 10,2677 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1185 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0237 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 63,1856 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,158 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 17,7709 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 63,1856 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 63,1856 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,2737 |  |
| 166 | RpVA11C |  | Confectionarea si montarea coturilor, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  | m2 |  | 1,20 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,556 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 4,2126 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,2407 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,0217 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,1926 |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0058 |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,0219 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0361 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,0048 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 19,2576 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,1083 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 7,342 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 19,2576 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 19,2576 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,096 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |
| 167 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Apl. - mascare canal |  |  | m2 |  | 3,92 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,7682 |  |
|  | 26621027010007 |  | Placi ghips-carton 12,5 |  |  | m2 |  | 4,1366 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 8,1747 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 16,5463 |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m |  | 16,5463 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 17,6494 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 3,2699 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 7,0913 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,3447 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 17,8464 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 210,5716 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0243 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,5398 |  |
| 168 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 3,92 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 5,9976 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 27,9888 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0157 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3097 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0764 |  |
| 169 | CF53B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2 |  |  | m2 |  | -3,92 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -2,4304 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -11,2112 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,0078 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,0314 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -0,1254 |  |
| 170 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  | m |  | 4,84 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,4356 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0484 |  |
|  | 27431235490527 |  | Profil de colt din aluminiu |  |  | m |  | 4,84 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0484 |  |
| 171 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 3,92 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,1176 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,588 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,196 |  |
| 172 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 3,92 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 1,764 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,392 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 4,1352 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0039 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0039 |  |
| 173 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 3,92 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,1176 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,588 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,196 |  |
| 174 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 3,92 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,156 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 0,98 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,2352 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,96 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,196 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0078 |  |
|  |  |  |  | Total Canal de ventilare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.7. Inlocuire Chiuveta |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
| 176 | RpSC11A |  | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,00 |  |
| 177 | RpSC16A |  | Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,24 |  |
| 178 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, etc. la pereti |  |  | m2 |  | 2,72 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,3536 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,3264 |  |
| 179 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,92 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 4,32 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,384 |  |
|  | 2670112203000* |  | Placi tip faianta (Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,016 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,768 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 38,40 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,6336 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0154 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 7,68 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0384 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,023 |  |
| 180 | CK18C |  | Montarea profil de colt din aluminiu ( din materiale doar profil) |  |  | m |  | 4,40 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,144 |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  |  | m |  | 4,62 |  |
| 181 | RpSC23A |  | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,85 |  |
|  | 2875114200300 |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2875114203130 |  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 2,04 |  |
|  | 2521216717051 |  | Teava din material plastic dn =40 mm |  |  | m |  | 0,612 |  |
| 182 | RpSD35A1 |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,95 |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 1,005 |  |
| 183 | RpSC31A |  | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  |  |  |  | Total Inlocuire Chiuveta |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul 324, 325a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Biroul 323 ORL (cab.medic), 322 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera |  |  | m2 |  | 2,80 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,168 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,504 |  |
| 185 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usa cu supralumina si usa intre birouri) |  |  | m2 |  | 4,75 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,9975 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,9975 |  |
| 186 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti - Pervazul usii infundate |  |  | m2 |  | 0,62 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,2914 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,2914 |  |
| 187 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (cu supralumina cu piza HPL fara prag - culoarea, tip sticla de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,78 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,0866 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,2224 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,695 |  |
|  | 20301129300001 |  | Usi interioare din lemn ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip sticla de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,78 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,2363 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 1,251 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,6116 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0556 |  |
| 188 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,97 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,8959 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,1576 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4925 |  |
|  | 2030112930001. |  | Usi interioare din lemn ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,97 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1675 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 0,8865 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,4334 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0394 |  |
| 189 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle (set) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,84 |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle (set) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |
| 190 | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set) |  |  | buc |  | 0,00 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 0,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,00 |  |
|  | 2863146310900 |  | Minere (set) |  |  | buc |  | 0,00 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,00 |  |
| 191 | CK07B |  | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi |  |  | m |  | 11,40 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,912 |  |
|  | 2010212946000 |  | Pervazuri sau bagete pentru usi |  |  | m |  | 11,97 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,171 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,71 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,114 |  |
| 192 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  | m |  | 11,40 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 5,016 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,508 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 11,172 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0114 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0707 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0171 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0114 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0114 |  |
| 193 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  | 100m2 |  | 0,01 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,4124 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,2893 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 50,40 |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,023 |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  |  | kg |  | 0,90 |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 0,023 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,0002 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0411 |  |
| 194 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie |  |  | m2 |  | 2,92 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,218 |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton 12,5 mm |  |  | m2 |  | 3,0813 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 2,1569 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 6,4561 |  |
|  | 2521302602900 |  | Placi termoizolante |  |  | m2 |  | 3,0226 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 6,8963 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 2,223 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 0,7953 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,2568 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 4,4019 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 37,8857 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0187 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,1232 |  |
| 195 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 2,85 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,0855 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 0,4275 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,1425 |  |
| 196 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  | m |  | 11,40 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,026 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,114 |  |
|  | 27431235490527 |  | Profil de colt din aluminiu |  |  | m |  | 11,40 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,114 |  |
| 197 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 2,85 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,2351 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 0,855 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 41,6385 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0319 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2252 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,0844 |  |
| 198 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 5,77 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,1731 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,8655 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,2885 |  |
| 199 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 5,77 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 2,5965 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,577 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 6,0868 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0058 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0058 |  |
| 200 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 5,77 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,1731 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 0,8655 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,2885 |  |
| 201 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 5,77 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,1735 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 1,4425 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,3462 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,885 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,2885 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0115 |  |
| 202 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare |  |  | m2 |  | 2,80 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,56 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,68 |  |
|  | 28121063084320* |  | Jaluzele (storuri) si accesorii - din demontare |  |  | m2 |  | 2,80 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,448 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 5,60 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 2,80 |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | CL20A k=0,6 |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,282 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,018 |  |
| 204 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 11,50 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,345 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 1,725 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,575 |  |
| 205 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 11,50 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 15,295 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,255 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 110,055 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,3105 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0805 |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,092 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |
| 206 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 11,50 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,30 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 12,65 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 1,725 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0034 |  |
| 207 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 11,50 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 14,03 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 82,11 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,046 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,9085 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,184 |  |
| 208 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 11,50 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,345 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,725 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,575 |  |
| 209 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 11,50 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 5,175 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,15 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 12,1313 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0115 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0115 |  |
| 210 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 105,06 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,1518 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 15,759 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,253 |  |
| 211 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 105,06 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 57,783 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 26,265 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 6,3036 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 52,53 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 5,253 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2101 |  |
| 212 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila de ventilare 200x300h |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.3. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,76 |  |
| 214 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 39,60 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,188 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 5,94 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,98 |  |
| 215 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 39,60 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 21,78 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 9,90 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,376 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 19,80 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,98 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0792 |  |
| 216 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare) |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,24 |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 39,60 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 9,108 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,108 |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 1,188 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,188 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,188 |  |
| 218 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 39,60 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 5,94 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,94 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,98 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,584 |  |
| 219 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 39,60 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 23,76 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,96 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 514,80 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,6632 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,396 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,188 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,4752 |  |
| 220 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 39,60 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3,96 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,792 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 85,14 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,2772 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0792 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1188 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0594 |  |
| 221 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 39,60 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 9,2664 |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 608,9094 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 3,5818 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1592 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,6632 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,396 |  |
| 222 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei) |  |  | m2 |  | 43,24 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 86,48 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 51,4556 |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 6,5184 |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 15,2097 |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg |  | 228,145 |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 44,3253 |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 6,5184 |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c. pervaz pardoseala pretul se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! |  |  | m |  | 47,8018 |  |
|  | 25231167163460 |  | Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar |  |  | m2 |  | 45,629 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0652 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,4324 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,5189 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 8,648 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.5. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 5,80 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,928 |  |
| 224 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  | m |  | 14,20 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,26 |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 4,26 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,852 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,9454 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,3124 |  |
| 225 | RpIC29A |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,64 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,20 |  |
| 226 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
| 227 |  |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 222 |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  | buc |  | 20,00 |  |
| 228 |  |  | Garnituri |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2211212 |  | Garnituri |  |  | buc |  | 8,00 |  |
| 229 | IC43A |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,48 |  |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,08 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,196 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2710602000092 |  | Armaturi |  |  | kg |  | 0,088 |  |
| 230 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25 |  |  | m |  | 15,80 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,53 |  |
|  | 25212167100001 |  | Teava din polietilena sau polipropilena PPR bazalt d25 |  |  | m |  | 16,274 |  |
| 231 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 1" |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,00 |  |
|  | 28752742040002 |  | Bratara fixare 1" |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |
| 232 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,04 |  |
|  | 28752741140102 |  | Teu PPR d25 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,028 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,104 |  |
| 233 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,88 |  |
|  | 28752741104102 |  | Cot PPR d25 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,112 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,288 |  |
| 234 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 15,80 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,264 |  |
| 235 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 15,80 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,422 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,632 |  |
| 236 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,36 |  |
|  | 28752741410102 |  | Robinet PPR d25 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |
| 237 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,72 |  |
|  | 28752745021 |  | Racord PPR 25x3/4" FI |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,028 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |
| 238 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,72 |  |
|  | 28754021 |  | Racord olandez PPR 25x3/4" FI |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,028 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |
| 239 | IC30D |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,16 |  |
|  | 25231567138001 |  | Fitinguri din fonta Futorka 25x3/4 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,32 |  |
| 240 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,44 |  |
|  | 25231456713800 |  | Dop radiator 3/4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,064 |  |
| 241 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,20 |  |
|  | 29131345040000 |  | Robinet de aerisire 3/4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,20 |  |
| 242 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,92 |  |
|  | 2875255744700 |  | Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.6. Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
| 244 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,90 |  |
| 245 | RpSC16A |  | Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,48 |  |
| 246 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 3,84 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 3,072 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,072 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0115 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0576 |  |
| 247 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 3,84 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4608 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,576 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,192 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0384 |  |
| 248 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 3,84 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,376 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,152 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 40,32 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1152 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0269 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0922 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0154 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0307 |  |
| 249 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 3,84 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 8,64 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,768 |  |
|  | 2670112203000* |  | Placi tip faianta (Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 4,032 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,536 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 76,80 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,2672 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0307 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 15,36 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0768 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0461 |  |
| 250 | CK18C |  | Montarea profil de colt din aluminiu ( din materiale doar profil) |  |  | m |  | 8,80 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,288 |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  |  | m |  | 9,24 |  |
| 251 | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,40 |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 2,04 |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 2,04 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,04 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 1,224 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 4,08 |  |
| 252 | RpSD35A1 |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,95 |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 1,005 |  |
| 253 | RpSD35A1 |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete (Baterie medicala cu actionare cot instalare pe perete) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,95 |  |
|  | 29131242013701 |  | Baterie medicala cu actionare cot instalare pe perete |  |  | buc |  | 1,005 |  |
| 254 | RpSC31A |  | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,60 |  |
|  |  |  |  | Total Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul 323 ORL (cab.medic), 322 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Birourile 319, 319a, 320, 321 oftalmologie (cab.medic), 321a |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Timplarie, inclusiv inf. usii si finisare din coridor |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera |  |  | m2 |  | 5,60 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,336 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,008 |  |
| 256 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usa cu supralumina si fara) |  |  | m2 |  | 10,14 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,1294 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,1294 |  |
| 257 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (cu supralumina cu piza HPL fara prag - culoarea, tip sticla de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,78 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,0866 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,2224 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,695 |  |
|  | 20301129300001 |  | Usi interioare din lemn ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip sticla de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,78 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,2363 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 1,251 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,6116 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0556 |  |
| 258 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 7,44 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 10,9368 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,5952 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,86 |  |
|  | 2030112930001. |  | Usi interioare din lemn ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 7,44 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,6324 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 3,348 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 1,6368 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1488 |  |
| 259 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle (set) |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,40 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 12,10 |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle (set) |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 30,00 |  |
| 260 | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set) |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 4,55 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,25 |  |
|  | 2863146310900 |  | Minere (set) |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
| 261 | CK07B |  | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi |  |  | m |  | 27,80 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,224 |  |
|  | 2010212946000 |  | Pervazuri sau bagete pentru usi |  |  | m |  | 29,19 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,417 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,17 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,278 |  |
| 262 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  | m |  | 27,80 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 12,232 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,116 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 27,244 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0278 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1724 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0417 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0278 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0278 |  |
| 263 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  | 100m2 |  | 0,01 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,4124 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,2893 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 50,40 |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,023 |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  |  | kg |  | 0,90 |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 0,023 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,0002 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0411 |  |
| 264 | CD72I |  | Pereti despartitori plane din PGC 12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea peste 4 m |  |  | m2 |  | 5,84 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 25,439 |  |
|  | 26621027010007 |  | Placi ghips-carton 12,5 |  |  | m2 |  | 25,6367 |  |
|  | 27107035202845 |  | Profil de ghidaj UW100 |  |  | m |  | 6,9902 |  |
|  | 27107035202854 |  | Profil de suport CW100 |  |  | m |  | 13,4287 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 7,4468 |  |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  | m |  | 18,4938 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 5,9279 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,0682 |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 9,156 |  |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  | buc |  | 77,4734 |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 179,5975 |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  |  | m2 |  | 0,098 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0788 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,5472 |  |
| 265 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie () |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,73 |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton 12,5 mm |  |  | m2 |  | 3,1657 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 2,7708 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 6,633 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 7,0852 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 2,2839 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 0,8171 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,2638 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 4,9747 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 48,8128 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0138 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,1425 |  |
| 266 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 6,95 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,2085 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 1,0425 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,3475 |  |
| 267 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  | m |  | 27,80 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,502 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,278 |  |
|  | 27431235490527 |  | Profil de colt din aluminiu |  |  | m |  | 27,80 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,278 |  |
| 268 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 6,95 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,3277 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 2,085 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 101,5395 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0778 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,5491 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,2057 |  |
| 269 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 15,79 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,4737 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,3685 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,7895 |  |
| 270 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 15,79 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 7,1055 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,579 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 16,6569 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0158 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0158 |  |
| 271 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 15,79 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,4737 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 2,3685 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,7895 |  |
| 272 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 15,79 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,6845 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 3,9475 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,9474 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 7,895 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,7895 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0316 |  |
| 273 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare |  |  | m2 |  | 5,60 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,12 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,36 |  |
|  | 28121063084320* |  | Jaluzele (storuri) si accesorii - din demontare |  |  | m2 |  | 5,60 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,896 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 11,20 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 5,60 |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie, inclusiv inf. usii si finisare din coridor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  |  | m2 |  | 1,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,47 |  |
| 275 | CL20A k=0,6 |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera) |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,128 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,072 |  |
| 276 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 14,70 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,764 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,205 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,735 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,147 |  |
| 277 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 14,70 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,441 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 2,205 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,735 |  |
| 278 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 14,70 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 20,58 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,41 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 154,35 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,441 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1029 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0588 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1176 |  |
| 279 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 14,70 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,47 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,441 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,0882 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0147 |  |
| 280 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 14,70 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 17,934 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 104,958 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0588 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,1613 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,2352 |  |
| 281 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 14,70 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,94 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 16,17 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 2,205 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0044 |  |
| 282 | CF51B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  | m2 |  | -14,70 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -7,056 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -42,042 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,0294 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,4704 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -0,0882 |  |
| 283 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 14,70 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,441 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,205 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,735 |  |
| 284 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 14,70 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 6,615 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,47 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 15,507 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0147 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0147 |  |
| 285 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 147,74 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,4322 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 22,161 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 7,387 |  |
| 286 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 147,74 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 81,257 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 36,935 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 8,8644 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 73,87 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 7,387 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2955 |  |
| 287 | RpCR06A1 |  | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, un strat, peste vopseaua existenta (Biroul 320) |  |  | m2 |  | 38,63 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 23,178 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,7726 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 3,863 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 5,4082 |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  | 2,7041 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 3,863 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,9315 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 19,315 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,1589 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,3863 |  |
| 288 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant) |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,88 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila de ventilare 200x300h |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,00 |  |
| 289 | CI18C |  | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil Fisii protectie perete din demontare |  |  | m |  | 5,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,25 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,25 |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 0,5025 |  |
|  | 2430226109081 |  | Diluant prenadez |  |  | l |  | 0,7537 |  |
|  | 2873145888000 |  | Cuie, tinte albe |  |  | kg |  | 0,5025 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 30,15 |  |
|  | 2812106305800 |  | Profil, banda de mascare din PVC |  |  | m |  | 5,2763 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 64,21 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 14,7683 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,7683 |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 1,9263 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,9263 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,9263 |  |
| 291 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 64,21 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 9,6315 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,6315 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,2105 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,5684 |  |
| 292 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 64,21 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 38,526 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,421 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 834,73 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,6968 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6421 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,9263 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,7705 |  |
| 293 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 64,21 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 6,421 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,2842 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 138,0515 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,4495 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1284 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1926 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0963 |  |
| 294 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 64,21 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 15,0251 |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 987,3251 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 5,8078 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2581 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,6968 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6421 |  |
| 295 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei) |  |  | m2 |  | 70,62 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 141,24 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 84,0378 |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 10,646 |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 24,8406 |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg |  | 372,6088 |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 72,3926 |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 10,646 |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c. pervaz pardoseala pretul se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! |  |  | m |  | 78,0704 |  |
|  | 25231167163460 |  | Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar |  |  | m2 |  | 74,5218 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1065 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,7062 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,8474 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 14,124 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,08 |  |
| 297 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Apl. - mascare canal |  |  | m2 |  | 3,87 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,5798 |  |
|  | 26621027010007 |  | Placi ghips-carton 12,5 |  |  | m2 |  | 4,0838 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 8,0704 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 16,3353 |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m |  | 16,3353 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 17,4243 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 3,2282 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 7,0008 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,3403 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 17,6188 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 207,8858 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,5329 |  |
| 298 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  | m |  | 4,80 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,432 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,048 |  |
|  | 27431235490527 |  | Profil de colt din aluminiu |  |  | m |  | 4,80 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |
| 299 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 3,87 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,1161 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,5805 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,1935 |  |
| 300 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 3,87 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 1,7415 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,387 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 4,0825 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0039 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0039 |  |
| 301 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 52,58 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,5774 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 7,887 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,629 |  |
| 302 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 52,58 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 28,919 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 13,145 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,1548 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 26,29 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,629 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1052 |  |
| 303 | RpCR06A1 |  | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, un strat, peste vopseaua existenta (Biroul 320) |  |  | m2 |  | 15,68 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9,408 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,3136 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 1,568 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 2,1952 |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  | 1,0976 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 1,568 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,784 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 7,84 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,4704 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1568 |  |
| 304 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare) |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,92 |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.5. Inlocuire lavuare |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | RpSC13A |  | Demontarea unei oglinzi din semicristal |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,28 |  |
| 306 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
| 307 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,85 |  |
| 308 | RpSC16A |  | Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,72 |  |
| 309 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 5,76 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 4,608 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,608 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0173 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0864 |  |
| 310 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 5,76 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,6912 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,864 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,288 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0576 |  |
| 311 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 5,76 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 12,96 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,152 |  |
|  | 2670112203000* |  | Placi tip faianta (Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 6,048 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,304 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 115,20 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,9008 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0461 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 23,04 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1152 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0691 |  |
| 312 | CK18C |  | Montarea profil de colt din aluminiu ( din materiale doar profil) |  |  | m |  | 13,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,432 |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  |  | m |  | 13,86 |  |
| 313 | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,60 |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 3,06 |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 3,06 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 3,06 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 1,836 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 6,12 |  |
| 314 | RpSD35A1 |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete (Baterie medicala cu actionare cot instalare pe perete) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,85 |  |
|  | 29131242013701 |  | Baterie medicala cu actionare cot instalare pe perete |  |  | buc |  | 3,015 |  |
| 315 | RpSC31A |  | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,40 |  |
| 316 | RpSC30A |  | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (din demontare) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  |  | buc |  | 4,08 |  |
|  |  |  |  | Total Inlocuire lavuare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.6. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 11,60 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,856 |  |
| 318 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  | m |  | 28,40 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 8,52 |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 8,52 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,704 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,8908 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,6248 |  |
| 319 | RpIC29A |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,28 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,064 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,40 |  |
| 320 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator) |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,20 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |
| 321 |  |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  | buc |  | 40,00 |  |
|  | 222 |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  | buc |  | 40,00 |  |
| 322 |  |  | Garnituri |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2211212 |  | Garnituri |  |  | buc |  | 16,00 |  |
| 323 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25 |  |  | m |  | 31,60 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 11,06 |  |
|  | 25212167100001 |  | Teava din polietilena sau polipropilena PPR bazalt d25 |  |  | m |  | 32,548 |  |
| 324 | IC43A |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,96 |  |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,16 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,392 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 2710602000092 |  | Armaturi |  |  | kg |  | 0,176 |  |
| 325 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 1" |  |  | buc |  | 40,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,00 |  |
|  | 28752742040002 |  | Bratara fixare 1" |  |  | buc |  | 40,00 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 40,00 |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 40,00 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 40,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 4,00 |  |
| 326 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,08 |  |
|  | 28752741140102 |  | Teu PPR d25 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,056 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,208 |  |
| 327 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25 |  |  | buc |  | 32,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,76 |  |
|  | 28752741104102 |  | Cot PPR d25 |  |  | buc |  | 32,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,64 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,224 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,576 |  |
| 328 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 31,60 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,528 |  |
| 329 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 31,60 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,844 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 1,264 |  |
| 330 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,72 |  |
|  | 28752741410102 |  | Robinet PPR d25 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,028 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |
| 331 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,44 |  |
|  | 28752745021 |  | Racord PPR 25x3/4" FI |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,056 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |
| 332 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,44 |  |
|  | 28754021 |  | Racord olandez PPR 25x3/4" FI |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,056 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |
| 333 | IC30D |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,32 |  |
|  | 25231567138001 |  | Fitinguri din fonta Futorka 25x3/4 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,64 |  |
| 334 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,88 |  |
|  | 25231456713800 |  | Dop radiator 3/4 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,064 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,128 |  |
| 335 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,40 |  |
|  | 29131345040000 |  | Robinet de aerisire 3/4 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,40 |  |
| 336 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,84 |  |
|  | 2875255744700 |  | Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Birourile 319, 319a, 320, 321 oftalmologie (cab.medic), 321a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Biroul 318 fizioterapie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera |  |  | m2 |  | 2,80 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,168 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,504 |  |
| 338 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 2,10 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,441 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,441 |  |
| 339 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,10 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,087 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,168 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,525 |  |
|  | 2030112930001. |  | Usi interioare din lemn ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,10 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1785 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 0,945 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,462 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |
| 340 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle (set) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,42 |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle (set) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |
| 341 | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 0,91 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,05 |  |
|  | 2863146310900 |  | Minere (set) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,02 |  |
| 342 | CK07B |  | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi |  |  | m |  | 5,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,416 |  |
|  | 2010212946000 |  | Pervazuri sau bagete pentru usi |  |  | m |  | 5,46 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,078 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,78 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |
| 343 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  | m |  | 5,20 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 2,288 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,144 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,096 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0052 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0322 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0078 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0052 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0052 |  |
| 344 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 1,30 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,039 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 0,195 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,065 |  |
| 345 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  | m |  | 5,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,468 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,052 |  |
|  | 27431235490527 |  | Profil de colt din aluminiu |  |  | m |  | 5,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |
| 346 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 1,30 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,9318 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 0,39 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 18,993 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0146 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1027 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,0385 |  |
| 347 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1,30 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,039 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,195 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,065 |  |
| 348 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1,30 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,585 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 1,3714 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0013 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0013 |  |
| 349 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 1,30 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,039 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 0,195 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,065 |  |
| 350 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,30 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,715 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 0,325 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,078 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,65 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,065 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0026 |  |
| 351 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare |  |  | m2 |  | 2,80 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,56 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,68 |  |
|  | 28121063084320* |  | Jaluzele (storuri) si accesorii - din demontare |  |  | m2 |  | 2,80 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,448 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 5,60 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 2,80 |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | CL20A k=0,6 |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,564 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,036 |  |
| 353 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 2,85 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,0855 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 0,4275 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,1425 |  |
| 354 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 2,85 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 3,7905 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,0545 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 27,2745 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,077 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0228 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0114 |  |
| 355 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 2,85 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,57 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 3,135 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 0,4275 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0009 |  |
| 356 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 2,85 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 3,477 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 20,349 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0114 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2252 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0456 |  |
| 357 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 2,85 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,0855 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,4275 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,1425 |  |
| 358 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 2,85 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 1,2825 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,285 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 3,0065 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0029 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0029 |  |
| 359 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 63,23 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,8969 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 9,4845 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,1615 |  |
| 360 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 63,23 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 34,7765 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 15,8075 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,7938 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 31,615 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,1615 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1265 |  |
| 361 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila de ventilare 200x300h |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,88 |  |
| 363 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 3,20 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,096 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 0,48 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,16 |  |
| 364 | RpCJ18B |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane - reparatie fisuri |  |  | m2 |  | 3,20 |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  |  | h-om |  | 1,024 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,096 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 11,20 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0192 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0019 |  |
|  | 2664102102006 |  | Mortar de ipsos (pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0106 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0032 |  |
| 365 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 31,85 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,9555 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 4,7775 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,5925 |  |
| 366 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 31,85 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 17,5175 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 7,9625 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,911 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 15,925 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,5925 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0637 |  |
| 367 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare) |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,12 |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 368 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 31,55 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 7,2565 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,2565 |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,9465 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,9465 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,9465 |  |
| 369 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 31,55 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,7325 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,7325 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,5775 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,262 |  |
| 370 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 31,55 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 18,93 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,155 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 410,15 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,3251 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3155 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,9465 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,3786 |  |
| 371 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 31,55 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3,155 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,631 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 67,8325 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,2209 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0631 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0946 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0473 |  |
| 372 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 31,55 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 7,3827 |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 485,1286 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 2,8537 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1268 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,3251 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3155 |  |
| 373 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei) |  |  | m2 |  | 33,69 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 67,38 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 40,0911 |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 5,0788 |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 11,8505 |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg |  | 177,7569 |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 34,5356 |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 5,0788 |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c. pervaz pardoseala pretul se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! |  |  | m |  | 37,2443 |  |
|  | 25231167163460 |  | Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar |  |  | m2 |  | 35,5514 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0508 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,3369 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,4043 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 6,738 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.5. Canal mascare |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Apl. - mascare canal |  |  | m2 |  | 3,05 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,4906 |  |
|  | 26621027010007 |  | Placi ghips-carton 12,5 |  |  | m2 |  | 3,2185 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 6,3604 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 12,874 |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m |  | 12,874 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 13,7323 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 2,5442 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 5,5174 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,2682 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 13,8856 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 163,8376 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0189 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |
| 375 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  | m |  | 3,90 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,351 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,039 |  |
|  | 27431235490527 |  | Profil de colt din aluminiu |  |  | m |  | 3,90 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,039 |  |
| 376 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 3,05 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 4,6665 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 21,777 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0122 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2409 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0595 |  |
| 377 | CF53B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2 |  |  | m2 |  | -3,05 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -1,891 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -8,723 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,0061 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,0244 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -0,0976 |  |
| 378 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 3,05 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,0915 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,4575 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,1525 |  |
| 379 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 3,05 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 1,3725 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,305 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 3,2174 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |
| 380 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 3,05 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,0915 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,4575 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,1525 |  |
| 381 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 3,05 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,6775 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 0,7625 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,183 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,525 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,1525 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0061 |  |
|  |  |  |  | Total Canal mascare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.6. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 382 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 5,80 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,928 |  |
| 383 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  | m |  | 14,20 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,26 |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 4,26 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,852 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,9454 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,3124 |  |
| 384 | RpIC29A |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,64 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,20 |  |
| 385 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
| 386 |  |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 222 |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  | buc |  | 20,00 |  |
| 387 |  |  | Garnituri |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2211212 |  | Garnituri |  |  | buc |  | 8,00 |  |
| 388 | IC43A |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,48 |  |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,08 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,196 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2710602000092 |  | Armaturi |  |  | kg |  | 0,088 |  |
| 389 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25 |  |  | m |  | 15,80 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,53 |  |
|  | 25212167100001 |  | Teava din polietilena sau polipropilena PPR bazalt d25 |  |  | m |  | 16,274 |  |
| 390 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 1" |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,00 |  |
|  | 28752742040002 |  | Bratara fixare 1" |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |
| 391 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,04 |  |
|  | 28752741140102 |  | Teu PPR d25 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,028 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,104 |  |
| 392 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,88 |  |
|  | 28752741104102 |  | Cot PPR d25 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,112 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,288 |  |
| 393 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 15,80 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,264 |  |
| 394 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 15,80 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,422 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,632 |  |
| 395 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,36 |  |
|  | 28752741410102 |  | Robinet PPR d25 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |
| 396 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,72 |  |
|  | 28752745021 |  | Racord PPR 25x3/4" FI |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,028 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |
| 397 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,72 |  |
|  | 28754021 |  | Racord olandez PPR 25x3/4" FI |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,028 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |
| 398 | IC30D |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,16 |  |
|  | 25231567138001 |  | Fitinguri din fonta Futorka 25x3/4 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,32 |  |
| 399 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,44 |  |
|  | 25231456713800 |  | Dop radiator 3/4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,064 |  |
| 400 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,20 |  |
|  | 29131345040000 |  | Robinet de aerisire 3/4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,20 |  |
| 401 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,92 |  |
|  | 2875255744700 |  | Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.7. Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
| 403 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,95 |  |
| 404 | RpSC16A |  | Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,24 |  |
| 405 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 1,92 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 1,536 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,536 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0058 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0288 |  |
| 406 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 1,92 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,2304 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,288 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,096 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0192 |  |
| 407 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 1,92 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,688 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,576 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 20,16 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0576 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0134 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0461 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0077 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0154 |  |
| 408 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,92 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 4,32 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,384 |  |
|  | 2670112203000* |  | Placi tip faianta (Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,016 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,768 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 38,40 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,6336 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0154 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 7,68 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0384 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,023 |  |
| 409 | CK18C |  | Montarea profil de colt din aluminiu ( din materiale doar profil) |  |  | m |  | 4,40 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,144 |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  |  | m |  | 4,62 |  |
| 410 | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,20 |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,612 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 2,04 |  |
| 411 | RpSD35A1 |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,95 |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 1,005 |  |
| 412 | RpSC31A |  | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  |  |  |  | Total Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul 318 fizioterapie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Biroul 317 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 413 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usa) |  |  | m2 |  | 2,10 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,441 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,441 |  |
| 414 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera |  |  | m2 |  | 1,40 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,084 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,252 |  |
| 415 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,10 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,087 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,168 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,525 |  |
|  | 2030112930001. |  | Usi interioare din lemn ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,10 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1785 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 0,945 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,462 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |
| 416 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle (set) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,42 |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle (set) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |
| 417 | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 0,91 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,05 |  |
|  | 2863146310900 |  | Minere (set) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,02 |  |
| 418 | CK07B |  | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi |  |  | m |  | 5,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,416 |  |
|  | 2010212946000 |  | Pervazuri sau bagete pentru usi |  |  | m |  | 5,46 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,078 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,78 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |
| 419 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  | m |  | 5,20 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 2,288 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,144 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,096 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0052 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0322 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0078 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0052 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0052 |  |
| 420 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 1,82 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,0546 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 0,273 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,091 |  |
| 421 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  | m |  | 5,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,468 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,052 |  |
|  | 27431235490527 |  | Profil de colt din aluminiu |  |  | m |  | 5,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |
| 422 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 1,82 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,7045 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 0,546 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 26,5902 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0204 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1438 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,0539 |  |
| 423 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1,82 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,0546 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,273 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,091 |  |
| 424 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1,82 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,819 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,182 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 1,9199 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0018 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0018 |  |
| 425 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 1,82 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,0546 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 0,273 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,091 |  |
| 426 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,82 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,001 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 0,455 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,1092 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,91 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,091 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0036 |  |
| 427 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare |  |  | m2 |  | 1,40 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,28 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,84 |  |
|  | 28121063084320* |  | Jaluzele (storuri) si accesorii - din demontare |  |  | m2 |  | 1,40 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,224 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2,80 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 1,40 |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 428 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,44 |  |
| 429 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 5,50 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,165 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 0,825 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,275 |  |
| 430 | RpCJ18B |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane - reparatie fisuri |  |  | m2 |  | 5,50 |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  |  | h-om |  | 1,76 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,165 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 19,25 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,033 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0033 |  |
|  | 2664102102006 |  | Mortar de ipsos (pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0181 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0055 |  |
| 431 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 13,50 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,405 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 2,025 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,675 |  |
| 432 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 13,50 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,425 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 3,375 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,81 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,75 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,675 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,027 |  |
| 433 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,56 |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 1,40 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,042 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,07 |  |
| 435 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 1,40 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1,862 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,518 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 13,398 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0378 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0098 |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0112 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0056 |  |
| 436 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 1,40 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,28 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 1,54 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0004 |  |
| 437 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 1,40 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1,708 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 9,996 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0056 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1106 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0224 |  |
| 438 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 6,40 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,192 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,96 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,32 |  |
| 439 | RpCJ18B |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane - reparatie fisuri |  |  | m2 |  | 5,00 |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  |  | h-om |  | 1,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 17,50 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  | 2664102102006 |  | Mortar de ipsos (pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0165 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |
| 440 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 6,40 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 2,88 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,64 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 6,7514 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0064 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0064 |  |
| 441 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 49,71 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,4913 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 7,4565 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,4855 |  |
| 442 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 49,71 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 27,3405 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 12,4275 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,9826 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 24,855 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,4855 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0994 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 13,50 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 3,105 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,105 |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,405 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,405 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,405 |  |
| 444 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 13,50 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 2,025 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,025 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,675 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |
| 445 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 13,50 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8,10 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,35 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 175,50 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,567 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,135 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,405 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,162 |  |
| 446 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 13,50 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 1,35 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,27 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 29,025 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0945 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,027 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0405 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0203 |  |
| 447 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 13,50 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3,159 |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 207,5827 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,2211 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0543 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,567 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,135 |  |
| 448 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei) |  |  | m2 |  | 15,27 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 30,54 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 18,1713 |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 2,302 |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 5,3712 |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg |  | 80,5683 |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 15,6533 |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 2,302 |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c. pervaz pardoseala pretul se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! |  |  | m |  | 16,881 |  |
|  | 25231167163460 |  | Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar |  |  | m2 |  | 16,1137 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,023 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1527 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,1832 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,054 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.5. Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent |  |  |  |  |  |  |  |
| 449 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
| 450 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,95 |  |
| 451 | RpSC16A |  | Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,24 |  |
| 452 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 1,92 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 1,536 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,536 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0058 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0288 |  |
| 453 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 1,92 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,2304 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,288 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,096 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0192 |  |
| 454 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 1,92 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,688 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,576 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 20,16 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0576 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0134 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0461 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0077 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0154 |  |
| 455 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,92 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 4,32 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,384 |  |
|  | 2670112203000* |  | Placi tip faianta (Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,016 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,768 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 38,40 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,6336 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0154 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 7,68 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0384 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,023 |  |
| 456 | CK18C |  | Montarea profil de colt din aluminiu ( din materiale doar profil) |  |  | m |  | 4,40 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,144 |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  |  | m |  | 4,62 |  |
| 457 | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,20 |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,612 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 2,04 |  |
| 458 | RpSD35A1 |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,95 |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 1,005 |  |
| 459 | RpSC31A |  | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  |  |  |  | Total Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.6. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 460 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 2,90 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,464 |  |
| 461 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  | m |  | 7,10 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,13 |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 2,13 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,426 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,9727 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1562 |  |
| 462 | RpIC29A |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,32 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,10 |  |
| 463 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
| 464 |  |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 222 |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  | buc |  | 10,00 |  |
| 465 |  |  | Garnituri |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2211212 |  | Garnituri |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 466 | IC43A |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,74 |  |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel |  |  | m |  | 0,50 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,098 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2710602000092 |  | Armaturi |  |  | kg |  | 0,044 |  |
| 467 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25 |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,10 |  |
|  | 25212167100001 |  | Teava din polietilena sau polipropilena PPR bazalt d25 |  |  | m |  | 6,18 |  |
| 468 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 1" |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 28752742040002 |  | Bratara fixare 1" |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,20 |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
| 469 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,52 |  |
|  | 28752741140102 |  | Teu PPR d25 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |
| 470 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,44 |  |
|  | 28752741104102 |  | Cot PPR d25 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,056 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |
| 471 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,48 |  |
| 472 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,54 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
| 473 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,18 |  |
|  | 28752741410102 |  | Robinet PPR d25 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,007 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |
| 474 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,36 |  |
|  | 28752745021 |  | Racord PPR 25x3/4" FI |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |
| 475 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,36 |  |
|  | 28754021 |  | Racord olandez PPR 25x3/4" FI |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |
| 476 | IC30D |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,08 |  |
|  | 25231567138001 |  | Fitinguri din fonta Futorka 25x3/4 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,16 |  |
| 477 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,22 |  |
|  | 25231456713800 |  | Dop radiator 3/4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |
| 478 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,10 |  |
|  | 29131345040000 |  | Robinet de aerisire 3/4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,10 |  |
| 479 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,46 |  |
|  | 2875255744700 |  | Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul 317 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Birou 315 urolog (cab.medic), 316 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera |  |  | m2 |  | 2,80 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,168 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,504 |  |
| 481 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn |  |  | m2 |  | 6,41 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,3461 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,3461 |  |
| 482 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti - Pervazul usii infundate |  |  | m2 |  | 0,62 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,2914 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,2914 |  |
| 483 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (cu supralumina cu piza HPL fara prag - culoarea, tip sticla de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,78 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,0866 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,2224 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,695 |  |
|  | 20301129300001 |  | Usi interioare din lemn ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip sticla de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,78 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,2363 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 1,251 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,6116 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0556 |  |
| 484 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 3,68 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 5,4096 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,2944 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,92 |  |
|  | 2030112930001. |  | Usi interioare din lemn ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 3,68 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,3128 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 1,656 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,8096 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0736 |  |
| 485 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle (set) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 7,26 |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle (set) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 18,00 |  |
| 486 | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,73 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |
|  | 2863146310900 |  | Minere (set) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
| 487 | CK07B |  | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi |  |  | m |  | 16,35 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,308 |  |
|  | 2010212946000 |  | Pervazuri sau bagete pentru usi |  |  | m |  | 17,1675 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,2453 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,4525 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1635 |  |
| 488 | RpCP35C |  | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la ferestre b=420 mm |  |  | m |  | 1,15 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,115 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,023 |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=420 mm |  |  | m |  | 1,1615 |  |
|  | 2874115833870 |  | Suruburi autofiletante |  |  | buc |  | 6,969 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0115 |  |
|  | 2940520007683 |  | Masina de taiat si gaurit |  |  | h-ut |  | 0,0575 |  |
| 489 | RpCK41A Apl, |  | Desfacerea pervaz din scindura, dulapi, etc 1,15 m.l. |  |  | m2 |  | 0,46 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,0506 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0506 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0138 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0138 |  |
| 490 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 0,46 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 0,276 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,046 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,98 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0193 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0046 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0138 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0055 |  |
| 491 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=4 |  |  | m2 |  | 0,46 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 0,184 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0368 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,956 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0129 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0037 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0055 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0028 |  |
| 492 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  | m |  | 16,35 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 7,194 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,597 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 16,023 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0164 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1014 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0245 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0164 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0164 |  |
| 493 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  | 100m2 |  | 0,01 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,4124 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,2893 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 50,40 |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,023 |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  |  | kg |  | 0,90 |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 0,023 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,0002 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0411 |  |
| 494 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 4,09 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,1227 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 0,6135 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,2045 |  |
| 495 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  | m |  | 16,35 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,4715 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1635 |  |
|  | 27431235490527 |  | Profil de colt din aluminiu |  |  | m |  | 16,35 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1635 |  |
| 496 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 4,09 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,0777 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 1,227 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 59,7549 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0458 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3231 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,1211 |  |
| 497 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie |  |  | m2 |  | 6,24 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,1509 |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton 12,5 mm |  |  | m2 |  | 6,5848 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 4,6093 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 13,7966 |  |
|  | 2521302602900 |  | Placi termoizolante |  |  | m2 |  | 6,4593 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 14,7373 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 4,7504 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 1,6995 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,5487 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 9,4068 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 80,9612 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0399 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,2633 |  |
| 498 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 10,33 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,3099 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,5495 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,5165 |  |
| 499 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 10,33 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 4,6485 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,033 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 10,8971 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0103 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0103 |  |
| 500 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 10,33 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,3099 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 1,5495 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,5165 |  |
| 501 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 10,33 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,6815 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 2,5825 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,6198 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,165 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,5165 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0207 |  |
| 502 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare |  |  | m2 |  | 2,80 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,56 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,68 |  |
|  | 28121063084320* |  | Jaluzele (storuri) si accesorii - din demontare |  |  | m2 |  | 2,80 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,448 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 5,60 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 2,80 |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | CL20A k=0,6 |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,846 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,054 |  |
| 504 | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor |  |  | kg |  | 7,20 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,0576 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,018 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,0072 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0044 |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,0014 |  |
| 505 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 30,51 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 24,408 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,408 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0915 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,4577 |  |
| 506 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 54,46 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,5352 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,169 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,723 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,5446 |  |
| 507 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 54,46 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,6338 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 8,169 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,723 |  |
| 508 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 54,46 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 76,244 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,338 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 571,83 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,6338 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3812 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2178 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,4357 |  |
| 509 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 54,46 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,446 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,6338 |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,3268 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0545 |  |
| 510 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 5,76 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 12,96 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,152 |  |
|  | 2670112203000* |  | Placi tip faianta (Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 6,048 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,304 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 115,20 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,9008 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0461 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 23,04 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1152 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0691 |  |
| 511 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 48,70 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 59,414 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 347,718 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1948 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,8473 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,7792 |  |
| 512 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 48,70 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 9,74 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 53,57 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 7,305 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0146 |  |
| 513 | CF51B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  | m2 |  | -48,70 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -23,376 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -139,282 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,0974 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -1,5584 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -0,2922 |  |
| 514 | RpCJ06C k=1,15 |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime b=40 cm |  |  | m |  | 5,25 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 2,6775 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,7325 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,7725 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0073 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0452 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0116 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0079 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0079 |  |
| 515 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 2,10 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,1206 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 0,63 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 30,681 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0235 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1659 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,0622 |  |
| 516 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 50,80 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,524 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,62 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,54 |  |
| 517 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 50,80 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 22,86 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,08 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 53,5889 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0508 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0508 |  |
| 518 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 98,03 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,9409 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 14,7045 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,9015 |  |
| 519 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 98,03 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 53,9165 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 24,5075 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 5,8818 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 49,015 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,9015 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1961 |  |
| 520 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,41 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila de ventilare 200x300h |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,50 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 521 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,98 |  |
| 522 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 4,20 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,126 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 0,63 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,21 |  |
| 523 | RpCJ18B |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane - reparatie fisuri |  |  | m2 |  | 4,20 |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  |  | h-om |  | 1,344 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,126 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 14,70 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0252 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0025 |  |
|  | 2664102102006 |  | Mortar de ipsos (pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0139 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0042 |  |
| 524 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 35,60 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,068 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 5,34 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,78 |  |
| 525 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 35,60 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 19,58 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 8,90 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,136 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 17,80 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,78 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0712 |  |
| 526 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare) |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,52 |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,14 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,14 |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,54 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,54 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |
| 528 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 17,60 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 6,864 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,864 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,88 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |
| 529 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 35,60 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 5,34 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,34 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,78 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,424 |  |
| 530 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 35,60 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 21,36 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,56 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 462,80 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,4952 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,356 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,068 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,4272 |  |
| 531 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 35,60 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3,56 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,712 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 76,54 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,2492 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0712 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1068 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0534 |  |
| 532 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 34,40 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8,0496 |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 528,9516 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 3,1115 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1383 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,4448 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,344 |  |
| 533 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei) |  |  | m2 |  | 37,68 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 75,36 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 44,8392 |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 5,6803 |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 13,2539 |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg |  | 198,8091 |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 38,6258 |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 5,6803 |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c. pervaz pardoseala pretul se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! |  |  | m |  | 41,6552 |  |
|  | 25231167163460 |  | Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar |  |  | m2 |  | 39,7618 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0568 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,3768 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,4522 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 7,536 |  |
| 534 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  | m2 |  | 1,20 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3,132 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,348 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie(Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,236 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 4,86 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 1,08 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,054 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0144 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.5. Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent si vasul de closet |  |  |  |  |  |  |  |
| 535 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
| 536 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,90 |  |
| 537 | RpSC16A |  | Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,48 |  |
| 538 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,10 |  |
| 539 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 3,84 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 8,64 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,768 |  |
|  | 2670112203000* |  | Placi tip faianta (Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 4,032 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,536 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 76,80 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,2672 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0307 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 15,36 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0768 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0461 |  |
| 540 | CK18C |  | Montarea profil de colt din aluminiu ( din materiale doar profil) |  |  | m |  | 8,80 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,288 |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  |  | m |  | 9,24 |  |
| 541 | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,40 |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 2,04 |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 2,04 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,04 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 1,224 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 4,08 |  |
| 542 | RpSC24A1 |  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,10 |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  | buc |  | 1,0403 |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 1,03 |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 1,03 |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 1,03 |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 1,03 |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 1,03 |  |
| 543 | RoSD18A |  | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet de serviciu 1/2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
|  | 291312420210 |  | Robinet de serviciu 1/2 |  |  | buc |  | 1,005 |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  | buc |  | 1,005 |  |
| 544 | CE34B |  | Taierea placilor - Taiere teava - apl. |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,15 |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,065 |  |
|  | 2940420007687 |  | Masina portabila de taiat cu disc abraziv |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
| 545 | RpSB15A |  | Montarea furtunului gofrat pentru vas closet |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,23 |  |
|  | 252315672105151 |  | Furtun gofrat pentru vas closet |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,02 |  |
| 546 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa 110 fonoabsorbant |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,34 |  |
|  | 25231567210372 |  | Mufa 110 fonoabsorbant |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,035 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,015 |  |
| 547 | RpSD35A1 |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,90 |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,01 |  |
| 548 | RpSC31A |  | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,60 |  |
|  |  |  |  | Total Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent si vasul de closet |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.6. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 549 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 8,41 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,3456 |  |
| 550 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  | m |  | 14,20 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,26 |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 4,26 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,852 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,9454 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,3124 |  |
| 551 | RpIC29A |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,64 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,20 |  |
| 552 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
| 553 |  |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  | buc |  | 40,00 |  |
|  | 222 |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  | buc |  | 40,00 |  |
| 554 |  |  | Garnituri |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2211212 |  | Garnituri |  |  | buc |  | 10,00 |  |
| 555 | IC43A |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,48 |  |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,08 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,196 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2710602000092 |  | Armaturi |  |  | kg |  | 0,088 |  |
| 556 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25 |  |  | m |  | 15,80 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,53 |  |
|  | 25212167100001 |  | Teava din polietilena sau polipropilena PPR bazalt d25 |  |  | m |  | 16,274 |  |
| 557 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 1" |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,00 |  |
|  | 28752742040002 |  | Bratara fixare 1" |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |
| 558 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,04 |  |
|  | 28752741140102 |  | Teu PPR d25 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,028 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,104 |  |
| 559 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25 |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,60 |  |
|  | 28752741104102 |  | Cot PPR d25 |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,40 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
| 560 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 15,80 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,264 |  |
| 561 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 15,80 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,422 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,632 |  |
| 562 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,36 |  |
|  | 28752741410102 |  | Robinet PPR d25 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |
| 563 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,72 |  |
|  | 28752745021 |  | Racord PPR 25x3/4" FI |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,028 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |
| 564 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,72 |  |
|  | 28754021 |  | Racord olandez PPR 25x3/4" FI |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,028 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |
| 565 | IC30D |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,16 |  |
|  | 25231567138001 |  | Fitinguri din fonta Futorka 25x3/4 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,32 |  |
| 566 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,44 |  |
|  | 25231456713800 |  | Dop radiator 3/4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,064 |  |
| 567 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,20 |  |
|  | 29131345040000 |  | Robinet de aerisire 3/4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,20 |  |
| 568 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,92 |  |
|  | 2875255744700 |  | Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.7. Canal mascare |  |  |  |  |  |  |  |
| 569 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Apl. - mascare canal |  |  | m2 |  | 1,08 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,0688 |  |
|  | 26621027010007 |  | Placi ghips-carton 12,5 |  |  | m2 |  | 1,1397 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 2,2522 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 4,5587 |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m |  | 4,5587 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 4,8626 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 0,9009 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 1,9537 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,095 |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 4,9169 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 58,0146 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0067 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,1487 |  |
| 570 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  | m |  | 1,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,108 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,012 |  |
|  | 27431235490527 |  | Profil de colt din aluminiu |  |  | m |  | 1,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |
| 571 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 1,08 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1,6524 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 7,7112 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0043 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0853 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0211 |  |
| 572 | CF53B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2 |  |  | m2 |  | -1,08 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -0,6696 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -3,0888 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,0022 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,0086 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -0,0346 |  |
| 573 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1,08 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,0324 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,162 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,054 |  |
| 574 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1,08 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,486 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,108 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 1,1393 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0011 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0011 |  |
| 575 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1,08 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,0324 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,162 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,054 |  |
| 576 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,08 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,594 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 0,27 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0648 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,54 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,054 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0022 |  |
|  |  |  |  | Total Canal mascare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Birou 315 urolog (cab.medic), 316 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Biroul 311 USG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 577 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera |  |  | m2 |  | 5,59 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,3354 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,0062 |  |
| 578 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usa cu supralumina ) |  |  | m2 |  | 1,89 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,3969 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,3969 |  |
| 579 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (cu supralumina cu piza HPL fara prag - culoarea, tip sticla de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,78 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,0866 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,2224 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,695 |  |
|  | 20301129300001 |  | Usi interioare din lemn ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip sticla de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,78 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,2363 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 1,251 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,6116 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0556 |  |
| 580 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle (set) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,42 |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle (set) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |
| 581 | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 0,91 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,05 |  |
|  | 2863146310900 |  | Minere (set) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,02 |  |
| 582 | CK07B |  | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi |  |  | m |  | 6,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,496 |  |
|  | 2010212946000 |  | Pervazuri sau bagete pentru usi |  |  | m |  | 6,51 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,093 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,93 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,062 |  |
| 583 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  | m |  | 6,20 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 2,728 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,364 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,076 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0062 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0384 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0093 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0062 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0062 |  |
| 584 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 1,55 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,0465 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 0,2325 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,0775 |  |
| 585 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  | m |  | 6,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,558 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,062 |  |
|  | 27431235490527 |  | Profil de colt din aluminiu |  |  | m |  | 6,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,062 |  |
| 586 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 1,55 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3033 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 0,465 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 22,6455 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0174 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1225 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,0459 |  |
| 587 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1,55 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,0465 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,2325 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,0775 |  |
| 588 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1,55 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,6975 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,155 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 1,6351 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0016 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0016 |  |
| 589 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 1,55 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,0465 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 0,2325 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,0775 |  |
| 590 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,15 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,55 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,8525 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 0,2325 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,093 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,775 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0775 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0031 |  |
| 591 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare |  |  | m2 |  | 5,59 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,118 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,354 |  |
|  | 28121063084320* |  | Jaluzele (storuri) si accesorii - din demontare |  |  | m2 |  | 5,59 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,8944 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 11,18 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 5,59 |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 592 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 24,35 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 5,6005 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,6005 |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,7305 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,7305 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,7305 |  |
| 593 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 24,35 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 3,6525 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,6525 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,2175 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,974 |  |
| 594 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 24,35 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 14,61 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,435 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 316,55 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,0227 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2435 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,7305 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,2922 |  |
| 595 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 24,35 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 2,435 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,487 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 52,3525 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1705 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0487 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0731 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0365 |  |
| 596 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 24,35 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,6979 |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 374,4178 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 2,2025 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0979 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,0227 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2435 |  |
| 597 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei) |  |  | m2 |  | 26,26 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 52,52 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 31,2494 |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 3,9587 |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 9,237 |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg |  | 138,5543 |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 26,9191 |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 3,9587 |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c. pervaz pardoseala pretul se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! |  |  | m |  | 29,0304 |  |
|  | 25231167163460 |  | Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar |  |  | m2 |  | 27,7109 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0396 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,2626 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,3151 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 5,252 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 598 | CL20A k=0,6 |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,564 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,036 |  |
| 599 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 4,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 5,32 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,48 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 38,28 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,108 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,028 |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |
| 600 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 4,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,12 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 0,60 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,20 |  |
| 601 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 4,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 4,88 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 28,56 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,016 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,316 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |
| 602 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 4,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 4,40 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 0,60 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0012 |  |
| 603 | CF51B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  | m2 |  | -4,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -1,92 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -11,44 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,008 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,128 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -0,024 |  |
| 604 | RpCJ18B |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane - reparatie fisuri |  |  | m2 |  | 5,50 |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  |  | h-om |  | 1,76 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,165 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 19,25 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,033 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0033 |  |
|  | 2664102102006 |  | Mortar de ipsos (pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0181 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0055 |  |
| 605 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 9,50 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,285 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,425 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,475 |  |
| 606 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 9,50 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 4,275 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,95 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 10,0215 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0095 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0095 |  |
| 607 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 55,98 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,6794 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 8,397 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,799 |  |
| 608 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 55,98 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 30,789 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 13,995 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,3588 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 27,99 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,799 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,112 |  |
| 609 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila de ventilare 200x300h |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.4. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 610 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,32 |  |
| 611 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 3,65 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,1095 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 0,5475 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,1825 |  |
| 612 | RpCJ18B |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane - reparatie fisuri |  |  | m2 |  | 3,65 |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  |  | h-om |  | 1,168 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1095 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 12,775 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0219 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0022 |  |
|  | 2664102102006 |  | Mortar de ipsos (pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0037 |  |
| 613 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 24,35 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,7305 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 3,6525 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,2175 |  |
| 614 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 24,35 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 13,3925 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 6,0875 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,461 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 12,175 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,2175 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0487 |  |
| 615 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare) |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,68 |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.5. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 616 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 5,80 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,928 |  |
| 617 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  | m |  | 14,20 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,26 |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 4,26 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,852 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,9454 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,3124 |  |
| 618 | RpIC29A |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,64 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,20 |  |
| 619 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
| 620 |  |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 222 |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  | buc |  | 20,00 |  |
| 621 |  |  | Garnituri |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2211212 |  | Garnituri |  |  | buc |  | 8,00 |  |
| 622 | IC43A |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,48 |  |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel |  |  | m |  | 1,00 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,08 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,196 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2710602000092 |  | Armaturi |  |  | kg |  | 0,088 |  |
| 623 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25 |  |  | m |  | 15,80 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,53 |  |
|  | 25212167100001 |  | Teava din polietilena sau polipropilena PPR bazalt d25 |  |  | m |  | 16,274 |  |
| 624 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 1" |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,00 |  |
|  | 28752742040002 |  | Bratara fixare 1" |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |
| 625 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,04 |  |
|  | 28752741140102 |  | Teu PPR d25 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,028 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,104 |  |
| 626 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,88 |  |
|  | 28752741104102 |  | Cot PPR d25 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,112 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,288 |  |
| 627 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 15,80 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,264 |  |
| 628 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 15,80 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,422 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,632 |  |
| 629 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,36 |  |
|  | 28752741410102 |  | Robinet PPR d25 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |
| 630 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,72 |  |
|  | 28752745021 |  | Racord PPR 25x3/4" FI |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,028 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |
| 631 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,72 |  |
|  | 28754021 |  | Racord olandez PPR 25x3/4" FI |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,028 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |
| 632 | IC30D |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,16 |  |
|  | 25231567138001 |  | Fitinguri din fonta Futorka 25x3/4 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,32 |  |
| 633 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,44 |  |
|  | 25231456713800 |  | Dop radiator 3/4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,064 |  |
| 634 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,20 |  |
|  | 29131345040000 |  | Robinet de aerisire 3/4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,20 |  |
| 635 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,92 |  |
|  | 2875255744700 |  | Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.6. Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent |  |  |  |  |  |  |  |
| 636 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
| 637 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,95 |  |
| 638 | RpSC16A |  | Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,24 |  |
| 639 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 1,92 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 1,536 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,536 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0058 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0288 |  |
| 640 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 1,92 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,2304 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,288 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,096 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0192 |  |
| 641 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 1,92 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,688 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,576 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 20,16 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0576 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0134 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0461 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0077 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0154 |  |
| 642 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,92 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 4,32 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,384 |  |
|  | 2670112203000* |  | Placi tip faianta (Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,016 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,768 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 38,40 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,6336 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0154 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 7,68 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0384 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,023 |  |
| 643 | CK18C |  | Montarea profil de colt din aluminiu ( din materiale doar profil) |  |  | m |  | 4,40 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,144 |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  |  | m |  | 4,62 |  |
| 644 | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,20 |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,612 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 2,04 |  |
| 645 | RpSD35A1 |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,95 |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 1,005 |  |
| 646 | RpSC31A |  | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  |  |  |  | Total Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul 311 USG |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10. Biroul 310 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 647 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera |  |  | m2 |  | 2,80 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,168 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,504 |  |
| 648 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usa ) |  |  | m2 |  | 2,10 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,441 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,441 |  |
| 649 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,10 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,087 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,168 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,525 |  |
|  | 2030112930001. |  | Usi interioare din lemn ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,10 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1785 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 0,945 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,462 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |
| 650 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle (set) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,42 |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle (set) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |
| 651 | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 0,91 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,05 |  |
|  | 2863146310900 |  | Minere (set) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,02 |  |
| 652 | CK07B |  | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi |  |  | m |  | 5,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,416 |  |
|  | 2010212946000 |  | Pervazuri sau bagete pentru usi |  |  | m |  | 5,46 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,078 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,78 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |
| 653 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  | m |  | 5,20 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 2,288 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,144 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,096 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0052 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0322 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0078 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0052 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0052 |  |
| 654 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 1,30 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,039 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 0,195 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,065 |  |
| 655 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 1,30 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,9318 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 0,39 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 18,993 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0146 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1027 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,0385 |  |
| 656 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  | m |  | 5,20 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,468 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,052 |  |
|  | 27431235490527 |  | Profil de colt din aluminiu |  |  | m |  | 5,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |
| 657 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1,30 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,039 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,195 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,065 |  |
| 658 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 1,30 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,585 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 1,3714 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0013 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0013 |  |
| 659 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 1,30 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,039 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 0,195 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,065 |  |
| 660 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,30 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,715 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 0,325 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,078 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,65 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,065 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0026 |  |
| 661 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare |  |  | m2 |  | 2,80 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,56 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,68 |  |
|  | 28121063084320* |  | Jaluzele (storuri) si accesorii - din demontare |  |  | m2 |  | 2,80 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,448 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 5,60 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 2,80 |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 662 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 17,35 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 3,9905 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,9905 |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,5205 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,5205 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,5205 |  |
| 663 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 17,35 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 2,6025 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,6025 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,8675 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,694 |  |
| 664 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 17,35 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 10,41 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,735 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 225,55 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,7287 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1735 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,5205 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,2082 |  |
| 665 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 17,35 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 1,735 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,347 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 37,3025 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1215 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0347 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0521 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |
| 666 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 17,35 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 4,0599 |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 266,7823 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,5693 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0697 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,7287 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1735 |  |
| 667 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei) |  |  | m2 |  | 18,95 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 37,90 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 22,5505 |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 2,8567 |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 6,6657 |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg |  | 99,9849 |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 19,4256 |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 2,8567 |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c. pervaz pardoseala pretul se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! |  |  | m |  | 20,9492 |  |
|  | 25231167163460 |  | Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar |  |  | m2 |  | 19,997 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0286 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1895 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,2274 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,79 |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 668 | CL20A k=0,6 |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,282 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,018 |  |
| 669 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 3,99 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,11 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 28,71 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,081 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,021 |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |
| 670 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,09 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 0,45 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,15 |  |
| 671 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 3,66 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 21,42 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,237 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |
| 672 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 3,30 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 0,45 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0009 |  |
| 673 | CF51B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  | m2 |  | -3,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -1,44 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -8,58 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,006 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,096 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -0,018 |  |
| 674 | RpCJ18B |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane - reparatie fisuri |  |  | m2 |  | 5,50 |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  |  | h-om |  | 1,76 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,165 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 19,25 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,033 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0033 |  |
|  | 2664102102006 |  | Mortar de ipsos (pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0181 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0055 |  |
| 675 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 8,50 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,255 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,275 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,425 |  |
| 676 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 8,50 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 3,825 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,85 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 8,9666 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0085 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0085 |  |
| 677 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 47,06 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,4118 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 7,059 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,353 |  |
| 678 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 47,06 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 25,883 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 11,765 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,8236 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 23,53 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,353 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0941 |  |
| 679 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila de ventilare 200x300h |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10.4. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 680 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,32 |  |
| 681 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  | m2 |  | 3,65 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,1095 |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund - patrundere adinca |  |  | kg |  | 0,5475 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,1825 |  |
| 682 | RpCJ18B |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane - reparatie fisuri |  |  | m2 |  | 3,65 |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  |  | h-om |  | 1,168 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1095 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 12,775 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0219 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0022 |  |
|  | 2664102102006 |  | Mortar de ipsos (pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0037 |  |
| 683 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  | m2 |  | 24,35 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,7305 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund -WeissGrund sau analog |  |  | kg |  | 3,6525 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,2175 |  |
| 684 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 24,35 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 13,3925 |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene |  |  | kg |  | 6,0875 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,461 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 12,175 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,2175 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0487 |  |
| 685 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare) |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,68 |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10.5. Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent |  |  |  |  |  |  |  |
| 686 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
| 687 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,95 |  |
| 688 | RpSC16A |  | Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,24 |  |
| 689 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 1,92 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 1,536 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,536 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0058 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0288 |  |
| 690 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 1,92 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,2304 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,288 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,096 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0192 |  |
| 691 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 1,92 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,688 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,576 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 20,16 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0576 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0134 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0461 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0077 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0154 |  |
| 692 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 1,92 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 4,32 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,384 |  |
|  | 2670112203000* |  | Placi tip faianta (Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,016 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,768 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 38,40 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,6336 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0154 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 7,68 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0384 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,023 |  |
| 693 | CK18C |  | Montarea profil de colt din aluminiu ( din materiale doar profil) |  |  | m |  | 4,40 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,144 |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  |  | m |  | 4,62 |  |
| 694 | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,20 |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,612 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 2,04 |  |
| 695 | RpSD35A1 |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,95 |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 1,005 |  |
| 696 | RpSC31A |  | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  |  |  |  | Total Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10.6. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 697 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 2,90 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,464 |  |
| 698 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  | m |  | 7,10 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,13 |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 2,13 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,426 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,9727 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1562 |  |
| 699 | RpIC29A |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,32 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,10 |  |
| 700 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
| 701 |  |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 222 |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  | buc |  | 10,00 |  |
| 702 |  |  | Garnituri |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2211212 |  | Garnituri |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 703 | IC43A |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,74 |  |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel |  |  | m |  | 0,50 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,098 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2710602000092 |  | Armaturi |  |  | kg |  | 0,044 |  |
| 704 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25 |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,10 |  |
|  | 25212167100001 |  | Teava din polietilena sau polipropilena PPR bazalt d25 |  |  | m |  | 6,18 |  |
| 705 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 1" |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 28752742040002 |  | Bratara fixare 1" |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,20 |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
| 706 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,52 |  |
|  | 28752741140102 |  | Teu PPR d25 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |
| 707 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,44 |  |
|  | 28752741104102 |  | Cot PPR d25 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,056 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |
| 708 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,48 |  |
| 709 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,54 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
| 710 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,18 |  |
|  | 28752741410102 |  | Robinet PPR d25 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,007 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |
| 711 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,36 |  |
|  | 28752745021 |  | Racord PPR 25x3/4" FI |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |
| 712 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,36 |  |
|  | 28754021 |  | Racord olandez PPR 25x3/4" FI |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |
| 713 | IC30D |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,08 |  |
|  | 25231567138001 |  | Fitinguri din fonta Futorka 25x3/4 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,16 |  |
| 714 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,22 |  |
|  | 25231456713800 |  | Dop radiator 3/4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |
| 715 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,10 |  |
|  | 29131345040000 |  | Robinet de aerisire 3/4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,10 |  |
| 716 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,46 |  |
|  | 2875255744700 |  | Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Biroul 310 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11. Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |
| 717 | TrB05B2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m - Transportare mobilier-utilaj |  |  | t |  | 12,50 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 59,00 |  |
| 718 | TrB05B2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m - Transportare mobilier-utilaj |  |  | t |  | 12,50 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 59,00 |  |
| 719 | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 83,50 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 110,22 |  |
| 720 | TrB22C1A2 |  | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m |  |  | t |  | 83,50 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 41,75 |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  | h-ut |  | 20,875 |  |
| 721 | TsH92B |  | Incarcarea in auto |  |  | t |  | 83,50 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 92,685 |  |
| 722 | TsI50C10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  |  | t |  | 83,50 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 36,2473 |  |
|  |  |  |  | Total Alte lucrari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Demontare/montarea climatizatoarelor (326 ginecologie (cab.medic), 323 ORL (cab.medic), 321 oftalmologie (cab.medic), 318 fizioterapie, 315 urolog (cab.medic), 311 USG) |  |  |  |  |  |  |  |
| 723 | VC37A k=0.4 |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Din resurse doar manopera si utilaj cu K=0.4 demontarea unitatilor interioare si conducte/canale) |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,40 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,192 |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,336 |  |
| 724 | VC37A k=0.6 |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari USG (Din resurse doar manopera si utilaj cu K=0.6, freon. dibluri montarea unitatilor interioare si conducte/canale demontate pina la reparatie) |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,60 |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 94,50 |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 5,67 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,26 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,288 |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,504 |  |
|  |  |  |  | Total Demontare/montarea climatizatoarelor (326 ginecologie (cab.medic), 323 ORL (cab.medic), 321 oftalmologie (cab.medic), 318 fizioterapie, 315 urolog (cab.medic), 311 USG) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |