Anexa nr.1

Termeni de referință

- Soluție integrată, mobilă, de video și audio conferință

| Descriere | Cerințe |
| --- | --- |
| Soluție integrată de transmisie video și audio, compatibila cu cele mai folosite platforme de ședință on-line (ex: Cisco Webex, Zoom, TrueConf, Skype, Microsoft Teams, Skype for Business, Google Hangouts meet, etc.), similară sau echivalent cu Logitech Rally PLUS | Obligatoriu |
| La soluția ofertată se solicită obligatoriu integrarea și proiectarea atât video cât și audio a ședinței pe TV-le de 82” si 65” existente în sălile de ședință. | Obligatoriu |
| La soluția ofertată camera video se solicită a fi mobilă, plasată pe un trepied. Echipamentele complementare de asemenea vor fi mobile pentru a avea posibilitatea de deplasa soluția, după necesitate, din sală în sală. | Obligatoriu |
| Soluția integrată va putea fi controlată de la distanță cu ajutorul unei telecomenzi | Obligatoriu |
| Produsele trebuie să fie echipate cu cele mai recente versiuni de firmware / software, precum și cu ambalaje originale nedeteriorate și nedespachetate. | Obligatoriu |
| Livrarea este completă și include documentație (manuale, datasheet, note, etc) tipărite sau pe disc în format obișnuit (PDF sau MS Word). | Obligatoriu |
| Instalare, integrare și cablare (toate părțile necesare vor incluse în ofertă) | Obligatoriu |
| Matrice de compatibilitate completata cu DA/NU/PARȚIAL pentru fiecare poziție sau cerință tehnica obligatorie și indicarea exacta la care poziție din datasheet-ul atașat (sau situl producătorului) se referă informația | Obligatoriu |
| Garanție pentru întreaga soluție (full on site Warranty). Înlocuirea echipamentului defect în maxim 4 săptămâni | min. 2 ani |

- Cerințe tehnice minime obligatorii

Cameră

Rezoluție: 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280 x 720 la 60, 30fps

Distanța minimă de focalizare: 1,5 m

min. Zoom optic 15X

Încadrare automată inteligentă

posibilitatea de a fi montată atât pe trepied cât și pe perete, tavan sau televizor

Mișcarea orizontală și verticală motorizată

Mișcarea camerei de la un preset la altul trebuie sa fie rapidă și silențioasă (fără ca să se audă și să fie afectată transmisia online (sau înregistrarea) video și audio)

Orizontală: minim 170°

Verticală: min. 90° (în sus) și 30° (în jos)

Min. 3 presetări ale camerei

LAN

Rj45: 100/1000 Mbps

Difuzoare/microfoane

Difuzoare/microfoane full duplex cu funcție de atenuare și anulare a ecoului

Suprimarea avansată a zgomotului

Microfon foarte sensibil, omnidirecțional cu o raza de acțiune de minim 3 metri

Minim 4 extensii pentru (difuzoare/microfoane full duplex) conectate în serie sau stea, vor fi incluse

Lungimea firului a difuzoarelor/microfoanelor trebuie să fie suficienta pentru a le amplasa în locurile stabilite sau dacă conexiunea se face prin Bluetooth timpul garantat de lucru a bateriei sa fie minim 4 ore

Montare

Trepied pentru cameră va fi inclus

2 X Trepied pentru o extensie pentru (difuzor/microfon full duplex) va fi inclus

Compatibilitate

Compatibilitate SO: Windows 10, Windows 11

Compatibilitate browsere: Cele mai folosite browsere la momentul ofertării

Aplicații compatibile: Cisco Webex, Zoom, TrueConf, Skype, Microsoft Teams, Skype for Business, Google Hangouts meet

- Amplasarea schematică a sălii de ședință