Obiectul achiziţiei: Lucrări de construcție Utilități Edilitare (Rețele Inginerești) „Tabăra Militară nr.136”, Băcioi (etapa I)

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

Lotul 3: Rețele magistrale de gazoduct (extrateren)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Segment 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Gazoduct presiune medie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.1. Tevi si robinete |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GD61D |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 110 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fitingului se vor preciza conform proiectului. (PE100 SDR11.0 ф110х10.0, в том числе 2% на укладку труб "змейкой") Banda de marcaj DFSL "GAZ" - 1250.0ml, муфта терморезисторная (Dn110) - 15buc. |  |  | m |  | 1 280,000 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 234,240 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 129,536 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 234,240 |  |  |  |
|  | 25212167100010 |  | Teava polietilena PE100 SDR11.0, ф110х10.0 |  |  | m |  | 1 286,400 |  |  |  |
|  | 25231567138110 |  | Fiting polietilena (Муфта с закладными эл.нагревателями Dn100mm) |  |  | buc |  | 15,002 |  |  |  |
|  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  | m |  | 1 408,000 |  |  |  |
|  | 17241073619350 |  | Banda de marcaj DFSL "GAZ" |  |  | m |  | 1 249,997 |  |  |  |
|  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  | kg |  | 34,560 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 2,560 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 115,200 |  |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 115,200 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 128,000 |  |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 3,840 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | GD61D |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 110 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fitingului se vor preciza conform proiectului. (PE100 SDR11.0 ф110х10.0) Аварийный запас труб |  |  | m |  | 30,000 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,490 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,036 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 5,490 |  |  |  |
|  | 25212167100011 |  | Teava polietilena PE100 SDR11.0, ф110х10.0 Аварийный запас труб |  |  | m |  | 30,150 |  |  |  |
|  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  | m |  | 33,000 |  |  |  |
|  | 17241073619350 |  | Banda de marcaj DFSL "GAZ" |  |  | m |  | 29,297 |  |  |  |
|  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  | kg |  | 0,810 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 2,700 |  |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 2,700 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | GC01C |  | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 100 mm |  |  | 1 km |  | 1,280 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 14,323 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,122 |  |  |  |
|  | 2733103610090 |  | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 0,256 |  |  |  |
|  | 2875277323000 |  | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 |  |  | buc |  | 0,013 |  |  |  |
|  | 2874115823768 |  | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 |  |  | buc |  | 2,560 |  |  |  |
|  | 2874115842810 |  | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 |  |  | buc |  | 2,560 |  |  |  |
|  | 2874115883650 |  | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 |  |  | buc |  | 2,560 |  |  |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 11,072 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,726 |  |  |  |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  | kg |  | 0,218 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,726 |  |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,640 |  |  |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 3,008 |  |  |  |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  | h-ut |  | 0,998 |  |  |  |
|  | 2912340002500 |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,262 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | GD59C |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (Футляр стальной ф219х5,0; L=20,0m (методом прокола) УПГ-8-14, пр.) |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 94,000 |  |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 18,800 |  |  |  |
|  | 25212167160020 |  | Teava de otel (Футляр стальной ф219х5,0) (методом прокола) УПГ-8-14, пр. |  |  | m |  | 20,060 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 11,200 |  |  |  |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  | kg |  | 672,000 |  |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 18,800 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi si robinete |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.2. Врезка п/э газопровода Dn110/Dn355mm - 1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsA05E1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu (котлован 1,5х1,5х1,5(h) |  |  | m3 |  | 3,380 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,782 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  |  | m3 |  | 3,380 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,608 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 3,380 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,941 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,338 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | GD14B |  | Ramificatie de bransament (Врезка) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,380 |  |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 5,550 |  |  |  |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |  |
|  | 1714227322000 |  | Cilti de cinepa sort 1 |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,217 |  |  |  |
|  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  | l |  | 2,400 |  |  |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,090 |  |  |  |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |  |
|  | 2682132601901 |  | Impislitura fire sticla obisnuita.I 50 S 8050 |  |  | m2 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 5,500 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | GD12A |  | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune Привязка газопровода к существующему газопроводу |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om. |  | 14,850 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | GD54L |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 355 mm (Тройник терморезисторный неравно проходной D355-D110) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 2,400 |  |  |  |
|  | 25231567138111 |  | Fiting polietilena (Тройник терморезисторный неравно проходной D355-D110) |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 2,150 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 2,150 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | GD54C |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Переход PE/OL Dn110x108) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |  |
|  | 25231567138112 |  | Fiting polietilena (Переход PE/OL Dn110x108) |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,080 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,080 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Врезка п/э газопровода Dn110/Dn355mm - 1шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.3. УПГ-2 -4 (Dn110mm) -1buc. Вход-выход из земли п/э газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsA12B1 |  | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,010 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,500 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,155 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 0,500 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,375 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,050 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | GA07A |  | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка с заглушкой (труба Dn 20mm, L=1,2m) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,220 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 1,020 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,170 |  |  |  |
|  | 7122050014000 |  | Zidar-rosar tencuitor |  |  | h-om |  | 1,520 |  |  |  |
|  | 1421102200056 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm |  |  | m3 |  | 0,110 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,110 |  |  |  |
|  | 2682132601664 |  | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 |  |  | m2 |  | 1,050 |  |  |  |
|  | 2521216701020 |  | Teava din otel (Контрольная трубка с заглушкой (труба Dn 20mm, L=1,2m) |  |  | m |  | 1,500 |  |  |  |
|  | 2710403607000 |  | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 2,800 |  |  |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 0,610 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,070 |  |  |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IA46B |  | Placa din tabla groasa de otel, neagra, suprafata placii fiind de 0,12 mp ... 0,25 mp (Кожух, лист мет. 350х450х3(s)=0,16m2, вес = 23,4kg/m2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,900 |  |  |  |
|  | 27104036286450 |  | Tabla groasa (Кожух, лист мет. 350х450х3(s) |  |  | kg |  | 23,400 |  |  |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | GD03A1 |  | Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 50 mm - confectionare (Патрубок из ст.трубы Dn 20mm, L=50,0mm с заглушкой) |  |  | m |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 0,042 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 2521216701050 |  | Teava din otel (Патрубок из ст.трубы Dn 20mm, L=50,0mm с заглушкой) |  |  | m |  | 0,051 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | GD03A2 |  | Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 50 mm - montare (Патрубок из ст.трубы Dn 20mm, L=50,0mm с заглушкой) |  |  | m |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 0,013 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,002 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Пакля смоляная ленточная |  |  | kg |  | 2,300 |  |  |  |
|  | 1234567890 |  | Пакля смоляная ленточная |  |  | kg |  | 2,300 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Пенополимерный материал |  |  | kg |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 1234567891 |  | Пенополимерный материал |  |  | kg |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Сигнальная детекционная ПЭ лента |  |  | m |  | 1,700 |  |  |  |
|  | 1234567892 |  | Сигнальная детекционная ПЭ лента |  |  | m |  | 1,700 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 0,244 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,410 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CA03F02 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 (Бетонное основание 300х300х100(h)) |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,034 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa B 12,5/M150 |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 0,120 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,126 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,036 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,036 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-545-1 |  | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 - 0,5kg |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,310 |  |  |  |
|  | 10119778 |  | Коробка клеммная в комплекте |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cтойка: уголок 40х40, L=0,8m - 2buc., вес - 2,42kg/ml ) |  |  | kg |  | 3,870 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,735 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,039 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,039 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,039 |  |  |  |
|  | 27752763098860 |  | Confectii metalice inglobate in beton Cтойка: уголок 40х40, L=0,8m - 2buc. |  |  | kg |  | 3,870 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,019 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,031 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | GD52D |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm (Труба п/э SDR-11 Dn110x10,0) |  |  | m |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 0,183 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,095 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,183 |  |  |  |
|  | 25212167100010 |  | Teava polietilena PE100 SDR11.0, ф110х10.0 |  |  | m |  | 1,005 |  |  |  |
|  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  | m |  | 1,100 |  |  |  |
|  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  |  | m |  | 1,080 |  |  |  |
|  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | GD02F |  | Teava din otel fara sudura, pentru bransamente, avind Dn 3" (Труба ст. Dn100mm) |  |  | m |  | 0,500 |  |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 0,745 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,505 |  |  |  |
|  | 25212167010003 |  | Teava din otel (Труба ст. Dn100mm) |  |  | m |  | 0,505 |  |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 1,950 |  |  |  |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  |  | m2 |  | 0,335 |  |  |  |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  | l |  | 0,575 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,029 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,098 |  |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |  |
|  | 2451317344000 |  | Sapun de rufe S 189 |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | GD54C |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Муфта с закладными эл.нагревателями Dn100mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |  |
|  | 25231567138110 |  | Fiting polietilena (Муфта с закладными эл.нагревателями Dn100mm) |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,080 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,080 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | GD54C |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Переход PE/OL Dn110x108) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |  |
|  | 25231567138112 |  | Fiting polietilena (Переход PE/OL Dn110x108) |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,080 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,080 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | GD54C |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Отвод п/э с закладными эл.нагревателями Dn100mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |  |
|  | 25231567138114 |  | Fiting polietilena (Отвод п/э с закладными эл.нагревателями Dn100mm) |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,080 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,080 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | GA08A |  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm (Футляр из стальной трубы Dn 200mm, L=1,0m) |  |  | m |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 1,660 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,420 |  |  |  |
|  | 25212167010002 |  | Teava din otel (Футляр из стальной трубы Dn 200mm, L=1,0m) |  |  | m |  | 1,020 |  |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 4,500 |  |  |  |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |  |
|  | 2010102918809 |  | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |  |
|  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  | l |  | 1,500 |  |  |  |
|  | 2513206621000 |  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,800 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |  |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  | h-ut |  | 0,310 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total УПГ-2 -4 (Dn110mm) -1buc. Вход-выход из земли п/э газопровода |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.4. УПГ-5 Прокладка п/э газопроводов в траншее |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 18,460 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 37,843 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 57,100 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 117,626 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (засыпка мягким грунтом вручную) |  |  | m3 |  | 112,500 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 34,875 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 11,790 |  |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 12,851 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 11,790 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 103,988 |  |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 111,180 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | TsI50E |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km |  |  | t |  | 205,200 |  |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 21,751 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 10-06-015-08 |  | Lucrari diverse: Montarea stilpului de marcaj conform УГ 37.00 5905-15 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,000 |  |  |  |
|  | 1011150 |  | Laminate pentru armarea constructiilor din beton armat, rotunde si de profil periodic, intarite termic clasa "А-I", diametrul 10 mm |  |  | t |  | 0,036 |  |  |  |
|  | 5009724 |  | Stilp de masurare |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total УПГ-5 Прокладка п/э газопроводов в траншее |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.5. УПГ-6 (ППС-КТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | TsA12B1 |  | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,500 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,015 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,310 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,750 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | GD09A1 |  | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (Ковер, ТУ 400-28-91-84) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |  |
|  | 1421102200056 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |  |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |  |
|  | 2722103304800 |  | Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32 |  |  | m |  | 1,150 |  |  |  |
|  | 2710403607000 |  | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 0,750 |  |  |  |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,170 |  |  |  |
|  | 2414347000000 |  | Carbune brun-sortat gran. 16-350 mm de cristoltel |  |  | kg |  | 2,170 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,310 |  |  |  |
|  | 31621370000000 |  | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund (ковер) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | GD58C |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (контрольная п/э трубка PE 80, Dn 32x3,0, SDR=11,L=1,0m) УПГ- 25 - 1buc. |  |  | m |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,416 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,768 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,768 |  |  |  |
|  | 2521216716001 |  | Teava din polietilena (Контрольная п/э трубка PE 80, Dn 32x3,0, SDR=11,L=1,0m) |  |  | m |  | 1,020 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 0,210 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CA03F02 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5) |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,138 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,016 |  |  |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa B 12,5/M150 |  |  | m3 |  | 0,041 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,045 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,315 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,090 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,090 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CC01A |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Каркас, круг ф6 А-II) |  |  | kg |  | 2,100 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,090 |  |  |  |
|  | 27106021000000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (Каркас, круг ф6 А-II) |  |  | kg |  | 2,152 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CA03F02 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa B 12,5/M150 |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | DB16B k=0,5 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь, k=0,5) |  |  | m2 |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 0,014 |  |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Полимерная липкая лента |  |  | m |  | 1,500 |  |  |  |
|  | 1234567893 |  | Полимерная липкая лента |  |  | m |  | 1,500 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total УПГ-6 (ППС-КТ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.6. УПГ-8-7, пр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | TsA12B1 |  | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,500 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,015 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,310 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,750 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | GD09A1 |  | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (Ковер, УГ28.00СБ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |  |
|  | 1421102200056 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |  |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |  |
|  | 2722103304800 |  | Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32 |  |  | m |  | 1,150 |  |  |  |
|  | 2710403607000 |  | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 0,750 |  |  |  |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,170 |  |  |  |
|  | 2414347000000 |  | Carbune brun-sortat gran. 16-350 mm de cristoltel |  |  | kg |  | 2,170 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,310 |  |  |  |
|  | 31621370000000 |  | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund (ковер) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | GD58C |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (контрольная п/э трубка PE 80, Dn 32x3,0, SDR=11,L=1,0m) УПГ- 25 - 1buc. |  |  | m |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,416 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,768 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,768 |  |  |  |
|  | 2521216716001 |  | Teava din polietilena (Контрольная п/э трубка PE 80, Dn 32x3,0, SDR=11,L=1,0m) |  |  | m |  | 1,020 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 0,210 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CA03F02 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5) |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,138 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,016 |  |  |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa B 12,5/M150 |  |  | m3 |  | 0,041 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,045 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,315 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,090 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,090 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CC01A |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Каркас, круг ф6 А-II) |  |  | kg |  | 2,100 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,090 |  |  |  |
|  | 27106021000000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (Каркас, круг ф6 А-II) |  |  | kg |  | 2,152 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CA03F02 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa B 12,5/M150 |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | DB16B k=0,5 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь, k=0,5) |  |  | m2 |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 0,014 |  |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | GD58A |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр полиэтиленовый ф160х14,6; L=25,0m) |  |  | m |  | 25,000 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 9,750 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,325 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 16,325 |  |  |  |
|  | 25212167160000 |  | Teava din polietilena PE80 SDR11 (Футляр полиэтиленовый ф160х14,6) УПГ-8-7, пр. |  |  | m |  | 25,500 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantier pe conducte |  |  | buc |  | 25,250 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 2,500 |  |  |  |
|  | 2410520006752 |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 3,925 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 4,950 |  |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 4,325 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | GD58A |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр полиэтиленовый ф160х14,6; L=120,0m) |  |  | m |  | 120,000 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 46,800 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 78,360 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 78,360 |  |  |  |
|  | 25212167160000 |  | Teava din polietilena PE80 SDR11 (Футляр полиэтиленовый ф160х14,6) УПГ-8-7, пр. |  |  | m |  | 122,400 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantier pe conducte |  |  | buc |  | 121,200 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 2410520006752 |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 18,840 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 23,760 |  |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 20,760 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,920 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | IC30E |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Контргайка ф32mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,680 |  |  |  |
|  | 25231567138000 |  | Fitinguri din fonta (Контргайка ф32mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | Пенополимерный материал |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 1234567891 |  | Пенополимерный материал |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | Пакля смоляная ленточная |  |  | kg |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 1234567890 |  | Пакля смоляная ленточная |  |  | kg |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | Полимерная липкая лента |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |
|  | 1234567893 |  | Полимерная липкая лента |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | GD54D |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 125 mm (Опорное кольцо (ПЭ труба ф125мм) - 5шт. на каждые 10м футляра. (Aparat de sudura, grup electrogen mobil - exclude) |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 18,750 |  |  |  |
|  | 25231567138115 |  | Fiting polietilena (Опорное кольцо (ПЭ труба ф125мм) |  |  | buc |  | 15,150 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 17,250 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 17,250 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total УПГ-8-7, пр. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.7. УПГ-12-7 Установка п/э шарового крана в колодце |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.7.1. поз.3 Колодец |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | TsA12B1 |  | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,010 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 0,140 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,105 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,014 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CA02A3 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонное основание) |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,038 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,949 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CD65I |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 (Сamine din caramida) |  |  | m3 |  | 0,500 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,250 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 200,000 |  |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 27,075 |  |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 4,090 |  |  |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  |  | m3 |  | 0,135 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,265 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчаная засыпка) |  |  | m3 |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 0,122 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,205 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | AcF02B |  | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din zidarie de caramida, boltari de beton, beton monolit |  |  | m |  | 0,500 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,145 |  |  |  |
|  | 2811236305660 |  | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz |  |  | kg |  | 7,500 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,855 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | AcE07A |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (люк) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 0,700 |  |  |  |
|  | 2875274200000 |  | Capac cu rama Люк |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,664 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,026 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (щебеночное основание под отмостку) |  |  | m3 |  | 0,780 |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,897 |  |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 1,023 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,181 |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,119 |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка) |  |  | m2 |  | 6,500 |  |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,585 |  |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 0,462 |  |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,057 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total поз.3 Колодец |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.7.2. поз.2 УПГ-6 (ППС-К) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | TsA12B1 |  | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,010 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,800 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,248 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 0,800 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,080 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | GD09A1 |  | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (Ковер,ТУ 400-28-91-84) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |  |
|  | 1421102200056 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |  |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |  |
|  | 2722103304800 |  | Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32 |  |  | m |  | 1,150 |  |  |  |
|  | 2710403607000 |  | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 0,750 |  |  |  |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,170 |  |  |  |
|  | 2414347000000 |  | Carbune brun-sortat gran. 16-350 mm de cristoltel |  |  | kg |  | 2,170 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,310 |  |  |  |
|  | 31621370000000 |  | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund (ковер) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | Плата, текстолит А-8, 100х250мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1234567892 |  | Плата, текстолит А-8, 100х250мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | GD58A |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Труба защитная ПЭ ф50) |  |  | m |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,390 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,653 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,653 |  |  |  |
|  | 25212167160004 |  | Teava din polietilena (Труба защитная ПЭ ф50) |  |  | m |  | 1,020 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantier pe conducte |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 2410520006752 |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,157 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,198 |  |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 0,173 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CA03F02 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5) |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,138 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,016 |  |  |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa B 12,5/M150 |  |  | m3 |  | 0,041 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,045 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,315 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,090 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,090 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CC01A |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Каркас, круг ф6 А-II) |  |  | kg |  | 2,100 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,090 |  |  |  |
|  | 27106021000000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (Каркас, круг ф6 А-II) |  |  | kg |  | 2,152 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | CA03F02 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa B 12,5/M150 |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (песчаная засыпка) |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,440 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | DB16B k=0,5 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь, k=0,5) |  |  | m2 |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 0,014 |  |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | Сигнальная детекционная ПЭ лента |  |  | m |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 1234567892 |  | Сигнальная детекционная ПЭ лента |  |  | m |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total поз.2 УПГ-6 (ППС-К) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.7.3. поз.1 Кран шаровый полиэтиленовый d=110mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | GD53C1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor (Кран шаровый полиэтиленовый, d=110) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,520 |  |  |  |
|  | 25231567138116 |  | Fiting polietilena (Кран шаровый полиэтиленовый, d=110) |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 1,520 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,520 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | Защитный кожух КЗ для крана Dn100mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 123456789 |  | Защитный кожух КЗ для крана Dn100mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total поз.1 Кран шаровый полиэтиленовый d=110mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.7.4. поз.4 Муфта терморезисторная d=110mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | GD54C |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Муфта терморезисторная, d=110mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 2,400 |  |  |  |
|  | 25231567138117 |  | Fiting polietilena (Муфта терморезисторная d=110mm) |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 2,160 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 2,160 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total поз.4 Муфта терморезисторная d=110mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.7.5. поз.5 Опора в сборе - 2 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Опора ф57mm, L=400mm - 2шт) |  |  | kg |  | 3,200 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,608 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,032 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,032 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |  |
|  | 27752763098861 |  | Confectii metalice inglobate in beton Опора ф57mm, L=400mm - 2шт |  |  | kg |  | 3,200 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,026 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчаная засыпка) |  |  | m3 |  | 0,140 |  |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 0,085 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,143 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total поз.5 Опора в сборе - 2 buc. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.7.6. поз.6 Футляр стальной Dn 150mm, L= 300mm - 2buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | GA08A |  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 (Футляр стальной Dn 150mm, L= 300mm - 2buc.) |  |  | m |  | 0,600 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,996 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,252 |  |  |  |
|  | 25212167010001 |  | Teava din otel Футляр стальной Dn 150mm |  |  | m |  | 0,612 |  |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 2,700 |  |  |  |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |  |
|  | 2010102918809 |  | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |  |
|  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  | l |  | 0,900 |  |  |  |
|  | 2513206621000 |  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,480 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 0,174 |  |  |  |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  | h-ut |  | 0,186 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total поз.6 Футляр стальной Dn 150mm, L= 300mm - 2buc. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total УПГ-12-7 Установка п/э шарового крана в колодце |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.8. УПГ-30-7 Пересечение п/э газопровода с эл. кабелем и кабелем связи ф110, в футляре ф160х14,6, L=2,0m - 4шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | GA12A |  | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,960 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | GD52F |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 160 mm (Защитная п/э труба L=2,0m, ф160х14,6) |  |  | m |  | 16,000 |  |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 4,112 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,920 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 4,112 |  |  |  |
|  | 25212167100013 |  | Teava polietilena (Труба п/э SDR-11 Dn160x14,6) |  |  | m |  | 16,080 |  |  |  |
|  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  | m |  | 17,600 |  |  |  |
|  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  |  | m |  | 17,280 |  |  |  |
|  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  | kg |  | 0,464 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 2,176 |  |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 2,176 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,920 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | GD58A |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр п/э разрезной ф110х6,3; L=4,5m - 4buc., SDR 17,6) |  |  | m |  | 18,000 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 7,020 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,754 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 11,754 |  |  |  |
|  | 25212167160002 |  | Teava din polietilena PE80 SDR11 (Футляр п/э разрезной ф110х6,3) |  |  | m |  | 18,360 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantier pe conducte |  |  | buc |  | 18,180 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 1,800 |  |  |  |
|  | 2410520006752 |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 2,826 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 3,564 |  |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 3,114 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | GD58A |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр п/э разрезной ф160х14,6; L=2,0m - 4buc., SDR 17,6) |  |  | m |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,120 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,224 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 5,224 |  |  |  |
|  | 25212167160003 |  | Teava din polietilena PE80 SDR11 (Футляр п/э разрезной ф160х14,6) |  |  | m |  | 8,160 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantier pe conducte |  |  | buc |  | 8,080 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |  |  |
|  | 2410520006752 |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 1,256 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,584 |  |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 1,384 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | Полимерная липкая лента |  |  | m |  | 80,000 |  |  |  |
|  | 1234567893 |  | Полимерная липкая лента |  |  | m |  | 80,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком) |  |  | m3 |  | 4,800 |  |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 2,928 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 4,920 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total УПГ-30-7 Пересечение п/э газопровода с эл. кабелем и кабелем связи ф110, в футляре ф160х14,6, L=2,0m - 4шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.9. УПГ-31-7 Пересечение п/э газопровода с водопроводом, канализацией, дренажём, водостоком ф110, в футляре ф160х14,6, L=2,5m - 3шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | GA12A |  | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | GD52F |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 160 mm (Защитная п/э труба ф160х14,6; L=5,0m - 3buc.) |  |  | m |  | 15,000 |  |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 3,855 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 3,855 |  |  |  |
|  | 25212167100013 |  | Teava polietilena (Труба п/э SDR-11 Dn160x14,6) |  |  | m |  | 15,075 |  |  |  |
|  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  | m |  | 16,500 |  |  |  |
|  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  |  | m |  | 16,200 |  |  |  |
|  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  | kg |  | 0,435 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 2,040 |  |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 2,040 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  | Сигнальная детекционная ПЭ лента |  |  | m |  | 15,000 |  |  |  |
|  | 1234567892 |  | Сигнальная детекционная ПЭ лента |  |  | m |  | 15,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 1,800 |  |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 1,098 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,845 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total УПГ-31-7 Пересечение п/э газопровода с водопроводом, канализацией, дренажём, водостоком ф110, в футляре ф160х14,6, L=2,5m - 3шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.10. Узел учёта расхода газа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.10.1. Арматура и трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | GB05C |  | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm (Фланец плоский PN1,0 МПа Dn108mm (ГОСТ 12820-80)) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,960 |  |  |  |
|  | 28752744002000 |  | Flanse din otel (Фланец плоский PN1,0 МПа Dn108mm (ГОСТ 12820-80)) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,180 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 1,040 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | GD05B |  | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 4"; 114 mm (Отвод стальной Dn100mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  |  | h-om |  | 1,300 |  |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 27221033000001 |  | Teava curbata (Отвод стальной Dn100) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,480 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,400 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | GD03C1 |  | Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 100 mm - confectionare (Стальная труба Dn108x3,5) |  |  | m |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 2,340 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,440 |  |  |  |
|  | 25212167010000 |  | Teava din otel (Dn108x3,5 ГОСТ 10704-91) |  |  | m |  | 2,040 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,090 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | GD03C2 |  | Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 100 mm - montare (Стальная труба Dn108x3,5) |  |  | m |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 0,680 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,140 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | GD02A |  | Teava din otel fara sudura, pentru bransamente, avind Dn 1" (Стальная труба, Dn 1") |  |  | m |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 0,810 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,010 |  |  |  |
|  | 25212167010004 |  | Teava din otel (Стальная труба, Dn 1") |  |  | m |  | 1,010 |  |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  |  | m2 |  | 0,236 |  |  |  |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |  |
|  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  | l |  | 0,450 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,058 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,073 |  |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 2451317344000 |  | Sapun de rufe S 189 |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | IE06B |  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" (Предварительное испытание) |  |  | m |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,450 |  |  |  |
|  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,210 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | IE07B |  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" (Окончательное испытание ) |  |  | m |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,390 |  |  |  |
|  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | IzA08B |  | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Окраска труб) |  |  | m2 |  | 0,750 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,420 |  |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,113 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Арматура и трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.10.2. Ограждение и покрытие площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.10.2.1. Ограждение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,520 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,619 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | CO06B4 |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждение из сетки N 50x3,0 B= 1,5м, L=16,0мп. по опорам из трубы: труба ф57х3 L=2,1м - 7шт. (вес 4,03кг/мп), соедин.элементы -7,91кг, бетон В7.5- 0,52м3 фундаменты Ф1 - 7шт.) |  |  | m |  | 16,000 |  |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 14,720 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,080 |  |  |  |
|  | 2732103646250 |  | Panouri de gard din plasa de sirma N 50x3,0 B= 1,5м |  |  | m2 |  | 24,720 |  |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm - 26шт. |  |  | kg |  | 7,910 |  |  |  |
|  | 2811106302005 |  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare ф57х3 L=2,1м - 7шт |  |  | kg |  | 59,328 |  |  |  |
|  | 2663102100908 |  | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) |  |  | m3 |  | 0,536 |  |  |  |
|  | 1411122201751 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm |  |  | m3 |  | 0,824 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021 |  |  | t |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,099 |  |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb ГФ-021 |  |  | kg |  | 0,203 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 |  |  | t |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 |  |  | kg |  | 0,312 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ограждение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.10.2.2. Опора под Узел учета газа, фундамент Ф2- 6шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Опора под Узел учета газа из трубы ф159х6; H=0,3m - 6шт.) вес - 22,86кг/мп |  |  | kg |  | 41,150 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 7,818 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,412 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,412 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,412 |  |  |  |
|  | 27752763098864 |  | Confectii metalice inglobate in beton Опора под Узел учета газа из трубы ф159х6 |  |  | kg |  | 41,150 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,206 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,329 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,617 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Опора под кран шаровый ф100mm из трубы ф108х3,5; H=1,0m - 1шт.) вес - 9,7кг/мп |  |  | kg |  | 9,700 |  |  |  |
|  | 27752763098865 |  | Confectii metalice inglobate in beton Опора под кран шаровый ф100mm из трубы ф108х3,5 |  |  | kg |  | 9,700 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | CA04F01 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B 12,5/M150 |  |  | m3 |  | 1,400 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,790 |  |  |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa B 12,5/M150 |  |  | m3 |  | 1,471 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,216 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,840 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,392 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 4,200 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,410 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,260 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,260 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,126 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,336 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,420 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,504 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | GD03C1 |  | Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 100 mm - confectionare (Труба стальная электросварная ф108х3) |  |  | m |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 1,170 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,220 |  |  |  |
|  | 25212167010100 |  | Teava din otel (Стальная труба, ф108х3) |  |  | m |  | 1,020 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,045 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | GD03C2 |  | Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 100 mm - montare (Труба стальная электросварная ф108х3) |  |  | m |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 0,340 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,070 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  | Защитный кожух КЗ для крана Dn100mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 123456789 |  | Защитный кожух КЗ для крана Dn100mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Опора под Узел учета газа, фундамент Ф2- 6шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.10.2.3. Покрытие площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | DA06A2 |  | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (gr.100mm) |  |  | m3 |  | 0,470 |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,540 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,616 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,109 |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (gr.160mm) |  |  | m3 |  | 0,750 |  |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 0,983 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,174 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Покрытие площадки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.10.2.4. Калитка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel cornier 50x5 cu plasa rabit N50x3,0 B= 1,5м, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metalici - 0,8x1,5(h) |  |  | m2 |  | 1,200 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,228 |  |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,152 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,216 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,456 |  |  |  |
|  | 20301129301500 |  | Porti metalice cu plasa rabit inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  |  | m2 |  | 1,200 |  |  |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 4,800 |  |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 4,800 |  |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 4,800 |  |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,138 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,276 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Калитка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.10.2.5. Козырёк Кр1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,528 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | CA03F02 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,380 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,160 |  |  |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa B 12,5/M150 |  |  | m3 |  | 0,410 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Опора швелер N10, L=2,85m - 2buc. |  |  | kg |  | 48,960 |  |  |  |
|  | 27752763098862 |  | Confectii metalice inglobate in beton Опора швелер N10, L=2,85m - 2buc. |  |  | kg |  | 48,960 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Уголок 63х5 |  |  | kg |  | 63,500 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 12,065 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,635 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,635 |  |  |  |
|  | 27752763098863 |  | Confectii metalice inglobate in beton Уголок 63х5 |  |  | kg |  | 63,500 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,318 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,508 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,952 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | CK35B |  | Dibluri din metal (Метал. распорные дюбеля) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021 |  |  | t |  | 0,110 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,182 |  |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb ГФ-021 |  |  | kg |  | 0,372 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 |  |  | t |  | 0,110 |  |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 |  |  | kg |  | 0,572 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | CE32A |  | Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere (Брус 50 x 50 mm - 5,0ml) |  |  | m2 |  | 1,700 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,425 |  |  |  |
|  | 20102129069610 |  | Rigle de rasnoase cu muchii Брус 50 x 50 mm - 5,0ml |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 2710703434920 |  | Otel lat |  |  | kg |  | 1,313 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  |  | m2 |  | 1,700 |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,530 |  |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  | m2 |  | 2,053 |  |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  | kg |  | 0,892 |  |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 16,065 |  |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  | buc |  | 0,178 |  |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  | buc |  | 0,071 |  |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  | m |  | 0,089 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Козырёк Кр1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.10.2.6. Земляные работы для заземления шкафа (1шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | TsA03B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,900 |  |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 1,215 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,261 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,900 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,279 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Земляные работы для заземления шкафа (1шт) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ограждение и покрытие площадки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Узел учёта расхода газа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gazoduct presiune medie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ+Asigur) * 4 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie (ПЗ+Asigur+Transp) * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Transp+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Transp+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Impamintare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Полоса стальная 40х10, вес - 3,14кг/мп) |  |  | 100 m |  | 0,160 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,656 |  |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |  |
|  | 10193730 |  | Otel fisie necalmat 40х10 mm |  |  | t |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,501 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3,0 m (Сталь круглая d=20мм, вес - 2,466кг/мп) |  |  | 10 buc |  | 0,600 |  |  |  |
|  | 10116140 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,015 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Impamintare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Post de reglare gaze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | IA44B |  | Счётчик газа ротационный RABO G250, Dn100, Py 1,6МПа (Qmin/Qmax=1:50) с дистационным считыванием показаний с электронным корректором "midiELCOR" комплектно с датчиком импульсов |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 2874115821734 |  | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | GB01C |  | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm (Кран шаровый фланцевый, герметичность класса "С" Dn100mm Pn1,6 МПа - КШФ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  |  | h-om |  | 1,710 |  |  |  |
|  | 2874115818452 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |  |
|  | 2874115842764 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |  |
|  | 2874115883610 |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb ГФ-021 |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 2320186202000 |  | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de reglare gaze |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport (ПЗ+Asigur) * 4 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 76 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  |  | Счётчик газа ротационный RABO G250, Dn100, Py 1,6МПа (Qmin/Qmax=1:50) с дистационным считыванием показаний с электронным корректором "midiELCOR" комплектно с датчиком импульсов |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 32000101002 |  | Узел учёта расхода газа с счётчиком RABO G250 с электронным корректором |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  |  | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm (Кран шаровый фланцевый, герметичность класса "С" Dn100mm Pn1,6 МПа - КШФ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 28752742021000 |  | Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere (Кран шаровый фланцевый, герметичность класса "С" Dn100mm Pn1,6 МПа - КШФ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare (ПЗ) * 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Segment 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Segment 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. Gazoduct presiune medie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.1. Tevi si robinete |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | GD61D |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 110 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fitingului se vor preciza conform proiectului. (PE100 SDR11.0 ф110х10.0, в том числе 2% на укладку труб "змейкой") Banda de marcaj DFSL "GAZ" - 1250.0ml, муфта терморезисторная (Dn110) - 15buc. |  |  | m |  | 1 280,000 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 234,240 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 129,536 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 234,240 |  |  |  |
|  | 25212167100010 |  | Teava polietilena PE100 SDR11.0, ф110х10.0 |  |  | m |  | 1 286,400 |  |  |  |
|  | 25231567138110 |  | Fiting polietilena (Муфта с закладными эл.нагревателями Dn100mm) |  |  | buc |  | 15,002 |  |  |  |
|  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  | m |  | 1 408,000 |  |  |  |
|  | 17241073619350 |  | Banda de marcaj DFSL "GAZ" |  |  | m |  | 1 249,997 |  |  |  |
|  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  | kg |  | 34,560 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 2,560 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 115,200 |  |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 115,200 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 128,000 |  |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 3,840 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | GD61D |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 110 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fitingului se vor preciza conform proiectului. (PE100 SDR11.0 ф110х10.0) Аварийный запас труб |  |  | m |  | 30,000 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,490 |  |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,036 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 5,490 |  |  |  |
|  | 25212167100011 |  | Teava polietilena PE100 SDR11.0, ф110х10.0 Аварийный запас труб |  |  | m |  | 30,150 |  |  |  |
|  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  | m |  | 33,000 |  |  |  |
|  | 17241073619350 |  | Banda de marcaj DFSL "GAZ" |  |  | m |  | 29,297 |  |  |  |
|  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  | kg |  | 0,810 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 2,700 |  |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 2,700 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | GC01C |  | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 100 mm |  |  | 1 km |  | 1,280 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 14,323 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,122 |  |  |  |
|  | 2733103610090 |  | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 0,256 |  |  |  |
|  | 2875277323000 |  | Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140 |  |  | buc |  | 0,013 |  |  |  |
|  | 2874115823768 |  | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 |  |  | buc |  | 2,560 |  |  |  |
|  | 2874115842810 |  | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 |  |  | buc |  | 2,560 |  |  |  |
|  | 2874115883650 |  | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 |  |  | buc |  | 2,560 |  |  |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 11,072 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,726 |  |  |  |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  | kg |  | 0,218 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,726 |  |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,640 |  |  |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 3,008 |  |  |  |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  | h-ut |  | 0,998 |  |  |  |
|  | 2912340002500 |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,262 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | GD59C |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm (Футляр стальной ф219х5,0; L=20,0m (методом прокола) УПГ-8-14, пр.) |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 94,000 |  |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 18,800 |  |  |  |
|  | 25212167160020 |  | Teava de otel (Футляр стальной ф219х5,0) (методом прокола) УПГ-8-14, пр. |  |  | m |  | 20,060 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 11,200 |  |  |  |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  | kg |  | 672,000 |  |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 18,800 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi si robinete |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.2. Врезка п/э газопровода Dn110/Dn355mm - 1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | TsA05E1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu (котлован 1,5х1,5х1,5(h) |  |  | m3 |  | 3,380 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,782 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  |  | m3 |  | 3,380 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,608 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 3,380 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,941 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,338 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | GD14B |  | Ramificatie de bransament (Врезка) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,380 |  |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 5,550 |  |  |  |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |  |
|  | 1714227322000 |  | Cilti de cinepa sort 1 |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,217 |  |  |  |
|  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  | l |  | 2,400 |  |  |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,090 |  |  |  |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |  |
|  | 2682132601901 |  | Impislitura fire sticla obisnuita.I 50 S 8050 |  |  | m2 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 5,500 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | GD12A |  | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune Привязка газопровода к существующему газопроводу |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om. |  | 14,850 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | GD54L |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 355 mm (Тройник терморезисторный неравно проходной D355-D110) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 2,400 |  |  |  |
|  | 25231567138111 |  | Fiting polietilena (Тройник терморезисторный неравно проходной D355-D110) |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 2,150 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 2,150 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | GD54C |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Переход PE/OL Dn110x108) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |  |
|  | 25231567138112 |  | Fiting polietilena (Переход PE/OL Dn110x108) |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,080 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,080 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Врезка п/э газопровода Dn110/Dn355mm - 1шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.3. УПГ-2 -4 (Dn110mm) -1buc. Вход-выход из земли п/э газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | TsA12B1 |  | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,010 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,500 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,155 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 0,500 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,375 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,050 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | GA07A |  | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка с заглушкой (труба Dn 20mm, L=1,2m) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,220 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 1,020 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,170 |  |  |  |
|  | 7122050014000 |  | Zidar-rosar tencuitor |  |  | h-om |  | 1,520 |  |  |  |
|  | 1421102200056 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm |  |  | m3 |  | 0,110 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,110 |  |  |  |
|  | 2682132601664 |  | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 |  |  | m2 |  | 1,050 |  |  |  |
|  | 2521216701020 |  | Teava din otel (Контрольная трубка с заглушкой (труба Dn 20mm, L=1,2m) |  |  | m |  | 1,500 |  |  |  |
|  | 2710403607000 |  | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 2,800 |  |  |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 0,610 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,070 |  |  |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | IA46B |  | Placa din tabla groasa de otel, neagra, suprafata placii fiind de 0,12 mp ... 0,25 mp (Кожух, лист мет. 350х450х3(s)=0,16m2, вес = 23,4kg/m2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,900 |  |  |  |
|  | 27104036286450 |  | Tabla groasa (Кожух, лист мет. 350х450х3(s) |  |  | kg |  | 23,400 |  |  |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | GD03A1 |  | Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 50 mm - confectionare (Патрубок из ст.трубы Dn 20mm, L=50,0mm с заглушкой) |  |  | m |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 0,042 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 2521216701050 |  | Teava din otel (Патрубок из ст.трубы Dn 20mm, L=50,0mm с заглушкой) |  |  | m |  | 0,051 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | GD03A2 |  | Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 50 mm - montare (Патрубок из ст.трубы Dn 20mm, L=50,0mm с заглушкой) |  |  | m |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 0,013 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,002 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  |  | Пакля смоляная ленточная |  |  | kg |  | 2,300 |  |  |  |
|  | 1234567890 |  | Пакля смоляная ленточная |  |  | kg |  | 2,300 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 |  |  | Пенополимерный материал |  |  | kg |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 1234567891 |  | Пенополимерный материал |  |  | kg |  | 5,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  |  | Сигнальная детекционная ПЭ лента |  |  | m |  | 1,700 |  |  |  |
|  | 1234567892 |  | Сигнальная детекционная ПЭ лента |  |  | m |  | 1,700 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 0,244 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,410 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | CA03F02 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 (Бетонное основание 300х300х100(h)) |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,034 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa B 12,5/M150 |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 0,120 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,126 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,036 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,036 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 08-03-545-1 |  | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 - 0,5kg |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,310 |  |  |  |
|  | 10119778 |  | Коробка клеммная в комплекте |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cтойка: уголок 40х40, L=0,8m - 2buc., вес - 2,42kg/ml ) |  |  | kg |  | 3,870 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,735 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,039 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,039 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,039 |  |  |  |
|  | 27752763098860 |  | Confectii metalice inglobate in beton Cтойка: уголок 40х40, L=0,8m - 2buc. |  |  | kg |  | 3,870 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,019 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,031 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | GD52D |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm (Труба п/э SDR-11 Dn110x10,0) |  |  | m |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 0,183 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,095 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,183 |  |  |  |
|  | 25212167100010 |  | Teava polietilena PE100 SDR11.0, ф110х10.0 |  |  | m |  | 1,005 |  |  |  |
|  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  | m |  | 1,100 |  |  |  |
|  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  |  | m |  | 1,080 |  |  |  |
|  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | GD02F |  | Teava din otel fara sudura, pentru bransamente, avind Dn 3" (Труба ст. Dn100mm) |  |  | m |  | 0,500 |  |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 0,745 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,505 |  |  |  |
|  | 25212167010003 |  | Teava din otel (Труба ст. Dn100mm) |  |  | m |  | 0,505 |  |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 1,950 |  |  |  |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  |  | m2 |  | 0,335 |  |  |  |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  | l |  | 0,575 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,029 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,098 |  |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |  |
|  | 2451317344000 |  | Sapun de rufe S 189 |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | GD54C |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Муфта с закладными эл.нагревателями Dn100mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |  |
|  | 25231567138110 |  | Fiting polietilena (Муфта с закладными эл.нагревателями Dn100mm) |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,080 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,080 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | GD54C |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Переход PE/OL Dn110x108) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |  |
|  | 25231567138112 |  | Fiting polietilena (Переход PE/OL Dn110x108) |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,080 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,080 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | GD54C |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Отвод п/э с закладными эл.нагревателями Dn100mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |  |
|  | 25231567138114 |  | Fiting polietilena (Отвод п/э с закладными эл.нагревателями Dn100mm) |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,080 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,080 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | GA08A |  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm (Футляр из стальной трубы Dn 200mm, L=1,0m) |  |  | m |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 1,660 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,420 |  |  |  |
|  | 25212167010002 |  | Teava din otel (Футляр из стальной трубы Dn 200mm, L=1,0m) |  |  | m |  | 1,020 |  |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 4,500 |  |  |  |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |  |
|  | 2010102918809 |  | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |  |
|  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  | l |  | 1,500 |  |  |  |
|  | 2513206621000 |  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,800 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |  |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  | h-ut |  | 0,310 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total УПГ-2 -4 (Dn110mm) -1buc. Вход-выход из земли п/э газопровода |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.4. УПГ-5 Прокладка п/э газопроводов в траншее |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 18,460 |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 37,843 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 57,100 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 117,626 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (засыпка мягким грунтом вручную) |  |  | m3 |  | 112,500 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 34,875 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 11,790 |  |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 12,851 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 11,790 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 103,988 |  |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 111,180 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | TsI50E |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km |  |  | t |  | 205,200 |  |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 21,751 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 10-06-015-08 |  | Lucrari diverse: Montarea stilpului de marcaj conform УГ 37.00 5905-15 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,000 |  |  |  |
|  | 1011150 |  | Laminate pentru armarea constructiilor din beton armat, rotunde si de profil periodic, intarite termic clasa "А-I", diametrul 10 mm |  |  | t |  | 0,036 |  |  |  |
|  | 5009724 |  | Stilp de masurare |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total УПГ-5 Прокладка п/э газопроводов в траншее |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.5. УПГ-6 (ППС-КТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | TsA12B1 |  | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,500 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,015 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,310 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,750 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | GD09A1 |  | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (Ковер, ТУ 400-28-91-84) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |  |
|  | 1421102200056 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |  |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |  |
|  | 2722103304800 |  | Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32 |  |  | m |  | 1,150 |  |  |  |
|  | 2710403607000 |  | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 0,750 |  |  |  |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,170 |  |  |  |
|  | 2414347000000 |  | Carbune brun-sortat gran. 16-350 mm de cristoltel |  |  | kg |  | 2,170 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,310 |  |  |  |
|  | 31621370000000 |  | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund (ковер) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | GD58C |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (контрольная п/э трубка PE 80, Dn 32x3,0, SDR=11,L=1,0m) УПГ- 25 - 1buc. |  |  | m |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,416 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,768 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,768 |  |  |  |
|  | 2521216716001 |  | Teava din polietilena (Контрольная п/э трубка PE 80, Dn 32x3,0, SDR=11,L=1,0m) |  |  | m |  | 1,020 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 0,210 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | CA03F02 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5) |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,138 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,016 |  |  |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa B 12,5/M150 |  |  | m3 |  | 0,041 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,045 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,315 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,090 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,090 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | CC01A |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Каркас, круг ф6 А-II) |  |  | kg |  | 2,100 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,090 |  |  |  |
|  | 27106021000000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (Каркас, круг ф6 А-II) |  |  | kg |  | 2,152 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | CA03F02 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa B 12,5/M150 |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | DB16B k=0,5 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь, k=0,5) |  |  | m2 |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 0,014 |  |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 |  |  | Полимерная липкая лента |  |  | m |  | 1,500 |  |  |  |
|  | 1234567893 |  | Полимерная липкая лента |  |  | m |  | 1,500 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total УПГ-6 (ППС-КТ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.6. УПГ-8-7, пр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | TsA12B1 |  | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,500 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,015 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,310 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,750 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | GD09A1 |  | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (Ковер, УГ28.00СБ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |  |
|  | 1421102200056 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |  |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |  |
|  | 2722103304800 |  | Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32 |  |  | m |  | 1,150 |  |  |  |
|  | 2710403607000 |  | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 0,750 |  |  |  |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,170 |  |  |  |
|  | 2414347000000 |  | Carbune brun-sortat gran. 16-350 mm de cristoltel |  |  | kg |  | 2,170 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,310 |  |  |  |
|  | 31621370000000 |  | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund (ковер) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | GD58C |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (контрольная п/э трубка PE 80, Dn 32x3,0, SDR=11,L=1,0m) УПГ- 25 - 1buc. |  |  | m |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,416 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,768 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,768 |  |  |  |
|  | 2521216716001 |  | Teava din polietilena (Контрольная п/э трубка PE 80, Dn 32x3,0, SDR=11,L=1,0m) |  |  | m |  | 1,020 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 0,210 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | CA03F02 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5) |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,138 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,016 |  |  |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa B 12,5/M150 |  |  | m3 |  | 0,041 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,045 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,315 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,090 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,090 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | CC01A |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Каркас, круг ф6 А-II) |  |  | kg |  | 2,100 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,090 |  |  |  |
|  | 27106021000000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (Каркас, круг ф6 А-II) |  |  | kg |  | 2,152 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | CA03F02 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa B 12,5/M150 |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | DB16B k=0,5 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь, k=0,5) |  |  | m2 |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 0,014 |  |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | GD58A |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр полиэтиленовый ф160х14,6; L=25,0m) |  |  | m |  | 25,000 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 9,750 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,325 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 16,325 |  |  |  |
|  | 25212167160000 |  | Teava din polietilena PE80 SDR11 (Футляр полиэтиленовый ф160х14,6) УПГ-8-7, пр. |  |  | m |  | 25,500 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantier pe conducte |  |  | buc |  | 25,250 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 2,500 |  |  |  |
|  | 2410520006752 |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 3,925 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 4,950 |  |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 4,325 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | GD58A |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр полиэтиленовый ф160х14,6; L=120,0m) |  |  | m |  | 120,000 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 46,800 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 78,360 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 78,360 |  |  |  |
|  | 25212167160000 |  | Teava din polietilena PE80 SDR11 (Футляр полиэтиленовый ф160х14,6) УПГ-8-7, пр. |  |  | m |  | 122,400 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantier pe conducte |  |  | buc |  | 121,200 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 2410520006752 |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 18,840 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 23,760 |  |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 20,760 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,920 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | IC30E |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Контргайка ф32mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,680 |  |  |  |
|  | 25231567138000 |  | Fitinguri din fonta (Контргайка ф32mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | Пенополимерный материал |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 1234567891 |  | Пенополимерный материал |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | Пакля смоляная ленточная |  |  | kg |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 1234567890 |  | Пакля смоляная ленточная |  |  | kg |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  |  | Полимерная липкая лента |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |
|  | 1234567893 |  | Полимерная липкая лента |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | GD54D |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 125 mm (Опорное кольцо (ПЭ труба ф125мм) - 5шт. на каждые 10м футляра. (Aparat de sudura, grup electrogen mobil - exclude) |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 18,750 |  |  |  |
|  | 25231567138115 |  | Fiting polietilena (Опорное кольцо (ПЭ труба ф125мм) |  |  | buc |  | 15,150 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 17,250 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 17,250 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total УПГ-8-7, пр. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.7. УПГ-12-7 Установка п/э шарового крана в колодце |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.7.1. поз.3 Колодец |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | TsA12B1 |  | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,010 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 0,140 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,105 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,014 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | CA02A3 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонное основание) |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,038 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,949 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | CD65I |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la peretii gropilor de descarcare si canale cu prepararea manuala a mortarului M-75 (Сamine din caramida) |  |  | m3 |  | 0,500 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,250 |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 200,000 |  |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 27,075 |  |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 4,090 |  |  |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  |  | m3 |  | 0,135 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,265 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчаная засыпка) |  |  | m3 |  | 0,200 |  |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 0,122 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,205 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | AcF02B |  | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din zidarie de caramida, boltari de beton, beton monolit |  |  | m |  | 0,500 |  |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,145 |  |  |  |
|  | 2811236305660 |  | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz |  |  | kg |  | 7,500 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,855 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | AcE07A |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (люк) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 0,700 |  |  |  |
|  | 2875274200000 |  | Capac cu rama Люк |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,664 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,026 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (щебеночное основание под отмостку) |  |  | m3 |  | 0,780 |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,897 |  |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 1,023 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,181 |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,119 |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка) |  |  | m2 |  | 6,500 |  |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,585 |  |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 0,462 |  |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,057 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total поз.3 Колодец |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.7.2. поз.2 УПГ-6 (ППС-К) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | TsA12B1 |  | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,010 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,800 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,248 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 0,800 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,080 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | GD09A1 |  | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (Ковер,ТУ 400-28-91-84) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 1,160 |  |  |  |
|  | 1421102200056 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |  |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |  |
|  | 2722103304800 |  | Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32 |  |  | m |  | 1,150 |  |  |  |
|  | 2710403607000 |  | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 0,750 |  |  |  |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,170 |  |  |  |
|  | 2414347000000 |  | Carbune brun-sortat gran. 16-350 mm de cristoltel |  |  | kg |  | 2,170 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,310 |  |  |  |
|  | 31621370000000 |  | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund (ковер) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  | Плата, текстолит А-8, 100х250мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 1234567892 |  | Плата, текстолит А-8, 100х250мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | GD58A |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Труба защитная ПЭ ф50) |  |  | m |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,390 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,653 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,653 |  |  |  |
|  | 25212167160004 |  | Teava din polietilena (Труба защитная ПЭ ф50) |  |  | m |  | 1,020 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantier pe conducte |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  | 2410520006752 |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,157 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,198 |  |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 0,173 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | CA03F02 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5) |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,138 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,016 |  |  |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa B 12,5/M150 |  |  | m3 |  | 0,041 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 0,300 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,045 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,315 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,090 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,090 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | CC01A |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Каркас, круг ф6 А-II) |  |  | kg |  | 2,100 |  |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,090 |  |  |  |
|  | 27106021000000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (Каркас, круг ф6 А-II) |  |  | kg |  | 2,152 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | CA03F02 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,003 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa B 12,5/M150 |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (песчаная засыпка) |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,440 |  |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | DB16B k=0,5 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь, k=0,5) |  |  | m2 |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,018 |  |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 0,014 |  |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 |  |  | Сигнальная детекционная ПЭ лента |  |  | m |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 1234567892 |  | Сигнальная детекционная ПЭ лента |  |  | m |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total поз.2 УПГ-6 (ППС-К) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.7.3. поз.1 Кран шаровый полиэтиленовый d=110mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | GD53C1 |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 110 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor (Кран шаровый полиэтиленовый, d=110) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,520 |  |  |  |
|  | 25231567138116 |  | Fiting polietilena (Кран шаровый полиэтиленовый, d=110) |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 1,520 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,520 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 |  |  | Защитный кожух КЗ для крана Dn100mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 123456789 |  | Защитный кожух КЗ для крана Dn100mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total поз.1 Кран шаровый полиэтиленовый d=110mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.7.4. поз.4 Муфта терморезисторная d=110mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | GD54C |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Муфта терморезисторная, d=110mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 2,400 |  |  |  |
|  | 25231567138117 |  | Fiting polietilena (Муфта терморезисторная d=110mm) |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 2,160 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 2,160 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total поз.4 Муфта терморезисторная d=110mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.7.5. поз.5 Опора в сборе - 2 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Опора ф57mm, L=400mm - 2шт) |  |  | kg |  | 3,200 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,608 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,032 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,032 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |  |
|  | 27752763098861 |  | Confectii metalice inglobate in beton Опора ф57mm, L=400mm - 2шт |  |  | kg |  | 3,200 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,026 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчаная засыпка) |  |  | m3 |  | 0,140 |  |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 0,085 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,143 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total поз.5 Опора в сборе - 2 buc. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.7.6. поз.6 Футляр стальной Dn 150mm, L= 300mm - 2buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | GA08A |  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 (Футляр стальной Dn 150mm, L= 300mm - 2buc.) |  |  | m |  | 0,600 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,996 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,252 |  |  |  |
|  | 25212167010001 |  | Teava din otel Футляр стальной Dn 150mm |  |  | m |  | 0,612 |  |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 2,700 |  |  |  |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |  |
|  | 2010102918809 |  | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |  |
|  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  | l |  | 0,900 |  |  |  |
|  | 2513206621000 |  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,480 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 0,174 |  |  |  |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  | h-ut |  | 0,186 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total поз.6 Футляр стальной Dn 150mm, L= 300mm - 2buc. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total УПГ-12-7 Установка п/э шарового крана в колодце |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.8. УПГ-30-7 Пересечение п/э газопровода с эл. кабелем и кабелем связи ф110, в футляре ф160х14,6, L=2,0m - 4шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | GA12A |  | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,960 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | GD52F |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 160 mm (Защитная п/э труба L=2,0m, ф160х14,6) |  |  | m |  | 16,000 |  |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 4,112 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,920 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 4,112 |  |  |  |
|  | 25212167100013 |  | Teava polietilena (Труба п/э SDR-11 Dn160x14,6) |  |  | m |  | 16,080 |  |  |  |
|  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  | m |  | 17,600 |  |  |  |
|  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  |  | m |  | 17,280 |  |  |  |
|  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  | kg |  | 0,464 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 2,176 |  |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 2,176 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,920 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | GD58A |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр п/э разрезной ф110х6,3; L=4,5m - 4buc., SDR 17,6) |  |  | m |  | 18,000 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 7,020 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,754 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 11,754 |  |  |  |
|  | 25212167160002 |  | Teava din polietilena PE80 SDR11 (Футляр п/э разрезной ф110х6,3) |  |  | m |  | 18,360 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantier pe conducte |  |  | buc |  | 18,180 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 1,800 |  |  |  |
|  | 2410520006752 |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 2,826 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 3,564 |  |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 3,114 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | GD58A |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр п/э разрезной ф160х14,6; L=2,0m - 4buc., SDR 17,6) |  |  | m |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,120 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,224 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 5,224 |  |  |  |
|  | 25212167160003 |  | Teava din polietilena PE80 SDR11 (Футляр п/э разрезной ф160х14,6) |  |  | m |  | 8,160 |  |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantier pe conducte |  |  | buc |  | 8,080 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |  |  |
|  | 2410520006752 |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 1,256 |  |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,584 |  |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 1,384 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 |  |  | Полимерная липкая лента |  |  | m |  | 80,000 |  |  |  |
|  | 1234567893 |  | Полимерная липкая лента |  |  | m |  | 80,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком) |  |  | m3 |  | 4,800 |  |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 2,928 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 4,920 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total УПГ-30-7 Пересечение п/э газопровода с эл. кабелем и кабелем связи ф110, в футляре ф160х14,6, L=2,0m - 4шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.9. УПГ-31-7 Пересечение п/э газопровода с водопроводом, канализацией, дренажём, водостоком ф110, в футляре ф160х14,6, L=2,5m - 3шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | GA12A |  | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | GD52F |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 160 mm (Защитная п/э труба ф160х14,6; L=5,0m - 3buc.) |  |  | m |  | 15,000 |  |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 3,855 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 3,855 |  |  |  |
|  | 25212167100013 |  | Teava polietilena (Труба п/э SDR-11 Dn160x14,6) |  |  | m |  | 15,075 |  |  |  |
|  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  | m |  | 16,500 |  |  |  |
|  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  |  | m |  | 16,200 |  |  |  |
|  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  | kg |  | 0,435 |  |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 2,040 |  |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 2,040 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,800 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 |  |  | Сигнальная детекционная ПЭ лента |  |  | m |  | 15,000 |  |  |  |
|  | 1234567892 |  | Сигнальная детекционная ПЭ лента |  |  | m |  | 15,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 1,800 |  |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 1,098 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,845 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total УПГ-31-7 Пересечение п/э газопровода с водопроводом, канализацией, дренажём, водостоком ф110, в футляре ф160х14,6, L=2,5m - 3шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.10. Узел учёта расхода газа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.10.1. Арматура и трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | GB05C |  | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm (Фланец плоский PN1,0 МПа Dn108mm (ГОСТ 12820-80)) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,960 |  |  |  |
|  | 28752744002000 |  | Flanse din otel (Фланец плоский PN1,0 МПа Dn108mm (ГОСТ 12820-80)) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,180 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 1,040 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | GD05B |  | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 4"; 114 mm (Отвод стальной Dn100mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  |  | h-om |  | 1,300 |  |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 0,080 |  |  |  |
|  | 27221033000001 |  | Teava curbata (Отвод стальной Dn100) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,480 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,400 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | GD03C1 |  | Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 100 mm - confectionare (Стальная труба Dn108x3,5) |  |  | m |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 2,340 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,440 |  |  |  |
|  | 25212167010000 |  | Teava din otel (Dn108x3,5 ГОСТ 10704-91) |  |  | m |  | 2,040 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,090 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | GD03C2 |  | Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 100 mm - montare (Стальная труба Dn108x3,5) |  |  | m |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 0,680 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,140 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | GD02A |  | Teava din otel fara sudura, pentru bransamente, avind Dn 1" (Стальная труба, Dn 1") |  |  | m |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 0,810 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,010 |  |  |  |
|  | 25212167010004 |  | Teava din otel (Стальная труба, Dn 1") |  |  | m |  | 1,010 |  |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  |  | m2 |  | 0,236 |  |  |  |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |  |
|  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  | l |  | 0,450 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,058 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,073 |  |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 2451317344000 |  | Sapun de rufe S 189 |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | IE06B |  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" (Предварительное испытание) |  |  | m |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,450 |  |  |  |
|  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,210 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | IE07B |  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" (Окончательное испытание ) |  |  | m |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,390 |  |  |  |
|  | 2912340002504 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | IzA08B |  | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Окраска труб) |  |  | m2 |  | 0,750 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,420 |  |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,113 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Арматура и трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.10.2. Ограждение и покрытие площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.10.2.1. Ограждение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,520 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,619 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | CO06B4 |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждение из сетки N 50x3,0 B= 1,5м, L=16,0мп. по опорам из трубы: труба ф57х3 L=2,1м - 7шт. (вес 4,03кг/мп), соедин.элементы -7,91кг, бетон В7.5- 0,52м3 фундаменты Ф1 - 7шт.) |  |  | m |  | 16,000 |  |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 14,720 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,080 |  |  |  |
|  | 2732103646250 |  | Panouri de gard din plasa de sirma N 50x3,0 B= 1,5м |  |  | m2 |  | 24,720 |  |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm - 26шт. |  |  | kg |  | 7,910 |  |  |  |
|  | 2811106302005 |  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare ф57х3 L=2,1м - 7шт |  |  | kg |  | 59,328 |  |  |  |
|  | 2663102100908 |  | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) |  |  | m3 |  | 0,536 |  |  |  |
|  | 1411122201751 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm |  |  | m3 |  | 0,824 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021 |  |  | t |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,099 |  |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb ГФ-021 |  |  | kg |  | 0,203 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 |  |  | t |  | 0,060 |  |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 |  |  | kg |  | 0,312 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ограждение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.10.2.2. Опора под Узел учета газа, фундамент Ф2- 6шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Опора под Узел учета газа из трубы ф159х6; H=0,3m - 6шт.) вес - 22,86кг/мп |  |  | kg |  | 41,150 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 7,818 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,412 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,412 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,412 |  |  |  |
|  | 27752763098864 |  | Confectii metalice inglobate in beton Опора под Узел учета газа из трубы ф159х6 |  |  | kg |  | 41,150 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,206 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,329 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,617 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Опора под кран шаровый ф100mm из трубы ф108х3,5; H=1,0m - 1шт.) вес - 9,7кг/мп |  |  | kg |  | 9,700 |  |  |  |
|  | 27752763098865 |  | Confectii metalice inglobate in beton Опора под кран шаровый ф100mm из трубы ф108х3,5 |  |  | kg |  | 9,700 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | CA04F01 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B 12,5/M150 |  |  | m3 |  | 1,400 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,790 |  |  |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa B 12,5/M150 |  |  | m3 |  | 1,471 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,216 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,840 |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,392 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 4,200 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,410 |  |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,260 |  |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,260 |  |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,126 |  |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,336 |  |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,420 |  |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,504 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | GD03C1 |  | Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 100 mm - confectionare (Труба стальная электросварная ф108х3) |  |  | m |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 1,170 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,220 |  |  |  |
|  | 25212167010100 |  | Teava din otel (Стальная труба, ф108х3) |  |  | m |  | 1,020 |  |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,045 |  |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | GD03C2 |  | Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 100 mm - montare (Труба стальная электросварная ф108х3) |  |  | m |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 0,340 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,070 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 |  |  | Защитный кожух КЗ для крана Dn100mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 123456789 |  | Защитный кожух КЗ для крана Dn100mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Опора под Узел учета газа, фундамент Ф2- 6шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.10.2.3. Покрытие площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | DA06A2 |  | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (gr.100mm) |  |  | m3 |  | 0,470 |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,540 |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,616 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,109 |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (gr.160mm) |  |  | m3 |  | 0,750 |  |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 0,983 |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,174 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Покрытие площадки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.10.2.4. Калитка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel cornier 50x5 cu plasa rabit N50x3,0 B= 1,5м, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metalici - 0,8x1,5(h) |  |  | m2 |  | 1,200 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,228 |  |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,152 |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,216 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,456 |  |  |  |
|  | 20301129301500 |  | Porti metalice cu plasa rabit inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  |  | m2 |  | 1,200 |  |  |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 4,800 |  |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 4,800 |  |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 4,800 |  |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,138 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,276 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Калитка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.10.2.5. Козырёк Кр1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,528 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | CA03F02 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,380 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,160 |  |  |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa B 12,5/M150 |  |  | m3 |  | 0,410 |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Опора швелер N10, L=2,85m - 2buc. |  |  | kg |  | 48,960 |  |  |  |
|  | 27752763098862 |  | Confectii metalice inglobate in beton Опора швелер N10, L=2,85m - 2buc. |  |  | kg |  | 48,960 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Уголок 63х5 |  |  | kg |  | 63,500 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 12,065 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,635 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,635 |  |  |  |
|  | 27752763098863 |  | Confectii metalice inglobate in beton Уголок 63х5 |  |  | kg |  | 63,500 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,318 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,508 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,952 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | CK35B |  | Dibluri din metal (Метал. распорные дюбеля) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021 |  |  | t |  | 0,110 |  |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,182 |  |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb ГФ-021 |  |  | kg |  | 0,372 |  |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 |  |  | t |  | 0,110 |  |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 |  |  | kg |  | 0,572 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | CE32A |  | Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere (Брус 50 x 50 mm - 5,0ml) |  |  | m2 |  | 1,700 |  |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,425 |  |  |  |
|  | 20102129069610 |  | Rigle de rasnoase cu muchii Брус 50 x 50 mm - 5,0ml |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |  |
|  | 2710703434920 |  | Otel lat |  |  | kg |  | 1,313 |  |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  |  | m2 |  | 1,700 |  |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,530 |  |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  | m2 |  | 2,053 |  |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  | kg |  | 0,892 |  |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 16,065 |  |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  | buc |  | 0,178 |  |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  | buc |  | 0,071 |  |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  | m |  | 0,089 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Козырёк Кр1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1.10.2.6. Земляные работы для заземления шкафа (1шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | TsA03B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,900 |  |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 1,215 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,261 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,900 |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,279 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Земляные работы для заземления шкафа (1шт) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ограждение и покрытие площадки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Узел учёта расхода газа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gazoduct presiune medie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Transp+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ) * 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Transp+Cheltu+Total+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Transp+Cheltu+Total+Cheltu+Total+Benefi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 4 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1. Impamintare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Полоса стальная 40х10, вес - 3,14кг/мп) |  |  | 100 m |  | 0,160 |  |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,656 |  |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |  |
|  | 10193730 |  | Otel fisie necalmat 40х10 mm |  |  | t |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,501 |  |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3,0 m (Сталь круглая d=20мм, вес - 2,466кг/мп) |  |  | 10 buc |  | 0,600 |  |  |  |
|  | 10116140 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,015 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Impamintare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.2. Post de reglare gaze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | IA44B |  | Счётчик газа ротационный RABO G250, Dn100, Py 1,6МПа (Qmin/Qmax=1:50) с дистационным считыванием показаний с электронным корректором "midiELCOR" комплектно с датчиком импульсов |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 2874115821734 |  | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | GB01C |  | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm (Кран шаровый фланцевый, герметичность класса "С" Dn100mm Pn1,6 МПа - КШФ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  |  | h-om |  | 1,710 |  |  |  |
|  | 2874115818452 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |  |
|  | 2874115842764 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |  |
|  | 2874115883610 |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb ГФ-021 |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |  |
|  | 2320186202000 |  | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de reglare gaze |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ) * 76 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Cheltu+Total+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz (ПЗ+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Cheltu+Total+Cheltu+Total+Benefi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 |  |  | Счётчик газа ротационный RABO G250, Dn100, Py 1,6МПа (Qmin/Qmax=1:50) с дистационным считыванием показаний с электронным корректором "midiELCOR" комплектно с датчиком импульсов |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 32000101002 |  | Узел учёта расхода газа с счётчиком RABO G250 с электронным корректором |  |  | компл. |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 |  |  | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm (Кран шаровый фланцевый, герметичность класса "С" Dn100mm Pn1,6 МПа - КШФ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 28752742021000 |  | Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere (Кран шаровый фланцевый, герметичность класса "С" Dn100mm Pn1,6 МПа - КШФ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Segment 2 |  |  |  |  |  |  |  |