# Formularul nr. 1

CAIET DE SARCINI

pentru  Achiziționarea de valoare mica lucrări de restabilire a unui segment al rețelei de canalizare în incinta IMSP SR Cimișlia

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Raional Cimislia

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Raional Cimislia

3. Obiectul achiziţiilor  Achiziționarea de valoare mica lucrări de restabilire a unui segment al rețelei de canalizare în incinta IMSP SR Cimișlia

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Lucrări de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100m3 | 1,1000 |
| 2 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu. | m3 | 4,8000 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. | m3 | 4,8000 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. | 100m3 | 0,2500 |
| 5 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km. | t | 40,0000 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 0,2500 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 18,0000 |
| 8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. | m3 | 18,0000 |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 0,8500 |
|  |  | TOTAL Lucrări de terasament |  |  |
|  |  | Conducte de canalizare |  |  |
| 10 | RpAcA18A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC mufate, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm. | m | 80,0000 |
| 11 | RpAcA52B | Demontarea conductelor din fonta de presiune DUCTILA, preizolate, asamblate prin flanse, avind lungimea si diametrul 3 m x 150-200 mm. | m | 8,0000 |
| 12 | RCsB31S | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из железобетона до марки 500 с многослойным армированием установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 190 мм). | buc | 5,0000 |
| 13 | RpSF08B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm. | 10 m | 100,0000 |
| 14 | RpSB14G | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm. | buc | 6,0000 |
| 15 | RpSB13G | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm. | m | 20,0000 |
| 16 | CD52F | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la stilpi sub rețeaua de canalizare | m3 | 0,2000 |
| 17 |  | Banda de avertizare | m | 80,0000 |
|  |  | TOTAL Conducte de canalizare |  |  |
|  |  | Cămine de vizită |  |  |
| 18 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. | m3 | 38,0000 |
| 19 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero). se ia conform proiectului (.КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 3,0000 |
| 20 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero). se ia conform proiectului. КЦ-10-3 (0,24 m3) | buc | 7,0000 |
| 21 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero). se ia conform proiectului КЦП1-10-1(0,10 m3 | buc | 1,0000 |
| 22 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero). se ia conform proiectului. КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. | kg | 65,0000 |
| 24 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. | t | 0,0650 |
| 25 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B. | buc | 7,0000 |
|  |  | TOTAL Cămine de vizită |  |  |
|  |  | RESTABILIREA STRUCTURII RUTIERE ( FĂRĂ ASFALT) |  |  |
| 26 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri. | m | 200,0000 |
| 27 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic. | m3 | 4,6000 |
| 28 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III. | 100m3 | 0,2000 |
| 29 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip. | m3 | 10,0000 |
| 30 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. | m3 | 15,0000 |
|  |  | TOTAL RESTABILIREA STRUCTURII RUTIERE ( FĂRĂ ASFALT) |  |  |

## Director

IMSP SR  Cimișlia                                                                         Vitali Gorodnițchi