# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea ____Lucrărilor de reparație al IT4BA (ASEM bloc B et.8)____

______________blocului ”B” al ASEM_____________
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție

__________________COP___________________
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: _Academia de  Studii Economice din Moldova_

- IDNO: _1007600005951__

- Adresa: _m.Chișinău, str.Bănulescu Bodoni, 61_

- Numărul de telefon/fax: _022-402-847 / 402-920_

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: _achizitii.ase@gmail.com_

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): _Instituție publică de învățămînt__

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1. | 45400000-1 | Lucrări de reparație al IT4BA |  |  |  | 1824790 lei fără TVA |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1824790 lei fără TVA |

Deviz 2-1-1. Lucrari generale de constructie

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Ferestre, usi |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка дер.дверей) | m2 | 8,86 |
| 2 | CK58B | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 (Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий дверными блоками из ПХВ-профилей: площадь проема более 3м2) | m2 | 5,52 |
| 3 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 7,30 |
|  |  | Capitolul 2. Finisare interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Pereti |  |  |
| 4 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Двойные перегородки из гипсокартонных плит и сердцевины из минеральной ваты, общей толщиной 10-12,5 см, монтируемые на металлические элементы - 2 слоя гипсокартона) | m2 | 95,00 |
| 5 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 190,00 |
| 6 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Отнимать от нормы CF50 3мм, к=3 до толщ.2мм) | m2 | -190,00 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок) | m2 | 190,00 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен) | m2 | 190,00 |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора - существующие) | m2 | 438,00 |
| 10 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Добавить к норме CF50 5мм, к=5 до толщ.10мм) | m2 | 438,00 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок) | m2 | 378,00 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен) | m2 | 378,00 |
| 13 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Декоративная отделка вручную (краска гидроизоляционная структурная) наружных и внутренних поверхностей в один слой по грунтовке "Gleta") | m2 | 40,00 |
| 14 | CN34A | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Обои, из одного слоя плотного ПВХ с узором и защитного прозрачного слоя ПВХ, наклееные на отделанные стены) | m2 | 20,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Tavane |  |  |
| 15 | CL04D | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж каркаса из квад. труб и уголка) | t | 0,53 |
| 16 | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы) | t | 0,53 |
| 17 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) | t | 0,53 |
| 18 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115) | t | 0,53 |
| 19 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 12,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2 | 190,00 |
| 20 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора - для гипсокартона) | m2 | 190,00 |
| 21 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - отнять 3мм от нормы CF52, к=3 - для гипсокартона) | m2 | -190,00 |
| 22 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора - сущ. потолков) | m2 | 370,00 |
| 23 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять 5мм от нормы CF52, к=5 до толщ.10мм - для сущ. потолков) | m2 | 370,00 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 550,00 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска) | m2 | 550,00 |
|  |  | Capitolul 3. Pardoseli |  |  |
| 26 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Cimentoplast толщ.80мм) | m3 | 28,93 |
| 27 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat (Нанесение грунтовки "Betonocontact" в один слой) | m2 | 469,20 |
| 28 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150) | m2 | 361,65 |
| 29 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 469,20 |
| 30 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime (Корректировка нормы CG56A: снимается на 1 мм толщины. к=7 до толщ.3мм) | m2 | -469,20 |
| 31 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - Linoleum Venil GRABO Plankit , clasa 33) | m2 | 453,20 |
| 32 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из плитки керамической на клею) | m2 | 16,00 |
| 33 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2) | m | 200,00 |
|  |  | Capitolul 4. Glasvanduri din sticla securizata |  |  |
| 34 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu cu sticla securizata 10mm grosime , la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (in conformitate cu proiectul de disign coordonat cu beneficiarul) | m2 | 150,80 |
|  |  | Capitolul 5. Acoperis |  |  |
| 35 | RpCI42F k=2 | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 820,00 |
| 36 | RpCK01A1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 82,00 |
| 37 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 820,00 |
| 38 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex I strat ЭПП) | m2 | 820,00 |
| 39 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex II strat ЭКП) | m2 | 820,00 |
| 40 | CE43B | Executarea invelitoarei de mastic (Reparatia rosturilor cu mastic) | m | 55,00 |
| 41 | RpCE26B | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), Aerator gata confectionat | buc | 14,00 |
| 42 | TrB01A1-2 | Transportul deseurilor (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 12,30 |
| 43 | TsH92B | Incarcarea in auto | t | 12,30 |
| 44 | TsI50C10 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 12,30 |

Deviz 2-1-2. Lucrari electrice

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Intrerupatoare si prize |  |  |
| 1 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Priza unit. ext.cu pamintare 16A IP20 Makel) | 100 buc | 0,650 |
| 2 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Priza unit. int. EURO 16A Makel) | 100 buc | 2,230 |
| 3 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Priza dubla ext. cat.6A UTP HM-HB07 Kasan) | 100 buc | 0,030 |
| 4 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Priza dubla unit. cat.6A STP/FTP HM-HB08 Kasan) | 100 buc | 0,090 |
| 5 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Priza inter. de date IXCAT5 Makel Lilum) | 100 buc | 0,290 |
| 6 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Priza dubla inter. de date 2XCAT5 Makel Lilum) | 100 buc | 0,070 |
| 7 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (dublu inter. cu cleme 10AMakel Lilum) | 100 buc | 0,030 |
| 8 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (triplu exter. cuc cleme 1 IN/3 OUT Makel) | 100 buc | 0,040 |
| 9 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (triplu inter. 10A Makel Lilum) | 100 buc | 0,120 |
|  |  | Capitolul 1.2. Ansamblu de cablu |  |  |
| 10 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах) | 100 m | 1,100 |
| 11 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 6,900 |
| 12 | Pret de piata | Cablu NYM 3х2,5мм2 | m | 800,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Tevi |  |  |
| 13 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,260 |
| 14 | Pret de piata | Тeava PVC gofrata Д=32мм | m | 26,000 |
| 15 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: 100*60*2000mm | 100 m | 0,840 |
|  |  | Capitolul 1.4. Echipamente de iluminat |  |  |
| 16 | 08-03-596-5 | Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 500 (Прожектор) | 100 buc | 0,520 |
| 17 | Pretul firmei | Projector tracklight LEDHL837L MILANO-13 220/240V | buc | 52,000 |
| 18 | Pretul firmei | Lampa LED GL300-3640 32W | buc | 7,000 |
| 19 | Pretul firmei | Lampa LED GL400-3665 32W | buc | 9,000 |
| 20 | 08-03-593-1 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale (Cветильник подвесной) | 100 buc | 0,150 |
| 21 | Pretul firmei | Lampa pendanta LED 36W DC100-240V NW | buc | 3,000 |
| 22 | Pretul firmei | Lampa pendanta E27 0917B-B, d390 | buc | 12,000 |
| 23 | 08-03-593-8 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspentare la instalatie de cablu de otel montata (Spot) | 100 buc | 0,190 |
| 24 | Pretul firmei | Spot luminos HL602 alb | buc | 19,000 |
| 25 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (Светильник настенный - бра) | 100 buc | 0,050 |
| 26 | Pretul firmei | Aplica Kanarya-8 8W | buc | 5,000 |
| 27 | 08-02-396-1 | Montare sina metalica pentru fixarea spotului | 100 m | 0,700 |
| 28 | Pretul firmei | Sina metalica pentru fixare spotului | m | 70,000 |
| 29 | 08-02-401-1 | Montare banda LED | 100 m | 0,400 |
| 30 | Pretul firmei | Banda LED 14.4W | m | 40,000 |
| 31 | Pretul firmei | Profil din aluminiu | m | 40,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Conditionare |  |  |
| 32 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт) | buc | 14,000 |
|  |  | Capitolul 2. Valoare utilajului |  |  |
| 33 | Pretde piata | Aparat de aer conditionat pe perete | buc | 11,000 |
| 34 | Pretde piata | Aparat de aer conditionat pe tavan | buc | 3,000 |

Deviz 2-1-3. Semnalizarea antiincendiu

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель на 8 зон Тирас-8П) | buc | 1,000 |
| 2 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Блок резервного питания) | buc | 1,000 |
| 3 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar | buc | 1,000 |
| 4 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный дымовой СПД-3.10) | buc | 24,000 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель ИПР-3СУ) | buc | 3,000 |
| 6 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor | buc | 3,000 |
| 7 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах, желобе) | km | 0,260 |
| 8 | Pret de piata | Cablu COR 4х0,22мм2 | m | 240,000 |
| 9 | Pret de piata | Cablu ВВГнг 3х1,5мм2 | m | 20,000 |
| 10 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10х22мм) | m | 90,000 |
| 11 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,500 |
| 12 | Pret de piata | Труба гофриров. ПВХ d=20mm | m | 50,000 |
| 13 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Материал крепления) | t | 0,010 |
|  |  | Capitolul 2. Valoare utilajului |  |  |
| 14 | Цена поставщика | Контрольная панель на 8 зон Тирас-8П | buc | 1,000 |
| 15 | Цена поставщика | Блок резервного питания 12В, 3А | buc | 1,000 |
| 16 | Цена поставщика | Аккумулятор 12 В, 7Ач | buc | 1,000 |
| 17 | Pretul firmei | Detector automat de fum CПД 3.10 | buc | 24,000 |
| 18 | Pretul firmei | Declansator manual de alarma de incendiu ИПР-3СУ | buc | 3,000 |
| 19 | Pretul firmei | Semnalizator vizual-auditiv | buc | 3,000 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _________nu se admite___________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 90 zile

- Termenul de valabilitate a contractului:__pînă la 31 decembrie 2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __________nu__________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): ________________________________-------_________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta | Formularul F3.1 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 2. | Scrisoare de garanție bancară | Formularul F3.2 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului |  |
| 3. | Grafic de executare a lucrărilor | Formularul F3.3 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 4. | Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art.18 din Lefea nr.131 din 03.07.2015 | Formularul F3.5 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 5. | Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere | Formularul F3.6 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 6. | Formularul informativ despre ofertant | Formularul F3.7 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 7. | Declarație privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari | Formularul F3.8 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 8. | Declarație privind experiența similară | Formularul F3.9 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 9. | Declarație privind lista pincipalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Formularul F3.10 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 10. | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Formularul F3.11 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 11. | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului | Formularul F3.12 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 12. | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia | Formularul F3.13 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 13. | Avizul Inspecției de Stat în Construcții | Formularul F3.15 Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |
| 14. | Devizele de cheltuieli | Formele 3; 5; 7 | Da |
| 15. | DUAE | Original confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz__________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): ____________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _prețul cel mai mic fără TVA_

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] __11.15___

- pe: [data] ___23.05.2019____

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: __30 zile____

- Locul deschiderii ofertelor: _______________SIA RSAP___________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: ___română____

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ____________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_____________________________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:______________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_02 mai_2019____

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Gr.Belostecinic_______________________                L.Ș.