APROBAT:

Primar al comunei Holoșnița

Radion PĂDURE

Primarul comunei Holoșnița

CAIET DE SARCINI

PENTRU  Licitație Deschisă

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria com. Holoșnița r-nul Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria com. Holoșnița r-nul Soroca

3. Obiectul achiziţiilor: Renovarea complexului de 12 izvoare din satul Cureșnița, comuna Holoșnița, r-nul Soroca. Teren intravilan nr. cadastral 7829114.735

# Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 4,50 |
| 2 | TsC03A21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,90 |
| 3 | TsG02A | Curatarea terenului de iarba si buruieni | 100m2 | 3,00 |
| 4 | RpAcD13A | Demontarea tuburilor din bazalt, gresie ceramica sau beton, gata descoperite, avind diametrul de 150-200mm | m | 42,00 |
| 5 | RpAcH16F | Curatirea manuala a canalelor din incinta intreprinderilor, institutiilor avind diametrul de 400-500 mm | m | 20,00 |
| 6 | RpAcF38A1 | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m, pentru spargerea mecanizata a betonului | m3 | 1,50 |
| 7 | RpAcA49A | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm | m | 10,00 |
| 8 | RpAcA57A | Demontarea din pamint a tevilor din PVC tip 4- G sau 3M, avind diametrul de 25-90 mm | m | 25,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Cai de acces din beton |  |  |
| 9 | TsG03D | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafete mai mici de 500 mp. | 100m2 | 1,50 |
| 10 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 7,50 |
| 11 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 1,00 |
| 12 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in | 100 m3 | 1,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | teren catg. II |  |  |
| 13 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, la distanta < 10 m | 100 m3 | 1,95 |
| 14 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 290,00 |
| 15 | TsD25B | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-10 parcursuri | 100 m3 | 1,90 |
| 16 | TsD14B01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint prin pulverizarea dozata a apei cu dispersie fina in procesul de frezare a pamintului pina la umiditatea optima cu eroarea +- 0,1% | m3 | 38,00 |
| 17 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 97,50 |
| 18 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 65,00 |
| 19 | IzF04J1 aplicativ | Strat folie pvc simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 690,00 |
| 20 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi- A3 200x20 gr 8 mm | kg | 2 765,00 |
| 21 | DC02B | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri si strazi de clasa V-a, drumuri industriale, agricole, forestiere si asimilate acestora, alei, platforme de stationare si lcouri de parcare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 15 cm | m2 | 690,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de terasament parc |  |  |
| 22 | TsG03D | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafete mai mici de 500 mp. | 100m2 | 1,50 |
| 23 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 3,50 |
| 24 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 2,00 |
| 25 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1,20 |
| 26 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 -Incarcarea | 100 m3 | 1,40 |
| 27 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 210,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 1,40 |
| 29 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 5,90 |
| 30 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=15 cm | m3 | 88,50 |
| 31 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare gr 4 cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (tip caramida 20x10 sur) | m2 | 590,00 |
| 32 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - БР100.20.8 | m | 426,00 |
| 33 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Rigola drenaj cu capac perforat l=1 m tipRU 2,8-10* FEC) | buc | 24,00 |
| 34 | CA04A | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10 | m3 | 1,60 |
|  |  | Capitolul 1.4. Retele |  |  |
| 35 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. D=50 mm | m | 50,00 |
| 36 | SA01F | Teava din otel inox pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 2" | m | 12,00 |
| 37 | RpAcH28A | Spalarea si dezinfectarea conductelor din otel de apa potabila dupa montare si imbinare pina la 2' | m | 62,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Perete de sprijin Capitolul 1.5.1. PS nr 1 |  |  |
| 38 | TsC03A21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,30 |
| 39 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,80 |
| 40 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 20,00 |
| 41 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 2,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | CD02B | Zidarie din piatra bruta de cariera pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50- Z preparat cu malaxorul, pe santier, in ziduri drepte sau curbe cu o grosime pina la 50 cm inclusiv rostuirea cu mortar M 100-T | m3 | 41,50 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. PS nr 2 |  |  |
| 43 | TsC03A21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,11 |
| 44 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 58,20 |
| 45 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 42,33 |
| 46 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 1 031,00 |
| 47 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10 | m3 | 2,10 |
| 48 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 | m3 | 13,50 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. PS nr 3 |  |  |
| 49 | TsC03A21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,45 |
| 50 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 115,00 |
| 51 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 70,87 |
| 52 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 2 283,08 |
| 53 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B8/10 | m3 | 2,10 |
| 54 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/25 | m3 | 31,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1.6. Bazin de acumulare |  |  |
| 55 | TsC03A21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 1,20 |
| 56 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1,30 |
| 57 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 -Incarcarea | 100 m3 | 1,60 |
| 58 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 240,00 |
| 59 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 1,40 |
| 60 | TsD16B11 | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP in conditiile gospodaririi apelor | m3 | 146,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Camine de beton acumulare apa |  |  |
| 61 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (pentru fintina acumulare apa) | m3 | 2,18 |
| 62 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦД-15 | buc | 1,00 |
| 63 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ15-9 | buc | 3,00 |
| 64 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ15-9а | buc | 1,00 |
| 65 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦП1-15-1 | buc | 1,00 |
| 66 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦО-1 | buc | 1,00 |
| 67 | AcE10A1 | Capac cu rama din fonta tip L | buc | 1,00 |
| 68 | AcE10A1 | Scara cu vanguri din otel C2 | kg | 32,00 |
| 69 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de | m3 | 5,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  |
| 70 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 3,00 |
| 71 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,24 m3) | buc | 9,00 |
| 72 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 3,00 |
| 73 | Pret de piata | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 3,00 |
| 74 | Pret de piata | Capac din fonta cu rama de tip L | buc | 1,00 |
| 75 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel | kg | 38,70 |
| 76 | Pret de piata | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor | kg | 62,40 |
| 77 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 10,00 |
| 78 | AcF13A | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Treceri,podet Capitolul 1.8.1. Podet |  |  |
| 79 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 2,50 |
| 80 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,20 |
| 81 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,40 |
| 82 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 17,00 |
| 83 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 28,60 |
| 84 | CA04A | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10 | m3 | 0,20 |
| 85 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15 | m3 | 1,60 |
| 86 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton | kg | 26,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  |
| 87 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (constructiv metalic al podului ) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (conform specificatiei proiect | kg | 258,30 |
| 88 | PK48F | Vopsirea pieselor metalice cu un strat deGrund cu aparat cu aer comprimat, la parapete metalice | t | 0,26 |
| 89 | PK49F | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu aparat cu aer comprimat la parapete metalice | t | 0,26 |
| 90 | CG43A aplica.k man 3 | Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent ( carcas metalic ): prin imbinare fara lipire (prin faltuire) Decking din compozit lemnos inclusiv toate acesorii si profile de colt | m2 | 10,00 |
| 91 | CH06A aplcativ | Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=1200 mm mina curenta d=50 strune d=20 (4 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a) | m | 12,00 |
|  |  | Capitolul 1.8.2. Trecere |  |  |
| 92 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,20 |
| 93 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 9,20 |
| 94 | AcD06D | Montarea tuburilor circulare, din beton, cu lungimea de 1,5- 2 m, cu mufa si manson din mortar ciment, ingropate la o adincimea de pina la 2 m, avind diametrul de 500 mm | m | 12,00 |
| 95 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,40 |
| 96 | CA04A | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 8/10 | m3 | 0,70 |
| 97 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15 | m3 | 2,60 |
|  |  | Capitolul 1.9. Inverzirea 320mp |  |  |
| 98 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,30 |
| 99 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 45,00 |
| 100 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 | 3,50 |
| 101 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, | 100m2 | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor |  |  |
| 102 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 320,00 |
| 103 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 3,20 |
| 104 | TsH63A | Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400 | 100m2 | 3,20 |
|  |  | Capitolul 1.10. Foisor Capitolul 1.10.1. Constructiv |  |  |
| 105 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,20 |
| 106 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 12,00 |
| 107 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 6,50 |
| 108 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 20,00 |
| 109 | CC02E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 210,00 |
| 110 | CC02F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 850,00 |
| 111 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 10,20 |
|  |  | Capitolul 1.10.2. Carcas de lemn |  |  |
| 112 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 2,70 |
| 113 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 2,70 |
| 114 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 2,70 |
| 115 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip QSB de 18 mm grosime | m2 | 50,00 |
| 116 | CE03A | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%- 30% inclusiv(sendrila bituminoasa) | m2 | 50,00 |
| 117 | CH09B aplicat | Balustrade interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, balustrade din lemn | m | 21,00 |
| 118 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 36,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 6,00 |
| 120 | CN16A | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la carcasa de lemn | m2 | 45,00 |
|  |  | Capitolul 1.10.3. Placaje |  |  |
| 121 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 21,00 |
| 122 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 21,00 |
| 123 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 8,50 |
| 124 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 8,50 |
|  |  | Capitolul 1.11. Forme arhitecturare mici |  |  |
| 125 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare (cost utilaj) vezi proiect | buc | 8,00 |
| 126 | TsH91B | Instalarea urne (cost utilaj)vezi proiect | buc | 6,00 |
| 127 | TsH91B | Instalarea panou informativ (cost utilaj) vezi proiect | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Costul utilajului |  |  |
| 128 | pret furnizor | Banci din lemn tip rustic cu speteaza | buc | 8,00 |
| 129 | pret furnizor | Urne | buc | 6,00 |
| 130 | pret furnizor | Mesa din lemn prelucrata,vopsite 2,0x0,9 cu scaune pe parti fixate (set ) | set | 2,00 |
| 131 | pret furnizor | Tomberon plastic pentru deseuri MGB 360L, Euro2, Negru | buc | 1,00 |
| 132 | pret furnizor | Panou Informativ 1,5x2 m complect cu stilp | buc | 1,00 |

APROBAT:

Primar al comunei Holoșnița

Radion PĂDURE

Primarul comunei Holoșnița

CAIET DE SARCINI

PENTRU  Licitație Deschisă

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria com. Holoșnița r-nul Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria com. Holoșnița r-nul Soroca

3. Obiectul achiziţiilor: Renovarea complexului de 12 izvoare din satul Cureșnița, comuna Holoșnița, r-nul Soroca. Teren intravilan nr. cadastral 7829114.735

# Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RCsG52A | Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat | m3 | 36,00 |
| 2 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,10 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,60 |
| 4 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 22,40 |
| 5 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 4,80 |
| 6 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 35,00 |
| 7 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 368,00 |
| 8 | CP55Faplicat | Montarea elementelor prefabricate t. Constructii modulare, cu greutate peste 1t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 9 | pret furnizor | Bloc Modular gata confectionat din sandwici gr 50 mm cu usa complet utilat 3,5x4.0 h=2,5 | compl. | 1,00 |

APROBAT:

Primar al comunei Holoșnița

Radion PĂDURE

Primarul comunei Holoșnița

CAIET DE SARCINI

PENTRU  Licitație Deschisă

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria com. Holoșnița r-nul Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria com. Holoșnița r-nul Soroca

3. Obiectul achiziţiilor: Renovarea complexului de 12 izvoare din satul Cureșnița, comuna Holoșnița, r-nul Soroca. Teren intravilan nr. cadastral 7829114.735

# Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,43 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 22,00 |
| 3 |  | Nisip cernut | m3 | 8,50 |
| 4 |  | Caramida pline m100 cal.a cl 240x115x63 | buc | 1 200,00 |
| 5 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 2,44 |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,35 |
| 7 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6- 10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior( se exclud materiale cu n=0) | buc | 20,00 |
| 8 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 2,00 |
| 9 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri D=50 SDR 17 | 1 km | 0,04 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Inpamintare |  |  |
| 10 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16mm-18ml | 100 m | 0,18 |
| 11 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 banda 40x40 | 100 m | 0,20 |
|  |  | Capitolul 2.2. Armatura de linie LEAI-0,4kV |  |  |
| 12 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,88 |
| 13 |  | Cablu СИП-2 3х25+1х35 | m | 88,00 |
| 14 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mmМеталлорукав в ПВХ изоляции,38ммРЗ- ЦП | 100 m | 0,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | Металлорукав в ПВХ изоляции, 38мм | m | 11,00 |
| 16 | 08-01-016-1 | Dispozitiv de siguranta, tensiune 35 kV | buc | 1,00 |
| 17 | 08-01-058-1 | Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: manual | buc | 1,00 |
| 18 | pret furnizor | PA1500 | buc | 6,00 |
| 19 | pret furnizor | CA1500 | buc | 6,00 |
| 20 | pret furnizor | F2008 | m | 22,00 |
| 21 | pret furnizor | NC20 | buc | 22,00 |
| 22 | pret furnizor | CA16 | buc | 4,00 |
| 23 | pret furnizor | Clema de conexiune P2x95 | buc | 6,00 |
| 24 | pret furnizor | Curalusa E778 | buc | 10,00 |
| 25 | pret furnizor | ППН-33 (20A) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Montarea BZUM-TF |  |  |
| 26 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pestilp metalic, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,00 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip ВН32,BA 47-29, | buc | 2,00 |
| 29 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Montarea PD |  |  |
| 30 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pestilp metalic, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip ВН32,BA 47-29, | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 2.5. Pozare cablu |  |  |
| 32 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 1,53 |
| 33 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 1,16 |
| 34 |  | Cablu АПвБбШп-1 3x25mm2 | m | 1,16 |
| 35 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 0,13 |
| 36 |  | Cablu AVVG 5x10 | m | 11,00 |
| 37 |  | Cablu VVG ng Ls 5x10 | m | 2,00 |
| 38 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,44 |
| 40 |  | Cablu ВВНнг-Ls 3x1,5mm | m | 44,00 |
| 41 | 08-02-159-1 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2(se exclude toate materiale numai lucru) | buc | 22,00 |
| 42 |  | Manson terminal de interior 4КВТн-1 25-50 | buc | 22,00 |
| 43 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 44 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip ВН32,BA 47-29, | buc | 11,00 |
| 45 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,44 |
| 46 |  | Teava corugata d=16mm (gofra) | m | 44,00 |
|  |  | Capitolul 2.6. Pilon din otel zincat |  |  |
| 47 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 14,00 |
| 48 | 33-04-014-1 | Montarea corpurilor de iluminat: LED(cost utilaj)( se exclud materiale cu n=0) | buc | 14,00 |
| 49 | RpEQ04A k=0,5 | Montarea cutiei cu cleme | buc | 11,00 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
| 50 | pret furnizor | Pilon CB 9,5 | buc | 5,00 |
| 51 | pret furnizor | Stilp metalic 80x80 l=6 m | buc | 1,00 |
| 52 | pret furnizor | Pilon din otel zincat (Elmos HD-0014 H=4m x ?76mm) | buc | 14,00 |
| 53 | pret furnizor | Dulap BZUM-TF-01-63A (trifazat) | buc | 1,00 |
| 54 | pret furnizor | Contor electronic 5(80A) 230/400V | buc | 1,00 |
| 55 | pret furnizor | Descarcator de joasa tensiune OPS 1 (3P) | buc | 1,00 |
| 56 | pret furnizor | Intrerupator BA47-29/3P/C16 | buc | 1,00 |
| 57 | pret furnizor | Panou de distributie ЩМП-1 ip 66 | buc | 1,00 |
| 58 | pret furnizor | Intrerupator ВH-32/3P/32A | buc | 1,00 |
| 59 | pret furnizor | Intrerupator BA47-29/3P/C13 | buc | 1,00 |
| 60 | pret furnizor | Intrerupator BA47-29/1P/B10 | buc | 1,00 |
| 61 | pret furnizor | Intrerupator BA47-29/1P/B4 | buc | 1,00 |
| 62 | pret furnizor | Priza 1P (motata pe dinreica) | buc | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | pret furnizor | Sina de montare DIN 35 0,5 m | buc | 1,00 |
| 64 | pret furnizor | Intrerupator BA47-29/1P/B4 | buc | 11,00 |
| 65 | pret furnizor | Corp de iluminat LED P=25 W | buc | 11,00 |
| 66 | pret furnizor | Corp de iluminat LED cu panou solar incorporat P=25 W | buc | 3,00 |
| 67 | pret furnizor | Consola unitara (Elmos HD-0019 0,5m x x ? 76/60mm ) | buc | 14,00 |
| 68 | pret furnizor | Cutie de conexiune (EKM-2035-4S6-1R) | buc | 11,00 |
| 69 | pret furnizor | Intrerupator SZ51-20A | buc | 1,00 |