| Strazii Cuza Voda din s.Sireti r-ul Straseni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Lucrari de constructia

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Decaparea structurii rutiere existente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DG06B |  | (Decaparea structurii rutiere existente din beton monolit H=10cm) Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri |  |  | m3 |  | 22,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 76,050 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 13,500 |  |  |
|  | 2952270003380 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 13,500 |  |  |
| 2 | TsC59B |  | (incarcarea )Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,225 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,368 |  |  |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 3,218 |  |  |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  | h-ut |  | 0,815 |  |  |
| 3 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (in depozit) |  |  | t |  | 54,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,458 |  |  |
| 4 | PI06Ak=0.8 |  | (demontarea placilor h=20cm; =60m2=12m3,inclusiv incarcarea in auto )Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 20,000 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 9,760 |  |  |
| 5 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (in depozit) |  |  | t |  | 30,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,810 |  |  |
| 6 | DA04Ak=2 |  | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului |  |  | 100 m3 |  | 1,668 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 7,039 |  |  |
| 7 | TsC59B |  | (incarcarea )Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 1,668 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,141 |  |  |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 23,852 |  |  |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  | h-ut |  | 6,038 |  |  |
| 8 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (in depozit) |  |  | t |  | 216,840 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 5,855 |  |  |
| 9 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 2,013 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,765 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,845 |  |  |
| 10 | TsC50C |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 2,013 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,056 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,604 |  |  |
|  |  |  |  | Total Decaparea structurii rutiere existente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Ridicarea caminelor de vizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AcE07Aк=0,8 |  | ( DEMONTARE ) Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
| 12 | RpCB18A |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,620 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,265 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
| 13 | Dl119 |  | (monolitizarea inelelor) Fundatii monolite din beton C16/20(XF1) la edificiile artificiale |  |  | m3 |  | 0,300 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,957 |  |  |
|  | 266310210000016 |  | C16/20(XF1) Beton |  |  | m3 |  | 0,306 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,011 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,132 |  |  |
| 14 | DE16B |  | (КЦ7-3 )Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 0,380 |  |  |
|  | 2666122800611010 |  | Element prefabricat din beton armat ( кольца КЦ7-3 ) |  |  | buc |  | 2,014 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
| 15 | AcE07A |  | Montarea capacelor din fonta (EXISTENTE) sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 19,992 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,077 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ridicarea caminelor de vizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Stramutarea gardului existent din plasa rabit |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpCS20E |  | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,20 m inaltime |  |  | m |  | 165,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 82,500 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 80,850 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 5 Tf |  |  | h-ut |  | 9,900 |  |  |
| 17 | CO06Af |  | (h=1,20m) Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta ( LA30 fr. 16-32mm), cu inaltimea la coama de 1,05 m |  |  | m |  | 165,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 102,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,100 |  |  |
|  | 2732103646250 |  | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma |  |  | m2 |  | 160,982 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm |  |  | kg |  | 40,669 |  |  |
|  | 1411122201751la16 |  | ( LA30 fr. 16-32mm), Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm |  |  | m3 |  | 11,862 |  |  |
|  | 2811106302050 |  | Stilp din beton armat prefabricat |  |  | buc |  | 85,405 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 8,250 |  |  |
| 18 | CN21A |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi |  |  | m2 |  | 198,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 221,760 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 23,760 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 19,800 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 2,970 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 19,800 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 9,900 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  |  | kg |  | 5,940 |  |  |
|  |  |  |  | Total Stramutarea gardului existent din plasa rabit |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsC19B1 |  | ( debleu ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 9,370 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 14,430 |  |  |
| 20 | TsC22D1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 9,370 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 7,496 |  |  |
| 21 | TsC03E1 |  | (incarcarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 9,370 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 18,271 |  |  |
| 22 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rezerva) |  |  | t |  | 1 780,300 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 41,303 |  |  |
| 23 | TsC03F1 |  | ( din rezerva ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,530 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,193 |  |  |
| 24 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rambleu si p-ru umplutura acostamente) |  |  | t |  | 100,700 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 2,336 |  |  |
| 25 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 9,900 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,564 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 3,960 |  |  |
| 26 | TsC50Bk=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 9,900 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,238 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 2,772 |  |  |
| 27 | DI96 |  | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 0,530 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 0,632 |  |  |
| 28 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  | m3 |  | 5,300 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 5,300 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,530 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | TsE05B |  | ( acostamentelor ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 0,500 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,095 |  |  |
| 30 | TsE05B |  | ( terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 28,170 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 5,324 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Lucrari de consolidare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Amenajarea bordurelor BR100.30.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | TsC54B |  | (LA30 fr.16-32mm;Kconp=1.26; h=10cm) Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 32,302 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 31,979 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 40,701 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,230 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 13,567 |  |  |
| 32 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton (C16/20 XO=22.40m3) 30x15 cm (БР100.30.15) |  |  | m |  | 1 263,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 189,450 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 555,720 |  |  |
|  | 266310210000116 |  | ( C16/20 XF1) Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 44,205 |  |  |
|  | 26661228002855781 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 ( Borduri prefabricate din beton БР100.30.15 ) |  |  | m |  | 1 269,315 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 7,578 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea bordurelor BR100.30.15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Executarea drenajului la PC2+18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | nota |  | Execuarea groapei de fundatie |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
| 34 | TsC59B |  | ( Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,078 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,474 |  |  |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 1,115 |  |  |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  | h-ut |  | 0,282 |  |  |
| 35 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 14,820 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,344 |  |  |
| 36 | TsC03F3 |  | ( Y=1.9t/m3 sol ud ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,054 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,174 |  |  |
| 37 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 10,260 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,238 |  |  |
| 38 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,132 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,048 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,053 |  |  |
| 39 | TsC50Bk=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,132 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,037 |  |  |
| 40 | nota |  | Execuarea drenajului |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
| 41 | TsC54B |  | (LA30 fr.8-16mm;Kconp=1.26; h=10cm) Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,825 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,807 |  |  |
|  | 1411122201752la8 |  | (LA30 fr.8-16mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 2,300 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,182 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,766 |  |  |
| 42 | CO19A |  | (geomaterial 200gr./m2 ) Strat de carton bitumat peste drenuri, in vederea turnarii betoanelor in fundatii |  |  | m2 |  | 7,200 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,648 |  |  |
|  | 268213260162611 |  | Carton bitumat (geomaterial 200gr./m2 ) |  |  | m2 |  | 7,344 |  |  |
| 43 | AcA08A |  | (teava perforata PE d110 ) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm |  |  | m |  | 18,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,400 |  |  |
|  | 2521216700500110 |  | (teava perforata PE d110 ) Teava din PVC mufata de 9 m lungime |  |  | m |  | 18,814 |  |  |
|  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  | buc |  | 2,080 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
| 44 | CO19A |  | (asternere ecranului din polietilen 0.15-0.2mm) Strat de carton bitumat peste drenuri, in vederea turnarii betoanelor in fundatii |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,810 |  |  |
|  | 268213260162612 |  | Carton bitumat (asternere ecranului din polietilen 0.15-0.2mm) |  |  | m2 |  | 9,180 |  |  |
| 45 | AcF03B |  | (prundis fr 8-16mm )Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar |  |  | m3 |  | 3,387 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 2,879 |  |  |
|  | 1421102200226p |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm(prundis fr 8-16mm ) |  |  | m3 |  | 3,472 |  |  |
| 46 | AcF03E |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast |  |  | m3 |  | 9,918 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 8,430 |  |  |
|  | 1421402200408 |  | Balast nespalat de riu 0-30 |  |  | m3 |  | 10,166 |  |  |
| 47 | TsC59B |  | (din rezerva Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,030 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,182 |  |  |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 0,429 |  |  |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  | h-ut |  | 0,109 |  |  |
| 48 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 5,700 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,132 |  |  |
| 49 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,030 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,011 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
| 50 | TsC50Bk=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,030 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
| 51 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,930 |  |  |
| 52 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,250 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,300 |  |  |
| 53 | nota |  | Execuarea portalului |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
| 54 | TsC54B |  | (LA30 fr.8-16mm;Kconp=1.26; h=10cm) Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,020 |  |  |
|  | 1411122201752la8 |  | (LA30 fr.8-16mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,025 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
| 55 | Dl119 |  | (portal ) Fundatii monolite din beton C20/25 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,102 |  |  |
|  | C20/25 |  | C20/25 (XC4 XD3 XF4) Beton |  |  | m3 |  | 0,033 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea drenajului la PC2+18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Executarea casiuri pe taluz |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | nota |  | Constructia elementului de captare |  |  | m2 |  | 0,000 |  |  |
| 57 | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,700 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,539 |  |  |
| 58 | TsC59A |  | (incarcarea) Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 |  |  | 100 m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,032 |  |  |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 0,076 |  |  |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  | h-ut |  | 0,021 |  |  |
| 59 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 1,330 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,031 |  |  |
| 60 | TsC54B |  | (LA30 fr.16-32mm;Kconp=1.26; h=10cm) Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,317 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,314 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,399 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,133 |  |  |
| 61 | Dl119 |  | (captare) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XF4 la edificiile artificiale |  |  | m3 |  | 0,570 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,818 |  |  |
|  | C30/37 XC4 XF4 |  | Beton C30/37 XC4 XF4 |  |  | m3 |  | 0,581 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,021 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,251 |  |  |
| 62 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton (C16/20 XF1) 30x15 cm (БР100.30.15 ) |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,900 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 2,640 |  |  |
|  | 266310210000116 |  | ( C16/20 XF1) Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,210 |  |  |
|  | 2666122800285579 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 (Бордюры бетонные БР100.30.15 ) |  |  | m |  | 6,030 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,036 |  |  |
| 63 | nota |  | Constructia elementului de evacuare pe taluz |  |  | m2 |  | 0,000 |  |  |
| 64 | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,100 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,617 |  |  |
| 65 | TsC59A |  | (incarcarea) Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 |  |  | 100 m3 |  | 0,021 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,097 |  |  |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 0,229 |  |  |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  | h-ut |  | 0,062 |  |  |
| 66 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 3,990 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,093 |  |  |
| 67 | TsC54B |  | (LA30 fr.16-32mm;Kconp=1.26; h=10cm) Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,397 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,393 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,500 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,167 |  |  |
| 68 | DE16B |  | (Rigola ;Б-6 gr.=50kg/buc; volum=0.022m3/buc ) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 2,850 |  |  |
|  | 266612280061199 |  | (Rigola ;Б-6 gr.=50kg/buc; volum=0.022m3/buc ) Element prefabricat din beton armat |  |  | buc |  | 15,105 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,900 |  |  |
| 69 | TsC54B |  | (LA30 fr.16-32mm;Kconp=1.26; ) Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,080 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,079 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,101 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |
| 70 | Dl119 |  | (pinten) Fundatii monolite din beton C16/20 XF1 la edificiile artificiale |  |  | m3 |  | 0,500 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,595 |  |  |
|  | 266310210000016 |  | C16/20(XF1) Beton |  |  | m3 |  | 0,510 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
| 71 | nota |  | Constructia desipatorului |  |  | m2 |  | 0,000 |  |  |
| 72 | Dl119 |  | (desipator) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,026 |  |  |
|  | C30/37 XC4 XD1 XF4 |  | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 73 | Dl126 |  | (A240 d8mm ) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,024 |  |  |
|  | 2710703517201240 |  | Armatura (A240) |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
| 74 | DE16B |  | (Bloc ;Б-9 gr.=210kg/buc; volum=0.09m3/buc ) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv |  |  | buc |  | 61,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 11,590 |  |  |
|  | 266612280061198 |  | (Bloc ;Б-9 gr.=210kg/buc; volum=0.09m3/buc ) Element prefabricat din beton armat |  |  | buc |  | 61,427 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 3,660 |  |  |
| 75 | DE16B |  | (Numai lucru) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv |  |  | buc |  | 366,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 69,540 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 21,960 |  |  |
| 76 | pret |  | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (bloc Б5gr.190kg/buc;volum=0.08m3/buc ) |  |  | buc |  | 366,000 |  |  |
|  | 266612280026532 |  | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina bloc Б5gr.190kg/buc;volum=0.08m3/buc |  |  | buc |  | 366,000 |  |  |
| 77 | TsC54B |  | (LA30 fr.16-32mm;Kconp=1.26; h=10cm) Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,397 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,383 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,760 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,140 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,587 |  |  |
| 78 | Dl119 |  | (h=0.08m) Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale |  |  | m3 |  | 1,120 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,573 |  |  |
|  | C30/37 XC4 XD1 XF4 |  | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 |  |  | m3 |  | 1,142 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,041 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,494 |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea casiuri pe taluz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de consolidare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Sistemul rutier |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Dl110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=15см Kcomp-1.22) |  |  | m3 |  | 493,800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 74,070 |  |  |
|  | 14211022004677410b |  | Balast -- amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 |  |  | m3 |  | 602,436 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 34,566 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 10,666 |  |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 13,481 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 4,790 |  |  |
| 80 | DA12B |  | (H=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 583,800 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 350,280 |  |  |
|  | 14111222016469la8 |  | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 43,785 |  |  |
|  | 14111222016729la32 |  | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 735,588 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 87,570 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 24,520 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 150,620 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 8,757 |  |  |
| 81 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) |  |  | t |  | 1,691 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 1,742 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,507 |  |  |
| 82 | DB19G |  | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 2 818,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 169,080 |  |  |
|  | 111100010001310bad |  | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 397,338 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 8,454 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 45,088 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 22,262 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 22,262 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 22,262 |  |  |
| 83 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) |  |  | t |  | 0,845 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,870 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,254 |  |  |
| 84 | DB16H |  | (BA 16.SR EN 13108 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 2 818,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 140,900 |  |  |
|  | 111100010001311ba16 |  | (BA 16.SR EN 13108 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 264,892 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 8,454 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 30,998 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 14,935 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 14,935 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 14,935 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul rutier |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Amenajarea drumului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Amenajarea drumului laterale |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | nota |  | Sistemul rutier Tip I |  |  | m2 |  | 0,000 |  |  |
| 86 | Dl110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=10см Kcomp-1.22) |  |  | m3 |  | 24,760 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,714 |  |  |
|  | 14211022004677410b |  | Balast -- amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 |  |  | m3 |  | 30,207 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,733 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,535 |  |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 0,676 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
| 87 | DA12B |  | (H=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 49,520 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 29,712 |  |  |
|  | 14111222016469la8 |  | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 3,714 |  |  |
|  | 14111222016729la32 |  | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 62,395 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 7,428 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,080 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 12,776 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,743 |  |  |
| 88 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) |  |  | t |  | 0,149 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,153 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |  |
| 89 | DB19G |  | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 247,600 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 14,856 |  |  |
|  | 111100010001310bad |  | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 34,912 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,743 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 3,962 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,956 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 1,956 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 1,956 |  |  |
| 90 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) |  |  | t |  | 0,074 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,076 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
| 91 | DB16H |  | (BA 16.SR EN 13108 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 247,600 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 12,380 |  |  |
|  | 111100010001311ba16 |  | (BA 16.SR EN 13108 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 23,274 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,743 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 2,724 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,312 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 1,312 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 1,312 |  |  |
| 92 | nota |  | Sistemul rutier Tip II |  |  | m2 |  | 0,000 |  |  |
| 93 | Dl134 |  | (LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm;LA30 fr.4-8mm;savura conf.SM-EN 13242+A1;2010; Kcomp=1.26)Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  |  | 100m2 |  | 2,850 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,079 |  |  |
|  | 1411122201661la32 |  | (LA30 fr.32-63mm) Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  | 53,865 |  |  |
|  | 14111222017521la8 |  | (LA30 fr.8-16mm) Piatra sparta 10-20 |  |  | m3 |  | 4,275 |  |  |
|  | 1411122201645la4 |  | (LA30 fr.4-8mm)Piatra sparta 5-10 mm |  |  | m3 |  | 2,850 |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  |  | m3 |  | 2,850 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 8,550 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 0,735 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 3,192 |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  |  | h-ut |  | 7,724 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,180 |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  |  | h-ut |  | 0,302 |  |  |
| 94 | DI134A1k=5 |  | (LA30 fr.32-63mm) Corectie: pentru fiecare 1*5=5.0 cm urmator de grosime se adauga la norma DI 134 |  |  | 100m2 |  | 2,850 |  |  |
|  | 1411122201661la32 |  | (LA30 fr.32-63mm) Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  | 17,955 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea drumului laterale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Amenajarea locul p-ru trecerea autovechiculelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Dl110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=10см Kcomp-1.22) |  |  | m3 |  | 3,200 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,480 |  |  |
|  | 14211022004677410b |  | Balast -- amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 |  |  | m3 |  | 3,904 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,224 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,069 |  |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 0,087 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,031 |  |  |
| 96 | DA12B |  | (H=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 6,400 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 3,840 |  |  |
|  | 14111222016469la8 |  | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 0,480 |  |  |
|  | 14111222016729la32 |  | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 8,064 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,960 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,269 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,651 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,096 |  |  |
| 97 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) |  |  | t |  | 0,019 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,020 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 98 | DB19G |  | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 32,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 1,920 |  |  |
|  | 111100010001310bad |  | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 4,512 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,096 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,512 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,253 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,253 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 0,253 |  |  |
| 99 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
| 100 | DB16H |  | (BA 16.SR EN 13108 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 32,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |
|  | 111100010001311ba16 |  | (BA 16.SR EN 13108 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 3,008 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,096 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,352 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,170 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,170 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 0,170 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea locul p-ru trecerea autovechiculelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3. Instalarea indecatelor rutiere |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton (C12/15 XO) =d0.4m*1.2m=0.15m3/buc ) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,960 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,120 |  |  |
|  | 26631021000001121 |  | Beton (C12/15) |  |  | m3 |  | 1,800 |  |  |
|  | 28111063017941 |  | Stilp metalic confectionat industrial (CKM 2.35) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 102 | DF20A |  | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 5,320 |  |  |
|  | 26151073261052 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  | 2874115804768 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 |  |  | buc |  | 38,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 38,000 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalarea indecatelor rutiere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea drumului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |