CAIET DE SARCINI

Echipamente informaționale și de monitorizare

| Nr. | Tip | Specificații tehnice | Cantitate | Garanția, ani |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Imprimantă alb-negru | Imprimantă alb-negru, fără scaner și xerox, tehnologie laser, A4, min. 60-163 g/m2, min. 18 foi/min., posibilitate de imprimare pe hârtie, plicuri, etichete, carton, fotografii, min. 32 MB, port USB 2.0, min. 600x600 dpi, noise level max. 55 dB, greutatea max. 7 kg. Suplimentar la cartușul din imprimantă, se solicită încă 2 cartușe min. 1600 pag., de la același producător ca și imprimanta. Fără Wi-Fi și fără bluetooth. Compatibil cu sistemele de operare Microsoft Windows 7 32/64 biți și Microsoft Windows 10/11 64 biți | 20 | 2 |
|  | Boxe | Boxe pentru calculator, alimentare doar USB, max. 8 W RMS (max. 2x4 W), 30-20 KHz, fără subwoofer, min. 40 dB, black/grey metalic, RGB, Headphone jack 3.5 mm, fără bluetooth, fără Wi-Fi, in-line volume control on cable. | 15 | 2 |
|  | Adaptor USB-Lan 1 Gbps | Adaptor USB-LAN ecranat, min. USB 3.0 (Type-A) to Gigabit LAN. | 5 | 1 |
|  | Patch cord FTP cat.5e ecranat | Patch cord FTP cat.5e ecranat; Lungime: 5m; Culoare: gri/sur; Categorie - FTP CAT5e-4P-PVC. | 150 | 1 |
|  | Patch cord FTP cat.5e ecranat | Patch cord FTP cat.5e ecranat; Lungime: 2m; Culoare: gri/sur; Categorie - FTP CAT5e-4P-PVC. | 100 | 1 |
|  | Patch cord FTP cat.5e ecranat | Patch cord FTP cat.5e ecranat; Lungime: 0.5m; Culoare: rosu; Categorie - FTP CAT5e-4P-PVC. | 100 | 1 |
|  | Patch cord FTP cat.5e ecranat | Patch cord FTP cat.5e ecranat; Lungime: 0.5m; Culoare: galben; Categorie - FTP CAT5e-4P-PVC. | 100 | 1 |
|  | Memorie operativa | RAM min. 4 GB DDR4, unbuffered, non-ECC, 2666 MHz. | 30 | 1 |
|  | Memorie operativa | RAM min. 4 GB DDR4, unbuffered, non-ECC, 3200 MHz. | 30 | 1 |
|  | Prezentator cu laser | Conectivitate USB, indicator laser, min. 4 butoane de control, min. 8 m control la distanță, baterie AAA sau AA inclusă în echipament. | 5 | 2 |
|  | Set cartușe originale pentru imprimantă | Set cartușe originale 4 buc. (Black, Magenta, Cyan, Yellow), compatibile cu multifuncționala Sharp BP-20C25, resursa de imprimare min. 6000 pagini. | 1 | 1 |
|  | Marker | Marker de culoare neagră pentru CD. | 10 | 1 |
|  | Adapter HDMI to VGA | Adapter HDMI to VGA. | 2 | 1 |
|  | Adapter VGA to HDMI | Adapter VGA to HDMI. | 2 | 1 |
|  | Adapter USB type-C | Adapter USB type-C to HDMI, VGA, GLAN RJ 45. | 3 | 1 |
|  | Soluție display | Cleaning set for screens (min.100 ml+wipe). | 5 | 1 |
|  | UPS-3000VA | Voltaj nominal input: 230V, 50Hz; Gama voltaj input: 160-286V; Cablu input: Schuko CEE7; Voltaj nominal output: 230V, configurabil și 240V; Puterea de ieșire: 3000 VA; Tip: Line interactive; Timp de transfer: ≤4 ms; Destinație: Rack mount 2U; Interfață management: consolă comandă și LCD; Numărul de conectori de la baterie: 9; Culoare: Negru; Dimensiuni(h,w,d): ≤ 90x485x685 mm; Alarmă audio: Da; Nivel zgomot de la 1 metru:≤55 dB; Temperatura de operare: 0 º~40 º C; Greutatea: ≤ 50 kg; Certificare: IEC 62040-1/62040-1; Directiva EC; Standard de siguranță: UL 1778; Placă de monitoring: Da; Timp de încărcare baterii: 3 ore; Baterie inclusă: Da. | 1 | 2 |
|  | Cameră de supraveghere video | Cameră de supraveghere video care să ofere o vedere panoramică asupra zonelor extinse cu imagini de înaltă rezoluție și detalii foarte bune de până la 30 fps. Cu o rezoluție de minim 12 MP, să oferă o acoperire orizontală de minim 170° şi verticală de minim 80°, fără puncte oarbe. Lens: minim 3 mm; Video compression: H.264, H.265, JPEG; Frame rate: minim 25/30 fps (50/60 Hz). Să suporte: filtrare de IP adrese; HTTPS encryption; network acces control; user acces log; integrare prin Open API ONVIF. Alimentare: Power over Ethernet (PoE) minim type 2 class 4. Intrare audio digitală pentru microfon extern. Incluzând o varietate de opțiuni de montare. Să suporte tehnologia edge-to-edge, cu funcții de securitate cibernetică | 1 | 5 |
|  | Video registrator | Recorder compact cu minim 4 port-uri PoE și un port uplink gigabyte. Minim 4 dispozitive conectate la recorder şi înregistrarea să se facă pe hard disk intern, cu o rată de înregistrare de minim 150 Mbit/s. Compresie video: H.264, H.265. Compatibil cu o gamă largă de dispozitive. Pentru a crește fiabilitatea şi securitatea, produsul să suporte criptarea discului, înștiințare evenimente: erori HDD, HDD temperatură, CPU temperatură, erori Fan, PoE budget exceeded. Să conțină un hard disk de clasa de supraveghere de minim 2 TB, conexiuni: minim 4x RJ45 100BASE-TX PoE, minim 1x RJ45 1000BASE-T, DC input, minim 1x USB 3.0 şi să include garanție hardware | 1 | 5 |
|  | Interfață audio şi I/O | Interfață audio şi I/O care să permită sunetul extern bidirecțional şi intrările/ieșirile digitale configurabile supravegheate pentru camere video chiar şi atunci când acestea nu au o astfel de funcționalitate încorporată. Alimentat de standardul Power over Ethernet şi trecere PoE către cameră. Să permită camerei conectate să furnizeze un flux audio şi video, fără a fi nevoie de nicio adresă IP suplimentară. Să suporte codare audio: 16 bit LPCM, AAC-LC 8/16/32/44.1/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz, filtrare de IP adrese; HTTPS encryption; network acces control; user acces log. Conexiuni: PoE in RJ45 100BASE-TX, PoE out RJ45 100BASE-TX, I/O 4-pin 2.5 mm terminal block, audio 3.5 mm mic/line in, 3.5 mm line out | 1 | 3 |
|  | Carcasă care combină interfață audio şi I/O | Carcasă discretă adecvată care combină interfața audio și I/O cu două microfoane pentru captarea vocei, pentru instalarea în interior pe perete sau tavan. Să suporte codare audio: 16 bit LPCM, AAC-LC 8/16/32/44.1/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz; minim 2x intrări pentru microfoane externe sau intrare de linie, ieșire de linie; filtrare de IP adrese; HTTPS encryption; network acces control; user acces log; Open API. Conexiuni: PoE in RJ45 100BASE-TX, PoE out RJ45 100BASE-TX, I/O 4-pin 2.5 mm terminal block, audio 3.5 mm mic/line in, 3.5 mm line out. Alimentare PoE | 1 | 3 |
|  | Microfon | Microfon omnidirecțional cu un conector de 3,5 mm, compatibil cu toate camerele video care acceptă o mufă de 3,5 mm pentru intrarea microfonului. Frecvența de lucru minim 20 Hz – 20 kHz. Sensibilitate aproximativ -22 dB +/- 3 dB. Alimentare 2-10 V DC. Cu carcasă rezistentă la praf și apă. Flexibil de instalat, adaptabil la diferite scenarii de instalare | 1 | 3 |

Livrarea în decurs de 60 de zile din momentul înregistrării contractului la Trezorerie