| Reparatiea incaperilor bloc administrativ IMSP SCTO Traumatologie si ortopedie. | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Birou asistenta sefa . |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan. |  | m2 | 24,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,880 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,600 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,240 |
| 2 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. |  | m2 | 24,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,720 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,600 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,200 |
| 3 | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafete la tavan. |  | m2 | 24,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 4,560 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,200 |
|  | 2682132601861 |  | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 |  | m2 | 26,664 |
|  | 2416306109913 |  | Aracet DP 25 |  | kg | 3,636 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,007 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,024 |
| 4 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 24,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 36,720 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 171,360 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,096 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,896 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,468 |
| 5 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. |  | m2 | 24,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,720 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,600 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,200 |
| 6 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 24,000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 10,800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,400 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 25,318 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,024 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,024 |
| 7 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. |  | m2 | 24,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,720 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,600 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,200 |
| 8 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan |  | m2 | 24,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 13,200 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 9,600 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,440 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 12,000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,200 |
| 9 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti . |  | m2 | 48,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,760 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,200 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,480 |
| 10 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 2,800 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 2,240 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,240 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,008 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,042 |
| 11 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre ) |  | m2 | 2,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,420 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,420 |
| 12 | CK23A |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv |  | m2 | 1,400 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,190 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,126 |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  | m2 | 1,400 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 8,400 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,987 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,346 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,840 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,400 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,028 |
| 13 | K=2 RpCJ04C |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , |  | m2 | 48,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 126,720 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 38,400 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 325,440 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,432 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,496 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,312 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,480 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,192 |
| 14 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  | m | 9,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 2,880 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,620 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 6,660 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,007 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,044 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,011 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,009 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,009 |
| 15 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu |  | m | 9,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,340 |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  | m | 9,450 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,225 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,009 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 54,000 |
| 16 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 48,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,440 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,200 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,400 |
| 17 | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 48,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 9,120 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,400 |
|  | 2682132601861 |  | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 |  | m2 | 53,328 |
|  | 2416306109913 |  | Aracet DP 25 |  | kg | 7,272 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,015 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,048 |
| 18 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 48,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 58,560 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 342,720 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,792 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,768 |
| 19 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 48,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,440 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,200 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,400 |
| 20 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  | m2 | 48,000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 21,600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,800 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 50,635 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,048 |
| 21 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 48,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,440 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 7,200 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,400 |
| 22 | CN09A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual |  | m2 | 48,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 28,800 |
|  | 2430116104050 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici |  | kg | 24,000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,400 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 24,000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,400 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,096 |
| 23 | CI06C4 |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la20 x 30 cm executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, |  | m2 | 4,400 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 12,540 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,880 |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 4,620 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,760 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 88,000 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 1,452 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,035 |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 17,600 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,088 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,053 |
| 24 | RpCK01A |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii |  | m2 | 26,000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 7,800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,760 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 260,780 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 1,040 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,416 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 0,954 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 3,120 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,300 |
| 25 | RpCK01B |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 26,000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 14,560 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,280 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 341,900 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 1,092 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,260 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 3,120 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,780 |
| 26 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 26,000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 6,084 |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 397,800 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 2,340 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,104 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,092 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,260 |
| 27 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez |  | m2 | 26,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,600 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 26,000 |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  | m2 | 27,573 |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,788 |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 15,756 |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 2,101 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 13,130 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,039 |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 5,252 |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,630 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,016 |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 26,260 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,780 |
| 28 | TrI1AA08A1 |  | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . |  | t | 1,500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,525 |
| 29 | TrB01A1-4 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m |  | t | 1,500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,470 |
| 30 | TrI1AC03B1 |  | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, |  | t | 1,300 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,585 |
| 31 | TsI50I |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km |  | t | 1,300 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,488 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 1.2. Incalzire |  |  |  |
| 32 | RpIC18A |  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" |  | m | 20,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 7,200 |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  | buc | 6,300 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,462 |
| 33 | RpIC18C1 |  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" |  | m | 50,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 34,000 |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  | buc | 15,750 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 1,733 |
| 34 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  | m2 | 3,960 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,634 |
| 35 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. |  | m | 20,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 7,000 |
|  | 25212167100001 |  | Teava din polipropilena d25 |  | m | 20,600 |
| 36 | IC38B |  | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  | buc | 14,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,520 |
|  | 28752741101102 |  | Piesa de racordare (cot d25) |  | buc | 14,000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,280 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,098 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura mase plastice |  | h-ut | 0,252 |
| 37 | IC38B |  | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,720 |
|  | 28752741101202 |  | Piesa de racordare (Robinet PPR d=25) |  | buc | 4,000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,080 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,028 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura mase plastice |  | h-ut | 0,072 |
| 38 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 15 elemente, inclusiv |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,000 |
|  | 28122115700000 |  | Radiator din aluminiu 15 elemente |  | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,030 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,060 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,050 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 3,000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,200 |
| 39 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  | buc | 6,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,900 |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 6,000 |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  | buc | 12,000 |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  | buc | 12,000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,600 |
| 40 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,100 |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  | buc | 1,000 |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  | buc | 0,100 |
| 41 | ID07B |  | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,600 |
|  | 29131346260001 |  | Set termostatic |  | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,026 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,052 |
| 42 | IC50A |  | Racord olandez, avind diametrul de 25mm |  | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,600 |
|  | 28752741190001 |  | Cot racord olandez d25 |  | buc | 4,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,048 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,096 |
| 43 | IC36F |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. |  | m | 50,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 27,500 |
|  | 2521216710000 |  | Teava din polipropilena d63 |  | m | 51,500 |
| 44 | IC38F |  | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm |  | buc | 12,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,600 |
|  | 287527411011021 |  | Piesa de racordare (cot d63) |  | buc | 12,000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,360 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,132 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura mase plastice |  | h-ut | 0,360 |
| 45 | IC38F |  | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm |  | buc | 6,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,800 |
|  | 28752741101024 |  | Piesa de racordare (mufa 63) |  | buc | 6,000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,180 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,066 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura mase plastice |  | h-ut | 0,180 |
| 46 | IC38L |  | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm |  | buc | 12,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 5,040 |
|  | 28752741101025 |  | Piesa de racordare (63x25x63) |  | buc | 12,000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,480 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,132 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura mase plastice |  | h-ut | 0,504 |
| 47 | IC53C |  | Racord olandez avind diametrul de 63mm |  | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,500 |
|  | 28275274119000 |  | Cot racord olandez d=63mm |  | buc | 2,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,052 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,104 |
| 48 | RpIC29D |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" |  | buc | 2,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 3,400 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,060 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,200 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,030 |
| 49 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  | buc | 26,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 7,280 |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  | buc | 26,000 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 1,300 |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 26,000 |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 26,000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 26,000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 2,600 |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |
|  |  |  | 1.3. Electricitate |  |  |  |
| 50 | RpEE23B |  | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise |  | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,520 |
| 51 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 2,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,440 |
| 52 | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  | m | 10,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,600 |
| 53 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, |  | buc | 4,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,240 |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc | 4,080 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 4,000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,020 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,020 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 8,000 |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 8,000 |
| 54 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2 |  | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,300 |
|  | 11110001001020 |  | Intrerupator dublu |  | buc | 1,000 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 1,000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,005 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 0,200 |
| 55 | RpEF02B |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(2x36) |  | buc | 3,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,050 |
|  | 281752174400501 |  | Corp de iluminat 2x36 |  | buc | 3,060 |
| 56 | RpED08A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp |  | m | 48,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 10,560 |
|  | 31301348174105 |  | Cablu din cupru 3x1.5 |  | m | 52,920 |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 12,600 |
| 57 | RpED08B |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp |  | m | 48,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 12,000 |
|  | 31301314817405 |  | Cablu din cupru 3x2.5 |  | m | 52,920 |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 12,600 |
| 58 | RpEA01A |  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri |  | m | 48,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 20,640 |
|  | 25212167014235 |  | Tub PVC gofrat d=16mm |  | m | 51,408 |
|  | 2875274021004 |  | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. |  | buc | 10,080 |
|  | 2523156713500 |  | Mufa din PVC rigid, tip G, |  | buc | 7,560 |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 7,560 |
| 59 | RpEA01B |  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent, |  | m | 48,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 21,600 |
|  | 25212167041235 |  | Tub PVC cu D=20mm |  | m | 51,408 |
|  | 2875274021004 |  | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. |  | buc | 7,560 |
|  | 2523156713500 |  | Mufa din PVC rigid, tip G, |  | buc | 7,560 |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 7,560 |
|  |  |  |  | Total Electricitate |  |  |
|  |  |  | 1.4. Apa si canalizare |  |  |  |
| 60 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,950 |
| 61 | RpSD01A |  | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,300 |
| 62 | RpSD03A |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,850 |
| 63 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  | m | 12,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,720 |
| 64 | RpSA14B |  | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 12,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 8,160 |
|  | 2521216700540 |  | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) |  | m | 12,852 |
|  | 2523156712430 |  | Cot din PVC tip G montat prin lipire |  | buc | 2,520 |
|  | 2523156714800 |  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) |  | buc | 2,646 |
|  | 2523156713600 |  | Mufa mixta din PVC rigid, tip G |  | buc | 1,260 |
|  | 2523156713500 |  | Mufa din PVC rigid, tip G, |  | buc | 0,504 |
|  | 2523156714030 |  | Reductie din PVC tip greu (G) |  | buc | 0,756 |
|  | 2721204123100 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata |  | buc | 0,378 |
| 65 | RpSD37A |  | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" |  | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,760 |
|  | 2721204122300 |  | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat |  | buc | 4,040 |
|  | 2513206621870 |  | Placa marsit 3 mm |  | kg | 0,081 |
| 66 | RpSB03A |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm |  | m | 7,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,420 |
| 67 | RpSB10C |  | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm |  | m | 7,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,900 |
|  | 2521216700210 |  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare |  | m | 7,498 |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,073 |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,029 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,131 |
| 68 | RpSB11B |  | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm |  | buc | 8,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,840 |
|  | 2523156712230 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare |  | buc | 8,320 |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,225 |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,092 |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  | kg | 0,166 |
| 69 | RpSD20A |  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,440 |
|  | 2913124201600 |  | Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2 |  | buc | 4,040 |
| 70 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,000 |
|  | 29131242011370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,000 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |
| 71 | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,200 |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,020 |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,612 |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc | 2,040 |
|  |  |  |  | Total Apa si canalizare |  |  |
|  |  |  | 1.5. Ventilare |  |  |  |
| 72 | RpVA05A |  | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - mm |  | m | 8,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 12,960 |
|  | 2521305734007 |  | Canal de ventilatie din ALP |  | m | 8,242 |
| 73 | RpVC08A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 13,860 |
|  | 2912435776200 |  | Ventilator de fereastra |  | buc | 1,010 |
| 74 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, |  | buc | 4,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,880 |
|  | 2811236306222 |  | Grila ventilatie 20x25 |  | buc | 4,000 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 2,000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,040 |
| 75 | SB06F |  | Piesa de legatura (cot, ) din teava PVC tip usor avind diametrul de 150 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,700 |
|  | 25231567121230 |  | Cot d=150 |  | buc | 1,020 |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,131 |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,065 |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  | kg | 0,053 |
| 76 | SB06F |  | Piesa de legatura (caciula de aerisire, ) din PVC tip usor avind diametrul de 150 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,700 |
|  | 252315671212 |  | Caciula de aerisire d=150 |  | buc | 1,020 |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,131 |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,065 |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  | kg | 0,053 |
| 77 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc | 1,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,100 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,650 |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |
|  |  |  |  | Total Birou asistenta sefa . |  |  |
|  |  |  | 2. Biblioteca. |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 78 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan. |  | m2 | 40,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,400 |
| 79 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. |  | m2 | 40,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,200 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,000 |
| 80 | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafete la tavan. |  | m2 | 40,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 7,600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,000 |
|  | 2682132601861 |  | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 |  | m2 | 44,440 |
|  | 2416306109913 |  | Aracet DP 25 |  | kg | 6,060 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,012 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,040 |
| 81 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 40,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 61,200 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 285,600 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,160 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,160 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,780 |
| 82 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. |  | m2 | 40,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,200 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,000 |
| 83 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 40,000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 18,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 42,196 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,040 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,040 |
| 84 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. |  | m2 | 40,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,200 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,000 |
| 85 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan |  | m2 | 40,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 22,000 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 16,000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,400 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 20,000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,000 |
| 86 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti . |  | m2 | 97,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 11,640 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,550 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,970 |
| 87 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 1,800 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 1,440 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,440 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,005 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,027 |
| 88 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (pervaz si usi ) |  | m2 | 6,600 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,386 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,386 |
| 89 | K=2 RpCJ04C |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , |  | m2 | 97,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 256,080 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 77,600 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 657,660 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,873 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 5,044 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,630 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,970 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,388 |
| 90 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  | m | 25,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 8,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,500 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 18,500 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,020 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,122 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,030 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,025 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,025 |
| 91 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu |  | m | 25,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 6,500 |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  | m | 26,250 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,625 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,025 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 150,000 |
| 92 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 97,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,910 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 14,550 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,850 |
| 93 | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 97,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 18,430 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,850 |
|  | 2682132601861 |  | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 |  | m2 | 107,767 |
|  | 2416306109913 |  | Aracet DP 25 |  | kg | 14,695 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,029 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,097 |
| 94 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 97,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 118,340 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 692,580 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 7,663 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,552 |
| 95 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 97,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,910 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 14,550 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,850 |
| 96 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  | m2 | 97,000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 43,650 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,700 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 102,325 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,097 |
| 97 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 97,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,910 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 14,550 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,850 |
| 98 | CN09A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual |  | m2 | 97,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 58,200 |
|  | 2430116104050 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici |  | kg | 48,500 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,850 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 48,500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 4,850 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,194 |
| 99 | CI06C4 |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la20 x 30 cm executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, |  | m2 | 1,800 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 5,130 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,360 |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 1,890 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,720 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 36,000 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 0,594 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,014 |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 7,200 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,036 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,022 |
| 100 | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (600mm) |  | m | 2,400 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,672 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,192 |
|  | 25211067183921 |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre (600mm) |  | m | 2,448 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 9,792 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,024 |
| 101 | RpCK01A |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii |  | m2 | 41,000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 12,300 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,660 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 411,230 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 1,640 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,656 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 1,505 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 4,920 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,050 |
| 102 | RpCK01B |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 41,000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 22,960 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,480 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 539,150 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 1,722 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,410 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 4,920 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,230 |
| 103 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 41,000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 9,594 |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 627,300 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 3,690 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,164 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,722 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,410 |
| 104 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez |  | m2 | 41,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,100 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 41,000 |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  | m2 | 43,480 |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 1,242 |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 24,846 |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 3,313 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 20,705 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,062 |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 8,282 |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,994 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,025 |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 41,410 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,230 |
| 105 | TrI1AA08A1 |  | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . |  | t | 2,800 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,980 |
| 106 | TrB01A1-4 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m |  | t | 2,800 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,744 |
| 107 | TrI1AC03B1 |  | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, |  | t | 2,600 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,170 |
| 108 | TsI50I |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km |  | t | 2,600 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,975 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 2.2. Incalzire |  |  |  |
| 109 | RpIC18A |  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" |  | m | 2,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,720 |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  | buc | 0,630 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,046 |
| 110 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  | m2 | 3,300 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,528 |
| 111 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. |  | m | 4,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,400 |
|  | 25212167100001 |  | Teava din polipropilena d25 |  | m | 4,120 |
| 112 | IC38B |  | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  | buc | 10,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,800 |
|  | 28752741101102 |  | Piesa de racordare (cot d25) |  | buc | 10,000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,200 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,070 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura mase plastice |  | h-ut | 0,180 |
| 113 | IC38B |  | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,720 |
|  | 28752741101202 |  | Piesa de racordare (Robinet PPR d=25) |  | buc | 4,000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,080 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,028 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura mase plastice |  | h-ut | 0,072 |
| 114 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente,cu h=30cm inclusiv |  | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,000 |
|  | 281221115700000 |  | Radiator din aluminiu 10 elemente h=30 |  | buc | 2,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,060 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,120 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,100 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 6,000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,400 |
| 115 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  | buc | 8,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,200 |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 8,000 |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  | buc | 16,000 |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  | buc | 16,000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,800 |
| 116 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,200 |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  | buc | 2,000 |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  | buc | 0,200 |
| 117 | ID07B |  | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" |  | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,200 |
|  | 29131346260001 |  | Set termostatic |  | buc | 2,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,052 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,104 |
| 118 | IC50A |  | Racord olandez, avind diametrul de 25mm |  | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,600 |
|  | 28752741190001 |  | Cot racord olandez d25 |  | buc | 4,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,048 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,096 |
| 119 | IC38L |  | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm |  | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,680 |
|  | 28752741101025 |  | Piesa de racordare (63x25x63) |  | buc | 4,000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,160 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,044 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura mase plastice |  | h-ut | 0,168 |
| 120 | RpIC29D |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" |  | buc | 2,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 3,400 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,060 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,200 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,030 |
| 121 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,120 |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  | buc | 4,000 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,200 |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 4,000 |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 4,000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 4,000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,400 |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |
|  |  |  | 2.3. Electricitate |  |  |  |
| 122 | RpEE23B |  | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise |  | buc | 2,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,040 |
| 123 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 6,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,320 |
| 124 | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  | m | 20,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,200 |
| 125 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, |  | buc | 6,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,860 |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc | 6,120 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 6,000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,030 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,030 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 12,000 |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 12,000 |
| 126 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2 |  | buc | 2,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,600 |
|  | 11110001001020 |  | Intrerupator dublu |  | buc | 2,000 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 2,000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,010 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 0,400 |
| 127 | RpEF02B |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(2x36) |  | buc | 6,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 8,100 |
|  | 281752174400501 |  | Corp de iluminat 2x36 |  | buc | 6,120 |
| 128 | RpED08A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp |  | m | 96,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 21,120 |
|  | 31301348174105 |  | Cablu din cupru 3x1.5 |  | m | 105,840 |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 25,200 |
| 129 | RpED08B |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp |  | m | 72,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 18,000 |
|  | 31301314817405 |  | Cablu din cupru 3x2.5 |  | m | 79,380 |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 18,900 |
| 130 | RpEA01A |  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri |  | m | 96,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 41,280 |
|  | 25212167014235 |  | Tub PVC gofrat d=16mm |  | m | 102,816 |
|  | 2875274021004 |  | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. |  | buc | 20,160 |
|  | 2523156713500 |  | Mufa din PVC rigid, tip G, |  | buc | 15,120 |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 15,120 |
| 131 | RpEA01B |  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent, |  | m | 72,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 32,400 |
|  | 25212167041235 |  | Tub PVC cu D=20mm |  | m | 77,112 |
|  | 2875274021004 |  | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. |  | buc | 11,340 |
|  | 2523156713500 |  | Mufa din PVC rigid, tip G, |  | buc | 11,340 |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 11,340 |
|  |  |  |  | Total Electricitate |  |  |
|  |  |  | 2.4. Apa si canalizare |  |  |  |
| 132 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,950 |
| 133 | RpSD01A |  | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,300 |
| 134 | RpSD03A |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,850 |
| 135 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  | m | 6,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,360 |
| 136 | RpSA14B |  | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 8,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,440 |
|  | 2521216700540 |  | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) |  | m | 8,568 |
|  | 2523156712430 |  | Cot din PVC tip G montat prin lipire |  | buc | 1,680 |
|  | 2523156714800 |  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) |  | buc | 1,764 |
|  | 2523156713600 |  | Mufa mixta din PVC rigid, tip G |  | buc | 0,840 |
|  | 2523156713500 |  | Mufa din PVC rigid, tip G, |  | buc | 0,336 |
|  | 2523156714030 |  | Reductie din PVC tip greu (G) |  | buc | 0,504 |
|  | 2721204123100 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata |  | buc | 0,252 |
| 137 | RpSD37A |  | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" |  | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,760 |
|  | 2721204122300 |  | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat |  | buc | 4,040 |
|  | 2513206621870 |  | Placa marsit 3 mm |  | kg | 0,081 |
| 138 | RpSB03A |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm |  | m | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,240 |
| 139 | RpSB10C |  | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm |  | m | 6,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,200 |
|  | 2521216700210 |  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare |  | m | 6,427 |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,062 |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,025 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,112 |
| 140 | RpSB11B |  | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm |  | buc | 8,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,840 |
|  | 2523156712230 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare |  | buc | 8,320 |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,225 |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,092 |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  | kg | 0,166 |
| 141 | RpSD20A |  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,440 |
|  | 2913124201600 |  | Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2 |  | buc | 4,040 |
| 142 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,000 |
|  | 29131242011370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,000 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |
| 143 | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,200 |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,020 |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,612 |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc | 2,040 |
|  |  |  |  | Total Apa si canalizare |  |  |
|  |  |  | 2.5. Ventilare |  |  |  |
| 144 | RpVA05A |  | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - mm |  | m | 8,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 12,960 |
|  | 2521305734007 |  | Canal de ventilatie din ALP |  | m | 8,242 |
| 145 | RpVC08A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 13,860 |
|  | 2912435776200 |  | Ventilator de fereastra |  | buc | 1,010 |
| 146 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, |  | buc | 4,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,880 |
|  | 2811236306222 |  | Grila ventilatie 20x25 |  | buc | 4,000 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 2,000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,040 |
| 147 | SB06F |  | Piesa de legatura (cot, ) din teava PVC tip usor avind diametrul de 150 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,700 |
|  | 25231567121230 |  | Cot d=150 |  | buc | 1,020 |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,131 |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,065 |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  | kg | 0,053 |
| 148 | SB06F |  | Piesa de legatura (caciula de aerisire, ) din PVC tip usor avind diametrul de 150 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,700 |
|  | 252315671212 |  | Caciula de aerisire d=150 |  | buc | 1,020 |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,131 |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,065 |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  | kg | 0,053 |
| 149 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc | 1,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,100 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,650 |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |
|  |  |  |  | Total Biblioteca. |  |  |
|  |  |  | 3. Cabinet Nr 3 |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 150 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan. |  | m2 | 17,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,040 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,550 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,170 |
| 151 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. |  | m2 | 17,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,510 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,550 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,850 |
| 152 | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafete la tavan. |  | m2 | 17,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 3,230 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,850 |
|  | 2682132601861 |  | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 |  | m2 | 18,887 |
|  | 2416306109913 |  | Aracet DP 25 |  | kg | 2,575 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,005 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,017 |
| 153 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 17,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 26,010 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 121,380 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,068 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,343 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,332 |
| 154 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. |  | m2 | 17,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,510 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,550 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,850 |
| 155 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 17,000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 7,650 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,700 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 17,933 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,017 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,017 |
| 156 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. |  | m2 | 17,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,510 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,550 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,850 |
| 157 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan |  | m2 | 17,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 9,350 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 6,800 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,020 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 8,500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,850 |
| 158 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti . |  | m2 | 45,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,750 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,450 |
| 159 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 1,500 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 1,200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,200 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,005 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,022 |
| 160 | K=2 RpCJ04C |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , |  | m2 | 45,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 118,800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 36,000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 305,100 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,405 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,340 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,292 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,450 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,180 |
| 161 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  | m | 5,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 1,600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,900 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3,700 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,004 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,025 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,006 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,005 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,005 |
| 162 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu |  | m | 5,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,300 |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  | m | 5,250 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,125 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,005 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 30,000 |
| 163 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 45,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,350 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,750 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,250 |
| 164 | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 45,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 8,550 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,250 |
|  | 2682132601861 |  | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 |  | m2 | 49,995 |
|  | 2416306109913 |  | Aracet DP 25 |  | kg | 6,817 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,014 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,045 |
| 165 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 45,000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 54,900 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 321,300 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,555 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,720 |
| 166 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 45,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,350 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,750 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,250 |
| 167 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  | m2 | 45,000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 20,250 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,500 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 47,471 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,045 |
| 168 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 45,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,350 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 6,750 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,250 |
| 169 | CN09A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual |  | m2 | 45,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 27,000 |
|  | 2430116104050 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici |  | kg | 22,500 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,250 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 22,500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,250 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,090 |
| 170 | CI06C4 |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la20 x 30 cm executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, |  | m2 | 1,500 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 4,275 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,300 |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 1,575 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,600 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 30,000 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 0,495 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,012 |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 6,000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,030 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,018 |
| 171 | RpCK01A |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii |  | m2 | 18,000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 5,400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,680 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 180,540 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,720 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,288 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 0,661 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 2,160 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,900 |
| 172 | RpCK01B |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 18,000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 10,080 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,040 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 236,700 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,756 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,180 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 2,160 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,540 |
| 173 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 18,000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 4,212 |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 275,400 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,620 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,072 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,756 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,180 |
| 174 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez |  | m2 | 18,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,800 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 18,000 |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  | m2 | 19,089 |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,545 |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 10,908 |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 1,454 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 9,090 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,027 |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 3,636 |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,436 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,011 |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 18,180 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,540 |
| 175 | TrI1AA08A1 |  | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . |  | t | 1,400 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,490 |
| 176 | TrB01A1-4 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m |  | t | 1,400 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,372 |
| 177 | TrI1AC03B1 |  | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, |  | t | 1,200 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,540 |
| 178 | TsI50I |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km |  | t | 1,200 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,450 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 3.2. Incalzire |  |  |  |
| 179 | RpIC18A |  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" |  | m | 8,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 2,880 |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  | buc | 2,520 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,185 |
| 180 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  | m2 | 3,300 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,528 |
| 181 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. |  | m | 8,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,800 |
|  | 25212167100001 |  | Teava din polipropilena d25 |  | m | 8,240 |
| 182 | IC38B |  | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  | buc | 8,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,440 |
|  | 28752741101102 |  | Piesa de racordare (cot d25) |  | buc | 8,000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,160 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,056 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura mase plastice |  | h-ut | 0,144 |
| 183 | IC38B |  | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,360 |
|  | 28752741101202 |  | Piesa de racordare (Robinet PPR d=25) |  | buc | 2,000 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,040 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,014 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura mase plastice |  | h-ut | 0,036 |
| 184 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente,cu inclusiv |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,000 |
|  | 281221115700 |  | Radiator din aluminiu 10 elemente |  | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,030 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,060 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,050 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 3,000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,200 |
| 185 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,600 |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 4,000 |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  | buc | 8,000 |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  | buc | 8,000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,400 |
| 186 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,100 |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  | buc | 1,000 |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  | buc | 0,100 |
| 187 | ID07B |  | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" |  | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,600 |
|  | 29131346260001 |  | Set termostatic |  | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,026 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,052 |
| 188 | IC50A |  | Racord olandez, avind diametrul de 25mm |  | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,300 |
|  | 28752741190001 |  | Cot racord olandez d25 |  | buc | 2,000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,024 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,048 |
| 189 | RpIC29D |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" |  | buc | 2,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 3,400 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,060 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,200 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,030 |
| 190 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,120 |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  | buc | 4,000 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,200 |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 4,000 |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 4,000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 4,000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,400 |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |
|  |  |  | 3.3. Electricitate |  |  |  |
| 191 | RpEE23B |  | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise |  | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,520 |
| 192 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 2,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,440 |
| 193 | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  | m | 15,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,400 |
| 194 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, |  | buc | 3,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,930 |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc | 3,060 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 3,000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,015 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,015 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 6,000 |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 6,000 |
| 195 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2 |  | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,300 |
|  | 11110001001020 |  | Intrerupator dublu |  | buc | 1,000 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 1,000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,005 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 0,200 |
| 196 | RpEF02B |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(2x36) |  | buc | 3,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,050 |
|  | 281752174400501 |  | Corp de iluminat 2x36 |  | buc | 3,060 |
| 197 | RpED08A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp |  | m | 48,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 10,560 |
|  | 31301348174105 |  | Cablu din cupru 3x1.5 |  | m | 52,920 |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 12,600 |
| 198 | RpED08B |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp |  | m | 36,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 9,000 |
|  | 31301314817405 |  | Cablu din cupru 3x2.5 |  | m | 39,690 |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 9,450 |
| 199 | RpEA01A |  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri |  | m | 48,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 20,640 |
|  | 25212167014235 |  | Tub PVC gofrat d=16mm |  | m | 51,408 |
|  | 2875274021004 |  | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. |  | buc | 10,080 |
|  | 2523156713500 |  | Mufa din PVC rigid, tip G, |  | buc | 7,560 |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 7,560 |
| 200 | RpEA01B |  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent, |  | m | 36,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 16,200 |
|  | 25212167041235 |  | Tub PVC cu D=20mm |  | m | 38,556 |
|  | 2875274021004 |  | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. |  | buc | 5,670 |
|  | 2523156713500 |  | Mufa din PVC rigid, tip G, |  | buc | 5,670 |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 5,670 |
|  |  |  |  | Total Electricitate |  |  |
|  |  |  | 3.4. Apa si canalizare |  |  |  |
| 201 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,950 |
| 202 | RpSD01A |  | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,300 |
| 203 | RpSD03A |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,850 |
| 204 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  | m | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,240 |
| 205 | RpSA14B |  | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 8,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,440 |
|  | 2521216700540 |  | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) |  | m | 8,568 |
|  | 2523156712430 |  | Cot din PVC tip G montat prin lipire |  | buc | 1,680 |
|  | 2523156714800 |  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) |  | buc | 1,764 |
|  | 2523156713600 |  | Mufa mixta din PVC rigid, tip G |  | buc | 0,840 |
|  | 2523156713500 |  | Mufa din PVC rigid, tip G, |  | buc | 0,336 |
|  | 2523156714030 |  | Reductie din PVC tip greu (G) |  | buc | 0,504 |
|  | 2721204123100 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata |  | buc | 0,252 |
| 206 | RpSD37A |  | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" |  | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,760 |
|  | 2721204122300 |  | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat |  | buc | 4,040 |
|  | 2513206621870 |  | Placa marsit 3 mm |  | kg | 0,081 |
| 207 | RpSB03A |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm |  | m | 3,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,180 |
| 208 | RpSB10C |  | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm |  | m | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,800 |
|  | 2521216700210 |  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare |  | m | 4,285 |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,042 |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,017 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,075 |
| 209 | RpSB11B |  | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm |  | buc | 8,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,840 |
|  | 2523156712230 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare |  | buc | 8,320 |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,225 |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,092 |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  | kg | 0,166 |
| 210 | RpSD20A |  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,440 |
|  | 2913124201600 |  | Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2 |  | buc | 4,040 |
| 211 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,000 |
|  | 29131242011370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,000 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |
| 212 | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,200 |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,020 |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,612 |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc | 2,040 |
|  |  |  |  | Total Apa si canalizare |  |  |
|  |  |  | 3.5. Ventilare |  |  |  |
| 213 | RpVA05A |  | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - mm |  | m | 8,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 12,960 |
|  | 2521305734007 |  | Canal de ventilatie din ALP |  | m | 8,242 |
| 214 | RpVC08A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 13,860 |
|  | 2912435776200 |  | Ventilator de fereastra |  | buc | 1,010 |
| 215 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, |  | buc | 4,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,880 |
|  | 2811236306222 |  | Grila ventilatie 20x25 |  | buc | 4,000 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 2,000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,040 |
| 216 | SB06F |  | Piesa de legatura (cot, ) din teava PVC tip usor avind diametrul de 150 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,700 |
|  | 25231567121230 |  | Cot d=150 |  | buc | 1,020 |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,131 |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,065 |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  | kg | 0,053 |
| 217 | SB06F |  | Piesa de legatura (caciula de aerisire, ) din PVC tip usor avind diametrul de 150 mm |  | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,700 |
|  | 252315671212 |  | Caciula de aerisire d=150 |  | buc | 1,020 |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,131 |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,065 |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  | kg | 0,053 |
| 218 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc | 1,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,100 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,650 |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet Nr 3 |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |