Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Aparate ultrasonice de protecție împotriva păsărilor și câinilor

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1. Aparate ultrasonice de protecție împotriva păsărilor și câinilor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat ultrasonic de protecție împotriva câinilor |  |  |  | Aparat ultrasonic de protecție împotriva câinilor. Dispozitiv portabil, ușor, non-toxic - mijloc de autoprotecție cu acțiune dublă: ultrasonoră și luminiscentă (optică). Destinat pentru respingerea câinilor agresivi cu acțiune la distanța minimă de 10-12m. Funcționare bazată pe: emiterea undelor ultrasonore de înaltă frecvență (până la 25kHz, presiune sonoră 130-150dB), care sunt foarte enervante pentru câini și inofensive pentru om, pulsații luminiscente puternice de lanternă sau raze laser. Greutate maximă fără baterie - 200g. Dimensiuni maxime: 150x50x30 mm. Încărcare pe baterii alcaline. |  |  |
|  | Aparat ultrasonic de protecție împotriva păsărilor |  |  |  | Aparat ultrasonic de protecție împotriva păsărilor. Difuzor special cu încărcare solară, emite semnale ultrasonice în gama de sunet cu o frecvență variabilă (15-20KHz), respinge păsările în tăcere. Funcționează eficient în exterior și în spații cu nivel de zgomot ridicat. Emisie automată de ultrasunete și alarmă luminoasă. Dotat cu senzor de detectare a mișcării păsărilor. Indicatorul LED se aprinde atât cât alarma este activă. Dispozitivul va avea în set suportul pentru fixare sigură sau instalare pe zid/ perete/ stâlp. Sursă de lumină: panou solar incorporat. Păsările sunt îndepărtate cu ajutorul ultrasunetelor și speriate de raze de lumină puternică pe timpul nopții. Suprafața de acțiune: 80-100 m2. Distanța efectivă a senzorului de mișcare: 4-8 m în exterior cu unghiul de detectare: 110°(orizontal+vertical). Dispozitivul va fi protejat împotriva precipitațiilor atmosferice (apei). Greutate maximă - 600g. Dimensiuni maxime: 200x100x80 mm. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Aparate ultrasonice de protecție împotriva păsărilor și câinilor

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lot 1. Aparate ultrasonice de protecție împotriva păsărilor și câinilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35250000-1 | Aparat ultrasonic de protecție împotriva câinilor | buc. | 100,00 |  |  |  |  | - Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de până la 30 (treizeci) zile calendaristice. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Aparat ultrasonic de protecție împotriva păsărilor | buc. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: