| Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Nr. 2-1-13 Instalatia de racire a caloriferului sistemei AR1-AR4; R5-R10.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari santehnice |  |  |  |
|  |  | 1.1. Tevi si armatura |  |  |  |
| 1 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2,0мм | m |  | 25,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5600 |  |
|  | 25212167010010 | Teava din otel д=32х2,0мм | m | 1,0150 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0860 |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0240 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0380 |  |
| 2 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38х2,0мм | m |  | 65,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5600 |  |
|  | 25212167010008 | Teava din otel д=32х2,0мм | m | 1,0150 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0860 |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0240 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0380 |  |
| 3 | IC17C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3.5 mm | m |  | 25,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 1,7000 |  |
|  | 25212167010009 | Teava din otel д=76х3.5мм | m | 1,0150 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1390 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3430 |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,1020 |  |
| 4 | IC17D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,5 mm | m |  | 40,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,8500 |  |
|  | 252121670100010 | Teava din otel д=89х3.5мм | m | 1,0150 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1680 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4300 |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,1240 |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |  |
| 5 | ID04A | Robinet de golirere , avind diametrul nominal de 3/4" ,"SCHELL" | buc |  | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |
|  | 287527420510021 | Robinet de golire 3/4","SCHELL" | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |
| 6 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc |  | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |
|  | 29131345000001 | Dezaerator automat DN15 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |  |
| 7 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 40,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |
|  | 2710700000001 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |  |
| 8 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  | 90,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1100 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-util | 0,0500 |  |
| 9 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m |  | 25,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1300 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut. | 0,0600 |  |
| 10 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m |  | 40,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut. | 0,0700 |  |
| 11 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m |  | 155,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0700 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0025 |  |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut. | 0,0090 |  |
|  |  | 1.2. lucrari de izolarea |  |  |  |
| 12 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE-19x035,Armoflex Materiale marunte=1,05 | m |  | 25,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |
|  | 33205173522323 | Termoizolatie conducte ACE-19x035 ,Armoflex | m | 1,0300 |  |
| 13 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x048,Armoflex Materiale marunte=1,05 | m |  | 65,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |
|  | 3320517352238 | Termoizolatie conducte ACE-19x048,Armoflex | m | 1,0300 |  |
| 14 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x076,Armoflex Materiale marunte=1,05 | m |  | 25,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |
|  | 3320517352240 | Termoizolatie conducte D76x3.5 | m | 1,0300 |  |
| 15 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ACE -19x089,Armoflex Materiale marunte=1,05 | m |  | 40,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |
|  | 3320517352241 | Termoizolatie conducte ACE-19x089 Armoflex | m | 1,0300 |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |
| 16 |  | Filtru impuritat DN32 ,tip Y,"Valtec" | buc |  | 2,00 |
|  | 28754789781137 | Filtru impuritat DN32mm tip Y, "Valtec" | buc | 1,0000 |  |
| 17 |  | Supapa de by-pass AVDO 15 ," Danfoss" | buc |  | 2,00 |
|  | 28754789781138 | Supapa de by-pass AVDO 15, "Danfoss" | buc | 1,0000 |  |
| 18 |  | Supapa de by-pass AVDO 20 ," Danfoss" | buc |  | 2,00 |
|  | 28754789781139 | Supapa de by-pass AVDO 20, "Danfoss" | buc | 1,0000 |  |
| 19 |  | Nod de amestic DSM-H/TM20-5.2-1.63 ,"Danfoss" | buc |  | 2,00 |
|  | 271415155557124 | Nod de amestec DSM-H/TM20-5.2-1.63 ,"Danfoss" | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 3. Lucrari de montare |  |  |  |
| 20 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01 | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |  |
| 21 | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20 | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |
|  | 1011703 | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) | kg | 0,0200 |  |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2010 |  |
| 22 | 11-02-002-03 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,1200 |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0590 |  |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |  |