| Imbunatatirea zonei pietonale prin introducerea unei piste pentru alergat pe teritoriul lacului orasanesc, situat in mun. Balti, str. Sportiva pe terenul cu nr. cad. 0300314.503 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Plan General (C-838/22-PG)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv fundatia si bordurile | m3 | 323,230 |
| 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 5 063,870 |
| 3 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcarea deseurilor | 100 m3 | 53,871 |
| 4 | TsI51B10 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 8 069,900 |
|  |  | Capitolul 2. Imbracaminte |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Tip Ap-1 (5531.63 m2) |  |  |
| 5 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 55,316 |
| 6 | TsD16B1 | Strat de repartitie din piatra sparta 20-40 (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.240 mm | m3 | 1 327,600 |
| 7 | TsD16B1 | Strat de repartitie din piatra sparta 5-20 (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm | m3 | 829,740 |
| 8 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida (color) gr.60 mm | m2 | 5 531,630 |
|  |  | Capitolul 2.2. Tip At-1 (4279.96 m2) |  |  |
| 9 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 42,800 |
| 10 | DA18A | Strat de fundatie din agregate 0-63mm GA75 SM EN 13242+A1 in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala gr.200 mm | m3 | 856,000 |
| 11 | TsD16B1 | Strat de repartitie din piatra sparta 32-63mm LA30 SR EN 13242, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm | m3 | 428,000 |
| 12 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din agregate C3/4, cu 4% ciment | m3 | 642,000 |
| 13 | DA10A | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere manuala gr.150 mm | m3 | 642,000 |
| 14 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2 | t | 2,568 |
| 15 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 50/70 SR EN 13108, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 4 279,960 |
|  |  | Capitolul 2.3. Borduri |  |  |
| 16 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 50x8x20h pe beton C12 | m | 2 155,550 |
| 17 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12 | m | 5 776,660 |
|  |  | Capitolul 3. Forme arhitecturale mici (F.A.M.) |  |  |
| 18 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare / Banca din fier cu lemn 2000x450x450h pe beton C15 | buc | 79,000 |
|  |  | Capitolul 4. Spatii verzi |  |  |
| 19 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot / Ienupar "Suecica Aurea" (Juniperus communis "Suecica Aurea") h1.5-1.8 | buc | 56,000 |
| 20 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot / Tuia occidentala "Ericoides" (Thuja occidentalis "Ericoides") h1.5-1.8 | buc | 116,000 |