Formularul nr. 1

| Autoritatea contractantă: Agenția Rezerve Materiale Obiect: Lucrări de repareție curentă a Depozitului nr. 3/3, mun. Chișinău |  |
| --- | --- |

Caiet de sarcini

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), pentru lucrari obisnuite la fatade. | ore | 180,00 |
| 2 | RpCR37A | Pregatirea suprafetelor vopsite anterior pentru vopsitorii de lapte de var. | m2 | 1 891,20 |
| 3 | RpCJ24B | Repararea crapturilor in tencuieli executate cu mortar de var-ciment marca 50-T in 3 straturi (pereți si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm. | m | 220,00 |
| 4 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton. | m3 | 2,50 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 1 891,20 |
| 6 | RpCR01C | Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, executate pe tencuieli vechi. | m2 | 1 891,20 |
| 7 | RpCR34A | Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta. | m2 | 144,00 |
| 8 | RpCR10C | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (porți) la interior si exterior, in trei straturi. | m2 | 144,00 |