# INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: Banca Națională a Moldovei

- IDNO: 79592

- Tipul procedurii de achiziție: Valoare mică

- Obiectul achiziției: Achiziționarea sistemului video de supraveghere

- Cod CPV: 32323500-8

Prezenta invitație de participare este întocmită în scopul achiziționării sistemului video de supraveghere, conform necesităților Băncii Naționale a Moldovei (în continuare – Cumpărător).

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unita-tea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32323500-8 | Lot 1. Înregistrator video tribrid | buc | 1 | Registrator video tribrid 32 canale Suport camere: - Analogice (32 canale, ieșiri BNC) - HDCVI - IP camere 32 canale rezoluția de la 12 MP (3840-2160) Compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264/Mjpeg Video Bit Rate 32 Kbps-10 Mbps pe canal Support minimum 8 HDD-uri de 10 TB, total de până la 80 TB; RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10. Porturi de ieșiri: -HDMI; -VGA -RJ45-2buc (10M/100M/1000M); -eSata- 1 buc -USB 2.0 -USB 3.0 |
| 2 | 32323500-8 | Lot 2. Televizor | buc | 1 | SMART TV Diagonala monitorului: 50 inch / 127 cm Rezoluția ecranului: 3840x2160 pix, UHD 4K Format de ecran: 16:9 Tehnologie LED Interpolarea cadrelor: 2000 PQI Rata de reîmp., Hz/PMI, CMR 50 TUNERE DVB-T/T2/C/S2 Adaptor Wi-Fi Browser Internet incorporat Formate de redare: AVI, WMV, ASF, MP4, MOV, 3GP, MKV, MPG, MPEG, VOB, RM, WebM, VRO, OGM, FLV, H.264, MPEG4, MPEG2, DIVX, VP8, VC1, MVC Regim HDR HDR10+ Intrare HDMI 2 buc Port USB 2.0 Intrare LAN (RJ45) Consum de energie, până la 145W Culoare Negru |
| 3 | 32323500-8 | Lot 3. Hard Disk 10Tb | buc | 4 | Factor de formă 3,5", capacitate 10Tb, buffer 256 Mb, Viteza de rotație 7200 r/m, interfață SATA cu rata maximă de transfer 6Gb/s Concepute pentru a oferi o functionare optimă 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptămână, cu un consum redus, operare silențioasă, streaming video cursiv si fiabilitate mare pentru sisteme de supraveghere video IP mari |
| 4 | 32323500-8 | Lot 4. Hard Disk 6Tb | buc | 2 | Factor de formă 3,5", capacitate 6Tb, buffer 64 Mb, Viteza de rotație 5400 r/m, interfață SATA cu rata maximă de transfer 6Gb/s Concepute pentru a oferi o functionare optimă 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptămână, cu un consum redus, operare silențioasă, streaming video cursiv si fiabilitate mare pentru sisteme de supraveghere video IP mari |

6. Termenul de prestare/livrare solicitat: Livrarea bunurilor se va efectua de către Vânzător, la adresa Cumpărătorului: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru 1, BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI,  în baza solicitării scrise a Cumpărătorului, în decurs de 5 zile lucrătoare.

7. Metoda și condițiile de plată: Achitarea plăților pentru Bunurile livrate de Vânzător și recepționate de către Cumpărător se efectuează în baza Actului de predare primire, semnat de către reprezentanții ambelor Părți, a facturii fiscale electronice prezentate de către Vânzător și Certificatul de garanție, în termen de 10 zile lucrătoare din data recepționării și acceptării acestora de către Cumpărător.

8. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

| Nr. d/o | Denumirea criteriului/cerinței | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Conform modelului din Anexa nr.1 - varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică | DA |
| 2 | Date despre operatorul economic | Conform modelului din Anexa nr.2 - varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică | DA (la solicitare) |
| 3 | Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice/Certificat/ Decizie de înregistrare | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică | DA (la solicitare) |
| 4 | Certificat privind atribuirea contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont sau un alt document ce ar confirma datele bancare ale participantului | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică | DA (la solicitare) |
| 5 | Termenul de garanție a bunurilor oferite | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică | DA (solicitare) |
| 6 | Fișa tehnică a produsului/broșura sau catalogul | Copie Fișa tehnică a produsului sau broșura sau catalogul unde să fie posibil de identificat parametrii tehnici a produsului ofertat Notă*În mod obligatoriu în fișă/broșură sau catalog va fi marcat sau hașurat modelul și parametrii anume a produsului ofertat. | DA (solicitare) |
| 7 | Demonstrarea conformării reglementărilor Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile | Prezentarea numărului de înregistrare din „Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului”, în conformitate cu Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.212 din 07.03.2018 | DA (solicitare) |

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: Banca Națională a Moldovei

Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1

Tel: 022 822 179, 022 822 261 sau 022 822 263, E-mail:achizitii.contracte@bnm.md

Numele și funcția persoanei responsabile:  Diana Cucereanu, Pavel Sandu, Sergiu Verhovețchi.

- Modul de întocmire a ofertei: Oferta va fi întocmită clar, fără corectări, în limba română, cu semnătura persoanei responsabile.

- Modul de prezentare a ofertei: Oferta va fi depusă electronic prin intermediul SIA „RSAP” M-Tender. Se va utiliza „licitația electronică”, în sistemul electronic M-Tender, platforma achiziții.md).

până la:  ora 10:00

pe data de: „26” martie 2021

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Criteriul de atribuire este: cel mai mic preț fără TVA.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei

Notă: În oferta participanţilor va fi indicat explicit termenul de valabilitate a ei.

- Modalitatea de evaluare: Evaluarea va fi efectuată pe lot, cu corespunderea cerinţelor faţă de ofertant şi corespunderea tuturor cerinţelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziţiei.

- Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă este de 6 zile.

16. Alte informații:

*Operatorul economic desemnat câștigător, la contractare va prezenta în mod obligatoriu ,,Chestionarul pentru Prestator/Furnizor”, conform modelului din Anexa nr.3,  varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică.

**În conformitate cu prevederile art.117 alin. (12) din Codul Fiscal, începând cu  01.01.2021,  facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura.

Președintele grupului de lucru

Olga PISARENCO

(semnat electronic)

Anexa nr. 1

OFERTA

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor | Specificația bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț fără TVA MDL | Preț inclusiv TVA MDL | Suma fără TVA MDL | Suma inclusiv TVA MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lot 1. Înregistrator video tribrid | Registrator video tribrid 32 canale Support camere: - Analogice (32 canale, ieșiri BNC) - HDCVI - IP camere 32 canale rezoluția de la 12 MP (3840-2160) Compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264/Mjpeg Video Bit Rate 32 Kbps-10 Mbps pe canal Support minimum 8 HDD-uri de 10 TB, total de pînă la 80 TB; RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10. Porturi de ieșiri: -HDMI; -VGA -RJ45-2buc (10M/100M/1000M); -eSata- 1 buc -USB 2.0 -USB 3.0 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Lot 2. Televizor | SMART TV Diagonala monitorului: 50 inch / 127 cm Rezoluția ecranului: 3840x2160 pix, UHD 4K Format de ecran: 16:9 Tehnologie LED Interpolarea cadrelor: 2000 PQI Rata de reîmp., Hz/PMI, CMR 50 TUNERE DVB-T/T2/C/S2 Adaptor Wi-Fi Browser Internet incorporat Formate de redare: AVI, WMV, ASF, MP4, MOV, 3GP, MKV, MPG, MPEG, VOB, RM, WebM, VRO, OGM, FLV, H.264, MPEG4, MPEG2, DIVX, VP8, VC1, MVC Regim HDR HDR10+ Intrare HDMI 2 buc Port USB 2.0 Intrare LAN (RJ45) Consum de energie, pînă la 145W Culoare Negru | buc | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Lot 3. Hard Disk 10Tb | Factor de formă 3,5", capacitate 10Tb, buffer 256 Mb, Viteza de rotație 7200 r/m, interfață SATA cu rata maximă de transfer 6Gb/s Concepute pentru a oferi o functionare optimă 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptămână, cu un consum redus, operare silențioasă, streaming video cursiv si fiabilitate mare pentru sisteme de supraveghere video IP mari | buc | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Lot 4. Hard Disk 6Tb | Factor de formă 3,5", capacitate 6Tb, buffer 64 Mb, Viteza de rotație 5400 r/m, interfață SATA cu rata maximă de transfer 6Gb/s Concepute pentru a oferi o functionare optimă 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptămână, cu un consum redus, operare silențioasă, streaming video cursiv si fiabilitate mare pentru sisteme de supraveghere video IP mari | buc | 2 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Valabilitatea ofertei: 45 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

Semnătura și ștampila ofertantului_________________________

Anexa nr.2

  - Date despre operatorul economic

- Denumirea Firmei

- Adresa Firmei

- Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei)

- Codul fiscal / IDNO

- Telefon de contact

- E-mail

- Tipul Firmei __________________________

privat, public, etc.

- Fondatorul Firmei și ultimul Patron

- Experiența în domeniu

- Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:

- denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța)

- c/b

- cod IBAN

- Persoana împuternicită de a semna contratul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei.

- Modalitatea de semnare a contractului (se va menține sau bifa opțiunea agreată):

□ electronic

□ olograf

Data_____/______/____________	Semnătura _____________________________

__________________________L.Ș

Anexa nr.3

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

- Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)

  - Denumirea completă/ Nume, prenume____________________________________

  - Forma de organizare juridică/ - _____________________________________

  - Codul fiscal/IDNO______________________________________

  - Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)________________________

  - Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu___________________________________

  - Numărul de telefon, fax, email _______________________________________________

  - Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

    - Numele, prenumele ____________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO_________________________________

    - Adresa de domiciliu ____________________________________________

    - Funcția deținută _______________________________________________

    - Telefon, fax, e-mail _____________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) __________

- Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

  - Domeniul de activitate _______________________________________________________________________

  - Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacţii ocazionale _______________________________________________________________________

  - Activități preconizate _______________________________________________________________________

- Declarația privind beneficiarul efectiv

  - Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

  - Date despre beneficiarul efectiv :

    - Numele, prenumele _____________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO__________________________________

    - Adresa de domiciliu _____________________________________________

    - Funcția deținută ________________________________________________

    - Telefon, fax, email ______________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) _________

Data_____/______/____________				Semnătura prestator/furnizor _____________________________

__________________________L.Ș

beneficiar efectiv – persoană fizică ce deţine sau controlează în ultimă instanţă o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăţi de investiţii sau administrator al societăţii de investiţii, ori persoană în al cărei nume se desfăşoară o activitate sau se realizează o tranzacţie şi/sau care deţine, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară

_______________________
Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului