APROB: ____________Rusnac Veaceslav, Președintele raionului Soroca COORDONAT: Alla Bordianu ______________ Vicepreședintele raionului Soroca CAIET DE SARCINI privind procedura de achiziție cu privire la achiziționarea lucrărilor la obiectul ”Reparatia capitală a drumului public local L83 R14 Oclanda - Cremenciug R14”(s. Oclanda). - Denumirea autorității contractante: Consiliul raional Soroca - Adresa: mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare 5 - Numărul de telefon/fax: 0230-2-20-58 - Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: crsoroca@gmail.com

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. L 83, R14-Oclanda-Cremenciug-R14, km 3+551 - km 4+051 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolarea sistemului rutier |  |  |
| 0 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (demolarea sistemului rutier) | m3 | 155,0000 |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II;Y=1.7 (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | 100 m3 | 1,5500 |
| 2 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 263,5000 |
| 3 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 1,5500 |
|  |  | Capitolul 1.2. Demolarea podetelor existente 2buc |  |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea rambleulului existent) | 100 m3 | 0,3400 |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 60,0000 |
| 6 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 0,3400 |
| 7 | DI122 | Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 1,2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (demolarea elementelor prefabricate 0.6x0.6 ) Коэффициент к материалам=1,2000 | m3 | 1,7000 |
| 8 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 4,2000 |
| 9 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 0,0170 |
| 10 | Dl122 | Demolarea inelelor podetului d=0,6 m Coeficient la manoperei=1,0000 Coeficient la utilajului=1,0000 | m3 | 5,1000 |
| 11 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 12,7000 |
| 12 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 0,0510 |
| 13 | PJ01A | Demolarea portalelor si aripilor din zidarie | m3 | 14,4000 |
| 14 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 31,7000 |
| 15 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 0,1440 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de terasament |  |  |
| 16 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.65 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.(decaparea casetei sistemului rutier) | 100 m3 | 3,6500 |
| 17 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (in locul de acumulare) | t | 675,2500 |
| 18 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 3,6500 |
| 19 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (fundatia casetei) 6 treceri | 100 m3 | 2,9900 |
| 20 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea pamintului vegetal) | 100 m3 | 4,5100 |
| 21 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (in locul de acumulare pe acostamente, taluzurile terasamentelor) | t | 541,2000 |
| 22 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 4,5100 |
| 23 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente la 20 m, in teren catg. II (deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzele terasamente) | 100m2 | 3,6100 |
| 24 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (deplasarea pamintului vegetal pe acostamente,taluzurile terasamentelor) asternerea pamintului | m3 | 90,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Consolidarea zonei verzi |  |  |
| 25 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) h=15cm | 100 m3 | 3,9900 |
| 26 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 478,8000 |
| 27 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 3,9900 |
| 28 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 399,0000 |
| 29 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (semanarea manuala) | 100m2 | 26,6000 |
| 30 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 26,6000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 31 | DI110 | Amenajarea stratului din material demolat cu asternere mecanica (strat de structura in covata drumului din material demolat) hmediu=10cm | m3 | 119,0000 |
| 32 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare ( strat drenant din amestec de agregate cu D mai mare 6.3 mm si d=0 GA80.conform SR-EN 13242+A1;2008) h=10 cm | m3 | 119,0000 |
| 33 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra split fractie mare; fr.31,5-63, LA/30 conform SM EN 13242-A1) H-16cm, | m3 | 191,0000 |
| 34 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra split fr.8-63 mm LA/30) h=14 cm | m3 | 163,0000 |
| 35 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2 ( bitum) | t | 3,7000 |
| 36 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ( beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude | m2 | 6 169,0000 |
| 37 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0.3 l/mp | t | 1,8500 |
| 38 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude; H=4 cm | m2 | 6 169,0000 |
| 39 | material | Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform SR EN 13108-1 (adaugator la norma DB19G) conform proiectului | t | 12,1200 |
| 40 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (bitum),1.37 l/mp | t | 3,8500 |
| 41 | DI154A | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 8-16mm | 100m2 | 28,1200 |
|  |  | Capitolul 1.6. Amenajarea borduriei |  |  |
| 42 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm, LA/30 (h=10cm) | m3 | 7,5000 |
| 43 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 cm, pe fundatie de beton C12/15 X0) | m | 268,0000 |
| 44 |  | Beton C12/15 X0 (se scade la norma DE10E) | m3 | -4,8040 |
|  |  | Capitolul 1.7. Rigola trapezoidala rapida din beton monolit (b=0.4, h=0.6) Tip4 |  |  |
| 45 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (in norma este prevazut transportul la 1 km) | 100 m3 | 11,0900 |
| 46 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (adaugator la norma DI95) | t | 1 996,2000 |
| 47 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 475,0000 |
| 48 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 855,0000 |
| 49 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) | 100m2 | 5,7200 |
| 50 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 | 30,6600 |
| 51 | Dl130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4, XC4, XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (fundul rigolei) Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 | 4,6000 |
| 52 | Dl130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4, XC4, XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (taluzul rigolei) Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 | 24,9400 |
| 53 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (sprijin) Alte utilaje=1,0300 | m3 | 12,0500 |
| 54 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (pinten N2) Alte utilaje=1,0300 | m3 | 185,1100 |
| 55 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (pinten N3) Alte utilaje=1,0300 | m3 | 101,8800 |
| 56 |  | Material lemnos | m3 | 9,7600 |
| 57 | DA17A | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale) | m2 | 107,3000 |
|  |  | Capitolul 1.8. Amenajarea podetelor tip cadru 1.0x0.6; Pc 40+23; L=11,55 m. |  |  |
| 58 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,2710 |
| 59 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,0000 |
| 60 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 46,8000 |
| 61 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului,(terasamentu se exclude) | 100 m3 | 0,2600 |
| 62 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split ;fr.8-31.5mm LA/30, h=10cm | m3 | 1,9000 |
| 63 | DI119 | Fundatii monolite din beton,C 20/25; XC1 Alte utilaje=1,0300 | m3 | 5,5000 |
| 64 | DI119 | Fundatii monolite din mortar ciment C12/15 X0 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300 | m3 | 0,3000 |
| 65 | DI123 | Montarea sectiilor pentru edificii artificiale la drumuri (amplasarea elementelor din beton armat beton C30/37, XF4, XC4,XD3 podet cadru prefabricat ) 4 buc Alte materiale=1,0300 | m3 | 6,5600 |
| 66 | DI124 | Montarea placilor din beton armat pentru edificii artificiale la drumuri (amplasarea Dala BA D-1 din beton arma beton C 25/30; XC3)12 buc Alte materiale=1,0300 | m3 | 2,3040 |
| 67 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire pentru edificii artificiale la drumuri (inclusiv camin de disipare) Alte materiale=1,0300 | m2 | 81,8000 |
| 68 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere pentru edificii artificiale la drumuri (inclusiv camin de disipare) Alte materiale=1,0300 | m2 | 81,8000 |
| 69 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (impingerea si asternerea pamintului) | 100 m3 | 0,0430 |
| 70 | TsC22B11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 | 100 m3 | 0,0430 |
| 71 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split; fr.8-31.5 LA/30 (amenajarea caminelor de disipare) | m3 | 3,7000 |
| 72 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37; XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (camin de disepare) Alte utilaje=1,0300 | m3 | 1,7600 |
| 73 | PD04A | Montarea armaturilor (armatura pas 100x100) А 500 C d-8mm | kg | 363,4000 |
|  |  | Capitolul 1.9. Amenajarea podetului d-1.0m TS 100.20.3 PC 40+77 |  |  |
| 74 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (saparea covatei) | 100 m3 | 0,7400 |
| 75 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 8,0000 |
| 76 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pina la 1km) | t | 136,0000 |
| 77 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 0,7400 |
| 78 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-31.5mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 31,5000 |
| 79 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C20/25 ;X1 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300 | m3 | 4,5000 |
| 80 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 ;XF4; XC4; XD3 la edificiile artificiale la iesire h=15cm Alte utilaje=1,0300 | m3 | 0,3300 |
| 81 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment C16/20 X0 Alte utilaje=1,0300 | m3 | 1,7000 |
| 82 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,20 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri ,TS 100.20.3 (amplasarea burlanelor prefabricate din beton armat TS 100.20,3 ) 5 buc | m3 | 6,2000 |
| 83 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 199,0820 |
| 84 | PD04A | Montarea armaturilor A500C | kg | 621,6740 |
| 85 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal prefabricat C30/37;XF4 ;XC4;XD3; SТ 10) 2 buc Alte materiale=1,0300 | m3 | 2,0200 |
| 86 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 77,9720 |
| 87 | PD04A | Montarea armaturilor A500C | kg | 32,1180 |
| 88 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi prefabricate C30/37; XF4 ;XC4;XD3;SТ 4 л(п) 2 buc Alte materiale=1,0300 | m3 | 1,9600 |
| 89 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 87,2200 |
| 90 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 | m2 | 61,8000 |
| 91 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 | m2 | 12,3000 |
| 92 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII, calafatuirea rosturilor cu cilti) | t | 0,0025 |
| 93 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg | 2,5000 |
| 94 | DI130 | Consolidarea la intrare cu beton monolit C30/37; XF4 ;XC4;XD3; H=12cm pe fundatie din piatra split 8-31.5 LA/30 h=10 cm la intrare Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 | 0,1960 |
| 95 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 K=-3 Alte materiale=1,0300 | 100m2 | -0,1960 |
| 96 | PD04A | Montarea armaturilor A240 (d=6mm;100x100) | kg | 86,2400 |
| 97 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (impingerea si asternerea pamintului) | 100 m3 | 0,1020 |
| 98 | TsC22B11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,1020 |
| 99 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37; XF4, la edificiile artificiale (amenajarea pintenului la iesirea b=2.7m,h=1.55m g=0.25m) Alte utilaje=1,0300 | m3 | 1,0500 |
| 100 | PD04A | Montarea armaturilor A240 d= 6mm (100x100) armare dubla | kg | 8,3160 |
| 101 | DI130 | Consolidarea taluzului cu beton monolit C30/37; XF4; XC4; XD3; H=8cm pe fundatie din piatra split 8-31.5 LA/30 h=10 cm la intrare Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 | 0,2020 |
| 102 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 K=-5 Alte materiale=5,0000 Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000 | 100m2 | -0,2020 |
| 103 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37; XF4 la edificiile artificiale (amenajarea caminului de descarcare beton C30/37; XF4 grosimea peretilor 20cm) Alte utilaje=1,0300 | m3 | 2,2700 |
| 104 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split;fr.8-31,5 LA/30; h=20cm | m3 | 0,6300 |
| 105 | PD04A | Montarea armaturilor A500 C d-8 mm | kg | 183,7000 |
| 106 | PD04A | Montarea armaturilor A240 d-6mm | kg | 10,3000 |
| 107 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 | m2 | 10,0000 |
| 108 | PC04A | Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton armat in suprastructura podurilor cu grinzi drepte | m2 | 17,0000 |
|  |  | Capitolul 1.10. Amenajarea podetelor la drumuri laterale |  |  |
| 109 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(saparea covatei) | 100 m3 | 0,2500 |
| 110 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 55,0000 |
| 111 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 0,2500 |
| 112 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,0000 |
| 113 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 6,6000 |
| 114 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 0,0300 |
| 115 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5 LA-30, la edifiiile articiale | m3 | 8,7000 |
| 116 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5 LA-30 (sub capete podetului) | m3 | 0,4100 |
| 117 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat ST9) 6 buc Alte materiale=1,0300 | m3 | 7,4000 |
| 118 | DI119 | Fundatii monolite din mortar de ciment C12/15 X0 Alte utilaje=1,0300 | m3 | 0,3000 |
| 119 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere cu bitum in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 | m2 | 66,0000 |
| 120 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (tuburi prefabricate din beton armat TS 60.25.3, ml.) 12 buc | m3 | 9,0000 |
|  |  | Capitolul 1.11. Drumuri laterale |  |  |
|  |  | Capitolul 1.11.1. Terasament |  |  |
| 121 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II( incarcarea) | 100 m3 | 2,0400 |
| 122 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 367,2000 |
| 123 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 2,0400 |
| 124 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,( finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 10m) | 100m2 | 5,8700 |
| 125 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 1,4700 |
|  |  | Capitolul 1.11.2. Tip I |  |  |
| 126 | DI110 | Amenajarea stratului drenant din amestec de agregate grosier de agregat cu D > 6.3 mm ,si d = 0 GA80.conform SR-EN 13242+A1: 2008 H-10cm, | m3 | 38,5000 |
| 127 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63, LA/30) H=25 cm. | m3 | 96,2500 |
| 128 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.6l/m2 | t | 0,2300 |
| 129 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude | m2 | 385,0000 |
| 130 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.3l/m2 CP D.02.25:2021 | t | 0,1150 |
| 131 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA16 conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude | m2 | 385,0000 |
| 132 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t | 0,7700 |
|  |  | Capitolul 1.11.3. Tip II |  |  |
| 133 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra split fr.8-63, LA/30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 2,0300 |
|  |  | Capitolul 1.12. Amenajarea intrarilor in curti |  |  |
|  |  | Capitolul 1.12.1. Terasament |  |  |
| 134 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 1,3500 |
| 135 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 256,5000 |
| 136 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului, (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 1,3500 |
| 137 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,(finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 30m) | 100m2 | 3,8700 |
| 138 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 1,1600 |
|  |  | Capitolul 1.12.2. Sistem rutier Tip I |  |  |
| 139 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare (strat drenant din amestec de agregate grosier si agregat cu D > 6.3 mm si d = 0 GA80.conform SM-EN 13242+A1: 2008 ) hm =10cm | m3 | 38,7000 |
| 140 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63, LA/30) H=20 cm. | m3 | 77,4000 |
| 141 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude di norma | m2 | 387,0000 |
| 142 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16) conform proiectului | t | 0,7800 |
|  |  | Capitolul 1.13. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |
| 143 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 1.35) | buc | 10,0000 |
| 144 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900 | buc | 5,0000 |
| 145 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700 | buc | 5,0000 |
| 146 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 179,4000 |
|  | Cerințe | - Transportul betonului asfaltic se va realiza numai cu autobasculante adecvate. Executantul va asigura la fața locului termometru pentru verificarea temperaturii betonului asfaltic, la sosirea autobasculantei. - Se solicită probe de laborator cu compoziția mixturii asfaltice ( compoziția granulometrică și conținutul de bitum) din asfaltul pus în operă. - Pentru utilajele care sunt date în indicatoarele de norme de deviz: Se vor depune documente prin care ofertantul dovedește că dispune de respectivele utilaje. Nu vor fi utilizate autoutilaje cu echipamente a căror parametrii de funcționare nu corespund cu cerințele pentru care sunt ofertate și cu o estetică corespunzătoare. Dotarea tehnică necesară trebuie să fie disponibilă la data încheierii contractului, pe toată perioada derulării lucărilor , pînă la finalizarea lor. 4 ) Decontarea lucrărilor executate se face pe baza următoarelor documente: - proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor ; - procese – verbale de lucrări ascunse și recepție; - procese – verbale de executare a lucrărilor ; - proces – verbal privind temperatura asfaltului la sosire și așternere; - raport emis de un laborator autorizat privind calitatea mixturii asfaltice; rapoarte de încercări etc…. , - jurnal de activitate zilnică ; - tabel de măsurători privind lucrările executate care să cuprindă: numărul de ordine, data, denumirea drumului, tronsonul, km, cantitatea de lucrări; - documente ce atestă calitatea materialelor ( declarații de conformitate, certificate de calitate…..etc…); - bon de cîntar electronic pentru materiale; 5)La licitație : Prezentarea dovezei de examinare a sectorului de drum în teren ; 6) La licitație : Prezentarea dovezei de examinare a proiectului tehnic . |  |  |

Elena Mîțu,

șef Secția Construcții,

Gospodărie Comunală și Drumuri .