Obiectul achiziţiilor: «Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия в 2025 году»

| № | Număr devize şi calcule | Denumire lucrări şi cheltuieli | Valoare de deviz, lei (fară TVA) | Valoare de deviz, lei (cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2-1 | Безопасность дорожного движения |  |  |
| 2 | 2-2 | Текущее содержание дорог 145,4 км |  |  |
| 3 | 2-3 | Ямочный ремонт |  |  |
| 4 | 2-4 | Осевая разметка дорог |  |  |
| 5 | 2-5 | Содержание искусственных сооружений |  |  |
| 6 | 2-8 | Капитальный ремонт дороги 623,1 I-этап |  |  |
| 7 | 2-9 | Ремонт участка а/м дороги L-638 |  |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat:  Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziţie:  Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

3. Obiectul achiziţiilor: «Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия в 2025 году»

4. Tipul lucrărilor: «Безопасность дорожного движения»

5. Deviz Local: 2-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, поперечная или разная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской на проезжей части) (пешеходные переходы) Placi din cauciuc 5 mm=0 1111000100020 Microbile de sticla норма 0,3 Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030 | m2 | 1 100,000 |
| 1. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 132,000 |
| 2. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 528,000 |
| 1. | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 815,760 |
| 2. | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 396,550 |
| 3. | 1111000100020 | Microbile de sticla | kg | 339,900 |
| 1. | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 52,800 |
| 2 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе) Beton clasa (Bc 20/B 250) норма =0,01 м3 Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,020 | buc | 82,000 |
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 25,420 |
| 2. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 94,300 |
| 1. | 2811106301795 | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie) | buc | 83,640 |
| 2. | 2663102100001 | Beton clasa (Bc 20/B 250) | m3 | 0,836 |
| 3 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) (треугольные знаки) Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8=0 Piulita hexag. M8 =0 Saiba plata M 8=0 Saiba prec. plata pt. met M 6=0 Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030 | buc | 20,000 |
| 1. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 5,200 |
| 2. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,600 |
| 1. | 26151073261061 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu triunghi | buc | 20,600 |
| 2. | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 82,400 |
| 3. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 82,400 |
| 4 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) (квадратные знаки) Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8=0 Piulita hexag. M8 =0 Saiba plata M 8=0 Saiba prec. plata pt. met M 6=0 Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030 | buc | 20,000 |
| 1. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 5,200 |
| 2. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,600 |
| 1. | 26151073261062 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu patrat | buc | 20,600 |
| 2. | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 82,400 |
| 3. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 82,400 |
| 5 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) (прямоугольные знаки) Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8=0 Piulita hexag. M8 =0 Saiba plata M 8=0 Saiba prec. plata pt. met M 6=0 Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030 | buc | 20,000 |
| 1. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 5,200 |
| 2. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,600 |
| 1. | 26151073261063 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu dreptung | buc | 20,600 |
| 2. | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 82,400 |
| 3. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 82,400 |
| 6 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) (круглые знаки) Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8=0 Piulita hexag. M8 =0 Saiba plata M 8=0 Saiba prec. plata pt. met M 6=0 Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030 | buc | 10,000 |
| 1. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 2,600 |
| 2. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,800 |
| 1. | 2615107326106 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu rotund | buc | 10,300 |
| 2. | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 41,200 |
| 3. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 41,200 |
| 7 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) (таблички) Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8=0 Piulita hexag. M8 =0 Saiba plata M 8=0 Saiba prec. plata pt. met M 6=0 Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030 | buc | 10,000 |
| 1. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 2,600 |
| 2. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,800 |
| 1. | 26151073261064 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu tabluri | buc | 10,300 |
| 2. | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 41,200 |
| 3. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 41,200 |
| 8 | RpDE11C | Montarea semaforul LED cu panou solar 24x24 cm GALBEN Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8=0 Piulita hexag. M8 =0 Saiba plata M 8=0 Saiba prec. plata pt. met M 6=0 Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030 | buc | 2,000 |
| 1. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,520 |
| 2. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,560 |
| 1. | 261510732610611 | Semafor LED cu panou solar 24 x 24 cm Galben | buc | 2,060 |
| 2. | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 8,240 |
| 3. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,240 |
| 9 | RpDE08A | Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка полных пластиковых столбов для указания направления дороги) Capac poliet. pt. stilp dirij. circ=0 Дорожные сигнальные столбики Materiale marunte (cirpe, solutie de lipit, etc.)=1,030 | buc | 1 000,000 |
| 1. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 360,000 |
| 2. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 290,000 |
| 1. | 2661126401010 | Stilp din polietilena de ghidare pt. dirijarea circulatiei / Дорожные сигнальные столбики | buc | 1 030,000 |

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat:  Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziţie:  Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

3. Obiectul achiziţiilor: «Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия в 2025 году»

4. Tipul lucrărilor: «Текущее содержание дорог 145,4 км»

5. Deviz Local: 2-2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Профилирование дорог с щебеночным покрытием |  |  |  |
| 1 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) | 1 km | 20,000 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 22,000 |
| 2 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером) | 1 km | 40,000 |
| 1. | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 23,200 |
|  | 2. Ремонт щебеночных дорог |  |  |  |
| 3 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля) | m2 | 6 000,000 |
| 1. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 300,000 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 8,400 |
| 4 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала) | 100m2 | 60,000 |
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 334,800 |
| 1. | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 69,000 |
| 2. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 330,000 |
| 3. | 1212121212121 | apa | m3 | 150,000 |
| 1. | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 18,000 |
| 2. | 2952500005004 | Tractor DT 75 | h-ut | 4,260 |
| 3. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 128,400 |
| 4. | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 49,320 |
| 5. | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 23,280 |
|  | 3. Профилирование грунтовых дорог |  |  |  |
| 5 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) | 100 m3 | 60,000 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 216,600 |
|  | 4. Уборка мусора в полосе отвода дороги |  |  |  |
| 6 | DF55A | Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte (Уборка мусора и отдельных предметов с полосы отвода дороги) | m2 | 290 000,000 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 899,000 |
| 7 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт) | t | 50,000 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 68,000 |
| 8 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км) | t | 50,000 |
| 1. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 12,900 |
|  | 5. Покос растительности |  |  |  |
| 9 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом) | 1 km | 230,000 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 41,400 |
| 1. | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 41,400 |
| 10 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) | 100m2 | 2 150,000 |
| 1. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 430,000 |
| 1. | 2952270004710 | Motocositoare 3W, Honda et. | h-ut | 430,000 |
| 11 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания) * дикорастущая поросль | 100m2 | 150,000 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1 539,000 |
| 12 | TsH92C | Incarcarea in auto: crengi (Погрузка ветвей в автотранспорт) | t | 40,000 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 26,000 |
| 13 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км) | t | 40,000 |
| 1. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 10,320 |
|  | 6. Очистка каналов |  |  |  |
| 14 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории) | 100 m3 | 60,000 |
| 1. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 105,000 |
| 15 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) | t | 9 600,000 |
| 1. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 294,720 |

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat:  Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziţie:  Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

3. Obiectul achiziţiilor: «Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия в 2025 году»

4. Tipul lucrărilor: «Текущее содержание асфальтобетонных дорожных покрытий»

5. Deviz Local: 2-3

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Ямочный ремонт |  |  |  |
| 1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия c деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см) | m2 | 2 000,000 |
| 1. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1 166,000 |
| 1. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 12,000 |
| 2. | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 230,000 |
| 3. | 23203226001101 | Bitum | t | 1,200 |
| 1. | 29404200072001 | Freza | h-ut | 120,000 |
| 2. | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 100,000 |
| 3. | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 16,000 |
| 4. | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 16,000 |
| 5. | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 120,000 |
| 6. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 10,000 |
| 2 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия c деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 7 см) | m2 | 3 000,000 |
| 1. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 2 448,000 |
| 1. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 18,000 |
| 2. | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 483,000 |
| 3. | 232032260011011 | Emulsie bituminoasa | t | 1,800 |
| 1. | 29404200072001 | Freza | h-ut | 195,000 |
| 2. | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 150,000 |
| 3. | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 24,000 |
| 4. | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 24,000 |
| 5. | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 195,000 |
| 6. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 15,000 |
| 3 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия c деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см) | m2 | 3 000,000 |
| 1. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 867,000 |
| 1. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 18,000 |
| 2. | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 345,000 |
| 3. | 23203226001101 | Bitum | t | 1,800 |
| 1. | 29404200072001 | Freza | h-ut | 90,000 |
| 2. | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 150,000 |
| 3. | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 24,000 |
| 4. | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 24,000 |
| 5. | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 90,000 |
| 6. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 15,000 |
| 4 | DI158D | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия c деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см) | m2 | 3 000,000 |
| 1. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1 200,000 |
| 1. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 18,000 |
| 2. | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 483,000 |
| 3. | 232032260011011 | Emulsie bituminoasa | t | 1,800 |
| 1. | 29404200072001 | Freza | h-ut | 105,000 |
| 2. | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 150,000 |
| 3. | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 24,000 |
| 4. | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 24,000 |
| 5. | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 105,000 |
| 6. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 15,000 |
| 5 | DI151A К=0,6 | Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см) h- 3 см К=0,6 | t | 55,000 (Kr=0,600) |
| 1. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 21,120 |
| 1. | 1411122201758 | Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15 | t | 41,580 |
| 2. | 2413317000105 | Emulsie bituminoasa ЭБК-2 | t | 3,894 |
| 1. | 2952270003013 | Instalatie de plombat P-310 M | h-ut | 21,120 |
| 2. | 2952160007254 | Utilaj de tractare (T-150) | h-ut | 21,120 |
|  | 2. Замена слоев |  |  |  |
| 6 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см) | m2 | 200,000 |
| 1. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,620 |
| 1. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 10,600 |
| 1. | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 6,060 |
| 2. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 6,060 |
| 3. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 6,060 |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) | 100 m3 | 0,800 |
| 1. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,800 |
| 8 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t | 108,000 |
| 1. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 2,506 |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) | m3 | 40,000 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 39,600 |
| 1. | 1411122201752 | Piatra sparta бут | m3 | 46,000 |
| 2. | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,000 |
| 1. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 8,400 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 16,800 |
| 10 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) | m3 | 40,000 |
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 24,000 |
| 1. | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 8,120 |
| 2. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 48,760 |
| 3. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 6,000 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,680 |
| 2. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 10,320 |
| 3. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,600 |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | 0,120 |
| 1. | 23203226000401 | Bitum | t | 0,124 |
| 1. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,036 |
| 12 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, вручную) BAD-22.4 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0 | m2 | 200,000 |
| 1. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 32,000 |
| 1. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4 | t | 28,200 |
| 1. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 3,320 |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | 0,060 |
| 1. | 23203226000401 | Bitum | t | 0,062 |
| 1. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,018 |
| 14 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную) BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0 | m2 | 200,000 |
| 1. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 24,000 |
| 1. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16 | t | 18,800 |
| 1. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,280 |

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat:  Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziţie:  Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

3. Obiectul achiziţiilor: «Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия в 2025 году»

4. Tipul lucrărilor: «Осевая разметка дорог»

5. Deviz Local: 2-4

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом) Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime = 0 1111000100020 Microbile de sticla норма 0,3 | m2 | 11 000,000 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4 180,000 |
| 2. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 990,000 |
| 1. | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 8 030,000 |
| 2. | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 3 850,000 |
| 3. | 1111000100020 | Microbile de sticla | kg | 3 300,000 |
| 1. | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 528,000 |

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat:  Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziţie:  Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

3. Obiectul achiziţiilor: «Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия в 2025 году»

4. Tipul lucrărilor: «Содержание искусственных сооружений»

5. Deviz Local: 2-5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PK49F | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu aparat cu aer comprimat la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, воздушным компрессором, на металлических перилах) | t | 72,000 |
| 1. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 190,080 |
| 1. | 24301161032201 | Vopsea galben | kg | 433,440 |

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat:  Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziţie:  Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

3. Obiectul achiziţiilor: «Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия в 2025 году»

4. Tipul lucrărilor: «Капитальный ремонт дороги 623,1 I-этап»

5. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «L-623.1 PC 0+88 PC 5+38»

6. Deviz Local: 2-8

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Основание с покрытием |  |  |  |
| 1 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см) Асфальтное и щебёночное покрытие дороги | m2 | 3 150,00 |
| 1. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 183,0150 |
| 1. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 166,9500 |
| 1. | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 95,4450 |
| 2. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 95,4450 |
| 3. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 95,4450 |
| 2 | TsI51A1 К=0,5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) К=0,5 | t | 480,00 (Kr=0,50) |
| 1. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 5,5680 |
| 3 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто | 100 m3 | 15,25 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 55,0525 |
| 4 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка | 100 m3 | 15,25 |
| 1. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 29,7375 |
| 5 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t | 2 058,75 |
| 1. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 47,7630 |
| 6 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) Грунтовое корыта дороги | 100 m3 | 9,45 |
| 1. | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 11,2644 |
| 2. | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 15,0255 |
| 3. | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 11,2644 |
| 7 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h-15 cm. | m3 | 472,50 |
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 174,8250 |
| 1. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 109,6200 |
| 2. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 619,4475 |
| 1. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 72,2925 |
| 2. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 10,8675 |
| 3. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 22,6800 |
| 8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) conform SM SR EN 13242+A1 fr.0-63 mm,. LA30 h-15 cm. | m3 | 472,50 |
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 283,5000 |
| 1. | 1411122201646.0-63 | Piatra sparta LA30 fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 95,9175 |
| 2. | 1411122201672.0-63 | Piatra spartae LA30, fr.0-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 575,9775 |
| 3. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 70,8750 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 19,8450 |
| 2. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 121,9050 |
| 3. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 7,0875 |
| 9 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment (Приготовление на постоянном пункте смеси для дорожного выравнивающего слоя, выполненной из баласта с 4% цемента) щебень - 67%, фрез. асфальт - 33%, цемент - 4 % | m3 | 472,50 |
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 179,5500 |
| 1. | 321456 | Фрезерованный асфальт 33% без цены | m3 | 250,4250 |
| 2. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 42 241,5000 |
| 3. | 1421402200393 | Piatra sparta | m3 | 505,5750 |
| 4. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 62,8425 |
| 1. | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 36,3825 |
| 2. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 10,8675 |
| 3. | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 36,3825 |
| 4. | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 72,7650 |
| 5. | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 36,3825 |
| 10 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Дорожный слой из гранулированных материалов, упрочненный цементом или известью и гранулированным шлаком методом смешивания в стационарных станциях, механическая укладка) щебень - 67%, фрез. асфальт - 33%, цемент - 4 % h-15 cm. | m3 | 472,50 |
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 340,2000 |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 75,6000 |
| 1. | 1421302200464 | Стабилизирующий слой без цены | m3 | 473,9175 |
| 2. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 54,3375 |
| 3. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 340,2000 |
| 1. | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 36,3825 |
| 2. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 34,0200 |
| 3. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,8900 |
| 4. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 36,3825 |
| 5. | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 36,3825 |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,0006 т/м2 | t | 1,89 |
| 1. | 23203226000401 | Bitum | t | 1,9467 |
| 1. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,5670 |
| 12 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно) *BAD-22.4 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0 | m2 | 3 150,00 |
| 1. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 189,0000 |
| 1. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4 | t | 444,1500 |
| 1. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 24,8850 |
| 2. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 24,8850 |
| 3. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 24,8850 |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,0003 т/м2 | t | 0,95 |
| 1. | 23203226000401 | Bitum | t | 0,9785 |
| 1. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,2850 |
| 14 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *BA-16 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0 | m2 | 3 150,00 |
| 1. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 157,5000 |
| 1. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16 | t | 296,1000 |
| 1. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 16,6950 |
| 2. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 16,6950 |
| 3. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 16,6950 |
|  | 2. Укрепление обочины |  |  |  |
| 15 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером) | 1 km | 0,45 |
| 1. | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2610 |
| 16 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) | 100 m3 | 0,45 |
| 1. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,0125 |
| 17 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t | 60,75 |
| 1. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 1,4094 |
| 18 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) | 100 m3 | 0,45 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1620 |
| 1. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0018 |
| 1. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1800 |
| 19 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%) h-10 cm грунта после уплотнения | 100 m3 | 0,45 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,2815 |
| 1. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 3,9159 |
| 20 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) | m2 | 450,00 |
| 1. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 14,2650 |
| 1. | 14111222016601.8-31 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 56,7000 |
| 2. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,1500 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,5795 |
| 2. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4365 |
| 3. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 4,9500 |
| 4. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,2025 |
|  | 3. Бордюры ВR 100x30x15 |  |  |  |
| 21 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) H-10 см под бетонное основание бордюров | m3 | 13,50 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,3650 |
| 1. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 8-32,5 mm | m3 | 15,5250 |
| 2. | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,3500 |
| 1. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,8350 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 5,6700 |
| 22 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см) Бордюры 1000х300х150 мм Бетон C20/25 Стыки не заделывать Цемент=0 Песок=0 Вода=0 | m | 450,00 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 67,5000 |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 198,0000 |
| 1. | 2663102100001 | Beton clasa С16/20 В20 | m3 | 20,2500 |
| 2. | 2666122800285 | Borduribeton pentru trotuare dimensiuni 1000х300х150 | m | 452,2500 |

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat:  Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziţie:  Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

3. Obiectul achiziţiilor: «Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия в 2025 году»

4. Tipul lucrărilor: «Ремонт участка а/м дороги L-638»

5. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «L-638  PC 64+20 PC 86+20»

6. Deviz Local: 2-9

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Основание с покрытием |  |  |  |
| 1 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см) | m2 | 9 300,00 |
| 1. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 324,5700 |
| 1. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 297,6000 |
| 1. | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 169,2600 |
| 2. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 169,2600 |
| 3. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 169,2600 |
| 2 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером) Фрезерованного материала | m2 | 14 000,00 |
| 1. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,1000 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 9,1000 |
| 3 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) Под грейдер средняя толщина 7 см. Piatra sparta LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 980,00 |
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 294,0000 |
| 1. | 1411122201672.32.5-63 | Piatra sparta LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1 244,6000 |
| 2. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 49,0000 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 41,1600 |
| 2. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 213,6400 |
| 3. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,9000 |
| 4 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) Под укладку средняя толщина 3 см. Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 420,00 |
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 126,0000 |
| 1. | 1411122201672.8-31 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 533,4000 |
| 2. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 21,0000 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 17,6400 |
| 2. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 91,5600 |
| 3. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,1000 |
| 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,0006 т/м2 | t | 8,40 |
| 1. | 23203226000401 | Bitum | t | 8,6520 |
| 1. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 2,5200 |
| 6 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно) *BAD-22.4 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0 | m2 | 14 000,00 |
| 1. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 840,0000 |
| 1. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4 | t | 1 974,0000 |
| 1. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 110,6000 |
| 2. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 110,6000 |
| 3. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 110,6000 |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,0003 т/м2 | t | 4,20 |
| 1. | 23203226000401 | Bitum | t | 4,3260 |
| 1. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,2600 |
| 8 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *BA-16 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0 | m2 | 14 000,00 |
| 1. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 700,0000 |
| 1. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16 | t | 1 316,0000 |
| 1. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 74,2000 |
| 2. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 74,2000 |
| 3. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 74,2000 |
|  | 2. Укрепление обочины |  |  |  |
| 9 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером) | 1 km | 4,40 |
| 1. | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 2,5520 |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) | 100 m3 | 4,40 |
| 1. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 9,9000 |
| 11 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 6 км) | t | 594,00 |
| 1. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 24,9480 |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) | 100 m3 | 4,40 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5840 |
| 1. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0176 |
| 1. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,7600 |
| 13 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%) h-10 cm грунта после уплотнения | 100 m3 | 4,40 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22,3080 |
| 1. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 38,2888 |
| 14 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) | m2 | 2 200,00 |
| 1. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 69,7400 |
| 1. | 14111222016601.8-31 | Piatra sparta LA30, fr.8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 277,2000 |
| 2. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 15,4000 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 7,7220 |
| 2. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,1340 |
| 3. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 24,2000 |
| 4. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,9900 |