CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Afanasii Dumitru

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Afanasii Dumitru

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a blocului sanitar in gimnaziul Pantelimon Erhan din satul Tanatari, rl  Causeni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dl98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 | 3,10 |
| 2 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81- 180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (на 20м) | 100 m3 | 0,653 |
| 3 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 0,653 |
| 4 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - 150мм | m3 | 23,40 |
| 5 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - 100мм | m3 | 15,60 |
| 6 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 156,00 |
| 7 | DE10A | Borduri prefabricate din beton БР 100х30x15 cm | m | 47,80 |
| 8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - 100мм | m3 | 1,75 |
| 9 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - 50мм | m3 | 0,875 |
| 10 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 17,50 |
| 11 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton M100x20x8 | m | 9,00 |
| 12 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint , avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 3,71 |
| 13 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,71 |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat in fundatii M200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 2,31 |
| 15 | CA03F | Beton simplu turnat in fundatii M150 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,14 |
| 16 | CO07A1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Металлические ограждения забора, ворот и калитки) | kg | 1 002,92 |
| 17 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 1,003 |
| 18 | RpCO08G | Mineri | buc | 2,00 |
| 19 | RpCO08D | Clempus | buc | 4,00 |