| Sistemul de alimentare cu apa in s.Fundurii Noi, raionul Glodeni (Actualizarea documentatiei de deviz pentru lucrarile neexecutate) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta № 7-1-1

Plan general (platformele A,B)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Platforma A |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 1,22 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 3,3428 |
| 2 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 1,22 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,9642 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Neajuns de sol | 100 m3 | 0,22 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,495 |
| 4 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 36,30 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,815 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,22 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0792 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0009 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,088 |
| 6 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15- 25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 1,32 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,9864 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 4,9368 |
| Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta 400 m2 |  |  |
| 7 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 1,20 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,4304 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,908 |
| 8 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (inclusiv sub borduri) | m3 | 76,35 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 28,2495 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 17,7132 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 100,0948 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 11,6815 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,756 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6648 |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta - sub borduri | m3 | 6,54 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,4746 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 7,521 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,654 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,7468 |
| 10 | Dl134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=18 cm | 100m2 | 4,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 19,76 |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 75,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1411122201752 1 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 6,00 |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 4,00 |
|  | 1120206201036 1 | Savura | m3 | 4,00 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 12,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,168 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,032 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 4,48 |
|  | 2952240004010 1 | Compactor 10 t | h-ut | 10,84 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,656 |
|  | 2952270007611 1 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,424 |
| 11 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-3 | 100m2 | 4,00 |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 15,12 |
| 12 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 218,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 26,16 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 39,24 |
|  | 2663102100001 0 | Beton clasa | m3 | 10,464 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 222,36 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,654 |
|  | 2666122863 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 150 x 300 | m | 219,09 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,654 |
| Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta 400 m2 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Trotuar 150 |  |  |
| 13 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 26,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 23,49 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 28,71 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,61 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 10,962 |
| 14 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta inclusiv sub borduri | m3 | 30,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 30,294 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 35,19 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,06 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 12,852 |
| 15 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea | m | 80,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,60 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 14,40 |
|  | 2663102100001 0 | Beton clasa | m3 | 3,84 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 81,60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,24 |
|  | 26661228613 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 80 x 200 | m | 80,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,24 |
| Total Trotuar 150 |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Gazon obisnuit, arbori, arbusti 660 m2 |  |  |
| 16 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 7,60 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,95 |
| 17 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 6,60 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 31,812 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 26,136 |
| 18 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% | 100m2 | 1,00 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,20 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,96 |
| 19 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 7,60 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,016 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 7,60 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,9336 |
| 20 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 3,44 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,0936 |
| 21 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori | buc | 16,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | foiosi Artar buc 3-5 ani |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,232 |
| 22 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Artar buc 3-5 ani | buc | 16,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,64 |
|  | 2830127430300 1 | Artar buc 3-5 ani | buc | 16,80 |
| 23 | TsH109C | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti | buc | 19,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1672 |
| 24 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei, buc 3-5 ani | buc | 19,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,38 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 6,46 |
|  | 1111054100002 | Spiraea Vanhouttei, buc 3-5 ani | buc | 19,76 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 0,038 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 2,28 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,19 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,19 |
| 25 | TsH94A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100 buc | 0,16 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3408 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,32 |
|  | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut | 0,3408 |
| 26 | TsH95B | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea peste 1 m | 100 buc | 0,19 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,228 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,285 |
|  | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut | 0,228 |
| Total Gazon obisnuit, arbori, arbusti 660 m2 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Poarta/portita |  |  |
| 27 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m k-0,3 | buc | 4,00 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,096 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,304 |
|  | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice | kg | 0,48 |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut | 0,576 |
| 28 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, | m3 | 0,288 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 B15 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 0,9936 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1152 |
|  | 2663120210000 0 | Beton B15 | m3 | 0,2996 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0292 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,1728 |
| 29 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 75,26 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 14,2994 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7526 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,7526 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,7526 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 75,26 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,3763 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6021 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,1289 |
| 30 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Poarta inclusiv acesporii | m2 | 8,10 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 7,776 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,458 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,078 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 8,10 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 32,40 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 32,40 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 32,40 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,81 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,9315 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,863 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,125 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0324 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0081 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,162 |
| 31 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Portita inclusiv acesporii | m2 | 1,80 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,728 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,324 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,684 |
|  | 2030115510150 | Portita | m2 | 1,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 7,20 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 7,20 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 7,20 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,18 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,207 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,414 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,25 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0072 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0018 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,036 |
| 32 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,08 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,2064 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,416 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0288 |
| 33 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,08 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,4976 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,64 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0448 |
| 34 | CK33C | Lacat | buc | 1,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,42 |
|  | 286314635237 | Lacat | buc | 1,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 |
| 35 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 1,00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |
|  | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,00 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,02 |
| 36 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri - clenpus | buc | 2,00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 286314631092 | Clenpus | buc | 2,00 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,04 |
| Total Poarta/portita |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. Gard metalic 46 sectii |  |  |
| 37 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu | m | 113,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Beton B15 - 3.31 m3, stilpi metalici cu capac - 827,79 kg, sistem fixare - 184 buc.,panou din otel zincat d5 mm 200x100 - 207 m2) |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 103,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 42,94 |
|  | 2732103644 | Panou din otel zincat d5 mm 200x100 | m2 | 207,00 |
|  | 27107034440 | Sistem de fixare | buc | 184,00 |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv capac | kg | 431,83 |
|  | 2663102100901 8 | Beton B15 | m3 | 3,31 |
| 38 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 113,21 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 21,5099 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1321 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,1321 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,1321 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 113,21 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,566 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,9057 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,6981 |
| 39 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,94 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,4252 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 4,888 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3384 |
| 40 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,94 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 5,8468 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 7,52 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5264 |
| Total Gard metalic 46 sectii |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Platforma A |  |  |  |  |
|  |  | 2. Platforma B |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 41 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 1,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,74 |
| 42 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 1,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,61 |
| 43 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Surplus de sol | 100 m3 | 0,83 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,8675 |
| 44 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 132,80 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 6,64 |
| 45 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,83 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2988 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0033 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,332 |
| 46 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,17 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,4658 |
| 47 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 0,17 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,2737 |
| 48 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat | 100 m3 | 0,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15- 25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5134 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,6358 |
| 49 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 | 0,10 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,21 |
| 50 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 | 0,10 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,133 |
| Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta 400 m2 |  |  |
| 51 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 1,20 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,4304 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,908 |
| 52 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (inclusiv sub borduri) | m3 | 76,35 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 28,2495 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 17,7132 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 100,0948 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 11,6815 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,756 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6648 |
| 53 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta - sub borduri | m3 | 6,54 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,4746 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 7,521 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,654 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,7468 |
| 54 | Dl134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=18 cm | 100m2 | 4,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 19,76 |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 75,60 |
|  | 1411122201752 1 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 6,00 |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 4,00 |
|  | 1120206201036 1 | Savura | m3 | 4,00 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 12,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,168 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,032 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 4,48 |
|  | 2952240004010 1 | Compactor 10 t | h-ut | 10,84 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,656 |
|  | 2952270007611 1 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,424 |
| 55 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-3 | 100m2 | 4,00 |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 15,12 |
| 56 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 150,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 27,00 |
|  | 2663102100001 0 | Beton clasa | m3 | 7,20 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 153,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,45 |
|  | 2666122863 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 150 x 300 | m | 150,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,45 |
| Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta 400 m2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Trotuar 30 m2 |  |  |
| 57 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 8,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,29 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 8,91 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,81 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 3,402 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta inclusiv sub borduri | m3 | 6,84 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,7716 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 7,866 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,684 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,8728 |
| 59 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 80,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,60 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 14,40 |
|  | 2663102100001 0 | Beton clasa | m3 | 3,84 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 81,60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,24 |
|  | 26661228613 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 80 x 200 | m | 80,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,24 |
| Total Trotuar 30 m2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.4. Gazon obisnuit, arbori, arbusti 2065+12 m2 |  |  |
| 60 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 20,77 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,5962 |
| 61 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 20,65 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 99,533 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 81,774 |
| 62 | TsH09B | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% | 100m2 | 0,12 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,624 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 0,4752 |
| 63 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 20,77 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 13,7082 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 20,77 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 8,0172 |
| 64 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 | m3 | 2,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,1416 |
| 65 | TsH109C | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti | buc | 33,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2904 |
| 66 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei, buc 3-5 ani | buc | 33,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,66 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 11,22 |
|  | 1111054100002 | Spiraea Vanhouttei, buc 3-5 ani | buc | 34,32 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 0,066 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 3,96 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,33 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,33 |
| 67 | TsH95B | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea peste 1 m | 100 buc | 33,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 39,60 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 49,50 |
|  | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut | 39,60 |
| Total Gazon obisnuit, arbori, arbusti 2065+12 m2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.5. Poarta/portita |  |  |
| 68 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m k-0,3 | buc | 4,00 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,096 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,304 |
|  | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice | kg | 0,48 |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut | 0,576 |
| 69 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 B15 | m3 | 0,288 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 0,9936 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1152 |
|  | 2663120210000 0 | Beton B15 | m3 | 0,2996 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0292 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,1728 |
| 70 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 75,26 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 14,2994 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7526 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,7526 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,7526 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 75,26 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,3763 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6021 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,1289 |
| 71 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Poarta inclusiv acesporii | m2 | 8,10 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 7,776 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,458 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,078 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 8,10 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 32,40 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 32,40 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 32,40 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,81 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,9315 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,863 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,125 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0324 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0081 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,162 |
| 72 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Portita inclusiv acesporii | m2 | 1,80 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,728 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,324 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,684 |
|  | 2030115510150 | Portita | m2 | 1,80 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 7,20 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 7,20 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 7,20 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,18 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,207 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,414 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,25 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0072 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0018 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,036 |
| 73 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,08 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,2064 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,416 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0288 |
| 74 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,08 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,4976 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,64 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0448 |
| 75 | CK33C | Lacat | buc | 1,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,42 |
|  | 286314635237 | Lacat | buc | 1,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 |
| 76 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 1,00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |
|  | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,00 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,02 |
| 77 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri - clenpus | buc | 2,00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 286314631092 | Clenpus | buc | 2,00 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,04 |
| Total Poarta/portita |  |  |  |  |
|  |  | 2.6. Gard metalic 78 sectii |  |  |
| 78 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la | m | 193,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | plantarea stilpilor metalici (Beton B15 - 5.62 m3, stilpi metalici cu capac - 1394.64 kg, sistem fixare - 312 buc.,panou din otel zincat d5 mm 200x100 -351 m2) |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 177,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 73,34 |
|  | 2732103644 | Panou din otel zincat d5 mm 200x100 | m2 | 351,00 |
|  | 27107034440 | Sistem de fixare | buc | 312,00 |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv capac | kg | 1 394,64 |
|  | 2663102100901 8 | Beton B15 | m3 | 5,62 |
| 79 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 11,02 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 2,0938 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1102 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1102 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1102 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 11,02 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0551 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0882 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,1653 |
| 80 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 1,41 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,6378 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 7,332 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5076 |
| 81 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 1,41 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 8,7702 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 11,28 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,7896 |
| 82 | CO05A | Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, cu 5 rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2 m - exclusiv lemn - 4 rinduri orizontale | m | 193,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 77,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 48,25 |
|  | 2873123808000 | Sirma ghimpata | kg | 128,7078 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 37,2046 |
| 83 | CO05A2 | Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu 5 rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2 m. Pentru fiecare rind de sirma ghimpata in plus, se adauga: к-1 | m | -193,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | -9,65 |
|  | 2873123808000 | Sirma ghimpata | kg | -20,265 |
| Total Gard metalic 78 sectii |  |  |  |  |
|  |  | 2.7. Rigola din beton |  |  |
| 84 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 7,04 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3776 |
| 85 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 4,22 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,1778 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 4,853 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,422 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,7724 |
| 86 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 | m3 | 4,22 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 14,559 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 1,688 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 4,3904 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4283 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,532 |
| 87 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 0,10 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,117 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 0,1025 |
| Total Rigola din beton |  |  |  |  |
|  |  | 2.8. Lucrari de demontare |  |  |
| 88 | RpCS20A | Demontarea imprejmuirilor | m | 200,00 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 26,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 26,00 |
| 89 | TsH92A | Incarcarea in auto | t | 10,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,60 |
| 90 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 10,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,76 |
| Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| Total Platforma B |  |  |  |  |

Total

Contributii asigurari sociale si medical

Cheltuieli de transport

Cheltuieli de depozit

Total

Cheltuieli de regie

Beneficiu de deviz

Total

TVA

Total deviz:

Inclusiv salariu	Digitally signed by Colenco Vasili Date: 2025.03.11 09:05:11 EET

Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

MOLDOVA  EUROPEANĂ