| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziției : Informatia se poate gasi în SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Staţii agrometeorologice, pentru amplasare în plantațiile viticole și compatibile cu senzorii și Soft-le indicate în acest lot |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii | {a se completa de Ofertant} | {a se completa de Ofertant} |  | {a se completa de Ofertant} |  | {a se completa de Ofertant} | {a se completa de Ofertant} |
| Staţie agrometeorologică, pentru amplasare în câmp şi funcţionare de la baterie și energia solară |  |  |  |  | Cerinte tehnice minime. Stație meteorologică – colector durabil și flexibil de date pentru toate condițiile climatice, alimentat de la baterii reîncărcabile și un panou solar. Registratorul de date - încorporat în 2G, 3G, 4G (LTE class 1, LTE class M) modem, pentru a comunica direct cu platforma FieldClimate.com. Sistem cu memorie internă, care poate stoca datele înregistrate mai mult de 12 luni. Aspect senzori: - min. 3 intrări fixe analogice - viteza vântului, umiditatea frunzei şi precipitații; - min. 5 intrări digitale - recunoaștere automată a senzorilor, compatibil cu rețelele de senzori. Memorie: min. 8MB memorie interna. Conexiunea la internet/GSM - GPRS, EDGE, HDSPA, CDMA, UMTS, Wi-Fi, Satelit. Alerte: SMS, utilizarea prin intermediul site-i. Intervalul de măsurare – 5 - 10 minute. Interval de logare: 15 - 120 min. Baterie: compatibilă cu panoul solar. Diapazonul de funcționare: -35°C...+ 80°C. Panou solar: compatibil cu bateria. Senzori inclusi, minimum: senzor – temperatură; senzor - umiditatea relativă a aerului; senzor - umiditatea frunzei; senzor – precipitații; senzor - radiație solară,; senzor - viteza vântului. Suporturi de montare. Acces informaţie: on-line şi gratuit; Stocarea informaţiei şi acces: gratuit, 10 ani Reactualizare soft: permanent şi gratuit. Compatibilă cu senzorii și Soft-le, indicate în această solicitare de ofertă. Termen de garanție - 24 luni. |  |  |
| Senzor pentru măsurarea umidității volumetrice și a temperaturii solului la adâncimea de 10, 20 și 30 cm |  |  |  |  | Cerinte tehnice minime. Lungimea sondei – 30 cm. Numărul de senzori – 3 buc. Precizia umidității: ±0,03 % vol. Precizia temperaturii: ±2°C la 25°C. Diapazon de funcționare: -20°C…+60°C. Compatibil cu Stația agrometeorologică, indicată în această solicitare de ofertă. Termen de garanție - 24 luni. |  |  |
| Modele (Soft nelimitat) de prognozare a bolilor viței-de-vie şi afectare de către dăunători |  |  |  |  | Cerinte tehnice minime. Includerea, minimum, a modelelor de prognozare a bolilor şi de afectare de către dăunători a viței-de-vie, inclusv: - Mana - ciclul primar; - Mana - ciclul secundar; - Făinarea – risc; - Făinarea - infecție ascospori; - Antracnoza – risc; - Putregaiul cenușiu – risc; - Putregaiul negru – risc; - Molia strugurilor – risc; Mod de prezentare a informației: grafice. Stocarea informaţiei şi acces: gratuit, 10 ani. Reactualizare soft: permanent şi gratuit. Compatibil cu Stația agrometeorologică, indicată în această solicitare de ofertă. |  |  |
| Prognoza meteo locală (Soft anual) pentru anul 2026 |  |  |  |  | Cerinte tehnice minime. Perioada de prognozare - 7...14 zile Parametrii prognozati, minimum: - intensitatea radiaţiei solare (W/m2) - temperatura aerului (°C); - precipitatii (mm); - probabilitatea precipitaţii (%); - umiditatea relativa a aerului (%); - umiditatea pe frunză (min); - punctul de rouă (°C); - evapo-transpirația (mm); - viteza vântului (m/s); - directia vântului; - grad de acoperire cu nori. Prezentarea informatiei - grafice, pictograme, diagrame, tabele. Frecventa actualizării datelor - 2 ori/zi. Reactualizare soft: permanent şi gratuit. Compatibil cu Stația agrometeorologică indicată în această solicitare de ofertă. |  |  |
| Notă: În cazul unor omisiuni și/sau erori de redactare, cerințele minime prevăzute în Anunțul de participare vor prevala asupra celor indicate în prezenta specificație tehnică. Achiziția face parte integrantă a Proiectului de colaborare și finanțare cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în baza contractului încheiat nr. 83499736, din cadrul inițiativei „Transformarea digitală a întreprinderilor mici și mijlocii din țările Parteneriatului Estic”, conform înregistrării nr. 87211373904 și publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 184–187 (9122–9125) din 25 aprilie 2024. Ofertantii vor depune ofertele de pret, cu deducere TVA/accize și alte taxe vamale (TVA cota 0), conform HG. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Prestatorul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |