CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;

3. Obiectul achiziţiilor: Reparația capitală a învelitorilor la acoperișul depozitului central de echipament;

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Magazia nr.9 |  |  |
|  |  | 1.1. Reparatia acoperisului |  |  |
| 0 | RpCI42F | Demontarea partiala (50%) a elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi (umflaturi) | m2 | 375,00 |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori vechi din tabla | m2 | 95,00 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 80,00 |
| 3 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km | t | 15,00 |
| 4 | CF15A k=2 | Tencuieli exterioare executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 80,00 |
| 5 | IzF01B k=2 | Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi | m2 | 750,00 |
| 6 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ( Bipoli HPP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat, Stratul I inferior | m2 | 750,00 |
| 7 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex EPP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul II inferior | m2 | 750,00 |
| 8 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior | m2 | 750,00 |
| 9 | IzF22B | Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera) | buc | 15,00 |
| 10 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 95,00 |
| 11 | CE20A | Sisteme de jgheaburi metalice, culoare alba D-125mm | m | 150,00 |
| 12 | CE22A | Sisteme de burlane metalice, culoare alba D-105mm | m | 64,00 |
|  |  | 1.2. Alte lucrari |  |  |
| 13 | RCsE20A | Etansarea rosturilor orizontale dintre panourile mari, exterioare, de fatada, executate cu fisii din polistiren expandat de 4 cm latime si 2,4 cm grosime, vata minerala si ecran din chit | m | 50,00 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor | m2 | 55,00 |
| 15 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 | 55,00 |
| 16 | CL16A | Captusirea usilor metalice cu tabla groasa grosimea 1.5 mm | t | 2,015 |
| 17 | CN20B | Vopsitorii la interior si exterior la usi metalice din tabla cu email alchidic (culoare sura) in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1 032,00 |
|  |  | 2. Magazia nr.6 |  |  |
|  |  | 2.1. Reparatia acoperisului |  |  |
| 18 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi (umflaturi) | m2 | 125,00 |
| 19 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km | t | 1,50 |
| 20 | IzF01B k=2 | Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi | m2 | 125,00 |
| 21 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ( BipoliHPP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat, Stratul I inferior | m2 | 125,00 |
| 22 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex EPP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul II inferior | m2 | 125,00 |
| 23 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior | m2 | 125,00 |
|  |  | 2.2. Alte lucrari |  |  |
| 24 | RCsE20A | Etansarea rosturilor orizontale dintre panourile mari, exterioare, de fatada, executate cu fisii din polistiren expandat de 4 cm latime si 2,4 cm grosime, vata minerala si ecran din chit | m | 50,00 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor | m2 | 55,00 |
| 26 | RpCJ26A | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip | m2 | 55,00 |