| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Climatizor |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42512200-0 | Climatizor | 12000BTU Aparat de aer condiționat de perete. Tehnilogie - ON/OFF. Capacitatea frigorifică - 3,5 kWt. Capacitatea de încălzire - 3,8 kWt. Consumul energiei electrice (răcire) - 1,9 kWt. Consumul energiei electrice (încălzire) - 1,06 kWt. Gama de operare de la + 7℃ până la + 45℃. Nivel sonor bloc intern 31-41 Db (A). Tensiune 220-240V, 1f, 50 Hz. Agent frigorific R-410A. Clasa de efeciență energetică - A |  |  |
| 42512200-0 | Climatizor | 9000BTU Aparat de aer condiționat de perete. Tehnilogie - ON/OFF. Capacitatea frigorifică - 2,6 kWt. Capacitatea de încălzire - 2,8 kWt. Consumul energiei electrice (răcire) - 0,82 kWt. Consumul energiei electrice (încălzire) - 0,77 kWt. Gama de operare de la + 7℃ până la + 45℃. Nivel sonor bloc intern 26-40 Db (A). Tensiune 220-240V, 1f, 50 Hz. Agent frigorific R-410A. Clasa de efeciență energetică - A |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________