| Lucrari de reparatii in cabinetul 404 din cadrul Scolii Profesionale nr. 2 | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Cabinetul 404 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Tavan |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 50.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2.50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.50 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 50.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 7.00 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 20.75 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.50 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 50.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 76.50 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 357.00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.95 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.975 |
| 4 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm | m2 | 50.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 77.50 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 357.50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.00 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4.00 |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 50.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10.00 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 55.00 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 7.50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.015 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.50 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7.50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.50 |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 22.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.00 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 52.745 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.05 |
| 8 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 10.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.00 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 24.65 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.05 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.50 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7.50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.50 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila Mattlatex) | m2 | 50.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 27.50 |
|  | 2430116103803 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila Mattlatex) | kg | 20.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3.00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 25.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2.50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.10 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Peretii si glafuri |  |  |
| 11 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 | 27.50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3.575 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3.30 |
| 12 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 68.90 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7.579 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 20.67 |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pe alocuri) | m2 | 17.20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.064 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.58 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.86 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.172 |
| 14 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri) | m | 18.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.80 |
| 15 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 18.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 30.60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.009 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.18 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.27 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.36 |
| 16 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 86.10 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 12.054 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 35.731 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.305 |
| 17 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pe alocuri) | m2 | 17.20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 17.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.44 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0.361 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 135.88 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 10.32 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.413 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.112 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.034 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.086 |
| 18 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) | m2 | 17.20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6.88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.064 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0.413 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.069 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 86.10 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 105.042 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 614.754 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.344 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6.802 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.378 |
| 20 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =15, gr. +15mm | m2 | 86.10 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 103.32 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1846.845 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.291 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 20.664 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3.874 |
| 21 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 86.10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 17.22 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 94.71 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 12.915 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.026 |
| 22 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 32.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.32 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 32.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.32 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 86.10 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 38.745 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.61 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 90.827 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.086 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.086 |
| 24 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 86.10 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 17.22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.61 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 42.447 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.086 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 86.10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.583 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12.915 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.305 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 86.10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 47.355 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 34.44 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5.166 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 43.05 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4.305 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.172 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Pardoseli |  |  |
| 27 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 28.60 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3.432 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.718 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.429 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.429 |
| 28 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 50.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 11.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11.50 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 1.50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.50 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.50 |
| 29 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 50.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 7.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2.50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2.00 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 50.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.50 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7.50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.50 |
| 31 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 50.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 30.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.00 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1.65 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 650.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2.10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.50 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.60 |
| 32 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=10, gr. 5 cm) | m2 | 50.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 50.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10.00 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 2.75 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1075.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3.50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.50 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.75 |
| 33 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm. Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare. | m2 | 50.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 11.70 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 768.825 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 4.522 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.201 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.50 |
| 34 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.7m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 50.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 57.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.50 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm | m2 | 53.025 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 53.025 |
|  | 2030122946766 | Plinte din PVC h=80mm | m | 35.35 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.50 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Timplarie |  |  |
| 35 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, dulap) | m2 | 8.50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.785 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.785 |
| 36 | CK03A apl | Dulap inzidit, inclusiv usi, rafturi din PAL melaminat 18mm, cu marginea ABS 1mm, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, balamale, suruburi, etc) - proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul,. din resurse se exclude: carton bituminat, vata | m2 | 8.50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 12.495 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0.68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.125 |
|  | 2030112930001 | Dulap inzidit, inclusiv usi, rafturi din PAL melaminat 18mm, cu marginea ABS 1mm, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, balamale, suruburi, etc) | m2 | 8.50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.723 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.17 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Lucrari diverse |  |  |
| 37 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m (materiale) | t | 9.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 42.48 |
| 38 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m (gunoi) | t | 9.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 42.48 |
| 39 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 9.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9.99 |
| 40 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 9.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3.907 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de electricitate - Cabinetul 404 |  |  |
| 41 | RpEQ07A | Accesul (verificarea sistemului electric existent) | h-om | 2.00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 2.00 |
| 42 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.24 |
| 43 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 9.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.70 |
| 44 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6.74 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.001 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.02 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.31 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.80 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12.20 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.05 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.16 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.02 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.02 |
| 45 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 100.00 |
|  | 2-2 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 100.00 |
| 46 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0.50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3.93 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.001 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.01 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.155 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.40 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 6.10 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.025 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.01 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.16 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.02 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.02 |
| 47 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 50.00 |
|  | 2-1 | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 50.00 |
| 48 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 1.50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35.70 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.003 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 1.44 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 20.10 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 20.10 |
|  | 1139042 | Clei "" | kg | 0.30 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1.50 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 10.05 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 27.00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 2.70 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.165 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23.70 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4.05 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 7.26 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.165 |
| 49 | Pret de piata | Tub vinilplast d.20 | m | 150.00 |
|  | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 150.00 |
| 50 | pret | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 1.00 |
|  | 2023550010 | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 1.00 |
| 51 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (dublu) | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.54 |
|  | 1111000100025 | Intrerupator manual | buc | 2.02 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.10 |
| 52 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 6.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.86 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 6.12 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 6.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.03 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.03 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 12.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 12.00 |
| 53 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED | buc | 9.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9.90 |
|  | 2875274400512 | Corp de iluminat - 600x600 pentru 4 tuburi LED | buc | 9.00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 18.00 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 18.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.72 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 1.80 |
| 54 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 36.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5.40 |
|  | 3150145100145 | Tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 37.80 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.