Anexă la

Documentația de atribuire

la Anunțul de participare

nr. G-G-2/02-2026 din 02.02.2026

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Achiziționarea lucrărilor de reconstrucție, modernizare și reparație a PRG (montarea regulatorului, armaturii de închidere și carcasei metalice) nr. 64, mun. Comrat

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Шкафная газорегуляторная установка с 2-мя регуляторами FRG/2MBZ |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 32000101002 |  | Шкафная газорегуляторная установка с 2-мя регуляторами FRG/2MBZ |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 2 |  |  |  | Кран шаровый фл. Ду 50 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 32000101004 |  | Кран шаровый фл. Ду 50 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
| 3 |  |  |  | Кран шаровый фл. Ду 40 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 32000101005 |  | Кран шаровый фл. Ду 40 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  | Прямые затраты |  |  |  | lei |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  | 1,20 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | GE02A |  | Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 50 mc/h |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  |  | h-om |  |  | 4,46 |  |
|  |  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |
|  |  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,21 |  |
|  |  | 1714227322000 |  | Cilti de cinepa sort 1 |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |
|  |  | 2451317344000 |  | Sapun de rufe S 189 |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |
| 5 |  | GB01A |  | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  | h-om |  |  | 1,16 |  |
|  |  | 2874115818426 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |
|  |  | 2874115842764 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |
|  |  | 2874115883610 |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |
|  |  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
|  |  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
|  |  | 2320186202000 |  | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |
|  |  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |
|  |  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |
| 6 |  | GB01A |  | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 40 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |
|  |  | 2874115818426 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  |  | 2874115842764 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  |  | 2874115883610 |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |
|  |  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  |  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
|  |  | 2320186202000 |  | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |
|  |  | 2513206622000 |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |
|  |  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  |  | Прямые затраты |  |  |  | lei |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  | 4,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  | 76,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Среднее давление |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,30 |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 0,61 |  |
| 8 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  | m3 |  |  | 0,89 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,83 |  |
| 9 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (засыпка мягким грунтом вручную) |  |  |  | m3 |  |  | 4,03 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,25 |  |
| 10 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,25 |  |
|  |  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,27 |  |
| 11 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,30 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalifikat |  |  |  | h-om. |  |  | 2,65 |  |
|  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,12 |  |
| 12 |  | TsF05A |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m (Укрепление обрывов горизонтальными металлическими рейками, в выемках, в стесненных условиях, ширина между обрывами до 1,50 м, глубина разработки до 4 м, расстояние между рейками 0,00...0,20 м) |  |  |  | m2 |  |  | 15,00 |  |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 9,30 |  |
|  |  | 2811236827395 |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m |  |  |  | buc |  |  | 0,04 |  |
|  |  | 2811236310108 |  | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor |  |  |  | buc |  |  | 0,09 |  |
|  |  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |
|  |  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  |  | kg |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.2. Tevi si robinete |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | TsA03F |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare |  |  |  | m3 |  |  | 3,00 |  |
|  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 7,17 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,80 |  |
| 14 |  | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  |  |  | m3 |  |  | 3,00 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,29 |  |
| 15 |  | GA07A |  | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om. |  |  | 0,22 |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om. |  |  | 1,02 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalifikat |  |  |  | h-om. |  |  | 1,17 |  |
|  |  | 7122050014000 |  | Zidar-rosar tencuitor |  |  |  | h-om. |  |  | 1,52 |  |
|  |  | 1421102200056 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,11 |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,11 |  |
|  |  | 1420202205501 |  | Argila comuna pentru constructii |  |  |  | m3 |  |  | 0,16 |  |
|  |  | 2682132601664 |  | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 |  |  |  | m2 |  |  | 1,05 |  |
|  |  | 2722103111033 |  | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A (стальная труба Д20мм) |  |  |  | m |  |  | 1,20 |  |
|  |  | 2710403607000 |  | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 |  |  |  | kg |  |  | 2,80 |  |
|  |  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  | kg |  |  | 0,61 |  |
|  |  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,52 |  |
| 16 |  | GD12A |  | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  |  | h-om |  |  | 14,85 |  |
| 17 |  | GD13A |  | Piesa de racord teu al bransamentelor,montata pe conducta de distributie |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 3,36 |  |
|  |  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  | h-om |  |  | 5,38 |  |
|  |  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |
|  |  | 2451317344000 |  | Sapun de rufe S 189 |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |
|  |  | 2875277318937 |  | Dop pt. inchiderea subpresiunii la conducte gaze |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 1,50 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,22 |  |
|  |  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  |  | l |  |  | 1,70 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,75 |  |
|  |  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,70 |  |
|  |  | 2875274100089 |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 2710403607200 |  | Tabla groasa 6 x 1800 OL 37-ln SR EN 10029 |  |  |  | kg |  |  | 0,76 |  |
|  |  | 2722103304100 |  | Teava inst.neagra nefil.g- 80(3) OL 32 1 S 7656 |  |  |  | m |  |  | 0,30 |  |
|  |  | 2722103304000 |  | Teava inst. neagra nefil.g-50(2) OL 32 l S 7656 |  |  |  | m |  |  | 0,30 |  |
|  |  | 2722103110000 |  | Teava const f S lc 83 x 10 OLT 35 |  |  |  | m |  |  | 0,12 |  |
|  |  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  |  | kg |  |  | 5,50 |  |
|  |  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  |  | kg |  |  | 0,70 |  |
|  |  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |
| 18 |  | GB05A |  | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 40 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 28752744002040 |  | Flanse din otel Dn 40 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  | kg |  |  | 0,68 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,08 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |
|  |  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,66 |  |
| 19 |  | TfA01A1 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50mm |  |  |  | m |  |  | 2,50 |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,33 |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,65 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,33 |  |
|  |  | 2722103107050 |  | Conducta de otel Д57мм |  |  |  | m |  |  | 2,51 |  |
|  |  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  |  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,01 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,27 |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |
| 20 |  | GD08A |  | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 50 mm Заглушка |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  |  | h-om |  |  | 1,16 |  |
|  |  | 2710403607057 |  | Заглушка Ду 57 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |
| 21 |  | IzJ07A |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat |  |  |  | m2 |  |  | 0,50 |  |
|  |  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  |  | h-om. |  |  | 0,08 |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om. |  |  | 0,14 |  |
|  |  | 2430226100837 |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |
| 22 |  | IzJ09B |  | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea |  |  |  | m2 |  |  | 0,50 |  |
|  |  | 7112020030100 |  | Specialist |  |  |  | h-om. |  |  | 0,15 |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om. |  |  | 0,08 |  |
|  |  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |
|  |  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |
|  |  | 2430226109301 |  | Diluant decapant pentru suprafete feroase |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |
| 23 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE-OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-57 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 25231567138111 |  | Fiting polietilena Trecere PE-OL 50x57 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 24 |  | GD61A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 50 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fitingului se vor preciza conform proiectului. |  |  |  | m |  |  | 99,00 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 2,19 |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 3,56 |  |
|  |  | 25212167100011 |  | Teava polietilena PE80 SDR11 Dn 50 |  |  |  | m |  |  | 99,00 |  |
|  |  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  |  | m |  |  | 108,90 |  |
|  |  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  |  |  | m |  |  | 106,92 |  |
|  |  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  |  | kg |  |  | 1,48 |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,20 |  |
|  |  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,96 |  |
|  |  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut |  |  | 3,96 |  |
|  |  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,20 |  |
| 25 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,60 |  |
|  |  | 25231567138150 |  | Fiting polietilena mufa Dn 50 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 1,20 |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,20 |  |
| 26 |  | GC03A |  | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm |  |  |  | 1 km |  |  | 0,099 |  |
|  |  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  |  |  | h-om |  |  | 0,02 |  |
| 27 |  | GD60A |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul 90 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 41,67 |  |
|  |  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  |  | h-om |  |  | 7,00 |  |
|  |  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 7,00 |  |
| 28 |  | GD59A |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 90x8,2 mm |  |  |  | m |  |  | 75,00 |  |
|  |  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 148,50 |  |
|  |  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  |  | h-om |  |  | 30,00 |  |
|  |  | 25212167160021 |  | Teava de polietilena Dn 90x8,2 |  |  |  | m |  |  | 75,00 |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 9,00 |  |
|  |  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  |  | kg |  |  | 540,00 |  |
|  |  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 30,00 |  |
| 29 |  | AcA51A |  | Montarea prin introducerea in tevile de protectie a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 90 mm |  |  |  | m |  |  | 66,00 |  |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 21,78 |  |
|  |  | 2913204500011 |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  |  |  | buc |  |  | 1,32 |  |
|  |  | 060326 |  | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,22 |  |
| 30 |  | RpDB35A |  | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) |  |  |  | m2 |  |  | 6,70 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,14 |  |
| 31 |  | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  |  | m2 |  |  | 6,70 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 3,89 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,11 |  |
|  |  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 10,72 |  |
|  |  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 88,44 |  |
|  |  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare |  |  |  | m2 |  |  | 6,80 |  |
|  |  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |
|  |  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,25 |  |
|  |  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  |  | Total Tevi si robinete Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.3. УПГ 1 - 3 (Д-50) 1 шт Выход из земли п/э газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | GA08A |  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om. |  |  | 1,66 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om. |  |  | 0,42 |  |
|  |  | 2722103107150 |  | Teava din otel Д-150мм |  |  |  | m |  |  | 1,02 |  |
|  |  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  |  | kg |  |  | 4,50 |  |
|  |  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |
|  |  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  | kg |  |  | 0,14 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |
|  |  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |
|  |  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  |  | l |  |  | 1,50 |  |
|  |  | 2513206621000 |  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,80 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |
|  |  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |
|  |  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,29 |  |
|  |  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,31 |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,06 |  |
| 33 |  | GD52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50mm |  |  |  | m |  |  | 1,50 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om. |  |  | 0,03 |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om. |  |  | 0,05 |  |
|  |  | 25212167801150 |  | Teava polietilena PE80 SDR11 Д50мм |  |  |  | m |  |  | 1,50 |  |
|  |  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  |  | m |  |  | 1,65 |  |
|  |  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  |  |  | m |  |  | 1,62 |  |
|  |  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
|  |  | 2912340002512 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,06 |  |
|  |  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut |  |  | 0,06 |  |
| 34 |  | TfA01A2 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40мм |  |  |  | m |  |  | 0,50 |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om. |  |  | 0,07 |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om. |  |  | 0,14 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om. |  |  | 0,07 |  |
|  |  | 2722103107040 |  | Conducta de otel Д-40мм |  |  |  | m |  |  | 0,50 |  |
|  |  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,06 |  |
| 35 |  | IzL02C |  | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita |  |  |  | m2 |  |  | 0,11 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om. |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om. |  |  | 0,06 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om. |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 7420000000500 |  | Tractorist |  |  |  | h-om. |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
|  |  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  |  |  | m2 |  |  | 0,11 |  |
|  |  | 2320166200670 |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  |  | l |  |  | 0,01 |  |
|  |  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  |  | l |  |  | 0,29 |  |
|  |  | 2320156200951 |  | Motorina motor Disel-ld |  |  |  | kg |  |  | 0,29 |  |
|  |  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2952270004031 |  | Topitor bitum de 500 - 1000 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |
| 36 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om. |  |  | 0,80 |  |
|  |  | 2523156750 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта Д50мм |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,60 |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,60 |  |
| 37 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (PE-OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 25231563750 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход п/э-сталь Д50/40мм |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
| 38 |  | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  |  | kg |  |  | 7,24 |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,67 |  |
|  |  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  | kg |  |  | 7,24 |  |
| 39 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5 |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,03 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 26631021000002 |  | Beton B12.5 |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  | Total УПГ 1 - 3 (Д-50) 1 шт Выход из земли п/э газопровода Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.4. УПГ 25 2 шт Установка контрольной п/э трубки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | AcE07A |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om. |  |  | 1,40 |  |
|  |  | 28752742000001 |  | Capac cu rama |  |  |  | buc |  |  | 2,06 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,33 |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,05 |  |
| 41 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |
|  |  | 14211022005215 |  | Nisip pentru amenajare |  |  |  | m3 |  |  | 0,11 |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |
| 42 |  | GD52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32mm |  |  |  | m |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om. |  |  | 0,04 |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om. |  |  | 0,07 |  |
|  |  | 25212167801132 |  | Teava polietilena PE80 SDR11 Д32мм |  |  |  | m |  |  | 2,01 |  |
|  |  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |
|  |  | 2912340002512 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,08 |  |
|  |  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut |  |  | 0,08 |  |
| 43 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (заглушка) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om. |  |  | 1,60 |  |
|  |  | 25231562750 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Заглушка Д50мм |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 54782145 |  | Защитная обертка из 2-х слоев бризола |  |  |  | m2 |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 1,20 |  |
| 44 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |
|  |  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,11 |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |
| 45 |  | GD58C |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm |  |  |  | m |  |  | 0,70 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om. |  |  | 0,29 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om. |  |  | 0,54 |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om. |  |  | 0,54 |  |
|  |  | 2521216780176315 |  | Teava din polietilena PE80 SDR17,6 Д 315мм |  |  |  | m |  |  | 0,71 |  |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,71 |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |
|  |  | 2410520006752 |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,15 |  |
| 46 |  | DB16A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala |  |  |  | m2 |  |  | 1,20 |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  |  | h-om. |  |  | 0,10 |  |
|  |  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  |  |  | t |  |  | 0,07 |  |
|  |  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  | Total УПГ 25 2 шт Установка контрольной п/э трубки Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.5. Ограждение ШГРП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  | 0,12 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om. |  |  | 1,99 |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,11 |  |
|  |  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х10 mm |  |  |  | kg |  |  | 37,68 |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,38 |  |
| 48 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,30 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om. |  |  | 2,49 |  |
|  |  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  | kg |  |  | 22,23 |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,23 |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,76 |  |
| 49 |  | CO06А2G1 |  | Imprejmuiri din plasa de sirma, fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 3 m distanta interax, cu inaltimea la coama de 1.6 m, pentru utilizarea betonului marfa la montarea stilpilor prefabricati din beton armat Металлическая ограда из еврозабора |  |  |  | m |  |  | 8,40 |  |
|  |  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  |  | h-om. |  |  | 7,94 |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om. |  |  | 0,73 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om. |  |  | 1,96 |  |
|  |  | 2892011001 |  | Евро забор |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  |  | 28111063030001 |  | Stilpi din teava de otel |  |  |  | buc |  |  | 5,00 |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
|  |  | 2663102100921 |  | Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75) |  |  |  | m3 |  |  | 0,57 |  |
|  |  | 2952260003520 |  | Sapator de gropi |  |  |  | h/ut |  |  | 1,21 |  |
| 50 |  | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, montate pe stilpi Калитка из еврозабора |  |  |  | m2 |  |  | 1,50 |  |
|  |  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,44 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,57 |  |
|  |  | 20301129301501 |  | Калитка из еврозабора |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,88 |  |
|  |  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
| 51 |  | DA06A2 |  | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip |  |  |  | m3 |  |  | 1,05 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,21 |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,38 |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,24 |  |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,16 |  |
| 52 |  | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  |  | m2 |  |  | 5,00 |  |
|  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 2,90 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |
|  |  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 8,00 |  |
|  |  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 66,00 |  |
|  |  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare |  |  |  | m2 |  |  | 5,07 |  |
|  |  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |
|  |  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,19 |  |
|  |  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,10 |  |
| 53 |  | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12.5 |  |  |  | m3 |  |  | 0,20 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,69 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |
|  |  | 26631021000001 |  | Beton B12.5 |  |  |  | m3 |  |  | 0,21 |  |
| 54 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  | m2 |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 2,10 |  |
|  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |
|  |  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |
|  |  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,20 |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  |  | Total Ограждение ШГРП Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.6. Козырек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 50x5 и опора под ШГРП) |  |  |  | kg |  |  | 53,00 |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 10,07 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,53 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,53 |  |
|  |  | 27752763098861 |  | Confectii metalice (cornier 50x5) |  |  |  | kg |  |  | 53,00 |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,27 |  |
| 56 |  | RCsB21B k=0,3 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm |  |  |  | buc |  |  | 12,00 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |
|  |  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 1,80 |  |
|  |  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |
| 57 |  | CK35A |  | Dibluri din metal |  |  |  | buc |  |  | 25,00 |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 3,75 |  |
|  |  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  |  | 25,00 |  |
| 58 |  | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  |  |  | m2 |  |  | 4,20 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 3,78 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,05 |  |
|  |  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  |  | m2 |  |  | 5,07 |  |
|  |  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  |  | buc |  |  | 39,69 |  |
| 59 |  | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ-021 |  |  |  | t |  |  | 0,053 |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 0,09 |  |
|  |  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,18 |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  |
| 60 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 |  |  |  | t |  |  | 0,053 |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare (ПФ - 115) |  |  |  | kg |  |  | 0,28 |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
| 61 |  | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare |  |  |  | m3 |  |  | 0,40 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,84 |  |
| 62 |  | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12.5 |  |  |  | m3 |  |  | 0,40 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 1,38 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,16 |  |
|  |  | 26631021000001 |  | Beton B12.5 |  |  |  | m3 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  |  | Total Козырек Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Среднее давление Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Низкое давление |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,25 |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 0,51 |  |
| 64 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  | m3 |  |  | 0,74 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,52 |  |
| 65 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (засыпка мягким грунтом вручную) |  |  |  | m3 |  |  | 4,24 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,31 |  |
| 66 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,21 |  |
|  |  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,23 |  |
| 67 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,25 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalifikat |  |  |  | h-om. |  |  | 2,21 |  |
|  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.2. Tevi si robinete |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | GB05A |  | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 28752744002050 |  | Flanse din otel Dn 50 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |
|  |  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  | kg |  |  | 1,36 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,16 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |
|  |  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 1,32 |  |
| 69 |  | TfA01A1 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50mm |  |  |  | m |  |  | 4,50 |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,17 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,58 |  |
|  |  | 2722103107050 |  | Conducta de otel Д57мм |  |  |  | m |  |  | 4,52 |  |
|  |  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
|  |  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,02 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,49 |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |
| 70 |  | GD05A |  | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 57 mm Отвод |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  |  |  | h-om |  |  | 2,08 |  |
|  |  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  |  | h-om |  |  | 0,16 |  |
|  |  | 2722103300057 |  | Teava curbata Dn 57 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,48 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,60 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 1,72 |  |
| 71 |  | IzJ07A |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat |  |  |  | m2 |  |  | 18,00 |  |
|  |  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  |  | h-om. |  |  | 2,88 |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om. |  |  | 4,86 |  |
|  |  | 2430226100837 |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  |  |  | kg |  |  | 2,70 |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,36 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,90 |  |
| 72 |  | IzJ09B |  | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea |  |  |  | m2 |  |  | 18,00 |  |
|  |  | 7112020030100 |  | Specialist |  |  |  | h-om. |  |  | 5,58 |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om. |  |  | 2,88 |  |
|  |  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  |  | kg |  |  | 3,64 |  |
|  |  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 2,74 |  |
|  |  | 2430226109301 |  | Diluant decapant pentru suprafete feroase |  |  |  | kg |  |  | 0,54 |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,72 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,90 |  |
| 73 |  | GD61A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fitingului se vor preciza conform proiectului. D63 ПЭ80SDR11 |  |  |  | m |  |  | 33,00 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,73 |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 1,19 |  |
|  |  | 25212167100063 |  | Teava polietilena PE80 SDR11 D63 |  |  |  | m |  |  | 33,00 |  |
|  |  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  |  | m |  |  | 36,30 |  |
|  |  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  |  |  | m |  |  | 35,64 |  |
|  |  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  |  | kg |  |  | 0,49 |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |
|  |  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,32 |  |
|  |  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut |  |  | 1,32 |  |
|  |  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |
| 74 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm Mufa |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,40 |  |
|  |  | 252315671381163 |  | Fiting polietilena mufa D63 |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 1,80 |  |
|  |  | 31103200023014 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva (п/э) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,80 |  |
| 75 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm Cot |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,80 |  |
|  |  | 252315671383163 |  | Fiting polietilena Cot D63 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,60 |  |
|  |  | 31103200023014 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva (п/э) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  |  | Total Tevi si robinete Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.3. УПГ 2-1 Вход-выход из земли п/э газопровода - Д63 - 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | GA07A |  | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om. |  |  | 0,44 |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om. |  |  | 2,04 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalifikat |  |  |  | h-om. |  |  | 2,34 |  |
|  |  | 7122050014000 |  | Zidar-rosar tencuitor |  |  |  | h-om. |  |  | 3,04 |  |
|  |  | 1421102200056 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,22 |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,22 |  |
|  |  | 1420202205501 |  | Argila comuna pentru constructii |  |  |  | m3 |  |  | 0,32 |  |
|  |  | 2682132601664 |  | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 |  |  |  | m2 |  |  | 2,10 |  |
|  |  | 2722103111033 |  | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A (стальная труба Д20мм) |  |  |  | m |  |  | 2,40 |  |
|  |  | 2710403607000 |  | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 |  |  |  | kg |  |  | 5,60 |  |
|  |  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  | kg |  |  | 1,22 |  |
|  |  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 1,04 |  |
| 77 |  | GD61A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fitingului se vor preciza conform proiectului. D63 ПЭ80SDR11 |  |  |  | m |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,04 |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |
|  |  | 25212167100063 |  | Teava polietilena PE80 SDR11 D63 |  |  |  | m |  |  | 2,01 |  |
|  |  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  |  | m |  |  | 2,20 |  |
|  |  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  |  |  | m |  |  | 2,16 |  |
|  |  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,08 |  |
|  |  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut |  |  | 0,08 |  |
|  |  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,00 |  |
| 78 |  | TfA01B2 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de Д-50мм |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om. |  |  | 0,21 |  |
|  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om. |  |  | 0,34 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om. |  |  | 0,15 |  |
|  |  | 2722103107057 |  | Conducta de otel d=57x3.0 mm |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 0,01 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,14 |  |
| 79 |  | IzL02C |  | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita |  |  |  | m2 |  |  | 0,30 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om. |  |  | 0,01 |  |
|  |  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om. |  |  | 0,16 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om. |  |  | 0,01 |  |
|  |  | 7420000000500 |  | Tractorist |  |  |  | h-om. |  |  | 0,01 |  |
|  |  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |
|  |  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  |  |  | m2 |  |  | 0,31 |  |
|  |  | 2320166200670 |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  |  | l |  |  | 0,01 |  |
|  |  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  |  | l |  |  | 0,79 |  |
|  |  | 2320156200951 |  | Motorina motor Disel-ld |  |  |  | kg |  |  | 0,79 |  |
|  |  | 2952270004031 |  | Topitor bitum de 500 - 1000 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |
| 80 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om. |  |  | 1,60 |  |
|  |  | 2523156763 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта Д63мм |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 1,20 |  |
|  |  | 31103200023014 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva (п/э) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,20 |  |
| 81 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (PE-OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 252315671381263 |  | Fiting polietilena Trecere PE-OL D57-63 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
| 82 |  | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  |  | h-om. |  |  | 1,60 |  |
|  |  | 25231561763 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Отвод Д63мм |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 1,20 |  |
|  |  | 31103200023014 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva (п/э) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,20 |  |
| 83 |  | GA08A |  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150mm |  |  |  | m |  |  | 2,00 |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om. |  |  | 3,32 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om. |  |  | 0,84 |  |
|  |  | 2722103107150 |  | Teava din otel Д-150мм |  |  |  | m |  |  | 2,04 |  |
|  |  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  |  | kg |  |  | 9,00 |  |
|  |  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  |  | kg |  |  | 0,24 |  |
|  |  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  | kg |  |  | 0,28 |  |
|  |  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |
|  |  | 2513206621000 |  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 1,60 |  |
|  |  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,58 |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,12 |  |
| 84 |  | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ({уголок 40х40 0,8м-2шт, коробка клеммная 0,5кг, патрубок Д20мм - 1шт, кожух 350х450х3 - 1шт}=7,24кг) |  |  |  | kg |  |  | 14,48 |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 3,33 |  |
|  |  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  | kg |  |  | 14,48 |  |
| 85 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5 |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,07 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |
|  |  | 26631021000002 |  | Beton B12.5 |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  | Total УПГ 2-1 Вход-выход из земли п/э газопровода - Д63 - 2 шт Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2.4. УПГ 31-4 Пересечение п/э газопровода с водопроводом, канализацией - 1 шт 2,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | GA12A |  | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |
| 87 |  | GD58A |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110x10 mm |  |  |  | m |  |  | 2,50 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,63 |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 1,63 |  |
|  |  | 25212167160110 |  | Tub din polietilena Д110 |  |  |  | m |  |  | 2,50 |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,25 |  |
|  |  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |
| 88 |  | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  |  | m3 |  |  | 0,60 |  |
|  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  |  | h-om. |  |  | 0,37 |  |
|  |  | 14211022005215 |  | Nisip pentru amenajare |  |  |  | m3 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  |  | Total УПГ 31-4 Пересечение п/э газопровода с водопроводом, канализацией - 1 шт 2,5 м Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Низкое давление Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | GE02B k=0.5 |  | Demontarea regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 100 mc/h |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  |  | h-om |  |  | 2,67 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,14 |  |
| 90 |  | RpID20A |  | Demontarea robinetilor cu trei cai si presgarnitura, cu flanse, sorb cu ventil de retinere cu diametrul 50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |
|  |  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,44 |  |
| 91 |  | RpGA27A |  | Demontarea tevilor de otrel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 50 mm |  |  |  | m |  |  | 35,50 |  |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 6,39 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,35 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  |  | Total Демонтажные работы Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прямые затраты |  |  |  | lei |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  | 4,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прямые затраты |  |  |  | lei |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  | 20,00 % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |

Președintele Grupului de lucru	  		                         Ivan Garciu