CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Primăria or. Nisporeni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria or. Nisporeni

3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de amenajare a Parcului central din orașul Nisporeni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demolarea constructiilor si acoperirilor |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RCsG51A | Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn |  | m3 |  | 492,00 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  | m3 |  | 75,00 |
| 3 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - scari, centura |  | m3 |  | 8,50 |
| 4 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - acoperire cu beton |  | m3 |  | 87,00 |
| 5 | RpCS19C aplicativ | Demontari: pavaje din cauciuc |  | m2 |  | 142,00 |
| 6 | TsC35C1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m |  | 100 m3 |  | 2,06 |
| 7 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t |  | 395,05 |
| 8 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  | 100 m3 |  | 2,06 |
| 2. Scoaterea stratului fertil |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsA01A2 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii (in jurul copacilor existenti) |  | m3 |  | 73,00 |
| 10 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m |  | 100 m3 |  | 42,73 |
| 11 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: pina la 1 km (locul depozitului temporat) |  | t |  | 5 982,20 |
| 12 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  | 100 m3 |  | 42,73 |
| 3. Executarea lacatului de lut gr. 150 mm |  |  |  |  |  |  |
| 13 | pret furnizor | Cost argila pentru umplutura |  | m3 |  | 2 136,20 |
| 14 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  | 21,362 |
| 15 | TsD7G1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% |  | 100 m3 |  | 21,362 |
| 16 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  | m3 |  | 213,62 |
| 4. Bordure |  |  |  |  |  |  |
| 17 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C8/10 sectiune 35x20 cm |  | m |  | 2 502,30 |
| 18 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 200x80 mm, pe fundatie de beton C8/10 sectiune 35x20 cm |  | m |  | 2 686,80 |
| 5. Pavaje gr. 40 mm |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400, fr. 40-70 mm |  | m3 |  | 765,00 |
| 20 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100x40(h) mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  | m2 |  | 5 100,00 |
| 6. Pavaje gr. 60 mm |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400, fr. 40-70 mm |  | m3 |  | 57,45 |
| 22 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100x60(h) mm culoare sura, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  | m2 |  | 363,85 |
| 23 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100x60(h) mm cu suprafata de granit culoare alba (pentru marcaj locuri de parcare), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  | m2 |  | 19,15 |
| 7. Acoperire cu "Zgura rosie" |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CK18B aplicativ | Montarea bordurilor din plastic H=250 mm, gr. 5 mm (Coeficient la manopera K=0,5) Coeficient la manoperei=0,5000 |  | m |  | 2 664,70 |
| 25 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400, fr. 40-70 mm |  | m3 |  | 820,50 |
| 26 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 200gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite in 1 staturi |  | m2 |  | 5 470,00 |
| 27 | TsC54A | Strat de fundatie la cai de circulatie executate cu zgura rosie cu urmatoarele grosimi de straturi pe granulatii: 7-15 mm - 5 cm, 3-7 mm -3 cm; 0-3 mm (strat final) - 2 cm |  | m3 |  | 547,00 |
| 8. Scara acces parc |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu cu imprastierea locala a pamintului |  | m3 |  | 3,38 |
| 29 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris M300, fractia 20-40 mm |  | m3 |  | 1,92 |
| 30 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 |  | 12,24 |
| 31 | CC02M2 | Armaturi din otel beton A400C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg |  | 96,00 |
| 32 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa clasa C16/20 XC4, XF4, XD3 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  | m3 |  | 8,10 |
| 9. Gazon |  |  |  |  |  |  |
| 33 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (nealuns de sol fertil) |  | 100 m3 |  | 36,00 |
| 34 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (distanta se va preciza, in caz de deviere de aplicat norme din capitolul TsI51 cu distanta reala precizata) |  | t |  | 5 040,00 |
| 35 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (din depozit) |  | 100 m3 |  | 42,73 |
| 36 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: pina la 1 km (din depozitului temporat) |  | t |  | 5 982,20 |
| 37 | TsH05D | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime |  | m2 |  | 28 700,00 |
| 38 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m2 |  | 287,00 |
| 39 | TsH13B2 | Administrarea ingrasamintelor chimice, pentru gazoane - 1 aplicare |  | t |  | 0,399 |
| 40 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  | 100m2 |  | 287,00 |
| 41 | TsH15A | Plivirea buruienilor in peluze |  | 100m2 |  | 287,00 |

Președintele Grupului de Lucru,

Dan NEGEL

| Amenajarea Parcului Central or. Nisporeni. | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 1-1-1

Lucrari pregatitoare (02.24-PG)

Intocmit in preţuri  curente 20.03.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demolarea constructiilor si acoperirilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RCsG51A |  |  | Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 492,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5140 |  |  | 744,888 |  |
|  |  |  | 2912340002512 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0870 |  |  | 42,804 |  |
|  |  |  | 2952270003311 |  |  |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0870 |  |  | 42,804 |  |
|  |  |  | 2952260003503 |  |  |  | Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 4,428 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0590 |  |  | 29,028 |  |
|  |  |  | 2952260003552 |  |  |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,492 |  |
| 2 |  |  | DI109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6000 |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0191 |  |  | 1,433 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7750 |  |  | 58,125 |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7750 |  |  | 58,125 |  |
| 3 |  |  | RpCB18G |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - scari, centura |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 8,50 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 34,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 12,75 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,425 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3500 |  |  | 2,975 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3500 |  |  | 2,975 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 1,70 |  |
| 4 |  |  | RpCB18F |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - acoperire cu beton |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 87,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 182,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 114,84 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  |  | 4,35 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 25,23 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 25,23 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 13,05 |  |
| 5 |  |  | RpCS19C aplicativ |  |  | Demontari: pavaje din cauciuc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 142,00 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 21,30 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 21,30 |  |
| 6 |  |  | TsC35C1 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 5,8300 |  |  | 12,01 |  |
| 7 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 395,05 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 15,13 |  |
| 8 |  |  | TsC51C |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 0,783 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,865 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demolarea constructiilor si acoperirilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Scoaterea stratului fertil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | TsA01A2 |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii (in jurul copacilor existenti) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 73,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,7800 |  |  | 56,94 |  |
| 10 |  |  | TsC35B1 |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 42,73 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 5,4300 |  |  | 232,024 |  |
| 11 |  |  | TsI51A1 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: pina la 1 km (locul depozitului temporat) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5 982,20 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0232 |  |  | 138,787 |  |
| 12 |  |  | TsC51A |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 42,73 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 12,819 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,085 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 14,101 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Scoaterea stratului fertil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Executarea lacatului de lut gr. 150 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | pret furnizor |  |  | Cost argila pentru umplutura |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2 136,20 |  |
|  |  |  | 1420202205501 |  |  |  | Argila comuna pentru constructii |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 2 456,63 |  |
| 14 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 21,362 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 23,285 |  |
| 15 |  |  | TsD7G1 |  |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 21,362 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 4,9700 |  |  | 106,169 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 6,1700 |  |  | 131,804 |  |
| 16 |  |  | TsD14A01 |  |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 213,62 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 213,62 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 21,362 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Executarea lacatului de lut gr. 150 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

| Amenajarea Parcului Central or. Nisporeni. | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Acoperiri cu pavaje si zgura (02.24-PG)

Intocmit in preţuri  curente 20.03.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bordure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | DE10C |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C8/10 sectiune 35x20 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2 502,30 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 375,345 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 1 301,196 |  |
|  |  |  | 2663102100910 |  |  |  | Beton marfa clasa C8/10 (B12,5/M150) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0550 |  |  | 137,627 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,1700 |  |  | 7 932,291 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0090 |  |  | 22,521 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 15,014 |  |
|  |  |  | 2666122800291 |  |  |  | Bordura beton 100.30.15 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 2 514,812 |  |
| 2 |  |  | DE10C |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 200x80 mm, pe fundatie de beton C8/10 sectiune 35x20 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2 686,80 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 403,02 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 1 397,136 |  |
|  |  |  | 2663102100910 |  |  |  | Beton marfa clasa C8/10 (B12,5/M150) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0550 |  |  | 147,774 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,1700 |  |  | 8 517,156 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0090 |  |  | 24,181 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 16,121 |  |
|  |  |  | 2666122800296 |  |  |  | Bordura beton 100.20.8 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 2 700,234 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Bordure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Pavaje gr. 40 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400, fr. 40-70 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 765,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 757,35 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 879,75 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 76,50 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 321,30 |  |
| 4 |  |  | DE18B |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100x40(h) mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5 100,00 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,0124 |  |  | 5 163,24 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0316 |  |  | 161,16 |  |
|  |  |  | 2661112800654 |  |  |  | Placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 5 176,50 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 8 160,00 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 15,7300 |  |  | 80 223,00 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 25,50 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0857 |  |  | 437,07 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 102,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pavaje gr. 40 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Pavaje gr. 60 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400, fr. 40-70 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 57,45 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 56,876 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 66,068 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 5,745 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 24,129 |  |
| 6 |  |  | DE18B |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100x60(h) mm culoare sura, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 363,85 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,0124 |  |  | 368,362 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0316 |  |  | 11,498 |  |
|  |  |  | 2661112800664 |  |  |  | Placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm culoare sura |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 369,308 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 582,16 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 15,7300 |  |  | 5 723,361 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 1,819 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0857 |  |  | 31,182 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 7,277 |  |
| 7 |  |  | DE18B |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100x60(h) mm cu suprafata de granit culoare alba (pentru marcaj locuri de parcare), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,15 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,0124 |  |  | 19,387 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0316 |  |  | 0,605 |  |
|  |  |  | 2661112800686 |  |  |  | Placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm 200x100x80(h) mm cu suprafata de granit culoare alba |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 19,437 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 30,64 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 15,7300 |  |  | 301,23 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0857 |  |  | 1,641 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,383 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pavaje gr. 60 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Acoperire cu "Zgura rosie" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | CK18B aplicativ |  |  | Montarea bordurilor din plastic H=250 mm, gr. 5 mm (Coeficient la manopera K=0,5) Coeficient la manoperei=0,5000 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2 664,70 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 0,5200 |  |  | 692,822 |  |
|  |  |  | 2521106718396 |  |  |  | Bordur din plastic H=250 mm, gr. 5 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 2 797,935 |  |
| 9 |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta M400, fr. 40-70 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 820,50 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 812,295 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 943,575 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 82,05 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 344,61 |  |
| 10 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 200gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite in 1 staturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5 470,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 109,40 |  |
|  |  |  | 2682132601682 |  |  |  | Geotextil cu densitate 200gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 5 907,60 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 2,735 |  |
| 11 |  |  | TsC54A |  |  | Strat de fundatie la cai de circulatie executate cu zgura rosie cu urmatoarele grosimi de straturi pe granulatii: 7-15 mm - 5 cm, 3-7 mm -3 cm; 0-3 mm (strat final) - 2 cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 547,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 492,30 |  |
|  |  |  | 2710912611610 |  |  |  | Zgura rosie pentru alei cu urmatoarele grosimi de straturi pe granulatii: 7-15 mm - 5 cm, 3-7 mm -3 cm; 0-3 mm (strat final) - 2 cm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 601,70 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 54,70 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 229,74 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperire cu "Zgura rosie" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Scara acces parc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | TsA03B |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu cu imprastierea locala a pamintului |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,38 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 1,3500 |  |  | 4,563 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 0,98 |  |
| 13 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris M300, fractia 20-40 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 1,901 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 2,208 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,192 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,806 |  |
| 14 |  |  | CB03B |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,24 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 1,836 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 9,792 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 3,672 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  |  | 3,672 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,367 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,367 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,1100 |  |  | 1,346 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 1,469 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,245 |  |
| 15 |  |  | CC02M2 |  |  | Armaturi din otel beton A400C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 96,00 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 6,72 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,384 |  |
|  |  |  | 2710602400010 |  |  |  | Otel beton A500C diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 98,40 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  |  | 26,88 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,096 |  |
| 16 |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa clasa C16/20 XC4, XF4, XD3 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 8,10 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  |  | 39,285 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 3,645 |  |
|  |  |  | 2663102101011 |  |  |  | Beton C16/20 XC4, XF4, XD3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 8,552 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  |  | 1,251 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 4,86 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 2,268 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Scara acces parc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat | Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

| Amenajarea Parcului Central or. Nisporeni. | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Spatii verzi. Gazoane (02.24-PG)

Intocmit in preţuri  curente 20.03.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Gazon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC03E1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (nealuns de sol fertil) |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 1,9500 |  |  | 70,20 |  |
| 2 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (distanta se va preciza, in caz de deviere de aplicat norme din capitolul TsI51 cu distanta reala precizata) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5 040,00 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 193,032 |  |
| 3 |  |  | TsC03E1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (din depozit) |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 42,73 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 1,9500 |  |  | 83,324 |  |
| 4 |  |  | TsI51A1 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: pina la 1 km (din depozitului temporat) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5 982,20 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0232 |  |  | 138,787 |  |
| 5 |  |  | TsH05D |  |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 28 700,00 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 5 166,00 |  |
| 6 |  |  | TsH09A |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 287,00 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 4,8200 |  |  | 1 383,34 |  |
|  |  |  | 0221107205435 |  |  |  | Seminte pentru gazoane |  |  |  | kg |  |  | 3,9600 |  |  | 1 136,52 |  |
| 7 |  |  | TsH13B2 |  |  | Administrarea ingrasamintelor chimice, pentru gazoane - 1 aplicare |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,399 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 80,3700 |  |  | 32,068 |  |
|  |  |  | 2413327346796 |  |  |  | Ingraseminte chimice pentru gazoane |  |  |  | t |  |  | 1,0000 |  |  | 0,399 |  |
| 8 |  |  | TsH12B |  |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 287,00 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6600 |  |  | 189,42 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 287,00 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3860 |  |  | 110,782 |  |
| 9 |  |  | TsH15A |  |  | Plivirea buruienilor in peluze |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 287,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 43,05 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 683,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Gazon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |