Caiet de sarcini

| Renovarea-Replanificarea imobilului cu nr. cad. 0100421.200 din mun. Chisinau, sect. Riscani, str. Ioan Botezatorul, nr.1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Demolare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolare |  |  |
| 1 | RpCG29B | Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare | m2 | 318,00 |
| 2 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 3,00 |
| 3 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 8,10 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.) | m2 | 244,90 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (fereastra.) | m2 | 177,50 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 2 657,30 |
| 7 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 955,40 |
| 8 | TrB05B2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 250,00 |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (transportarea gunoiului) | t | 250,00 |
| 10 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 717,60 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Solutii constructive (C)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Constructiv |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Constructia pragului P-1 |  |  |
| 1 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 87,75 |
| 2 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1,33 |
| 3 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 3,00 |
| 4 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C15F150) | m3 | 2,32 |
|  |  | Capitolul 1.2. Consolidari goluri noi |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Gol de usa GL-1 (2buc) |  |  |
| 5 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 97,60 |
| 6 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 24,16 |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (profil U16 L0.6m- 19 buc) | kg | 107,92 |
| 8 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 7,50 |
| 9 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20) | m3 | 0,80 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Gol de usa GL-2 (1buc) |  |  |
| 10 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 68,01 |
| 11 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 11,35 |
| 12 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (profil U16 ) | kg | 62,48 |
| 13 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 4,00 |
| 14 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20) | m3 | 0,41 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Gol de usa GL-3 (1buc) |  |  |
| 15 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 48,37 |
| 16 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 11,48 |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (profil U16 ) | kg | 51,12 |
| 18 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 4,00 |
| 19 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20) | m3 | 0,38 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Gol de usa GL-4 (2buc) |  |  |
| 20 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 64,48 |
| 21 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 12,08 |
| 22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (profil U16 L0.6m- 19 buc) | kg | 85,20 |
| 23 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 7,50 |
| 24 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20) | m3 | 0,56 |
|  |  | Capitolul 1.3. Specificatiile elementelor copertine |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Elemente copertine (C1) |  |  |
| 25 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 56,20 |
| 26 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 14,73 |
| 27 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20) | m3 | 0,54 |
| 28 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 2 344,90 |
| 29 | CN26A | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual | t | 2,34 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Elemente copertine (C2) |  |  |
| 30 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 119,60 |
| 31 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 36,83 |
| 32 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20) | m3 | 1,35 |
| 33 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 2 713,10 |
| 34 | CN26A | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual | t | 2,71 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Solutii arhitecturale (SA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Cota -3.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pereti |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 219,50 |
| 2 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 219,50 |
| 3 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (стен сухой смесью) | m2 | 219,50 |
| 4 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 219,50 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 219,50 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 219,50 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (стены) | m2 | 219,50 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pardoseli |  |  |
| 8 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 77,70 |
| 9 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=4) | m2 | 77,70 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact | m2 | 77,70 |
| 11 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 77,70 |
|  |  | Capitolul 1.3. Tavan |  |  |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact | m2 | 77,70 |
| 13 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 77,70 |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 77,70 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 77,70 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 77,70 |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane) | m2 | 77,70 |
|  |  | Capitolul 1.4. Timplarie |  |  |
| 18 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv | m2 | 2,30 |
| 19 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi aluminiu ) | m2 | 2,30 |
|  |  | Capitolul 2. Cota 0.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Pereti |  |  |
| 20 | CD51B | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea peste 4 m | 100m2 | 0,71 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 90,50 |
| 22 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 90,50 |
| 23 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 90,50 |
| 24 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 90,50 |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 90,50 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 90,50 |
| 27 | CN13A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos | m2 | 90,50 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 608,60 |
| 29 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 608,60 |
| 30 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 608,60 |
| 31 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 608,60 |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 608,60 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 608,60 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 608,60 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 211,30 |
| 36 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 211,30 |
| 37 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 211,30 |
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 211,30 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 211,30 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 211,30 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 207,80 |
| 42 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 207,80 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 211,30 |
| 44 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 207,80 |
|  |  | Capitolul 2.2. Pardoseli |  |  |
| 45 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 432,80 |
| 46 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=4) | m2 | 432,80 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact | m2 | 217,40 |
| 48 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 217,40 |
| 49 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 225,40 |
| 50 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat rezistent la umeditate, clasa 33, 12mm, cu substrat de 3mm) | m2 | 225,40 |
|  |  | Capitolul 2.3. Tavan |  |  |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact | m2 | 50,30 |
| 52 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 50,30 |
| 53 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 50,30 |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 50,30 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 50,30 |
| 56 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane) | m2 | 50,30 |
| 57 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 241,70 |
| 58 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placi gips carton rezistente la umeditate, 12.5mm) | m2 | 151,10 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 151,10 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 151,10 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 151,10 |
| 62 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane) | m2 | 151,10 |
|  |  | Capitolul 2.4. Timplarie |  |  |
| 63 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv | m2 | 87,10 |
| 64 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi aluminiu ) | m2 | 93,38 |
| 65 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (usi din sticla calita cu deschidere laterala, automata, cu sensor la miscare- 4buc, calitatea superioara a furniturii, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul.) | m2 | 5,52 |
|  |  | Capitolul 3. Cota 3.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Pereti |  |  |
| 66 | CD51B | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea peste 4 m | 100m2 | 2,00 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 422,80 |
| 68 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 422,80 |
| 69 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 422,80 |
| 70 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 422,80 |
| 71 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 422,80 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 422,80 |
| 73 | CN13A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos | m2 | 422,80 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 624,60 |
| 75 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 624,60 |
| 76 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 624,60 |
| 77 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 624,60 |
| 78 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 624,60 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 624,60 |
| 80 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 624,60 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 215,90 |
| 82 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 215,90 |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 215,90 |
| 84 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 215,90 |
|  |  | Capitolul 3.2. Pardoseli |  |  |
| 85 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 437,10 |
| 86 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=4) | m2 | 437,10 |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact | m2 | 191,00 |
| 88 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 191,00 |
| 89 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 246,10 |
| 90 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat rezistent la umeditate, clasa 33, 12mm, cu substrat de 3mm) | m2 | 232,50 |
| 91 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite | m2 | 13,60 |
|  |  | Capitolul 3.3. Tavan |  |  |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact | m2 | 27,50 |
| 93 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 27,50 |
| 94 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 27,50 |
| 95 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 27,50 |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 27,50 |
| 97 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane) | m2 | 27,60 |
| 98 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 155,40 |
| 99 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placi gips carton rezistente la umeditate, 12.5mm) | m2 | 254,20 |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 254,20 |
| 101 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 254,20 |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 254,20 |
| 103 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane) | m2 | 254,20 |
|  |  | Capitolul 3.4. Timplarie |  |  |
| 104 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv | m2 | 89,70 |
| 105 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi aluminiu ) | m2 | 110,30 |
|  |  | Capitolul 4. Reparatie exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Acoperis |  |  |
| 106 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala | m3 | 16,50 |
| 107 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 16,50 |
| 108 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 717,60 |
| 109 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi OSB 12mm | m2 | 717,60 |
| 110 | CE03B | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 30%-70% inclusiv (Invelitori cu sindrila bituminoasa gri) | m2 | 589,50 |
| 111 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Invelitori din tabla fatuita gri - copertine in axa A si axa C) | m2 | 128,10 |
| 112 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (jgheab d 100mm) | m | 93,00 |
| 113 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (jgheab d 100mm) | m | 184,00 |
| 114 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D80mm) | m | 113,00 |
|  |  | Capitolul 4.2. Fatada |  |  |
| 115 | IzF55C | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Placi din vata minerala 135kg\m3, 50mm; Cornier din aluminiu 690 m.l) | m2 | 369,40 |
| 116 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 369,40 |
| 117 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 369,40 |
| 118 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Placi copozitte- albastru pastelat, nuanta se va alege conform proiectului) | m2 | 374,90 |
| 119 | CK17C | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj simplu montat prin lipire (Fasada din lamele din lemn decorative) | m2 | 178,50 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Apeduct- canalizare (RAC.S)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. B1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. I. Оборудование |  |  |
| 1 | SD17A | Пожарный шкаф | buc | 1,00 |
| 2 |  | Кран пожарный в комплекте д=50мм | m | 4,00 |
| 3 |  | Вентиль пожарный бронзовый д=50мм | m | 1,00 |
| 4 |  | Рукав пожарный д=50мм | m | 1,00 |
| 5 |  | Ствол пожарный РС Д=50мм | buc | 1,00 |
| 6 |  | Головка соединительная ГР-50 | buc | 4,00 |
| 7 |  | Головка соединительная ГМ-50 | buc | 1,00 |
| 8 |  | Головка гапцковая ГЦ-50 | buc | 1,00 |
| 9 |  | Огнетушитель ОП-5 | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. II Арматура |  |  |
| 10 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвижка д50) | buc | 2,00 |
| 11 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" | buc | 46,00 |
| 12 |  | Кран шаровой д15 | buc | 41,00 |
| 13 |  | Кран шаровой д20 | buc | 2,00 |
| 14 |  | Кран шаровой д25 | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. III Трубы и их соединения |  |  |
| 15 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PN10, teava polipropilena d20mm) | m | 40,00 |
| 16 | SA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 26 mm (PN10, teava polipropilena d25mm) | m | 30,00 |
| 17 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PN10, teava polipropilena d32mm) | m | 20,00 |
| 18 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20мм | m | 40,00 |
| 19 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25мм | m | 30,00 |
| 20 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32мм | m | 20,00 |
| 21 | AcA05E | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" (Водогазопроводная труба д57мм) | m | 30,00 |
| 22 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 35,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. IV Материалы и изделия |  |  |
| 23 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Гибкая вставка флянцевая д50) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Т3 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. II Арматура |  |  |
| 24 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" | buc | 28,00 |
| 25 |  | Кран шаровой д15 | buc | 26,00 |
| 26 |  | Кран шаровой д20 | buc | 2,00 |
| 27 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" | buc | 2,00 |
| 28 |  | Кран шаровой д32 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. III Трубы и их соединения |  |  |
| 29 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PN10, teava polipropilena d20mm) | m | 40,00 |
| 30 | SA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 26 mm (PN10, teava polipropilena d25mm) | m | 30,00 |
| 31 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PN10, teava polipropilena d32mm) | m | 20,00 |
| 32 | SA21D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm | m | 40,00 |
| 33 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20мм | m | 40,00 |
| 34 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25мм | m | 30,00 |
| 35 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32мм | m | 20,00 |
| 36 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40м | m | 40,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. IV Материалы и изделия |  |  |
| 37 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amesticatoare, calitate superioara) | buc | 20,00 |
| 38 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 4,00 |
| 39 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amesticatoare, calitate superioara, pentru bucatarie) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. К1 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. I Трубы и их соединения |  |  |
| 40 | RpSB10E | Montarea tevii din PP neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 40,00 |
| 41 | RpSB10C | Montarea tevii din PP neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 50,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. II Материалы и изделия |  |  |
| 42 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 11,00 |
| 43 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 20,00 |
| 44 |  | Сифон для кухоных моек | buc | 2,00 |
| 45 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Сифон для душа) | buc | 4,00 |
| 46 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Trap pentru dus) | buc | 4,00 |
| 47 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Трап д50) | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

IVC. SU.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Отопление |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-500мм) | buc | 6,00 |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-600мм) | buc | 4,00 |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-700мм) | buc | 10,00 |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-800мм) | buc | 10,00 |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-900мм) | buc | 9,00 |
| 6 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-1000мм) | buc | 4,00 |
| 7 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-1100мм) | buc | 15,00 |
| 8 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-1200мм) | buc | 3,00 |
| 9 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиатор отопления стальной панельный 22К-500-1400мм) | buc | 1,00 |
| 10 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Балансировочный КЛАПАН V5000Y DN15 Kombi-3-plus Red) | buc | 5,00 |
| 11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Балансировочный КЛАПАН V5000Y DN15 Kombi-3-plus Blue) | buc | 5,00 |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Балансировочный КЛАПАН V5000Y DN20 Kombi-3-plus Red) | buc | 12,00 |
| 13 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Балансировочный КЛАПАН V5000Y DN20 Kombi-3-plus Blue) | buc | 12,00 |
| 14 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (Дренажный адаптер (R608D) | buc | 34,00 |
| 15 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Угловой термостатический клапан с герм. прокладкой д15 (R401TG) | buc | 51,00 |
| 16 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Угловой отсечной клапан с герм. прокладкой д15 (R14TG) | buc | 62,00 |
| 17 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Ручной угловой клапан с герм. прокладкой д15 (R5TG) | buc | 11,00 |
| 18 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Термогаловка (R470) | buc | 51,00 |
| 19 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Cпускная пробка с герм. прокладкой (R470) | buc | 62,00 |
| 20 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик ) | buc | 10,00 |
| 21 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 295,00 |
| 22 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 305,00 |
| 23 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu 25*20*25) | buc | 58,00 |
| 24 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teu 20*20*20) | buc | 4,00 |
| 25 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Cot 20) | buc | 44,00 |
| 26 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 25) | buc | 28,00 |
| 27 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa 25\20) | buc | 24,00 |
| 28 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Tranzitie PE\M D20*1\2mm) | buc | 124,00 |
| 29 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Cot 45gr D20mm) | buc | 124,00 |
| 30 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтус пластиковый в комплекте 4000*40*88- 150 шт) | m | 600,00 |
| 31 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 400,00 |
| 32 | IC10C | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm | m | 30,00 |
| 33 | IC10D | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32*2,0mm | m | 60,00 |
| 34 | IC10E | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38*2,0mm | m | 75,00 |
| 35 | IC10E | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45*2.0mm | m | 6,00 |
| 36 | IC10F | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57*3,0mm | m | 50,00 |
| 37 | IC30Q | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Тройник 50*50*50) | buc | 2,00 |
| 38 | IC30O | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Тройник 32*32*32) | buc | 8,00 |
| 39 | IC30N | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Тройник 25*25*25) | buc | 8,00 |
| 40 | IC30G | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Переход стальной 50*25) | buc | 2,00 |
| 41 | IC30G | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Переход стальной 50*32) | buc | 4,00 |
| 42 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Переход стальной 25*32) | buc | 8,00 |
| 43 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Переход стальной 25*20) | buc | 12,00 |
| 44 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Переход стальной 25*15) | buc | 4,00 |
| 45 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"(Переход стальной 20*32) | buc | 2,00 |
| 46 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"(Отвод стальной д20) | buc | 2,00 |
| 47 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Отвод стальной д25) | buc | 8,00 |
| 48 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Отвод стальной д32) | buc | 12,00 |
| 49 | IC30G | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Отвод стальной д50) | buc | 2,00 |
| 50 | IC30G | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Вентиль муфтовой Ду50) | buc | 4,00 |
| 51 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (filtru pentru impuritati 1") | buc | 2,00 |
| 52 |  | Фильтр для воды д50 | buc | 2,00 |
| 53 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 50,00 |
| 54 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Изоляция трубопровода c K-FLEX с алюминевой фольгой) | m2 | 65,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Demontare |  |  |
| 55 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (65 buc) | m2 | 39,00 |
| 56 | RpIC43A | Demontarea distribuitorului si a colectorului, confectionate din teava de otel, avind diametrul de pina la 50mm | m | 300,00 |
|  |  | Capitolul 2. Montare utilaj |  |  |
| 57 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр технический ТТЖ П N 3 2 240' 66) | buc | 2,00 |
| 58 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Манометру МП4-У 0-1 мПа) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 59 |  | Термометр технический ТТЖ П N 3 2 240' 66 | buc | 2,00 |
| 60 |  | Закладные для термометра 3кч-3-75 | buc | 2,00 |
| 61 |  | Манометру МП4-У 0-1 мПа | buc | 2,00 |
| 62 |  | Закладные для манометра 3кч-53-76 | buc | 2,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Retele electrice interne

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Accesorii din metal) | kg | 1 200,0000 |
| 2 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (otel fisie 40*4mm) | 100 m | 0,5000 |
| 3 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (otel fisie 25*4mm) | 100 m | 0,2500 |
|  |  | Capitolul 2. Montare utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Tablouri de distributie |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Tablou 1.1 |  |  |
| 4 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module) | buc | 1,0000 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,0000 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 9,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Tablou 1.2 |  |  |
| 7 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 48 module) | buc | 1,0000 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,0000 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 8,0000 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A, | buc | 1,0000 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=30mA, | buc | 10,0000 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=10mA, | buc | 1,0000 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Descarcator de joasa tensiune, clasa I (B), cu 4 poli | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. Tablou 1.3 |  |  |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module) | buc | 1,0000 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,0000 |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 6,0000 |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=30mA, | buc | 9,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.4. Tablou 1.4 |  |  |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module) | buc | 1,0000 |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,0000 |
| 20 | 08-03-529-1 | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=18V | buc | 1,0000 |
| 21 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 11,0000 |
| 22 | 08-03-529-1 | Contactor modular monopolar, 1 contact normal deschis, Un=230V, Ub=230V, In=12A | buc | 9,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.5. Tablou 1.5 |  |  |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; 650*500*220) | buc | 1,0000 |
| 24 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,0000 |
| 25 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, | buc | 1,0000 |
| 26 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.6. Tablou 1.6 |  |  |
| 27 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; 650*500*220) | buc | 1,0000 |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 32A, Un =400V | buc | 1,0000 |
| 29 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=16A, | buc | 1,0000 |
| 30 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.7. Tablou 1.7 |  |  |
| 31 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=16A, | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.8. Tablou 1.8 |  |  |
| 32 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A, | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Echipament de iluminat |  |  |
| 33 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP20; modul LED 32W; 3600Lm, 400K, tensiune alternativa 230V) | 100 buc | 0,9100 |
| 34 |  | corp de iluminat , IP20; modul LED 32W; 3600Lm, 400K, tensiune alternativa 230V | buc | 91,0000 |
| 35 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP65; modul LED 18W, aparent pe tavan, reflector opal, flux luminos 1900Lm, 400K ) | 100 buc | 0,0200 |
| 36 |  | corp de iluminat , IP65; modul LED 18W, aparent pe tavan, reflector opal, flux luminos 1900Lm, 400K | buc | 2,0000 |
| 37 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP65; modul LED 28W, aparent pe perete, reflector opal, flux luminos 2600Lm, 400K ) | 100 buc | 0,0300 |
| 38 |  | corp de iluminat , IP65; modul LED 28W, aparent pe perete, reflector opal, flux luminos 2600Lm, 400K | buc | 3,0000 |
| 39 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore) | buc | 25,0000 |
| 40 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Punct medical" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore) | buc | 1,0000 |
| 41 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat luminozitate, miscare, infrarosu si timpul actionare, IP54, IK 10, cu montare aparenta pe perete, modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K, tensiune de alimentare 230V.) | buc | 16,0000 |
| 42 |  | Corp de iluminat luminozitate, miscare, infrarosu si timpul actionare, IP54, IK 10, cu montare aparenta pe perete, modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K, tensiune de alimentare 230V | buc | 15,0000 |
| 43 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat ,pentru iluminat general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata in perete, modul LED 9W, reflector opal, flux luminos 300Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V) ) | 100 buc | 0,0100 |
| 44 |  | corp de iluminat ,pentru iluminat general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata in perete, modul LED 9W, reflector opal, flux luminos 300Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V | buc | 1,0000 |
| 45 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat ,pentru iluminat general de interior, IP54, IP20, IK02 cu montare incorporata , modul LED 22W, reflector opal, flux luminos 2100Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V) ) | 100 buc | 0,3000 |
| 46 |  | corp de iluminat ,pentru iluminat general de interior, IP54, IP20, IK02 cu montare incorporata , modul LED 22W, reflector opal, flux luminos 2100Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V | buc | 30,0000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Ansamblu de cabluri |  |  |
| 47 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.) | 100 m | 1,0000 |
| 48 |  | Cablu de forta cu conductoare din aluminiu 5*25mm2 | m | 100,0000 |
| 49 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii) | 100 m | 26,3000 |
| 50 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*1.5 | m | 640,0000 |
| 51 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 4*1.5 | m | 200,0000 |
| 52 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*1.5 | m | 80,0000 |
| 53 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*2.5 | m | 1 570,0000 |
| 54 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*4 | m | 40,0000 |
| 55 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 1*4 | m | 100,0000 |
| 56 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii) | 100 m | 8,6000 |
| 57 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*1.5 | m | 560,0000 |
| 58 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 4*1.5 | m | 100,0000 |
| 59 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*1.5 | m | 35,0000 |
| 60 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*2.5 | m | 50,0000 |
| 61 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*2.5 | m | 15,0000 |
| 62 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*4 | m | 100,0000 |
| 63 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii) | 100 m | 2,8000 |
| 64 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 4*1 | m | 280,0000 |
| 65 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu ne genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii) | 100 m | 0,6000 |
| 66 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 4*1 | m | 60,0000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Accesorii electrice |  |  |
| 67 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,3500 |
| 68 |  | Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20, | buc | 35,0000 |
| 69 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,3000 |
| 70 |  | Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44 | buc | 30,0000 |
| 71 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0500 |
| 72 |  | Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 44 | buc | 5,0000 |
| 73 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa ( Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V) | 100 buc | 0,4500 |
| 74 |  | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V) | buc | 45,0000 |
| 75 |  | Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20) | buc | 115,0000 |
| 76 |  | Cutii de distributie (pentru cabluri) IP44, cu montare incorporata | buc | 5,0000 |
| 77 |  | Cutii de distributie (pentru cabluri) IP20, cu montare incorporata | buc | 100,0000 |
| 78 | 10-04-030-03 | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Buton | buc | 9,0000 |
| 79 | 3 | Buton de comanda dublu, cu cap detasabil Un=230V; Cutie pentru instalare butonului de comanda, pentru 2 locuri | buc | 9,0000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Tevi si accesorii |  |  |
| 80 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 35,0000 |
| 81 |  | Teava de otel zincat d 20mm | m | 1 925,0000 |
| 82 |  | Teava de otel zincat d 25mm | m | 1 465,0000 |
| 83 |  | Teava de otel zincat d 40mm | m | 110,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Tablouri de distributie |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Tablou 1.1 |  |  |
| 84 |  | Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module | buc | 1,0000 |
| 85 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,0000 |
| 86 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 9,0000 |
| 87 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Tablou 1.2 |  |  |
| 88 |  | Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 48 module | buc | 1,0000 |
| 89 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,0000 |
| 90 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 8,0000 |
| 91 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A, U230V | buc | 1,0000 |
| 92 |  | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA, | buc | 10,0000 |
| 93 |  | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=10mA, | buc | 1,0000 |
| 94 |  | Descarcator de joasa tensiune, clasa I (B), cu 4 poli | buc | 1,0000 |
| 95 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.3. Tablou 1.3 |  |  |
| 96 |  | Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module | buc | 1,0000 |
| 97 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,0000 |
| 98 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V | buc | 6,0000 |
| 99 |  | Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=30mA, | buc | 9,0000 |
| 100 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.4. Tablou 1.4 |  |  |
| 101 |  | Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module | buc | 1,0000 |
| 102 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,0000 |
| 103 | Pretul firmei | Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=18V | buc | 1,0000 |
| 104 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V | buc | 11,0000 |
| 105 | Pretul firmei | Contactor modular monopolar, 1 contact normal deschis, Un=230V, Ub=230V, In=12A | buc | 9,0000 |
| 106 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.5. Tablou 1.5 |  |  |
| 107 |  | Cutie de evidenta metalica IP31; 650*500*220 | buc | 1,0000 |
| 108 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 1,0000 |
| 109 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U230V | buc | 1,0000 |
| 110 |  | Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, | buc | 1,0000 |
| 111 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.6. Tablou 1.6 |  |  |
| 112 |  | Cutie de evidenta metalica IP31; 650*500*220 | buc | 1,0000 |
| 113 |  | Separator de sarcina modular, tripolar In= 32A, Un =400V | buc | 1,0000 |
| 114 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=16A, U230V | buc | 1,0000 |
| 115 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U230V | buc | 2,0000 |
| 116 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.7. Tablou 1.7 |  |  |
| 117 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=16A, U230V | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.8. Tablou 1.8 |  |  |
| 118 |  | Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A, U230V | buc | 1,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

TS.SU

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montare utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Кабельная сеть отм. 0,000 |  |  |
| 1 | 10-03-001-01 | Utilajul centralelor: Coloana, semicoloana, carcasa coloanei sau dulap, masa, kg: pina la 100 (Шкаф коммутационный 15U *600*1000, дверь стеклянная, вентилятор в комплекте) | buc | 1,00 |
| 2 | 10-02-015-03 | Centrala, pupitru si instalatia de telecomunicatii operativ-telefonice cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere: pina la 50 (Swich 24 de porturi 10\100\1000Mbps) | buc | 1,00 |
| 3 | 10-02-015-03 | Centrala, pupitru si instalatia de telecomunicatii operativ-telefonice cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere: pina la 50 (Swich PoE+24 de porturi 10\100\1000Mbps) | buc | 1,00 |
| 4 | 10-04-030-03 | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Панель оптическая 1u | buc | 1,00 |
| 5 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa (Телефон IP Phone FANVIL X3P) | buc | 9,00 |
| 6 | 10-02-015-02 | Centrala, pupitru si instalatia de telecomunicatii operativ-telefonice cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere: pina la 25 (Патч- панель на 24 порта кат. 5) | buc | 2,00 |
| 7 |  | Организатор для кабелей 1u | buc | 3,00 |
| 8 |  | Шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойку | buc | 1,00 |
| 9 |  | Полка для тяжелего оборудования в шкаф \ ун. стойку 19", 600мм | buc | 1,00 |
| 10 |  | Поддержка для тяжелего оборудования 600мм | buc | 1,00 |
| 11 |  | UTP cat. 5e 1m | buc | 19,00 |
| 12 |  | Блок розеток 220В, 6 Евро -портов, автомат 10А, шнур с вилкой АС | buc | 1,00 |
| 13 | 08-01-066-1 | Descarcator ОПС-B 1P 400B (Устройство гарантированного питания 1000 VA\ 800W) | set | 1,00 |
| 14 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de telefon si internet | buc | 10,00 |
| 15 |  | розетка 1*RJ45 UTP5E | buc | 1,00 |
| 16 |  | розетка 2*RJ45 UTP5E | buc | 9,00 |
| 17 |  | Коробка монтажня д50мм | buc | 10,00 |
| 18 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP cat. 6 | 100 m | 3,75 |
| 19 | 590-0118 | Неэкранированный, 4-х портный UTP -кабель категории 5е с однопроводными медными жилами стандарта 24 AWG (0.52mm) | m | 350,00 |
| 20 | 590-0118 | Кабель оптоволоконный FO -4 | m | 25,00 |
| 21 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,30 |
| 22 |  | Труба поливинлхлоридная с зондом Д25мм | m | 30,00 |
| 23 |  | Труба поливинлхлоридная с зондом Д20м | m | 300,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Кабельная сеть отм. 3,000 |  |  |
| 24 | 10-03-001-01 | Utilajul centralelor: Coloana, semicoloana, carcasa coloanei sau dulap, masa, kg: pina la 100 (Шкаф коммутационный 15U *600*1000, дверь стеклянная, вентилятор в комплекте) | buc | 1,00 |
| 25 | 10-02-015-03 | Centrala, pupitru si instalatia de telecomunicatii operativ-telefonice cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere: pina la 50 (Swich 24 de porturi 10\100\1000Mbps) | buc | 1,00 |
| 26 | 10-02-015-03 | Centrala, pupitru si instalatia de telecomunicatii operativ-telefonice cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere: pina la 50 (Swich PoE+24 de porturi 10\100\1000Mbps) | buc | 1,00 |
| 27 | 10-04-030-03 | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Панель оптическая 1u | buc | 1,00 |
| 28 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa (Телефон IP Phone FANVIL X3P) | buc | 6,00 |
| 29 | 10-02-015-02 | Centrala, pupitru si instalatia de telecomunicatii operativ-telefonice cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere: pina la 25 (Патч- панель на 24 порта кат. 5) | buc | 2,00 |
| 30 |  | Организатор для кабелей 1u | buc | 3,00 |
| 31 |  | Шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойку | buc | 1,00 |
| 32 |  | Полка для тяжелего оборудования в шкаф \ ун. стойку 19", 600мм | buc | 1,00 |
| 33 |  | Поддержка для тяжелего оборудования 600мм | buc | 1,00 |
| 34 |  | UTP cat. 5e 1m | buc | 28,00 |
| 35 |  | Блок розеток 220В, 6 Евро -портов, автомат 10А, шнур с вилкой АС | buc | 1,00 |
| 36 | 08-01-066-1 | Descarcator ОПС-B 1P 400B (Устройство гарантированного питания 1000 VA\ 800W) | set | 1,00 |
| 37 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de telefon si internet | buc | 22,00 |
| 38 |  | розетка 1*RJ45 UTP5E | buc | 16,00 |
| 39 |  | розетка 2*RJ45 UTP5E | buc | 6,00 |
| 40 |  | Коробка монтажня д50мм | buc | 22,00 |
| 41 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP cat. 6 | 100 m | 6,05 |
| 42 | 590-0118 | Неэкранированный, 4-х портный UTP -кабель категории 5е с однопроводными медными жилами стандарта 24 AWG (0.52mm) | m | 570,00 |
| 43 | 590-0118 | Кабель оптоволоконный FO -4 | m | 35,00 |
| 44 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 5,35 |
| 45 |  | Труба поливинлхлоридная с зондом Д25мм | m | 35,00 |
| 46 |  | Труба поливинлхлоридная с зондом Д20м | m | 500,00 |
| 47 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 100 (una suta) se determina dupa proiect. (10*22mm) | 100 m | 0,20 |
|  |  | Capitolul 1.3. Система видеонаблюдения (отм. 0,000) |  |  |
| 48 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: видеокамера IP уличного исполнения 8 тр, IR 60м | buc | 6,00 |
| 49 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: видеокамера IP внутреннего исполнения 8тр -F=2.8mm IR30m | buc | 3,00 |
| 50 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Видеорегестратор на 16 каналов, TRASSIR MININVR ANY IP 16) | buc | 1,00 |
| 51 | 08-03-532-1 | Жесткий диск HDD 6 Тб (WD60PU) | buc | 1,00 |
| 52 |  | Коробка распределительная IP54 100*100*70 | buc | 9,00 |
| 53 |  | Соеденительный трехлепесковый разьем RJ-45 | buc | 18,00 |
| 54 |  | Патч корд 0,5м | buc | 9,00 |
| 55 | 08-01-066-1 | Descarcator ОПС-B 1P 400B (Устройство бесперебойного питания 7000 VA UPS 700VA) | set | 1,00 |
| 56 | 10-02-015-03 | Centrala, pupitru si instalatia de telecomunicatii operativ-telefonice cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere: pina la 50 (Swich 16 de porturi 10\1000Mbps\ 4-Port POE) | buc | 1,00 |
| 57 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP cat. 6 | 100 m | 2,20 |
| 58 |  | Кабель 4*2*0,51 медь, UTP cat 5 | m | 220,00 |
| 59 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,90 |
| 60 |  | Труба поливинлхлоридная с зондом Д20м | m | 190,00 |
| 61 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 21 mm (Металорукав д25) | 100 m | 0,10 |
| 62 |  | Кронштейн для крепления видеокамер | buc | 9,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Система видеонаблюдения (отм. 3,000) |  |  |
| 63 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: видеокамера IP уличного исполнения 8 тр, IR 60м | buc | 3,00 |
| 64 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: видеокамера IP внутреннего исполнения 8тр -F=2.8mm IR30m | buc | 4,00 |
| 65 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Видеорегестратор на 16 каналов, TRASSIR MININVR ANY IP 16) | buc | 1,00 |
| 66 | 08-03-532-1 | Жесткий диск HDD 6 Тб (WD60PU) | buc | 1,00 |
| 67 |  | Коробка распределительная IP54 100*100*70 | buc | 7,00 |
| 68 |  | Соеденительный трехлепесковый разьем RJ-45 | buc | 14,00 |
| 69 |  | Патч корд 0,5м | buc | 7,00 |
| 70 | 08-01-066-1 | Descarcator ОПС-B 1P 400B (Устройство бесперебойного питания 7000 VA UPS 700VA) | set | 1,00 |
| 71 | 10-02-015-03 | Centrala, pupitru si instalatia de telecomunicatii operativ-telefonice cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere: pina la 50 (Swich 16 de porturi 10\1000Mbps\ 4-Port POE) | buc | 1,00 |
| 72 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP cat. 6 | 100 m | 2,10 |
| 73 |  | Кабель 4*2*0,51 медь, UTP cat 5 | m | 210,00 |
| 74 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,80 |
| 75 |  | Труба поливинлхлоридная с зондом Д20м | m | 170,00 |
| 76 |  | Труба поливинлхлоридная с зондом Д25мм | m | 10,00 |
| 77 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 21 mm (Металорукав д25) | 100 m | 0,26 |
| 78 |  | Кронштейн для крепления видеокамер | buc | 7,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Пожарная сигнализация |  |  |
| 79 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Прибор приемо-контрольный пожарный на 4\16 шлейфа | buc | 1,00 |
| 80 | 10-08-001-01 | Concentrator: (Плата расшерения на 8 шлейфов сигнализация) | buc | 2,00 |
| 81 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (передатчик GSM ) | set | 1,00 |
| 82 | 08-03-532-1 | Жесткий диск (Модуль расширения памяти до 2000 событий) | buc | 1,00 |
| 83 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный дымовой, в комплекте с базой) | buc | 110,00 |
| 84 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Извещатель пожарный ручной в комплекте с базой ) | buc | 8,00 |
| 85 | 10-04-101-08 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: pe stilp sau pe acoperis, intensitate, pina la 10 W (Светозвуковое устройство) | buc | 1,00 |
| 86 | 10-04-101-08 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: pe stilp sau pe acoperis, intensitate, pina la 10 W (Cирена ) | buc | 8,00 |
| 87 | 08-01-066-1 | Descarcator ОПС-B 1P 400B (Источник бесперебойного питания BPS 24140) | set | 1,00 |
| 88 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B 17Ач | buc | 4,00 |
| 89 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP cat. 6 | 100 m | 11,00 |
| 90 |  | Кабель, огнестойкий 1*2*0,8 | m | 1 000,00 |
| 91 |  | Кабель, огнестойкий 2*1,5 | m | 100,00 |
| 92 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 100 (una suta) se determina dupa proiect. (10*22mm) | 100 m | 0,10 |
| 93 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 11,06 |
| 94 |  | Труба поливинлхлоридная с зондом Д20м | m | 1 100,00 |
| 95 |  | Труба поливинлхлоридная с зондом Д25мм | m | 6,00 |
| 96 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 40 mm | 100 m | 0,05 |
| 97 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg \buc | kg | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Кабельная сеть отм. 0,000 |  |  |
| 98 |  | Шкаф коммутационный 15U *600*1000, дверь стеклянная, вентилятор в комплекте | buc | 1,00 |
| 99 |  | Swich 24 de porturi 10\100\1000Mbps | buc | 1,00 |
| 100 |  | Swich PoE+24 de porturi 10\100\1000Mbps | buc | 1,00 |
| 101 |  | Панель оптическая 1u | buc | 1,00 |
| 102 |  | Телефон IP Phone FANVIL X3P | buc | 9,00 |
| 103 |  | Патч -корд UTP cat. 5e 1m | buc | 2,00 |
| 104 |  | Устройство гарантированного питания 1000 VA\ 800W | buc | 1,00 |
| 105 |  | Часы настенные автономные | buc | 11,00 |
| 106 |  | Автономный источник питаня | buc | 11,00 |
| 107 |  | УКВ приемник | buc | 9,00 |
| 108 |  | Автономный источник питаня | buc | 9,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Кабельная сеть отм. 3,000 |  |  |
| 109 |  | Шкаф коммутационный 15U *600*1000, дверь стеклянная, вентилятор в комплекте | buc | 1,00 |
| 110 |  | Swich 24 de porturi 10\100\1000Mbps | buc | 1,00 |
| 111 |  | Swich PoE+24 de porturi 10\100\1000Mbps | buc | 1,00 |
| 112 |  | Панель оптическая 1u | buc | 1,00 |
| 113 |  | Телефон IP Phone FANVIL X3P | buc | 6,00 |
| 114 |  | Патч -корд UTP cat. 5e 1m | buc | 2,00 |
| 115 |  | Устройство гарантированного питания 1000 VA\ 800W | buc | 1,00 |
| 116 |  | Часы настенные автономные | buc | 8,00 |
| 117 |  | Автономный источник питаня | buc | 8,00 |
| 118 |  | УКВ приемник | buc | 5,00 |
| 119 |  | Автономный источник питаня | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Система видеонаблюдения (отм. 0,000) |  |  |
| 120 | 35435454 | видеокамера IP уличного исполнения 8 тр, IR 60м | buc | 6,00 |
| 121 | 35435454 | видеокамера IP внутреннего исполнения 8тр -F=2.8mm IR30m | buc | 3,00 |
| 122 |  | Програмное обеспечение "TRASSIR" | buc | 1,00 |
| 123 |  | Видеорегестратор на 16 каналов, TRASSIR MININVR ANY IP 16 | buc | 1,00 |
| 124 | 545454 | Жесткий диск HDD 6 Тб (WD60PU) | buc | 1,00 |
| 125 |  | Устройство бесперебойного питания 7000 VA UPS 700VA | buc | 1,00 |
| 126 |  | Swich 16 de porturi 10\1000Mbps\ 4-Port POE | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Система видеонаблюдения (отм. 3,000) |  |  |
| 127 | 35435454 | видеокамера IP уличного исполнения 8 тр, IR 60м | buc | 3,00 |
| 128 | 35435454 | видеокамера IP внутреннего исполнения 8тр -F=2.8mm IR30m | buc | 4,00 |
| 129 |  | Програмное обеспечение "TRASSIR" | buc | 1,00 |
| 130 |  | Видеорегестратор на 16 каналов, TRASSIR MININVR ANY IP 16 | buc | 1,00 |
| 131 | 545454 | Жесткий диск HDD 6 Тб (WD60PU) | buc | 1,00 |
| 132 |  | Устройство бесперебойного питания 7000 VA UPS 700VA | buc | 1,00 |
| 133 |  | Swich 16 de porturi 10\1000Mbps\ 4-Port POE | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.5. Пожарная сигнализация |  |  |
| 134 | Pretul firmei | Прибор приемо-контрольный пожарный (ППКП Варта 1\832) | buc | 1,00 |
| 135 | Pretul firmei | Плата расшерения на 8 шлейфов сигнализация | buc | 1,00 |
| 136 | Pretul firmei | Одноканальная релейная плата (REL 1INT) | buc | 4,00 |
| 137 |  | передатчик GSM | buc | 1,00 |
| 138 | 545454 | Модуль расширения памяти до 2000 событий | buc | 1,00 |
| 139 |  | Извещатель пожарный дымовой, в комплекте с базой | buc | 110,00 |
| 140 |  | Извещатель пожарный ручной в комплекте с базой | buc | 8,00 |
| 141 |  | Светозвуковое устройство | buc | 1,00 |
| 142 |  | Cирена | buc | 8,00 |
| 143 |  | Источник бесперебойного питания BPS 24140 | buc | 1,00 |
| 144 | Pretul firmei | Acumulator 12В 17Ач | buc | 4,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1

Amenajarea teritoriului

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Amenajarea teritoriului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Spatii verzi |  |  |
| 1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (incarcarea pamintului fertil) | 100 m3 | 1,58 |
| 2 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (transportarea pamintului fertil) | t | 222,10 |
| 3 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (pamint fertil 1057.6m2*15cm) | m3 | 158,00 |
| 4 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 10,58 |
| 5 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 10,58 |
| 6 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 10,58 |
|  |  | Capitolul 1.2. Alei pietonale |  |  |
| 7 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 3,87 |
| 8 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 38,70 |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,39 |
| 10 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat, tip caramida, 40mm, culoare sura) | m2 | 386,90 |
|  |  | Capitolul 1.3. Alei carosabile |  |  |
| 11 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 3,87 |
| 12 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 38,70 |
| 13 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,39 |
| 14 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat, tip caramida, 60mm, culoare sura) | m2 | 311,90 |
|  |  | Capitolul 1.4. Teren de joaca copii pina la 10 ani |  |  |
| 15 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 1,78 |
| 16 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 17,78 |
| 17 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,18 |
| 18 | CG08B1 | Terenul de joaca din materiale plastice montate pe suport existent, cu placa anti trauma din granule de cauciuc (de 30mm) lipite cu prenadez | m2 | 177,80 |
|  |  | Capitolul 1.5. Teren de joaca copii peste 10 ani |  |  |
| 19 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 1,28 |
| 20 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 12,82 |
| 21 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,13 |
| 22 | CG08B1 | Terenul de joaca din materiale plastice montate pe suport existent, cu placa anti trauma din granule de cauciuc (de 30mm) lipite cu prenadez | m2 | 128,20 |
|  |  | Capitolul 1.6. Zona de repaos foisor |  |  |
| 23 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 1,07 |
| 24 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 10,75 |
| 25 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,11 |
| 26 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat, tip caramida, 40mm, culoare sura) | m2 | 107,50 |
|  |  | Capitolul 1.7. Zona gospodariei |  |  |
| 27 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 1,23 |
| 28 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 12,26 |
| 29 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,12 |
| 30 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat, tip caramida, 60mm, culoare sura) | m2 | 122,60 |
|  |  | Capitolul 1.8. Montare bordure |  |  |
| 31 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare (sapatura pentru bordura) | m3 | 12,00 |
| 32 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 12,00 |
| 33 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici B4 100х20x8 см, pe fundatie de beton B7.5) | m | 290,00 |

Vicepresedintele grupului de lucru Gheorghe Gatman