	Proiect de executie pentru amenajarea, modernizarea zonei verzi din preajma Palatului de Cultura Ungheni, (parcul Francez), sit. in mun. Ungheni, sect. Centru, str. Nicolae Balcescu
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-1
 Amenajarea teritoriului (190-10/24-SA, PG) Etapa II

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Imbracaminte



	1.1. Tip Ap-3 (1465.60 m2)



	1
	TsE06A
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

	100m2
	
	14,656



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,030
	132,344

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,000
	14,656

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,200
	17,587

	2
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.160 mm

	m3
	
	234,500



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	253,26

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	42,21

	
	1421402200393ps
	Piatra sparta
	m3
	1,250
	293,125

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	23,45

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	11,725

	3
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm

	m3
	
	175,900



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	189,972

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	31,662

	
	1421402200393ps*
	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)
	m3
	1,250
	219,875

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	17,59

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	8,795

	4
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj patrat 10x10 (rosu) gr. 60 mm

	m2
	
	1 465,600



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	850,341

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	23,156

	
	2661112800655pr
	Pavaj patrat 10x10 (rosu) gr. 60 mm
	m2
	1,015
	1 487,584

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,600
	2 344,96

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,870
	11 534,272

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	7,328

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	62,728

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,020
	29,312

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip Ap-3 (1465.60 m2)
	

	1.2. Tip Ap-3* (1472.20 m2)



	5
	TsE06A
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

	100m2
	
	14,722



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,030
	132,94

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,000
	14,722

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,200
	17,666

	6
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.160 mm

	m3
	
	235,550



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	254,394

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	42,399

	
	1421402200393ps
	Piatra sparta
	m3
	1,250
	294,438

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	23,555

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	11,778

	7
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm

	m3
	
	176,660



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	190,793

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	31,799

	
	1421402200393ps*
	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)
	m3
	1,250
	220,825

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	17,666

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	8,833

	8
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj patrat 10x10 (sur) gr. 60 mm

	m2
	
	1 472,200



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	854,17

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	23,261

	
	2661112800655ps
	Pavaj patrat 10x10 (sur) gr. 60 mm
	m2
	1,015
	1 494,283

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,600
	2 355,52

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,870
	11 586,214

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	7,361

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	63,01

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,020
	29,444

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip Ap-3* (1472.20 m2)
	

	1.3. Tip Ap-4 (753.20 m2)



	9
	TsE06A
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

	100m2
	
	7,532



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,030
	68,014

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,000
	7,532

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,200
	9,038

	10
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.160 mm

	m3
	
	120,510



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	130,151

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	21,692

	
	1421402200393ps
	Piatra sparta
	m3
	1,250
	150,638

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	12,051

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	6,026

	11
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm

	m3
	
	90,400



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	97,632

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	16,272

	
	1421402200393ps*
	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)
	m3
	1,250
	113,00

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	9,04

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	4,52

	12
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj patrat 10x10 (negru) gr. 60 mm

	m2
	
	753,200



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	437,007

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	11,901

	
	2661112800655pn
	Pavaj patrat 10x10 (negru) gr. 60 mm
	m2
	1,015
	764,498

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,600
	1 205,12

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,870
	5 927,684

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	3,766

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	32,237

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,020
	15,064

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip Ap-4 (753.20 m2)
	

	1.4. Tip Ap-5 (795.40 m2)



	13
	TsE06A
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

	100m2
	
	7,954



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,030
	71,825

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,000
	7,954

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,200
	9,545

	14
	TsD16B1
	Strat de repartitie din prundis, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm

	m3
	
	79,540



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	85,903

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	14,317

	
	1421402200393p
	Prundis
	m3
	1,250
	99,425

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	7,954

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	3,977

	15
	DA18A
	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale (PGS), executat cu asternere manuala gr.120 mm

	m3
	
	95,450



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	2,060
	196,627

	
	2653102000000*
	Amestec optimal din agregate (PGS)
	m3
	1,008
	96,214

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,050
	4,772

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,232
	22,144

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,005
	0,477

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip Ap-5 (795.40 m2)
	

	1.5. Tip Ap-6, 6* (103.20 m2)



	16
	CG45C
	Pardoseli suprainaltate demontabile cu modulul de 600 x 600 mm cu inaltimea 80-450 mm: cu montanti de constructii standardizate / Gresie portelanata pentru pardoseli exterioare 595x595x20 mm / se exclude Montanti metalice / consum materiale noi: "Picioare reglabile din plastic h=205-345 mm" = 3.25 buc/m2

	m2
	
	103,200



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,390
	40,248

	
	60021
	Picioare reglabile din plastic h=205-345 mm
	buc
	3,250
	335,40

	
	2661126417161*
	Gresie portelanata pentru pardoseli exterioare 595x595x20 mm 
	m2
	1,020
	105,264

	
	2430126108727
	Email epoxidic
	kg
	0,200
	20,64

	
	2682162608364
	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm
	kg
	0,002
	0,206

	
	2466477300806
	Adeziv pentru stilpi de pardoseli poliuritan
	kg
	0,0125
	1,29

	
	2430226100011
	Chit EP-00-10 
	kg
	0,170
	17,544

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0232
	2,394

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip Ap-6, 6* (103.20 m2)
	

	1.6. Tip Ap-7 (1757.40 m2)



	17
	TsE06A
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

	100m2
	
	17,574



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,030
	158,693

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,000
	17,574

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,200
	21,089

	18
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.160 mm

	m3
	
	281,200



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	303,696

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	50,616

	
	1421402200393ps*
	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)
	m3
	1,250
	351,50

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	28,12

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	14,06

	19
	IzF04J1
	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie geotextil TS-10, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite

	m2
	
	1 757,400



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,020
	35,148

	
	268213260162627
	Folie geotextil TS-10
	m2
	1,080
	1 897,992

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,879

	20
	TsD15B1
	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 160 mm

	m3
	
	281,200



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,040
	292,448

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	50,616

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,200
	337,44

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	28,12

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	14,06

	21
	IzF04J1
	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie geotextil TS-10, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite

	m2
	
	1 757,400



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,020
	35,148

	
	268213260162627
	Folie geotextil TS-10
	m2
	1,080
	1 897,992

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,879

	22
	TsH206A
	Acces pietonal cu acoperire din mulci din lemn gr.80 mm

	100m2
	
	17,574



	
	931006001992
	Piesagist-floricultor
	h-om
	1,900
	33,391

	
	0000005335
	Mulci din lemn
	kg
	1 000,000
	17 574,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip Ap-7 (1757.40 m2)
	

	1.7. Tip Ap-8 (476.00 m2)



	23
	TsE06A
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

	100m2
	
	4,760



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,030
	42,983

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,000
	4,76

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,200
	5,712

	24
	DA18A
	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale (PGS), executat cu asternere manuala gr.200 mm

	m3
	
	95,200



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	2,060
	196,112

	
	2653102000000*
	Amestec optimal din agregate (PGS)
	m3
	1,008
	95,962

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,050
	4,76

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,232
	22,086

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,005
	0,476

	25
	IzF04J1
	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie geotextil TS-10, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite

	m2
	
	476,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,020
	9,52

	
	268213260162627
	Folie geotextil TS-10
	m2
	1,080
	514,08

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,238

	26
	TsD15B1
	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm

	m3
	
	57,120



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,040
	59,405

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	10,282

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,200
	68,544

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	5,712

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	2,856

	27
	TsH32B1
	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de nisip de 10 cm grosime

	m2
	
	476,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,250
	119,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,080
	38,08

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,101
	48,076

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	0,017
	8,092

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip Ap-8 (476.00 m2)
	

	1.8. Tip Ap-9 (49.2 m2)



	28
	CI17B
	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / se exclud sipci din lemn, adeziv neoprenic / Decking gr.30 mm inclusiv elementele necesare montarii

	m2
	
	49,200



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,300
	113,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,200
	9,84

	
	273210364600051
	Decking gr.30 mm inclusiv elementele necesare montarii
	m2
	1,100
	54,12

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,100
	4,92

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010
	0,492

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip Ap-9 (49.2 m2)
	

	1.9. Tip Ap-10 (1200.40 m2)



	29
	TsE06A
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

	100m2
	
	12,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,030
	108,36

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,000
	12,00

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,200
	14,40

	30
	DA18A
	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale (PGS), executat cu asternere manuala gr.150 mm

	m3
	
	180,100



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	2,060
	371,006

	
	2653102000000*
	Amestec optimal din agregate (PGS)
	m3
	1,008
	181,541

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,050
	9,005

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,232
	41,783

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,005
	0,90

	31
	IzF04J1
	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie geotextil TS-10, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite

	m2
	
	1 200,400



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,020
	24,008

	
	268213260162627
	Folie geotextil TS-10
	m2
	1,080
	1 296,432

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,60

	32
	TsH40B
	Stancarie ornamentala din blocuri grupate, executata cu blocurile solidarizate cu mortar de ciment gr.350 mm

	m3
	
	420,140



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,800
	336,112

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,680
	1 546,115

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,940
	2 075,492

	
	1421202200525
	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667
	m3
	0,149
	62,601

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	19,800
	8 318,772

	
	1411122201336
	Piatra bruta sortata r.magmatice pt.drum, anroc, pereuri
	kg
	2 178,000
	915 064,92

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip Ap-10 (1200.40 m2)
	

	1.10. Tip Ap-11 (863.20 m2)



	33
	
	Amestec sol-nisip 1:6

	m3
	
	173,000



	
	6023
	Amestec sol-nisip 1:6
	m3
	1,000
	173,00

	34
	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare amestec sol-nisip 1:6

	100 m3
	
	1,730



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,950
	3,374

	35
	TsI51B10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km

	t
	
	250,850



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0949
	23,806

	36
	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcare sol fertil

	100 m3
	
	1,290



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,950
	2,516

	37
	TsI51B10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km

	t
	
	180,600



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0949
	17,139

	38
	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I

	100 m3
	
	3,020



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,300
	0,906

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,002
	0,006

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,330
	0,997

	39
	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

	100 m3
	
	3,020



	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,090
	3,292

	40
	TsH05B
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime

	m2
	
	863,200



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,130
	112,216

	41
	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%

	100m2
	
	8,632



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	4,820
	41,606

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	3,960
	34,183

	42
	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna

	100m2
	
	8,632



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,660
	5,697

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,000
	8,632

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,386
	3,332

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip Ap-11 (863.20 m2)
	

	1.11. Tip Ap-13 (317.0 m2)



	43
	TsE06A
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

	100m2
	
	3,170



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,030
	28,625

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,000
	3,17

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,200
	3,804

	44
	TsD16B1
	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 160 mm

	m3
	
	50,720



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	54,778

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	9,13

	
	1421402200393
	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667
	m3
	1,250
	63,40

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	5,072

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	2,536

	45
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm

	m3
	
	38,040



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	41,083

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	6,847

	
	1421402200393ps*
	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)
	m3
	1,250
	47,55

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	3,804

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	1,902

	46
	IzF04J1
	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie din polietilen, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite

	m2
	
	317,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,020
	6,34

	
	268213260162620
	Folie din polietilen
	m2
	1,080
	342,36

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,158

	47
	CG22C3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C8/10 F100 W2 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	317,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,130
	358,21

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,200
	63,40

	
	2010232958990
	Lemn de foc
	kg
	1,000
	317,00

	
	1412122100880
	Filer de calcar
	kg
	0,300
	95,10

	
	2320322600220
	Bitum pentru drumuri tip D 180/200
	kg
	1,000
	317,00

	
	2010102906500
	Sipci de rasinoase geluite
	m
	1,000
	317,00

	
	2663102100910f
	Beton marfa clasa C8/10 F100 W2
	m3
	0,1025
	32,492

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,010
	3,17

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,100
	31,70

	48
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	317,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,120
	38,04

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,250
	79,25

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	15,85

	49
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM (galben) calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM (galben) calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	317,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,670
	212,39

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	25,36

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,600
	1 775,20

	
	14121221008802g
	Granule de cauciuc EPDM (galben) calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,000
	2 536,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,460
	779,82

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,040
	12,68

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip Ap-13 (317.0 m2)
	

	1.12. Tip Ap-13' (189.70 m2)



	50
	TsE06A
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

	100m2
	
	1,897



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,030
	17,13

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,000
	1,897

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,200
	2,276

	51
	TsD16B1
	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 160 mm

	m3
	
	30,350



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	32,778

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	5,463

	
	1421402200393
	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667
	m3
	1,250
	37,938

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	3,035

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	1,518

	52
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm

	m3
	
	22,760



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	24,581

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	4,097

	
	1421402200393ps*
	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)
	m3
	1,250
	28,45

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	2,276

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	1,138

	53
	IzF04J1
	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie din polietilen, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite

	m2
	
	189,700



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,020
	3,794

	
	268213260162620
	Folie din polietilen
	m2
	1,080
	204,876

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,095

	54
	CG22C3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C8/10 F100 W2 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	189,700



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,130
	214,361

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,200
	37,94

	
	2010232958990
	Lemn de foc
	kg
	1,000
	189,70

	
	1412122100880
	Filer de calcar
	kg
	0,300
	56,91

	
	2320322600220
	Bitum pentru drumuri tip D 180/200
	kg
	1,000
	189,70

	
	2010102906500
	Sipci de rasinoase geluite
	m
	1,000
	189,70

	
	2663102100910f
	Beton marfa clasa C8/10 F100 W2
	m3
	0,1025
	19,444

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,010
	1,897

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,100
	18,97

	55
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	189,700



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,120
	22,764

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,250
	47,425

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	9,485

	56
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM (portocaliu) calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM (portocaliu)  calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	189,700



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,670
	127,099

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	15,176

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,600
	1 062,32

	
	14121221008802p
	Granule de cauciuc EPDM (portocaliu)  calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,000
	1 517,60

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,460
	466,662

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,040
	7,588

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip Ap-13' (189.70 m2)
	

	1.13. Tip Ap-14 (30.20 m2)



	57
	CI17B
	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / se exclud sipci din lemn, adeziv neoprenic / Decking gr.30 mm inclusiv elementele necesare montarii

	m2
	
	30,200



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,300
	69,46

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,200
	6,04

	
	273210364600051
	Decking gr.30 mm inclusiv elementele necesare montarii
	m2
	1,100
	33,22

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,100
	3,02

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010
	0,302

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip Ap-14 (30.20 m2)
	

	1.14. Tip As-1 (60.80 m2)



	58
	TsE06A
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

	100m2
	
	0,610



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,030
	5,508

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,000
	0,61

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,200
	0,732

	59
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.40-70, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm

	m3
	
	7,300



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	7,884

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	1,314

	
	1421402200393p70
	Piatra sparta (M400) fr.40-70
	m3
	1,250
	9,125

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	0,73

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	0,365

	60
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm

	m3
	
	6,080



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	6,566

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	1,094

	
	1421402200393p20
	Piatra sparta (M400) fr.20-40
	m3
	1,250
	7,60

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	0,608

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	0,304

	61
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm

	m3
	
	4,260



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	4,601

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	0,767

	
	1421402200393p5
	Piatra sparta (M600) fr.5-20
	m3
	1,250
	5,325

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	0,426

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	0,213

	62
	TsD16B1
	Strat de repartitie din Savura de granit fr. 1.5 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.30 mm

	m3
	
	1,820



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	1,966

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	0,328

	
	1421402200393s
	Savura de granit fr. 1.5 mm
	m3
	1,250
	2,275

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	0,182

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	0,091

	63
	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu Placi de amortizare ShockPad gr.8 mm intr-un strat

	m2
	
	60,800



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	0,070
	4,256

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,050
	3,04

	
	267011220400213
	Placi de amortizare ShockPad gr.8 mm
	m2
	1,020
	62,946

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,004
	0,243

	64
	TsH42D
	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip Push inaltimea parului 32 mm, acoperita cu nisip de cuart

	m2
	
	60,800



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,102
	6,202

	
	277441359040132
	Acoperire din gazon artificial 32 mm
	m2
	1,030
	62,624

	
	2774413590402
	Banda  Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial
	m
	0,280
	17,024

	
	2774413590403
	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842
	kg
	0,0911
	5,539

	
	1421102200801
	Nisip cuartos  ГМ, fractie  0,63-0,315 mm 
	kg
	30,000
	1 824,00

	
	2952270003648
	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic  TurfRoller
	h-ut
	0,004
	0,243

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,014
	0,851

	
	2952270007612
	Masina pentru acoperire
	h-ut
	0,028
	1,702

	
	3410440005607
	Tractor cu Utilaje suspendat
	h-ut
	0,003
	0,182

	
	2952270007613
	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat
	h-ut
	0,001
	0,061

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip As-1 (60.80 m2)
	

	1.15. Tip As-2 (505.40 m2)



	65
	TsE06A
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

	100m2
	
	5,054



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,030
	45,638

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,000
	5,054

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,200
	6,065

	66
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.40-70, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm

	m3
	
	60,650



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	65,502

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	10,917

	
	1421402200393p70
	Piatra sparta (M400) fr.40-70
	m3
	1,250
	75,812

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	6,065

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	3,032

	67
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm

	m3
	
	50,540



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	54,583

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	9,097

	
	1421402200393p20
	Piatra sparta (M400) fr.20-40
	m3
	1,250
	63,175

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	5,054

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	2,527

	68
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm

	m3
	
	35,400



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	38,232

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	6,372

	
	1421402200393p5
	Piatra sparta (M600) fr.5-20
	m3
	1,250
	44,25

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	3,54

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	1,77

	69
	TsD16B1
	Strat de repartitie din Savura de granit fr. 1.5 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.30 mm

	m3
	
	15,160



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	16,373

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	2,729

	
	1421402200393s
	Savura de granit fr. 1.5 mm
	m3
	1,250
	18,95

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	1,516

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	0,758

	70
	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu Placi de amortizare ShockPad gr.8 mm intr-un strat

	m2
	
	505,400



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	0,070
	35,378

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,050
	25,27

	
	267011220400213
	Placi de amortizare ShockPad gr.8 mm
	m2
	1,020
	523,241

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,004
	2,022

	71
	TsH42D
	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip Push inaltimea parului 27 mm, acoperita cu nisip de cuart

	m2
	
	505,400



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,102
	51,551

	
	277441359040127
	Acoperire din gazon artificial 27 mm
	m2
	1,030
	520,562

	
	2774413590402
	Banda  Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial
	m
	0,280
	141,512

	
	2774413590403
	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842
	kg
	0,0911
	46,042

	
	1421102200801
	Nisip cuartos  ГМ, fractie  0,63-0,315 mm 
	kg
	30,000
	15 162,00

	
	2952270003648
	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic  TurfRoller
	h-ut
	0,004
	2,022

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,014
	7,076

	
	2952270007612
	Masina pentru acoperire
	h-ut
	0,028
	14,151

	
	3410440005607
	Tractor cu Utilaje suspendat
	h-ut
	0,003
	1,516

	
	2952270007613
	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat
	h-ut
	0,001
	0,505

	72
	TsH44A
	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm - culoare alba.

	m
	
	296,100



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,054
	15,989

	
	277441359040127
	Acoperire din gazon artificial 27 mm
	m2
	0,144
	42,638

	
	2774413590402
	Banda  Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial
	m
	1,070
	316,827

	
	2774413590403
	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842
	kg
	0,320
	94,752

	
	2952270003648
	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic  TurfRoller
	h-ut
	0,0004
	0,118

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0044
	1,303

	73
	TsH44B
	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm - culoare alba.

	m
	
	64,500



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,074
	4,773

	
	277441359040127
	Acoperire din gazon artificial 27 mm
	m2
	0,180
	11,61

	
	2774413590402
	Banda  Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial
	m
	1,340
	86,43

	
	2774413590403
	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842
	kg
	0,400
	25,80

	
	2952270003648
	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic  TurfRoller
	h-ut
	0,0006
	0,039

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0055
	0,355

	74
	TsH44C
	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm

	buc
	
	3,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,030
	0,09

	
	277441359040127
	Acoperire din gazon artificial 27 mm
	m2
	0,049
	0,147

	
	2774413590402
	Banda  Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial
	m
	0,030
	0,09

	
	2774413590403
	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842
	kg
	0,090
	0,27

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,001
	0,003

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip As-2 (505.40 m2)
	

	1.16. Tip As-3 (519.20 m2)



	75
	TsE06A
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

	100m2
	
	5,190



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,030
	46,866

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,000
	5,19

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,200
	6,228

	76
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.40-70, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm

	m3
	
	62,300



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	67,284

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	11,214

	
	1421402200393p70
	Piatra sparta (M400) fr.40-70
	m3
	1,250
	77,875

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	6,23

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	3,115

	77
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm

	m3
	
	51,920



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	56,074

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	9,346

	
	1421402200393p20
	Piatra sparta (M400) fr.20-40
	m3
	1,250
	64,90

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	5,192

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	2,596

	78
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm

	m3
	
	36,340



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	39,247

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	6,541

	
	1421402200393p5
	Piatra sparta (M600) fr.5-20
	m3
	1,250
	45,425

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	3,634

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	1,817

	79
	IzF04J1
	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie din polietilen, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite

	m2
	
	519,200



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,020
	10,384

	
	268213260162620
	Folie din polietilen
	m2
	1,080
	560,736

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,26

	80
	CG22D3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C12/15 rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	519,200



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,180
	612,656

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,200
	103,84

	
	2010232958990
	Lemn de foc
	kg
	1,000
	519,20

	
	1412122100880
	Filer de calcar
	kg
	0,300
	155,76

	
	2320322600220
	Bitum pentru drumuri tip D 180/200
	kg
	1,000
	519,20

	
	2010102906500
	Sipci de rasinoase geluite
	m
	1,000
	519,20

	
	266310210091412
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,1025
	53,218

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,010
	5,192

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,100
	51,92

	81
	CG22D5
	Pardoseli din beton clasa C 12/15 rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 120 mm

	m2
	
	519,200



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	5,192

	
	266310210091412
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,01025
	10,644

	82
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata 5x150x150 (2.12 kg/m2)

	kg
	
	1 100,700



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,025
	27,518

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005
	5,503

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,010
	1 111,707

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,005
	5,503

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	11,007

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,300
	330,21

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,66

	83
	CG55A
	Pardoseli epoxidice turnate. Suprafata HARD ECOWHOLE sau analog,  acoperire in 6 straturi aplicate succesiv, grosimea stratului minim 6 mm pe suport existent  / aplicativ, Grund Epoxy+Resurfacer (sau analog) n=0.2/0.6=0.8 kg/m2; Nisip cuart =0.2 kg/m2; Strat elastic =1.6 kg/m2; Strat final color =1.8 kg/m2 / se exclude "Strat transparent a acoperirii "Fuxit-1101"*" , "Acoperire din lacuri si vopsele "Fuxit-2320"" / k=0.5 la manopera

	m2
	
	519,200



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,630
	682,748

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,120
	290,752

	
	265310210084140
	Grund Epoxy+Resurfacer
	kg
	0,800
	419,514

	
	142110220080340
	Nisip cuartos 
	kg
	0,200
	104,878

	
	265310210084240
	Strat elastic
	kg
	1,600
	839,027

	
	265310210084440
	Strat final color
	kg
	1,800
	943,906

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,020
	10,488

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	0,200
	103,84

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,067
	34,786

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,200
	103,84

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020
	10,384

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,010
	5,192

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip As-3 (519.20 m2)
	

	1.17. Tip As-4 (250.00 m2)



	84
	TsE06A
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

	100m2
	
	2,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,030
	22,575

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,000
	2,50

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,200
	3,00

	85
	TsD16B1
	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 160 mm

	m3
	
	40,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	43,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	7,20

	
	1421402200393
	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667
	m3
	1,250
	50,00

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	4,00

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	2,00

	86
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm

	m3
	
	30,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	32,40

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	5,40

	
	1421402200393ps*
	Piatra sparta (SM EN 13242+A1)
	m3
	1,250
	37,50

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	3,00

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	1,50

	87
	IzF04J1
	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie din polietilen, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite

	m2
	
	250,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,020
	5,00

	
	268213260162620
	Folie din polietilen
	m2
	1,080
	270,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,125

	88
	CG22C3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C8/10 F100 W2 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	250,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,130
	282,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,200
	50,00

	
	2010232958990
	Lemn de foc
	kg
	1,000
	250,00

	
	1412122100880
	Filer de calcar
	kg
	0,300
	75,00

	
	2320322600220
	Bitum pentru drumuri tip D 180/200
	kg
	1,000
	250,00

	
	2010102906500
	Sipci de rasinoase geluite
	m
	1,000
	250,00

	
	2663102100910f
	Beton marfa clasa C8/10 F100 W2
	m3
	0,1025
	25,625

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,010
	2,50

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,100
	25,00

	89
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	250,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,120
	30,00

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,250
	62,50

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	12,50

	90
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM (albastru) calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM (albastru) calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	250,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,670
	167,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	20,00

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,600
	1 400,00

	
	14121221008802a
	Granule de cauciuc EPDM (albastru) calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,000
	2 000,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,460
	615,00

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,040
	10,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip As-4 (250.00 m2)
	

	1.18. Tip As-5 (1025.20 m2)



	91
	TsE06A
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

	100m2
	
	10,252



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,030
	92,576

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,000
	10,252

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,200
	12,302

	92
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.40-70, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm

	m3
	
	102,520



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	110,722

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	18,454

	
	1421402200393p70
	Piatra sparta (M400) fr.40-70
	m3
	1,250
	128,15

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	10,252

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	5,126

	93
	IzF04J1
	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie din polietilen, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite

	m2
	
	1 025,200



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,020
	20,504

	
	268213260162620
	Folie din polietilen
	m2
	1,080
	1 107,216

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,513

	94
	CG22D3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C12/15 rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	1 025,200



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,180
	1 209,736

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,200
	205,04

	
	2010232958990
	Lemn de foc
	kg
	1,000
	1 025,20

	
	1412122100880
	Filer de calcar
	kg
	0,300
	307,56

	
	2320322600220
	Bitum pentru drumuri tip D 180/200
	kg
	1,000
	1 025,20

	
	2010102906500
	Sipci de rasinoase geluite
	m
	1,000
	1 025,20

	
	266310210091412
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,1025
	105,083

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,010
	10,252

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,100
	102,52

	95
	CG22D5
	Pardoseli din beton clasa C 12/15 rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 150 mm

	m2
	
	1 025,200



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	10,252

	
	266310210091412
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,01025
	52,542

	96
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata 5x150x150 (2.12 kg/m2)

	kg
	
	2 173,400



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,025
	54,335

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005
	10,867

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,010
	2 195,134

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,005
	10,867

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	21,734

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,300
	652,02

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	1,304

	97
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polistiren beton gr.60 mm

	m3
	
	61,530



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,850
	236,89

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,650
	39,994

	
	2663102100000p
	Polistiren beton 
	m3
	1,025
	63,699

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,100
	6,215

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,250
	15,382

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,400
	24,612

	98
	CG33A
	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.20 mm"

	m2
	
	1 025,200



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,750
	768,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	102,52

	
	266210611000020
	Placi din cauciuc gr.20 mm
	m2
	1,050
	1 076,46

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	0,700
	717,64

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,080
	82,016

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,035
	35,882

	
	2662106109860
	Aracet EP 25
	kg
	0,220
	225,544

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,500
	512,60

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0006
	0,615

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	2,05

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,025
	25,63

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020
	20,504

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip As-5 (1025.20 m2)
	

	1.19. Tip As-7 (309.50 m2)



	99
	TsE06A
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

	100m2
	
	3,100



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,030
	27,993

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,000
	3,10

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,200
	3,72

	100
	IzF04J1
	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie geotextil Terasin NS200 200g/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite

	m2
	
	309,500



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,020
	6,19

	
	268213260162627*
	Folie geotextil Terasin NS200 200g/m2
	m2
	1,080
	334,26

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,155

	101
	TsD15B1
	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.500 mm

	m3
	
	154,750



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,040
	160,94

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	27,855

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,200
	185,70

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	15,475

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	7,738

	102
	DZ01B
	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 5% ciment / Consum: Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 - 0,3870 m3/m3; Cosum material nou: Beton asfaltic reciclat: 0,9030 m3/m3 cu pret 0 lei

	m3
	
	18,600



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,380
	7,068

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	112,000
	2 083,20

	
	60026
	Beton asfaltic reciclat
	m3
	0,903
	16,796

	
	1421402200393
	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667
	m3
	0,387
	7,198

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,155
	2,883

	
	2952270003302
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   2,8 - 8,0kw
	h-ut
	0,077
	1,432

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,023
	0,428

	
	2952270003005
	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h
	h-ut
	0,077
	1,432

	
	2922170001122
	Transportor cu banda mobila 15 m lungime
	h-ut
	0,154
	2,864

	
	2952270007200
	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc
	h-ut
	0,077
	1,432

	103
	DA10B
	Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica / Se exclude: Material granular, nisip, apa / gr.60 mm

	m3
	
	18,600



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,720
	13,392

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,160
	2,976

	
	2952240004005
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf
	h-ut
	0,077
	1,432

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,072
	1,339

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,004
	0,074

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,077
	1,432

	
	2952240005000
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp
	h-ut
	0,077
	1,432

	104
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2

	t
	
	0,186



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,030
	0,192

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,300
	0,056

	105
	DB19A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala

	m2
	
	309,500



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,120
	37,14

	
	111100010001310*
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4
	t
	0,094
	29,093

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,003
	0,928

	
	2710603420375
	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm
	kg
	0,011
	3,405

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0113
	3,497

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip As-7 (309.50 m2)
	

	1.20. Tip As-8 (219.90 m2)



	106
	TsE06A
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

	100m2
	
	2,200



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,030
	19,866

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,000
	2,20

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,200
	2,64

	107
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.40-70, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm

	m3
	
	26,390



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	28,501

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	4,75

	
	1421402200393p70
	Piatra sparta (M400) fr.40-70
	m3
	1,250
	32,988

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	2,639

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	1,32

	108
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm

	m3
	
	22,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	23,76

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	3,96

	
	1421402200393p20
	Piatra sparta (M400) fr.20-40
	m3
	1,250
	27,50

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	2,20

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	1,10

	109
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm

	m3
	
	15,400



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	16,632

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	2,772

	
	1421402200393p5
	Piatra sparta (M600) fr.5-20
	m3
	1,250
	19,25

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	1,54

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	0,77

	110
	CG22D3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C12/15 rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	219,900



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,180
	259,482

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,200
	43,98

	
	2010232958990
	Lemn de foc
	kg
	1,000
	219,90

	
	1412122100880
	Filer de calcar
	kg
	0,300
	65,97

	
	2320322600220
	Bitum pentru drumuri tip D 180/200
	kg
	1,000
	219,90

	
	2010102906500
	Sipci de rasinoase geluite
	m
	1,000
	219,90

	
	266310210091412
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,1025
	22,54

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,010
	2,199

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,100
	21,99

	111
	CG22D5
	Pardoseli din beton clasa C 12/15 rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 150 mm

	m2
	
	219,900



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	2,199

	
	266310210091412
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,01025
	11,27

	112
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata 5x150x150 (2.12 kg/m2)

	kg
	
	466,200



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,025
	11,655

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005
	2,331

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,010
	470,862

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,005
	2,331

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	4,662

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,300
	139,86

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,28

	113
	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu Placi de amortizare ShockPad gr.8 mm intr-un strat

	m2
	
	219,900



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	0,070
	15,393

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,050
	10,995

	
	267011220400213
	Placi de amortizare ShockPad gr.8 mm
	m2
	1,020
	227,662

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,004
	0,88

	114
	TsH42A
	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip ACE inaltimea parului 10 mm, acoperita cu nisip

	m2
	
	219,900



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,103
	22,65

	
	277441359040110
	Acoperire din gazon artificial 10mm
	m2
	1,030
	226,497

	
	2774413590402
	Banda  Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial
	m
	0,280
	61,572

	
	2774413590403
	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842
	kg
	0,0911
	20,033

	
	1421102200801
	Nisip cuartos  ГМ, fractie  0,63-0,315 mm 
	kg
	12,000
	2 638,80

	
	2952270003648
	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic  TurfRoller
	h-ut
	0,004
	0,88

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,014
	3,079

	
	2952270007612
	Masina pentru acoperire
	h-ut
	0,024
	5,278

	
	3410440005607
	Tractor cu Utilaje suspendat
	h-ut
	0,003
	0,66

	
	2952270007613
	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat
	h-ut
	0,001
	0,22

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip As-8 (219.90 m2)
	

	1.21. Tip As-9 (260.70 m2)



	115
	TsE06A
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

	100m2
	
	2,610



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,030
	23,568

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,000
	2,61

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,200
	3,132

	116
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.40-70, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm

	m3
	
	31,280



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	33,782

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	5,63

	
	1421402200393p70
	Piatra sparta (M400) fr.40-70
	m3
	1,250
	39,10

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	3,128

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	1,564

	117
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm

	m3
	
	26,070



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	28,156

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	4,693

	
	1421402200393p20
	Piatra sparta (M400) fr.20-40
	m3
	1,250
	32,588

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	2,607

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	1,304

	118
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm

	m3
	
	18,250



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	19,71

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	3,285

	
	1421402200393p5
	Piatra sparta (M600) fr.5-20
	m3
	1,250
	22,812

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	1,825

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	0,912

	119
	IzF04J1
	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie din polietilen, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite

	m2
	
	260,700



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,020
	5,214

	
	268213260162620
	Folie din polietilen
	m2
	1,080
	281,556

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,13

	120
	CG22D3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C12/15 rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	260,700



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,180
	307,626

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,200
	52,14

	
	2010232958990
	Lemn de foc
	kg
	1,000
	260,70

	
	1412122100880
	Filer de calcar
	kg
	0,300
	78,21

	
	2320322600220
	Bitum pentru drumuri tip D 180/200
	kg
	1,000
	260,70

	
	2010102906500
	Sipci de rasinoase geluite
	m
	1,000
	260,70

	
	266310210091412
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,1025
	26,722

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,010
	2,607

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,100
	26,07

	121
	CG22D5
	Pardoseli din beton clasa C 12/15 rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 120 mm

	m2
	
	260,700



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	2,607

	
	266310210091412
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,01025
	5,344

	122
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata 5x150x150 (2.12 kg/m2)

	kg
	
	552,700



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,025
	13,818

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005
	2,764

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,010
	558,227

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,005
	2,764

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	5,527

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,300
	165,81

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,332

	123
	CG55A
	Pardoseli epoxidice turnate. Suprafata HARD ECOWHOLE sau analog,  acoperire in 6 straturi aplicate succesiv, grosimea stratului minim 6 mm pe suport existent  / aplicativ, Grund Epoxy+Resurfacer (sau analog) n=0.2/0.6=0.8 kg/m2; Nisip cuart =0.2 kg/m2; Strat elastic =1.6 kg/m2; Strat final color =1.8 kg/m2 / se exclude "Strat transparent a acoperirii "Fuxit-1101"*" , "Acoperire din lacuri si vopsele "Fuxit-2320"" / k=0.5 la manopera

	m2
	
	260,700



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,630
	342,821

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,120
	145,992

	
	265310210084140
	Grund Epoxy+Resurfacer
	kg
	0,800
	210,646

	
	142110220080340
	Nisip cuartos 
	kg
	0,200
	52,661

	
	265310210084240
	Strat elastic
	kg
	1,600
	421,291

	
	265310210084440
	Strat final color
	kg
	1,800
	473,953

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,020
	5,266

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	0,200
	52,14

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,067
	17,467

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,200
	52,14

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020
	5,214

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,010
	2,607

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip As-9 (260.70 m2)
	

	1.22. Tip As-10 (127.30 m2)



	124
	TsE06A
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

	100m2
	
	1,273



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,030
	11,495

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,000
	1,273

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,200
	1,528

	125
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.40-70, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm

	m3
	
	15,280



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	16,502

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	2,75

	
	1421402200393p70
	Piatra sparta (M400) fr.40-70
	m3
	1,250
	19,10

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	1,528

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	0,764

	126
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm

	m3
	
	12,730



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	13,748

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	2,291

	
	1421402200393p20
	Piatra sparta (M400) fr.20-40
	m3
	1,250
	15,912

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	1,273

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	0,636

	127
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm

	m3
	
	8,910



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	9,623

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	1,604

	
	1421402200393p5
	Piatra sparta (M600) fr.5-20
	m3
	1,250
	11,138

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	0,891

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	0,446

	128
	IzF04J1
	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie din polietilen, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite

	m2
	
	127,300



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,020
	2,546

	
	268213260162620
	Folie din polietilen
	m2
	1,080
	137,484

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,064

	129
	CG22D3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C12/15 rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	127,300



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,180
	150,214

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,200
	25,46

	
	2010232958990
	Lemn de foc
	kg
	1,000
	127,30

	
	1412122100880
	Filer de calcar
	kg
	0,300
	38,19

	
	2320322600220
	Bitum pentru drumuri tip D 180/200
	kg
	1,000
	127,30

	
	2010102906500
	Sipci de rasinoase geluite
	m
	1,000
	127,30

	
	266310210091412
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,1025
	13,048

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,010
	1,273

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,100
	12,73

	130
	CG22D5
	Pardoseli din beton clasa C 12/15 rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 120 mm

	m2
	
	127,300



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	1,273

	
	266310210091412
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,01025
	2,61

	131
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata 5x150x150 (2.12 kg/m2)

	kg
	
	270,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,025
	6,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005
	1,35

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,010
	272,70

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,005
	1,35

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	2,70

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,300
	81,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,162

	132
	CG55A
	Pardoseli epoxidice turnate. Suprafata HARD ECOWHOLE sau analog,  acoperire in 6 straturi aplicate succesiv, grosimea stratului minim 6 mm pe suport existent  / aplicativ, Grund Epoxy+Resurfacer (sau analog) n=0.2/0.6=0.8 kg/m2; Nisip cuart =0.2 kg/m2; Strat elastic =1.6 kg/m2; Strat final color =1.8 kg/m2 / se exclude "Strat transparent a acoperirii "Fuxit-1101"*" , "Acoperire din lacuri si vopsele "Fuxit-2320"" / k=0.5 la manopera

	m2
	
	127,300



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,630
	167,40

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,120
	71,288

	
	265310210084140
	Grund Epoxy+Resurfacer
	kg
	0,800
	102,858

	
	142110220080340
	Nisip cuartos 
	kg
	0,200
	25,715

	
	265310210084240
	Strat elastic
	kg
	1,600
	205,717

	
	265310210084440
	Strat final color
	kg
	1,800
	231,431

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,020
	2,571

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	0,200
	25,46

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,067
	8,529

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,200
	25,46

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020
	2,546

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,010
	1,273

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip As-10 (127.30 m2)
	

	1.23. Tip As-11 (163.50 m2)



	133
	TsE06A
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

	100m2
	
	1,640



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,030
	14,809

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,000
	1,64

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,200
	1,968

	134
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.40-70, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm

	m3
	
	19,620



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	21,19

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	3,532

	
	1421402200393p70
	Piatra sparta (M400) fr.40-70
	m3
	1,250
	24,525

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	1,962

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	0,981

	135
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm

	m3
	
	16,350



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	17,658

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	2,943

	
	1421402200393p20
	Piatra sparta (M400) fr.20-40
	m3
	1,250
	20,438

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	1,635

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	0,818

	136
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm

	m3
	
	11,450



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	12,366

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	2,061

	
	1421402200393p5
	Piatra sparta (M600) fr.5-20
	m3
	1,250
	14,312

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	1,145

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	0,572

	137
	TsD16B1
	Strat de repartitie din Savura de granit fr. 1.5 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.30 mm

	m3
	
	4,910



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	5,303

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	0,884

	
	1421402200393s
	Savura de granit fr. 1.5 mm
	m3
	1,250
	6,138

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	0,491

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	0,246

	138
	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu Placi de amortizare ShockPad gr.8 mm intr-un strat

	m2
	
	163,500



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	0,070
	11,445

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,050
	8,175

	
	267011220400213
	Placi de amortizare ShockPad gr.8 mm
	m2
	1,020
	169,272

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,004
	0,654

	139
	TsH42D
	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip Push inaltimea parului 27 mm, acoperita cu nisip de cuart

	m2
	
	163,500



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,102
	16,677

	
	277441359040127
	Acoperire din gazon artificial 27 mm
	m2
	1,030
	168,405

	
	2774413590402
	Banda  Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial
	m
	0,280
	45,78

	
	2774413590403
	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842
	kg
	0,0911
	14,895

	
	1421102200801
	Nisip cuartos  ГМ, fractie  0,63-0,315 mm 
	kg
	30,000
	4 905,00

	
	2952270003648
	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic  TurfRoller
	h-ut
	0,004
	0,654

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,014
	2,289

	
	2952270007612
	Masina pentru acoperire
	h-ut
	0,028
	4,578

	
	3410440005607
	Tractor cu Utilaje suspendat
	h-ut
	0,003
	0,49

	
	2952270007613
	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat
	h-ut
	0,001
	0,163

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip As-11 (163.50 m2)
	

	1.24. Tip As-12 (342.50 m2)



	140
	TsE06A
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

	100m2
	
	3,430



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,030
	30,973

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,000
	3,43

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,200
	4,116

	141
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.40-70, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.120 mm

	m3
	
	41,100



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	44,388

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	7,398

	
	1421402200393p70
	Piatra sparta (M400) fr.40-70
	m3
	1,250
	51,375

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	4,11

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	2,055

	142
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm

	m3
	
	34,250



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	36,99

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	6,165

	
	1421402200393p20
	Piatra sparta (M400) fr.20-40
	m3
	1,250
	42,812

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	3,425

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	1,712

	143
	TsD16B1
	Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.70 mm

	m3
	
	24,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,080
	25,92

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	4,32

	
	1421402200393p5
	Piatra sparta (M600) fr.5-20
	m3
	1,250
	30,00

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	2,40

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	1,20

	144
	IzF04J1
	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie din polietilen, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite

	m2
	
	342,500



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,020
	6,85

	
	268213260162620
	Folie din polietilen
	m2
	1,080
	369,90

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,171

	145
	CG22D3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C12/15 rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	342,500



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,180
	404,15

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,200
	68,50

	
	2010232958990
	Lemn de foc
	kg
	1,000
	342,50

	
	1412122100880
	Filer de calcar
	kg
	0,300
	102,75

	
	2320322600220
	Bitum pentru drumuri tip D 180/200
	kg
	1,000
	342,50

	
	2010102906500
	Sipci de rasinoase geluite
	m
	1,000
	342,50

	
	266310210091412
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,1025
	35,106

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,010
	3,425

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,100
	34,25

	146
	CG22D5
	Pardoseli din beton clasa C 12/15 rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 120 mm

	m2
	
	342,500



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	3,425

	
	266310210091412
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,01025
	7,021

	147
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata 5x150x150 (2.12 kg/m2)

	kg
	
	726,100



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,025
	18,152

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005
	3,63

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,010
	733,361

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,005
	3,63

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	7,261

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,300
	217,83

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,436

	148
	CG55A
	Pardoseli epoxidice turnate. Suprafata HARD ECOWHOLE sau analog,  acoperire in 6 straturi aplicate succesiv, grosimea stratului minim 6 mm pe suport existent  / aplicativ, Grund Epoxy+Resurfacer (sau analog) n=0.2/0.6=0.8 kg/m2; Nisip cuart =0.2 kg/m2; Strat elastic =1.6 kg/m2; Strat final color =1.8 kg/m2 / se exclude "Strat transparent a acoperirii "Fuxit-1101"*" , "Acoperire din lacuri si vopsele "Fuxit-2320"" / k=0.5 la manopera

	m2
	
	342,500



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,630
	450,388

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,120
	191,80

	
	265310210084140
	Grund Epoxy+Resurfacer
	kg
	0,800
	276,74

	
	142110220080340
	Nisip cuartos 
	kg
	0,200
	69,185

	
	265310210084240
	Strat elastic
	kg
	1,600
	553,48

	
	265310210084440
	Strat final color
	kg
	1,800
	622,665

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,020
	6,918

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	0,200
	68,50

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,067
	22,948

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,200
	68,50

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020
	6,85

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,010
	3,425

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip As-12 (342.50 m2)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Imbracaminte
	

	2. Alte lucrari



	149
	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea

	m2
	
	187,030



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,380
	71,071

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,090
	16,833

	
	2430126108720
	Email alb ii E.109-5 
	kg
	0,730
	136,532

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9
	kg
	0,350
	65,46

	
	2513206621650
	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime
	kg
	0,114
	21,321

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,048
	8,977

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Alte lucrari
	

	3. Balustrada



	150
	CH06A
	Balustrada din otel inoxidabil cu doua maini curente, h900, h700

	m
	
	169,900



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,900
	152,91

	
	281210630571455
	Balustrada din otel inoxidabil cu doua maini curente, h900, h700
	m
	1,000
	169,90

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,100
	16,99

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,060
	10,194

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,700
	118,93

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,025
	4,248

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,200
	33,98

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Balustrada
	

	4. Ingradiri



	151
	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite

	m3
	
	61,900



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	3,100
	191,89

	152
	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto

	m3
	
	61,900



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,110
	68,709

	153
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / VR1 4x150x150 (1.37 kg/m2)

	kg
	
	169,550



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,040
	6,782

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005
	0,848

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,010
	171,246

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,005
	0,848

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	1,696

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,300
	50,865

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,102

	154
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris

	m3
	
	6,900



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,990
	6,831

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,150
	7,935

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,100
	0,69

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,210
	1,449

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,420
	2,898

	155
	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20

	m3
	
	55,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,000
	220,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,400
	22,00

	
	266310210000020
	Beton C16/20
	m3
	1,025
	57,221

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,100
	5,582

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,600
	33,00

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,250
	13,75

	156
	CH06A
	Stilp ECO zincat si vopsit 60x40 cu capac, montat pe suporti, fixat in caramida sau beton

	m
	
	905,390



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,900
	814,851

	
	2812106305714*
	Stilp ECO zincat si vopsit 60x40 cu capac
	m
	1,000
	905,39

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,100
	90,539

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,060
	54,323

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,700
	633,773

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,025
	22,635

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,200
	181,078

	157
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	1 861,900



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,190
	353,761

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	18,619

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,010
	18,619

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,010
	18,619

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,000
	1 861,90

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,005
	9,31

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,008
	14,895

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,015
	27,928

	158
	CN20D
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta  pe baza de rasina epoxidica  si intarita de tip poliamidic

	m2
	
	83,340



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,500
	125,01

	
	2430116105060
	Vopsea pe baza de rasini epoxidice
	kg
	0,380
	31,669

	
	2430226100950
	Grund  pe baza de rasini epoxidice
	kg
	0,250
	20,835

	
	2430226102200
	Chit de cutit epoxidic
	kg
	0,050
	4,167

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,200
	16,668

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	4,167

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,100
	8,334

	159
	CC09D
	Montarea panouri euro gard / se exclude Plasa rabit ochi hexag. diam. 1 mm, latura 25 mm, consum resurs nou "Panou euro gard Duos H1.55 m L2.5 m zincat si vopsit" = 1.0 m2/m2

	m2
	
	285,050



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,200
	57,01

	
	600200
	Panou euro gard Duos H1.55 m L2.5 m zincat si vopsit
	m2
	1,000
	285,05

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,100
	28,505

	
	2710403642598
	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 
	kg
	0,050
	14,252

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,005
	1,425

	160
	CC09D
	Montarea panouri euro gard / se exclude Plasa rabit ochi hexag. diam. 1 mm, latura 25 mm, consum resurs nou "Panou euro gard Duos H1.85 m L2.5 m zincat si vopsit" = 1.0 m2/m2

	m2
	
	265,100



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,200
	53,02

	
	600201
	Panou euro gard Duos H1.85 m L2.5 m zincat si vopsit
	m2
	1,000
	265,10

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,100
	26,51

	
	2710403642598
	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 
	kg
	0,050
	13,255

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,005
	1,326

	161
	CC09D
	Montarea panouri euro gard / se exclude Plasa rabit ochi hexag. diam. 1 mm, latura 25 mm, consum resurs nou "Panou euro gard Duos H2.00 m L2.5 m zincat si vopsit" = 1.0 m2/m2

	m2
	
	995,200



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,200
	199,04

	
	600202
	Panou euro gard Duos H2.00 m L2.5 m zincat si vopsit
	m2
	1,000
	995,20

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,100
	99,52

	
	2710403642598
	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 
	kg
	0,050
	49,76

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,005
	4,976

	162
	CL19A
	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) / se exclude grilaj metalic

	m2
	
	208,000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,500
	312,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	20,80

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,025
	5,20

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,050
	10,40

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,080
	16,64

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,070
	14,56

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,000
	208,00

	163
	
	Panou 2000x4000h din sticla calita (2000x2970h) si plasa electro-sudata 50x50x4mm (2000x1030h) pe rama din profil 80x40x2mm

	buc
	
	14,000



	
	600183
	Panou 2000x4000h din sticla calita (2000x2970h) si plasa electro-sudata 50x50x4mm (2000x1030h) pe rama din profil 80x40x2mm
	buc
	1,000
	14,00

	164
	
	Panou 2000x3000h din sticla calita (2000x1960h) si plasa electro-sudata 50x50x4mm (2000x1040h) pe rama din profil 80x40x2mm

	buc
	
	4,000



	
	600184
	Panou 2000x3000h din sticla calita (2000x1960h) si plasa electro-sudata 50x50x4mm (2000x1040h) pe rama din profil 80x40x2mm
	buc
	1,000
	4,00

	165
	
	Panou 2000x3000h din plasa electro-sudata 50x50x4mm pe rama din profil 80x40x2mm

	buc
	
	10,000



	
	600185
	Panou 2000x3000h din plasa electro-sudata 50x50x4mm pe rama din profil 80x40x2mm
	buc
	1,000
	10,00

	166
	
	Panou 2000x3000h din plasa electro-sudata 50x50x4mm pe rama din profil 80x40x2mm (inclusiv portita 1000x2000h)

	buc
	
	2,000



	
	600186
	Panou 2000x3000h din plasa electro-sudata 50x50x4mm pe rama din profil 80x40x2mm (inclusiv portita 1000x2000h)
	buc
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ingradiri
	

	5. Mobilier urban



	167
	TsH91A
	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca spatar BBN50 sau analog pe beton C12/15

	buc
	
	27,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,900
	51,30

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,450
	12,15

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,850
	130,95

	
	2513206621460105
	Banca spatar BBN50
	buc
	1,000
	27,00

	
	266310210000012
	Beton C12/15 (M200)
	m3
	0,036
	0,972

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,150
	4,05

	168
	TsH91B
	Instalarea urne / Cos de gunoi CPK-102 sau analog pe beton C12/15

	buc
	
	35,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,600
	21,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,450
	15,75

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,850
	169,75

	
	2030112931102107
	Cos de gunoi  CPK-102
	buc
	1,000
	35,00

	
	266310210000012
	Beton C12/15 (M200)
	m3
	0,084
	2,94

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,150
	5,25

	169
	SC16A
	Fintina de baut apa / Cismea CB01 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,800
	5,60

	
	2875114204170*
	Cismea CB01 
	buc
	1,000
	2,08

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,000
	2,08

	
	2513734203160
	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"
	buc
	1,000
	2,08

	
	2913134201779
	Robinet coltar cu ventil cu dn=1/2"
	buc
	1,000
	2,08

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	1,000
	2,08

	
	2521216717051
	Teava din material plastic dn =32 mm
	m
	0,600
	1,248

	170
	TsH80C
	Aranjarea bancilor, masa peste 200 kg

	buc
	
	7,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,020
	7,14

	171
	
	Tribuna Punto (1385x1994x1361h) sau analog

	buc
	
	7,000



	
	600196
	Tribuna Punto (1385x1994x1361h) 
	buc
	1,000
	7,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Mobilier urban
	

	6. Banca din lemn cu speteaza (176.5 m.l.)



	172
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	1 965,310



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,190
	373,409

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	19,653

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,010
	19,653

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,010
	19,653

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,000
	1 965,31

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,005
	9,827

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,008
	15,722

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,015
	29,48

	173
	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul

	m2
	
	117,280



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,100
	129,008

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,104
	12,197

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,110
	12,901

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,050
	5,864

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,170
	19,938

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,200
	23,456

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	5,864

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,100
	11,728

	174
	CE30B
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grinzi de rasinoase (30x30) geluite, la constructii obisnuite / Consum lemn 0.005 m3/m2

	m2
	
	158,850



	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,050
	7,943

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,320
	50,832

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	15,885

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,005
	0,794

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,120
	19,062

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,030
	4,766

	175
	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	
	0,800



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,050
	1,64

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,800
	7,84

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,040
	4,032

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,004
	0,003

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,029
	0,023

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,008
	0,006

	176
	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.

	m3
	
	0,800



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,390
	0,312

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	3,010
	2,408

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,001
	0,001

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,003
	0,002

	177
	CN16A
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele aplicate pe timplarie din lemn, executate cu Lazura universala de tip 3 in 1 in 3 straturi / se exclude ulei de in

	m2
	
	107,400



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,250
	134,25

	
	2430116103000*
	Lazura universala de tip 3 in 1 
	kg
	0,360
	38,664

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,020
	2,148

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,500
	53,70

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	5,37

	
	2430226101349
	Chit de cutit C 891-1
	kg
	0,200
	21,48

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Banca din lemn cu speteaza (176.5 m.l.)
	

	7. Pod



	178
	TsA05C2
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren tare

	m3
	
	27,040



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,220
	87,069

	179
	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto

	m3
	
	9,040



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,110
	10,034

	180
	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	
	15,400



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0571
	0,879

	181
	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I

	100 m3
	
	0,090



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,300
	0,027

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,002
	0,00

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,330
	0,03

	182
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	
	18,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,310
	5,58

	183
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	
	18,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,820
	158,76

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,430
	169,74

	184
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10

	m3
	
	1,040



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,850
	4,004

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,650
	0,676

	
	266310210000010
	Beton C8/10
	m3
	1,025
	1,077

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,100
	0,105

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,250
	0,26

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,400
	0,416

	185
	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	
	20,800



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	2,08

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,950
	19,76

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,050
	1,04

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,080
	1,664

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,090
	1,872

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	0,073

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,01

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,120
	2,496

	186
	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	
	68,400



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,075
	5,13

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,004
	0,274

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,025
	70,11

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,150
	10,26

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	0,684

	187
	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	
	132,800



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,059
	7,835

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,004
	0,531

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,025
	136,12

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,150
	19,92

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	1,328

	188
	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15

	m3
	
	8,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,000
	32,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,400
	3,20

	
	266310210000015
	Beton C12/15
	m3
	1,025
	8,323

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,100
	0,812

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,600
	4,80

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,250
	2,00

	189
	CL57B
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea peste 10 kg / Sistem de ancorare S1

	kg
	
	152,400



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,105
	16,002

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,040
	160,081

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,020
	3,078

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,010
	1,539

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,080
	12,192

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,013
	1,981

	190
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	21,500



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,040
	0,86

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,300
	6,45

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,001
	0,021

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,006

	191
	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi

	m2
	
	21,500



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,060
	2,58

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,700
	73,10

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,340
	14,62

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,026

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,130
	48,59

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,001
	0,043

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,013
	0,559

	192
	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare

	t
	
	3,970



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	35,000
	138,95

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,000
	19,85

	
	2811106301200
	Elemente metalice
	kg
	1 020,000
	4 049,40

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,450
	1,786

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	6,500
	25,805

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	6,500
	25,805

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	6,500
	25,805

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,065
	0,258

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,100
	0,397

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	2,000
	7,94

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,450
	1,786

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,150
	0,596

	193
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	3,970



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,280
	28,902

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,000
	47,64

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,000
	23,82

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,840
	3,335

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,000
	11,91

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,500
	5,955

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pod
	

	8. Pereti de sprijin



	8.1. Terasamente



	194
	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.

	100 m3
	
	2,260



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,390
	9,921

	195
	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.

	100 m3
	
	1,100



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,770
	5,247

	196
	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu

	m3
	
	10,100



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,060
	20,806

	197
	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto

	m3
	
	10,100



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,110
	11,211

	198
	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km

	t
	
	204,200



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,076
	15,519

	199
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	
	1,200



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,360
	0,432

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,004
	0,005

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,400
	0,48

	200
	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

	100 m3
	
	2,260



	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,090
	2,463

	201
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	
	2,260



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,820
	19,933

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,430
	21,312

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Terasamente
	

	8.2. Constructie



	202
	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	
	20,820



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,190
	24,776

	203
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10

	m3
	
	20,800



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,850
	80,08

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,650
	13,52

	
	26631021000008
	Beton C8/10
	m3
	1,025
	21,533

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,100
	2,101

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,250
	5,20

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,400
	8,32

	204
	CB26A
	Cofraje din panouri refolosibile din scinduri de rasinoase confectionate in ateliere de santier pentru beton aparent  cu textura neteda , la constructii avind inaltimea  pina la 20 m, etansarea cofrajelor executindu-se cu baghete de cauciuc in elemente verticale (pereti, stilpi), beton aparent  de calitatea I

	m2
	
	614,800



	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,050
	30,74

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	1,500
	922,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,400
	245,92

	
	2020112928000
	Panou de cofraj cu astereala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte
	m2
	0,100
	61,48

	
	2010102906900
	Rigle de rasinoase
	m3
	0,002
	1,23

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,001
	0,615

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,001
	0,615

	
	2320316202430
	Parafina
	kg
	0,050
	30,74

	
	2320156200901
	Motorina
	kg
	0,200
	122,96

	
	2521216700963
	Teava PVC tip M, D= 25 mm
	m
	0,500
	307,40

	
	2811237329835
	Material metalic pentru rigidizare tip SECOM 
	kg
	0,100
	61,48

	
	2811237329836
	Material metalic pentru montare panouri cofraj beton aparent
	kg
	0,047
	28,896

	
	2513206621430
	Cauciuc rotund - 0,98 kg/ml
	kg
	0,300
	184,44

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,050
	30,74

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,025
	15,37

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,050
	30,74

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,020
	12,296

	205
	CC02I2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in  pereti si diafragme,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	3 196,900



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,102
	326,084

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,003
	9,591

	
	2710602400000
	Otel beton PC 52  diam mai mic sau egal cu  8 mm
	kg
	1,025
	3 276,822

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	31,969

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,300
	959,07

	206
	CC02I
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	209,600



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,096
	20,122

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,003
	0,629

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,025
	214,84

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	2,096

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,300
	62,88

	207
	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20

	m3
	
	149,200



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,000
	596,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,400
	59,68

	
	266310210000016
	Beton C16/20
	m3
	1,025
	155,224

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,100
	15,144

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,600
	89,52

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,250
	37,30

	208
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	443,120



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,040
	17,725

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,300
	132,936

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,001
	0,443

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,133

	209
	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), k=2 pentru 2 straturi

	m2
	
	443,120



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,060
	53,174

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,700
	1 506,608

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,340
	301,322

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,532

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,130
	1 001,451

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,001
	0,886

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,013
	11,521

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Constructie
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti de sprijin
	

	9. Scari



	210
	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	
	45,300



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,190
	53,907

	211
	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto

	m3
	
	45,300



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,110
	50,283

	212
	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km

	t
	
	77,000



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,076
	5,852

	213
	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I

	100 m3
	
	0,453



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,300
	0,136

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,002
	0,001

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,330
	0,149

	214
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10

	m3
	
	45,300



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,850
	174,405

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,650
	29,445

	
	26631021000008
	Beton C8/10
	m3
	1,025
	46,897

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,100
	4,575

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,250
	11,325

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,400
	18,12

	215
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi

	kg
	
	1 122,800



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,025
	28,07

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005
	5,614

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,010
	1 134,028

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,005
	5,614

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	11,228

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,300
	336,84

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,674

	216
	CC02M2
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	670,300



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,070
	46,921

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,004
	2,681

	
	2710602400000
	Otel beton PC 52  diam mai mic sau egal cu  8 mm
	kg
	1,025
	687,058

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	6,703

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,280
	187,684

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,001
	0,67

	217
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	5,400



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	0,81

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,850
	4,59

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,005
	0,027

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,300
	1,62

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,300
	1,62

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,030
	0,162

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,030
	0,162

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,130
	0,702

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,001
	0,005

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,001
	0,005

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,120
	0,648

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,020
	0,108

	218
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20

	m3
	
	136,200



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,850
	660,57

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,450
	61,29

	
	266310210000020
	Beton C16/20
	m3
	1,025
	143,793

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,150
	21,043

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,600
	81,72

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,280
	38,136

	219
	CI24A
	Placarea contratreptelor cu placi din piatra neformata (cosauti), incleiate

	m2
	
	337,950



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,855
	1 302,797

	
	2670112202052c
	Piatra neformata (cosauti)
	m2
	1,020
	344,709

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,800
	1 960,11

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,150
	50,693

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,200
	67,59

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,020
	6,759

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,005
	1,69

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,343
	115,917

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,036
	12,166

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	2,433

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scari
	

	10. Skatepark



	10.1. Terasamente



	220
	TsC59A
	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 1

	100 m3
	
	7,570



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,630
	35,049

	
	1421102200227
	Pietris 
	m3
	0,002
	0,015

	
	2952260003523
	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3
	h-ut
	10,900
	82,513

	
	2952260003557
	Buldozere, 58(80)KW (с.p.)
	h-ut
	2,950
	22,332

	221
	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu

	m3
	
	22,710



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,060
	46,783

	222
	TsI51B10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km

	t
	
	1 091,600



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0949
	103,593

	223
	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I

	100 m3
	
	7,800



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,300
	2,34

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,002
	0,016

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,330
	2,574

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Terasamente
	

	10.2. Constructie



	224
	DA19A
	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului / Folie geotextil netesut Terasin NS200 200g/m2 (consum 1.05 m2/m2)

	m2
	
	1 605,800



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,004
	6,423

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,034
	54,597

	
	171121732988354
	Folie geotextil netesut Terasin NS200 200g/m2
	m2
	1,050
	1 686,09

	225
	TsD15B1
	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP

	m3
	
	348,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,040
	361,92

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,180
	62,64

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,200
	417,60

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,100
	34,80

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	0,050
	17,40

	226
	IzF04J2
	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula 200 mkr, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite

	m2
	
	1 605,800



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,020
	32,116

	
	268213260207070
	Pelicula 200 mkr
	m2
	1,080
	1 734,264

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,803

	227
	CC02M2
	Armaturi din otel beton A500C  fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	38,600



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,070
	2,702

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,004
	0,154

	
	2710602400000
	Otel beton PC 52  diam mai mic sau egal cu  8 mm
	kg
	1,025
	39,565

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	0,386

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,280
	10,808

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,001
	0,039

	228
	CC02N2
	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	14 539,900



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,058
	843,314

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,003
	43,62

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,025
	14 903,398

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	145,399

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,280
	4 071,172

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,001
	14,54

	229
	CB03C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse

	m2
	
	765,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,180
	137,70

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,470
	1 124,55

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,005
	3,825

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,300
	229,50

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,300
	229,50

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,030
	22,95

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,030
	22,95

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,110
	84,15

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,002
	1,53

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,001
	0,765

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0017
	1,301

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,120
	91,80

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,020
	15,30

	230
	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10

	m3
	
	114,700



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,450
	395,715

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,400
	45,88

	
	26631021000008
	Beton C8/10
	m3
	1,025
	119,331

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,100
	11,642

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,600
	68,82

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,250
	28,675

	231
	CG22D3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 30/37 F300 W10 rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	1 605,800



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,180
	1 894,844

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,200
	321,16

	
	2010232958990
	Lemn de foc
	kg
	1,000
	1 605,80

	
	1412122100880
	Filer de calcar
	kg
	0,300
	481,74

	
	2320322600220
	Bitum pentru drumuri tip D 180/200
	kg
	1,000
	1 605,80

	
	2010102906500
	Sipci de rasinoase geluite
	m
	1,000
	1 605,80

	
	266310210091430*
	Beton marfa clasa C30/37 F300 W10
	m3
	0,1025
	164,594

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,010
	16,058

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,100
	160,58

	232
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	4 669,600



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,190
	887,224

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	46,696

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,010
	46,696

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,010
	46,696

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,000
	4 669,60

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,005
	23,348

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,008
	37,357

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,015
	70,044

	233
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	4,670



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,280
	33,998

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,000
	56,04

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,000
	28,02

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,840
	3,923

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,000
	14,01

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,500
	7,005

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Constructie
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Skatepark
	

	11. Rezervoar



	11.1. Terasamente



	234
	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.

	100 m3
	
	0,700



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,390
	3,073

	235
	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.

	100 m3
	
	1,010



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,770
	4,818

	236
	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu

	m3
	
	5,130



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,060
	10,568

	237
	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto

	m3
	
	5,130



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,110
	5,694

	238
	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km

	t
	
	180,400



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,076
	13,71

	239
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	
	1,060



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,360
	0,382

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,004
	0,004

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,400
	0,424

	240
	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

	100 m3
	
	0,700



	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,090
	0,763

	241
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	
	0,700



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,820
	6,174

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,430
	6,601

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Terasamente
	

	11.2. Constructie



	11.2.1. Fundatii



	242
	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	
	2,200



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,190
	2,618

	243
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 W6 F150

	m3
	
	2,200



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,850
	8,47

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,650
	1,43

	
	26631021000008*
	Beton C8/10 W6 F150
	m3
	1,025
	2,278

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,100
	0,222

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,250
	0,55

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,400
	0,88

	244
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	4,500



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	0,675

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,850
	3,825

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,005
	0,022

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,300
	1,35

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,300
	1,35

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,030
	0,135

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,030
	0,135

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,130
	0,585

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,001
	0,004

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,001
	0,004

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,120
	0,54

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,020
	0,09

	245
	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	
	574,800



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,054
	31,039

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,003
	1,724

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,025
	589,17

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,150
	86,22

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	5,748

	246
	CC01E1
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere

	kg
	
	11,100



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,068
	0,755

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,003
	0,033

	
	2710602400000
	Otel beton PC 52  diam mai mic sau egal cu  8 mm
	kg
	1,025
	11,378

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,150
	1,665

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	0,111

	247
	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 W6 F150

	m3
	
	5,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,000
	20,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,400
	2,00

	
	266310210000025*
	Beton C20/25 W6 F150
	m3
	1,025
	5,202

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,100
	0,508

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,600
	3,00

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,250
	1,25

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fundatii
	

	11.2.2. Pereti



	248
	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse

	m2
	
	85,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	12,75

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,800
	68,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,005
	0,425

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,300
	25,50

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,300
	25,50

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,030
	2,55

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,030
	2,55

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,110
	9,35

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,001
	0,085

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,001
	0,085

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0015
	0,128

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,120
	10,20

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,020
	1,70

	249
	CC02I
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	35,400



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,096
	3,398

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,003
	0,106

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,025
	36,285

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	0,354

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,300
	10,62

	250
	CC02J2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,  in  pereti si diafragme la  inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	578,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,060
	34,68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,003
	1,734

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,025
	592,45

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	5,78

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,300
	173,40

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,001
	0,578

	251
	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 W6 F150

	m3
	
	8,500



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,000
	34,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,400
	3,40

	
	266310210000025*
	Beton C20/25 W6 F150
	m3
	1,025
	8,843

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,100
	0,863

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,600
	5,10

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,250
	2,125

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	11.2.3. Planseu cota -0.300



	252
	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R

	buc
	
	33,000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,300
	9,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	4,95

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	0,400
	13,20

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,016

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,010
	0,33

	253
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	21,640



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	3,246

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,850
	18,394

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,005
	0,108

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,300
	6,492

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,300
	6,492

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,030
	0,649

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,030
	0,649

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,130
	2,813

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,001
	0,022

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,001
	0,022

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,120
	2,597

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,020
	0,433

	254
	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	475,100



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,058
	27,556

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,003
	1,425

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,025
	486,978

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	4,751

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,280
	133,028

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,001
	0,475

	255
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 W6 F150

	m3
	
	3,600



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,850
	17,46

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,450
	1,62

	
	266310210000025*
	Beton C20/25 W6 F150
	m3
	1,025
	3,801

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,150
	0,556

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,600
	2,16

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,280
	1,008

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Planseu cota -0.300
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Constructie
	

	11.3. Hidroizolare



	256
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	56,200



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,040
	2,248

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,300
	16,86

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,001
	0,056

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,017

	257
	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi

	m2
	
	56,200



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,060
	6,744

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,700
	191,08

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,340
	38,216

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,067

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,130
	127,012

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,001
	0,112

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,013
	1,461

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Hidroizolare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Rezervoar
	

	12. Havuz



	258
	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	
	11,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,190
	13,685

	259
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10

	m3
	
	11,500



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,850
	44,275

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,650
	7,475

	
	26631021000008
	Beton C8/10
	m3
	1,025
	11,905

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,100
	1,162

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,250
	2,875

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,400
	4,60

	260
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	145,600



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	21,84

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,850
	123,76

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,005
	0,728

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,300
	43,68

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,300
	43,68

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,030
	4,368

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,030
	4,368

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,130
	18,928

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,001
	0,146

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,001
	0,146

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,120
	17,472

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,020
	2,912

	261
	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	2 242,300



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,058
	130,053

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,003
	6,727

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,025
	2 298,358

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	22,423

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,280
	627,844

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,001
	2,242

	262
	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	15,200



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,065
	0,988

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,004
	0,061

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,025
	15,58

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	0,152

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,280
	4,256

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,001
	0,015

	263
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20

	m3
	
	3,600



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,850
	17,46

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,450
	1,62

	
	266310210000020
	Beton C16/20
	m3
	1,025
	3,801

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,150
	0,556

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,600
	2,16

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,280
	1,008

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Havuz
	

	13. Pier



	264
	CQ16A
	Foraj rotativ cu circulatie directa pentru consolidari si etansari de terenuri cu diametrul de la 90 la 130 mm netubat, exclusiv prepararea si reciclarea noroiului,  in teren cat. I / aplicativ, doar manopera si utilajul

	m
	
	40,000



	
	8113100070200
	Sondor mecanic
	h-om
	0,720
	28,80

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	0,145
	5,80

	
	2952270003622
	Instalatie de forat pe senile tip "FAN35" actionata electric,  putere 58 kw, diam.max.146 mm, pentru foraj rotativ tubat cu circulatie directa (inclusiv accesoriile)
	h-ut
	0,145
	5,80

	265
	
	Geosurub ф76 mm L=4000 mm acoperit cu zinc fierbinte pe interior si exterior, conform ISO 1461:2022 tip Geopillar sau analog

	buc
	
	10,000



	
	6006
	Geosurub ф76 mm L=4000 mm acoperit cu zinc fierbinte pe interior si exterior, conform ISO 1461:2022 tip Geopillar sau analog
	buc
	1,000
	10,00

	266
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	1 305,150



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,190
	247,978

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	13,052

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,010
	13,052

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,010
	13,052

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,000
	1 305,15

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,005
	6,526

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,008
	10,441

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,015
	19,577

	267
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	1,305



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,280
	9,50

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,000
	15,66

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,000
	7,83

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,840
	1,096

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,000
	3,915

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,500
	1,958

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pier
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu BD
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


