CAIET DE SARCINI

pentru proiectarea, procurarea și instalarea

unei centrale fotovoltaice cu capacitate de 10 kW Hibrid

1. Autoritatea contractantă: Primăria satului Costuleni, r-nul Ungheni

2. Obiectul procedurii de achiziție: Centrală fotovoltaică cu capacitatea de 10 kw Hibrid.

3. Tipul obiectului de achiziție: Cererea ofertelor de preț.

4. Cantitatea și unitatea de măsură: Conform descrierii de mai jos

|  | Model | Descriere | Nr. de unități |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panou Solar mono cristalin 560W | Restar Bifacial 560W Dimensiuni : 2279*1134*35mm, Masa 29 Kg *Eficientă 21,66% | 18 |
| 2 | Invertor Hibrid 10 kW | Huawei Sun2000-10KTL-M1 Back up sistem 3 phase Battery module Luna 2000 -5-EO Power Module Luna 2000 5 kw CO Smart meter DTSU666H | 1 1 1 1 1 |
| 3 | Rețele electrice | Cablu PV de 6mm Cablu PV3 10 galben-verde Tub cu izolație d20 Conectori standard MC4 set M+F Cablu electric | 100m 30m 100m 8 buc 50m |
| 4 | Sistem de fixare | Sistem de fixare din aluminiu pe Teren | 1 set |
| 5 | Sistem de monitorizare și protecție | Contor bidirecțional 380V Cutia de distribuție Descărcător Automat Descărcător Siguranță fuzibilă Soclu siguranță fuzibilă | 1 buc 1 set |
| 6 | Priză de pământ | Materiale Montarea, Verificarea | 1 set |
| 7 | Servicii de instalare | Montarea și reglarea sistemului fotovoltaic |  |
| 8 | Documente | Proiectul și documentele pentru darea în exploatare | 1 set |

Primarul s. Costuleni                                                                               Andrei Rudicov