Caiet de sarcini

Bunuri

14.07.2023

Privind achiziționarea:

Echipament pentru Sistem Audio-Video integrat pentru ședințe CR Cimișlia cu funcție de VOTARE și INREGISTRARE

prin procedura de achiziție: Cererea ofertei de prețuri

Denumirea autorității contractante: Autoritate a administrației publice locale de nivelul doi -CR Cimișlia

Prezenta procedură de achiziție este realizată în comun Asociația Obștească Prospect  din or.Cimișlia, în baza acordului de asociere între părți. Astfel informăm preventiv operatorii economici participanți despre condițiile specifice care urmează a fi îndeplinite în cazul adjudecării contractului. Contractul va fi semnat de 3 părți, Agentul economic care procură și instalează echipamentul, Autoritatea contractantă –CR Cimișlia și Asociația Obștească Prospect din or.Cimișlia. Contractul va fi achitat din sursele Consiliului Raional Cimișlia și Asociației Obșetești  Prospect în proporție de 50 la 50 %, fiind scrise facturi pentru fiecare din părți. Valoarea alocațiilor bugetare pentru achiziții sunt: - Consiliul Raional Cimișlia – 184000,00 lei, inclusiv TVA 20% și  Asociația Obștească Prospect – 184000,00 lei, inclusiv TVA= 0 (conform scrisorii anexate din proiect ALDA)

1.Descriere generală. Informaţii. Se dau detalii generale privind obiectul achiziției.

2. Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor. Se precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare și locul livrării/prestării a produselor/serviciilor.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate Se precizează conformitatea şi aplicabilitatea materialelor, legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate.

4. Cerinţe privind calculul costului/prețului . Se precizează modalitatea de calculare a costului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative în domeniu.

5. Mostre. Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

6. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor . Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, etc..

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor. Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor, tipurile şi cantitatea.

8. Definiţii. Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei .La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor . La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la evaluarea ofertei.

Bunuri - Echipament pentru Sistem Audio-Video integrat pentru ședințe CR Cimișlia cu functie de VOTARE si INREGISTRARE

SISTEM AV INTEGRAT DE CONFERINTE AUDIO-VIDEO CU FUNCTIE

DE VOTARE

| Specificatia bunurilor, cerințe minime |  | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Unitate centrala pentru sistem de conferinta Specificații minime solicitate: Procesor digital de conferință DSP Posibilitatea de a transmite până la 64 de canale audio și alte semnale printr-un cablu CAT5e, folosind tehnologia de reducere avansata a zgomotului de fundal. Sensibilitatea microfonului fiecărei console și egalizatorul cu 16 niveluri sa poata fi ajustate independent Funcționalitate: egalizator cu 16 niveluri EQ, limitator pentru a preveni ca sunetul să devină brusc puternic sau scăzut; identificarea limitei de zgomot a vocii; suportă tehnologiile AGC/AFC/Mix (Auto-mix). Functii disponibile: * Funcția de vot de tip ”Aprobare/Abținere/Contra” * Traducere simultană * Posibilitatea de a folosi cardul RFID pentru identificarea nominala a persoanei in sistemul de vot Posibilitate de a seta tipul de discutie: „OPEN” - fara restrictii pentru toți, limitat de setarea numarului maxim de unități active din meniul controlerului „VOICE” - activeaza microfonul prin detectarea semnalului(sunetului) fără apăsarea butonului „OVERRIDE” – activeaza microfoanele dupa principiul primul intrat - primul ieșit, limitat de setarea numarului maxim de unități active din meniul controlerului „APPLY” – participantul solicita activarea microfonului prin apasarea de buton, activarea este acceptata de la microfonul presedinte Interfețe: Interfață de înregistrare USB pe panoul frontal, conector 3.5mm pentru a conecta căști pentru monitorizare, 1x RCA întrare audio, 1x XLR întrare audio, 1x RCA ieșire audio, 1x XLR ieșire audio, 6x interfețe ieșire audio tip Phoenix, 2x RJ45 conexiune audio digitală 3x RJ45 conexiune audio digitală pentru unitățile de președinte si de delegat 1x RJ45 pentru conexiune la computer sau comutator de rețea 1x DP9 interfață masculină pentru control extern 1x DP9 interfață feminină pentru cameră, folosind protocoalele PELCO-P/PELCO-D/VISCA/VISCA over IP 1x interfață Phoenix cu trei pini ce ofera posibilitatea de a conecta tastatura de control al camerei 1x șurub de împământare 1x 100 ~ 240V DC Interfață de alimentare Parametrii tehnici Tensiune 220V AC Consumul de energie static 12W Consum maxim de energie 150W Diapazonul de frecvențe 20Hz ~ 20KHz Raportul de zgomot (S / N) > 80dB Distorsiune armonică totală <0.05% Diafonia de canal> 80dB Montabil în rack Garantie Min. 36 luni | 1 buc |
| 2 | Microfon presedinte Specificații minime solicitate: Compatibil cu unitatea centrala a sistemului de conferinta. Consola de tip desktop (pe masa) echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 48cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vînt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit). Consola cu ecran OLED de min, 128x32 mm, cu afisarea: nivel sunet, ceas, timp consola activa, stare microfon (oprit/pornit) Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea mai multor console în lanț prin cablu CAT5e Butoane tactile (min.8): conectare/ deconectare microfon, prioritate vorbire, aplicare, cinci butoane pentru functiile de votare si traducere simultana. Ieșire audio tip 3.5mm stereo conector pentru căști. Functie de receptie a semnalului de traducere simultana prin iesirea audio a consolei. In acest caz butoanele ce se folosesc pentru votare vor putea fi folosite si pentru a alege canalul cu traducere, precum si pentru a regla volumul in casti. Rata de eșantionare audio: 48 kHz Diapazonul minim de frecvente - 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Directivitate microfon: 0 ° / 180 °> 20 dB (1 kHz) Interferențe anti-RF de la telefonul mobil sau dispozitive similare Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Garantie Min. 36 luni | 1 buc |
| 3 | Microfon delegat tip 1 Specificații minime solicitate: Compatibil cu unitatea centrala a sistemului de conferinta. Consola de tip desktop (pe masa) echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 48cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vînt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit). Consola cu ecran OLED de min, 128x32 mm, cu afisarea: nivel sunet, ceas, timp consola activa, stare microfon (oprit/pornit) Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea mai multor console în lanț prin cablu CAT5e Butoane tactile (min.6): conectare/ deconectare microfon, cinci butoane pentru functia de votare si traducere simultana. 2 ieșiri audio tip 3.5mm stereo conector pentru căști. Functie de receptie a semnalului de traducere simultana prin cele 2 iesiri audio ale consolei. In acest caz butoanele ce se folosesc pentru votare vor putea fi folosite si pentru a alege canalul cu traducere, precum si pentru a regla volumul in casti. Rata de eșantionare audio: 48 kHz Diapazonul minim de frecvente - 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Directivitate microfon: 0 ° / 180 °> 20 dB (1 kHz) Transmisie a semnalului cu „intarziere zero” și procesare a semnalului digitală cu protecție împotriva interferențelor de la telefonul mobil. Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Garantie Min. 36 luni | 32 buc |
| 4 | Microfon delegat tip 2 Specificații minime solicitate: Compatibil cu unitatea centrala a sistemului de conferinta. Consola de tip desktop (pe masa) echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 48cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vînt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit). Consola cu ecran OLED de min, 128x32 mm, cu afisarea: nivel sunet, ceas, timp consola activa, stare microfon (oprit/pornit) Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea mai multor console în lanț prin cablu CAT5e Butoane tactile (min.5): conectare/ deconectare microfon, patru butoane pentru a selecta canalul traducerii simultane si pentru a regla volumul in casti 2 ieșiri audio tip 3.5mm stereo conector pentru căști. Functie de receptie a semnalului de traducere simultana prin cele 2 iesiri audio ale consolei. Rata de eșantionare audio: 48 kHz Diapazonul minim de frecvente - 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Directivitate microfon: 0 ° / 180 °> 20 dB (1 kHz) Transmisie a semnalului cu „intarziere zero” și procesare a semnalului digitală cu protecție împotriva interferențelor de la telefonul mobil. Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Garantie Min. 36 luni | 2 buc |
| 5 | Microfon delegat tip 3 Specificații minime solicitate: Compatibil cu unitatea centrala a sistemului de conferinta. Consola de tip incastrabila in masa echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 60cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vînt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit). Buton tactil (1): conectare/ deconectare microfon. Ieșire audio tip 3.5mm stereo conector pentru căști. Transmisie a semnalului cu „intarziere zero” și procesare a semnalului digitală cu protecție împotriva interferențelor de la telefonul mobil. Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea în lanț prin fir CAT5e Rata de eșantionare audio: 48 kHz Diapazonul minim de frecvente 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Trebuie să realizeze funcția de urmărire automată (presetată) a camerei Garantie Min. 36 luni | 1 buc |
| 6 | Modul de gestionare a votului în ședință Modul software de control al procedurii de vot, compatibil cu unitatea centrala de conferinta Gestionarea a diferitor tipuri de vot (anonim, nominal etc) Vizualizarea în timp real a progresului procedurii de vot pe ecran/display/proiector/TV Posibilitate de a importa și exporta documente xls | 1 licenta |
| 7 | Amplificator Specificații minime solicitate: Putere de ieșire – min.240 W Intrări: 3 x XLR balansat 3 x stereo RCA 6 x 6,3mm jack conector 1 x 3,5mm TRS Jack. Ieșiri: 6 x phoenix 2 x 6.3mm Jack Diapazonul minim de frecvente: min. 80 Hz - 15 kHz THD – 0,5% la 1kHz putere Equalizer integrat - 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, ± 12 dB Alimentare Phantom– min. 15V Posibilitate de a diviza semnalul de iesire in minim 5 zone Posibilitate de instalat pe masă sau în rack Posibilitatea de a conecta boxe de tip 4Ohm / 25V / 70V / 100V Reglarea puterii de sunet la intrări și master Greutate: max.10,5 kg Garantie Min. 12 luni | 1 buc |
| 8 | Difuzor Specificații minime solicitate: Tip: cu carcasa Putere nominală: min.30 W (8 Ω) Transformator de putere: min. 25W - 15 W - 10 W – 5 W - 8 Ω Sensibilitate: min.87 dB (1 W/1 m) Diapazon de frecvență: min. 80 Hz – 20 kHz Greutate: max.2.5 Kg Material: Carcasă din polipropilenă cu grilă din aluminiu Suport de tip U din oțel pentru montare pe perete sau tavan Garantie Min. 12 luni | 8 buc |
| 9 | Preamplificator-mixer Specificații minime solicitate: Tip rackmount Intrari: 6 x universal combi XLR, 3 x stereo RCA Iesiri: 1 x balanced stereo XLR, 1 x stereo RCA, 2 x 6,3 mm TRS jacks Diapazon de frecvență: min. 20 Hz – 22 kHz THD: 0,03 % @ 1 kHz Alimentare phantom: min. 18V Garantie Min. 12 luni | 1 buc |
| 10 | Sistem de microfoane fara fir Specificatii minime solicitate: Sistem wireless cu două microfoane de mână dinamice cardioid cu selectare frecvențe (min.32). Incluse în pachet: receptorul wireless + două antene + prindere pentru rack de 19" (1U), două transmițătoare, bloc de alimentare, cablu jack-jack nebalansat. Specificatii minime pentru receptor: Alimentare electrică 12-15V DC, 1.25A Ieșiri: 2x XLR balansat, 1 x 6,3 mm TS JACK nebalansat Diapazonul frecvenței de operare: min. 606 MHz - 621 MHz Sensibilitatea: 6 dB μV T.H.D: <0.7%@1KHz Control: On/Off, Gain Ieșiri: 2 x XLR balansat, 1 x Jack 6,3mm nebalansat Specificatii minime pentru transmițătoare: Tip – handheld Diapazon de frecvență: min. 45 Hz - 18 kHz Antenă de tip spirală incorporată Raport semnal/zgomot: > 105dB Garantie Min. 12 luni | 1 buc |
| 11 | Comutator HDMI pentru camere video cu stream online Specificații minime solicitate: Intrari – min. 4 x HDMI tip A, min. 2 x mufe audio de 3.5 mm stereo analogic, min. 1 x RJ45 Ethernet Iesiri – min. 1 x HDMI pentru a conecta un monitor extern, min. 1 x USB tip C pentru a transmite fluxul video catre computer Control – min. 1 port RJ45 10/100 pentru control si management al sistemului de comutare Formate video pe intrare – min. HDMI Video: 1080p: 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 / 1080i: 60, 59.94, 50 / 720p: 60, 59.94, 50 Rezolutii HDMI pentru computere: min. 1080p: 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 / 1080i: 60, 59.94, 50 / 720p: 60, 59.94, 50 Formate video pe iesire – min. 1080p: 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98 Sampling video – min. 4:2:2 YUV Procesare culoare – min. 10 biti Standard de culoare – min. Rec. 709 Integrare semnal audio – min. intrare si iesire pe 2 canale Mixer audio – cu min. 6 intrari (2 canale) Formate de imagine sustinute – cel putin PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG, TIFF Garantie Min. 24 luni | 1 buc |
| 12 | Videoproiector Specificatii minime solicitate: REZOLUTIE NATIVA Full HD 1920 x 1080 LUMINOZITATE Min. 4500 ANSI Lumens CONTRAST Min. 300.000:1 INTRARI/IESIRI 1 x HDMI in (v2.0+MHL), 1 x HDMI in (v1.4a 3D), 1 x VGA in, 1 x VGA out, 1 x Audio in 3.5mm, 1 x Audio Out 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x 12V trigger, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x micro USB service, 1 x 3D sync AUDIO Min. doua difuzoare a cate 10W ZOOM 1.6x Manual LENS SHIFT – min. Vertical +116% SURSA DE LUMINA timp de viata nu mai putin de 30000 ore CULORI EXPUSE 1073.4 Million RAPORTUL DE PROIECTARE ~ 1.4:1 ~ 2.24:1 DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE ~ 0.81m - 7.65m Diagonal 16:9 CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 30° Verticala si Orizontala CONSUM DE ENERGIE consum max. nu mai mult de 270W, consum min. nu mai mult de 210W, < 0.5W Standby PROTECTIE IP – nu mai mic de IP6X ACCESORII INCLUSE AC power cord, remote control, 2x AA batteries GARANTIE Minim 24 luni la proiector, minim 60 luni pentru sursa de lumina | 1 buc |
| 13 | Suport pentru tavan compatibil Specificatii minime solicitate: Compatibil cu videoproiectorul, inaltime ajustabila de la 57cm pana la 82 cm, rezistent la proiectoare cu masa de pana la 15 kg, posibilitate de rotire la +/- 30° a videoproiectorului, posibilitatea inclinarii videoproiectorului cu pana la 20°, posibilitatea instalarii pe tavan arcuit, cu canal pentru ascunderea cablului Garantie: min. 12 luni | 1 buc |
| 14 | Ecran de proiectie motorizat cu sistem de automatizare Specificatii minime solicitate: Tip ecran Motorizat Gain 1.2 Grosimea panzei min. 0.41 mm Unghi de vizualizare – min.179O Suprafata de proiectie (lxh) (mm) min. 3000 x 1700 Diagonala de proiectie (inch) min. 135 Dimensiunile carcasei max. 3082 x 102 x 122 Carcasa din profil de aluminiu, vopsit. Posibil de instalat atat de perete cat si de tavan Panza sa iasa din partea frontala a carcasei. Ecranul sa fie dotat cu regulatoare pentru ajustarea nivelului de strangere si desfacere a panzei (reglare inaltime panza). Ecranul sa fie dotat cu sistem automat de blocare a barei inferioare, la inchidere. Inclusiv: suporti (2 buc) pentru instalare pe perete, sistem radio de automatizare fara fir compus din transmitator cu conexiune tip releu de putere sincron si receptor pentru ecranul de proiectie cu butoane pentru actionarea manuala sau service. GARANTIE: minim 24 luni | 1 buc |
| 15 | Set cabluri si accesorii: * Cablu conexiune boxe – minim 100m * Cablu optic activ HDMI 4K UHD min. 10m - 1 buc * Cablu optic activ HDMI 4K UHD min. 20m - 2 buc * Cablu HDMI min. 1.8m - 1 buc * Dulap de perete/masa 12U cu min.2 polițe, 8 prize, set lacăte pentru toate ușile ce se deschid – 1 set * Cablu FTP Cat.5e conexiune microfoane cu unitatea centrala – minim 80 m * Alte accesorii si materiale necesare pentru interconectarea sistemului integrat | 1 buc |
| 16 | Servicii de instalare, trasare, setare și punere în funcțiune a echipamentului audio-video, precum si a functiilor de votare inclusiv materiale, cabluri și accesorii | 1 serv |
|  |  | TOTAL |