|  |  | ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3,]. |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |
| Nr lot | Denumirea bunurilor |  | Țara de origine | Produ- cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Masă pentru instrumente tip Mayo |  |  |  | Masă pentru instrumente tip Mayo. Construcție din oțel inoxidabil AISI 304. Înălțime reglabilă cu fixare de la 85 până la 120 cm (+/- 5 cm), cu pompă hidraulică acționată prin pedală. Bază cu 4 roți pivotante, diametrul roților 50-75 mm. Dimensiuni a suprafeței de lucru: ~ 70x50 cm. Capacitate – 25 kg. (Poză simbol anexată) |  |  |  |
| 2 | Masă portativă pentru manipulări |  |  |  | Masă portativă pentru manipulări cu 3 nivele, destinată pentru uz medical. Construcție din oțel inoxidabil AISI 304, rezistent la dezinfectanți. 3 nivele cu balustrade pe 3 laturi. Suport pentru perfuzie reglabil la înălțime. Roți pivotante cu diametrul 8-12 cm, dintre care 2 prevăzute cu frâne. Dimensiuni: Lungime 60cm, lățime 70 cm, înălțime 85 cm (+/- 5cm) Sertarul din inox, ușor la deschidere. (Poză simbol anexată) |  |  |  |
| 3 | Cărucior din inox pentru transportarea alimentelor în secții |  |  |  | Cărucior din oțel inoxidabil AISI 304 pentru transportarea alimentelor, cu borduri înalte de 10-15 cm, cu 4 roți cu diametrul 12-14 cm. Cauciucul roților rezistent la materiale dezinfectante, 2/4 roți dotate cu frână. Greutatea suportată minim 40 kg. Dotat cu mâner pentru transportare și manevrare ușoară. Dimensiuni aproximative (+/- 5 cm): Lungimea 85cm; Lățimea 65 cm; Înălțimea 90 cm. Înălțimea de la podea până la polița 1 – 35 cm (+/- 5 cm). Distanța dintre polița 1 și 2 – 40 cm (+/- 5 cm). (Poză simbol anexată) |  |  |  |
| 4 | Cărucior-platformă cu mâner pliabil |  |  |  | Cărucior-platformă cu mâner pliabil. Dimensiuni platformă: 60 x 45cm. Încărcătură maximală – 150 kg. 4 roți din cauciuc de înaltă calitate, 2/4 cu rotire la 360 grade. (Poză simbol anexată) |  |  |  |
| 5 | Cărucior pentru transportarea produselor |  |  |  | Cărucior pentru transportare din oțel inoxidabil. Lungime ~ 85 cm, Lățime ~ 65 cm, Înălțime ~ 100 cm, (+/- 5 cm). Capacitate de încărcare – 250 kg (Poză simbol anexată) |  |  |  |
| 6 | Scară din oțel, pliantă, dublă, cu suport anti-alunecare |  |  |  | Scară din oțel, pliantă, dublă, cu suport anti-alunecare, cu 3 trepte late antiderapante și sistemul de blocare. Protecție din cauciuc pe picioare pentru prevenirea alunecării. Încărcătură maximală – 150 kg. Înălțime minimă– 100-120 cm. (Poză simbol anexată) |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________________________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ____________________________________ Anexa nr. 23 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8, 9 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr lot | Cod CPV |  | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |  | Termenul de livrare |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |
| 1 | 34900000-6 |  | Masă pentru instrumente tip Mayo | buc | 5 |  |  |  |  |  | Până la 30 zile |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Masă portativă pentru manipulări | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Cărucior din inox pentru transportarea alimentelor în secții | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Cărucior-platformă cu mâner pliabil | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Cărucior pentru transportarea produselor | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Scară din oțel, pliantă, dublă, cu suport anti-alunecare | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: Ofertantul: ___________________ Adresa: _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |