Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Termoizolarea cladirii gimnaziului G. Cosbuc din s. Andrusul de Jos. r-nul Cahul | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-1

Termoizolare fatada

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Fatada |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 5 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, k=6 | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 6 | RpCP35B | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 4,5000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (gruntuire cu Betonocontact) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 9 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (nota:vata minerala gr.10cm, densitatea 145kg/m3, cornier din aluminiu 736m.l.) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 26821626113701 | Placi vata minerala termoiz. cladiri | m2 | 1,0700 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m |  |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 10 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren extrudat gr.10cm) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* | m2 | 1,0700 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 11 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala , grosimea 40mm | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 |  |  |
|  | 268216261137040 | Placi ignifugate vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3 grosimea 40mm | m2 | 1,0700 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 | Ferestrau macanic | h/ut | 0,3000 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h/ut | 0,0210 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 12 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 13 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (pereti si glafuri) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 14 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 |  |  |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |