Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

___________________Aprobat

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație a podului pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina,  km 264+790

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1626938095940

Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

- DATE GENERALE

1.1. Denumirea lucrării:        „Reparația podului de încrucişare poziţionat

pe drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina –

Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera

cu Ucraina, km 264+790

1.2. Amplasamentul:                Drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina – Criva

- Bălţi – Chişinău – Tiraspol – frontiera cu

Ucraina, km 264+790, lângă localitatea

Cricova, mun. Chişinău

- ÎNTRODUCERE

Proiectului de execuție „Reparația podului de încrucişare poziţionat pe drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, km 264+790, a fost elaborat de către “INJPROIECT” S.R.L., în conformitate cu Contractul de achiziţii publice Nr. 06-15/438 din 12.11.2019 şi Acordurile adiţionale Nr.1 din 02.03.2020 şi Nr.2 din 11.05.2020, încheiate cu Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”, Caietul de sarcini din Documentaţia de Licitaţie nr. ocds-b3wdp1-MD-1570081028551-EV-1570084466657 din 28.10.2019, Tema de Proiectare din 01.10.2019, Certificatul de Urbanism şi Raportul de Expertiză Tehnică a podului.

În luna ianuarie anul 2021, la solicitarea Beneficiarului, prin scrisoarea nr. 06-05/238 din 22.01.2021, bazată pe Hotărârea de Guvern al R.M. nr. 913 din 25.07.2016 „privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii”, „INJPROIECT” S.R.L. a actualizat specificaţiile din Proiect, cu referinţă la noile Standarde Europene, pentru desfăşurarea Licitaţiei publice privind achiziţionarea lucrărilor obiectului 06-15/438 „Reparația podului de încrucişare poziţionat pe drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, km 264+790”.

Modificările corespunzătoare au fost efectuate în Memoriul explicativ (Vol. 1), în Soluţii constructive (Vol. 2, Cartea 1 şi Cartea 2) şi în Organizarea Construcţiei (Vol. 4), ce ţin de specificaţiile oţelurilor armaturilor şi pieselor, betoanelor de ciment, betoanelor asfaltice şi a altor materiale utilizate la reparaţia podului.

În timpul actualizării Proiectului, „INJPROIECT S.R.L.” a efectuat examinarea vizuală a principalelor elemente portante ale podului, în urma cărora au fost depistate o evoluţie nesemnificativă a neconformităţilor, fără a influenţa cantităţile de lucrări de reparaţie a podului, deja prevăzute în Proiect.

A fost actualizată şi Documentaţia de deviz (Vol. 3).

Podul în cauză face parte din nodul rutier, amplasat lângă orăşelul Cricova, mun.Chişinău, pe drumul expres M5, la km 264+790, şi asigură traversarea denivelată a bretelei de acces R6–M1 şi a drumului expres M1 Frontiera cu România–Leuşeni–Chişinău–Dubăsari–frontiera cu Ucraina.

Durata de exploatare a podului depăşeşte 41 ani, pe parcursul cărora, sub acţiunea factorilor climaterici şi dinamici, elementele constructive au căpătat deteriorări, încât caracteristicile lor funcţionale nu mai corespund cerinţelor siguranţei circulaţiei rutiere şi de pietoni, în conformitate cu exigenţile normelor în construcţii în vigoare.

În noiembrie 2017, S.R.L. „INJPROIECT”, la solicitarea Beneficiarului,  a întocmit Proiectul de execuţie “Remedierea degradărilor depistate la elementele portante ale podului ampasat pe drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălţi-Chişinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 264+790”, în care erau prevăzute lucrări de înlocuire a grinzii marginale deteriorate şi lucrări de coborâre a părţii carosabile a bretelei R6-M1.

Până la momentul de faţă, Proiectul de execuţie nu a fost realizat, din cauza imposibilităţii identificării Executorului lucrărilor de reparaţie, prin intermediul Licitaţiilor publice, organizate repetat de către  Beneficiar. Cauza, probabilă, fiind lipsa utilajului de confecţionare a grinzii pe teritoriul Republicii Moldova şi dificultăţile, împreună cu cheltuielile mari, ce ţin de confecţionarea şi transportarea unei singure grinzi din beton armat precomprimat din Federaţia Rusă, unde se mai păstrează cofrajul corespunzător.

Actualmente Beneficiarul preconizează desfăşurarea lucrărilor de reparaţie a întregului pod, solicitând în prealabil elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz, bazată pe expertiza tehnică detaliată a întregului pod, în care vor fi actualizate şi incluse lucrărările din Proiectul de execuţie, anul 2017.

Proiectul de execuţie actualizat prevede lucrări de reparaţie a infrastructurii şi suprastructurii podului, inclusiv consolidarea grinzii marginale deteriorate, lucrări de înlocuire a elementelor căii podului, lucrări de amenajare a rampelor de accese şi a terasamentelor la început şi sfârşit de pod, lucrări de protecţie a suprafeţelor din preajma podului, lucrări de amenajare a sistemului de evacuare a apelor pluviale, lucrări de coborâre a părţii carosabile a bretelei R6-M1, lucrări de modificare şi restricţionare a regimului de circulaţie rutieră pe perioada desfăşurării lucrărilor de reparaţie, lucrări de organizare a circulaţiei rutiere pe parcursul exploatării podului.

Realizarea lucrărilor recomandate în Proiectul de execuţie vor permite restabilirea proprietăţilor funcţionale ale podului în confirmitate cu cerinţele normelor în construcţii în vigoare, prin asigurarea capacităţii portante, asigurarea circulaţiei rutiere în regim de siguranţă şi confort, la vitezele recomandate pentru condiţiile date, cu asigurarea durabilităţii pe durata de exploatare, şi înviorarea aspectului estetic, armonizat cu pesajul înconjurător.

Proiectul a fost elaborat în conformitate cu prevederile normelor şi regulilor în construcţii în vigoare.

3. CARACTERISTICA ZONEI DE REFERINŢĂ

3.1. Clima. Clima raionului de amplasare a podului este temperat-continentală. Regimul termic a zonei se caracterizează prin temperaturi cu ierni calde şi scurte şi veri fierbinţi de lungă durată. Temperatura medie anuală alcătuieşte +8,7 - +9,2 ˚C. Temperatura medie lunară a lunii cele mai calde ale anului atinge  +20,8 -  +21,4 ˚C, iar a lunii cele mai reci  -4,2 -4,4 ˚C.

Maximul anual absolut al temperaturii se observă în luna iulie, uneori în august, minimul anual absolut se observă, ca regulă, în luna ianuarie şi coboară la –35˚C. Trecerea constantă a temperaturii aerului peste limita de 0˚C decurge deobicei la sfârşitul lui februarie şi la mijlocul lunii decembrie. Primele încheţuri apar în zonă la mijlocul lunii octombrie, iar îngheţul permanent al solului la sfârşitul lunii decembrie. Continuitatea îngheţului stabil al solului alcătuieşte în mediu 71 zile. Adâncimea de îngheţ a solului nu depăşeşte 58 cm, media fiind de 43 cm.

Cantitatea anuală de precipitaţii alcătuieşte în mijlociu 400-500 mm. Grosimea stratului de zăpadă atinge 20-30 cm la 10% din ierni.

Vânturile predominante sunt din direcţia nordică şi nord-vestică. Vitezele maxime ale vântului rar trec peste limita de 25-30 m/s, însă pot să atingă şi 35m/s, cu rafale de până la 40 m/s.

3.2. Condiţiiţe geotehnice ale terenului. Pentru studierea terenului de fundaţie a podului au fost utilizate materialele Proiectului elaborat de Institutul „Moldghiproavtodor” din R.M., în an. 1977.

Culeele şi pilele au fost construite după excavarea debleului, cu rezemarea directă a fundaţiilor pe teren constituit in totalitate din argilă marnoasa tare, compactă si dură.

Pe acelaşi teren de fundaţie este amplasat tronsonul bretelei de acces R6-M1 şi tronsonul de ocolire pe breteaua de acces M5-M1. Pentru confirmare, la elaborarea Proiectului de execuţie din 2017, a fost forată sonda nr.2, cu adâncimea de 4,0m, rezultatele căreia au servit pentru amlasarea sistemului rutier nou a bretelei de acces R6-M1 şi a drumului de ocolire.

La fundaţia pilei nr.2, a fost forată sonda nr.1, la o adincime de 1.20m. Terenul este constituit din umplutura formată din argila-nisipoasa, plastic consistentă şi plastic moale, umedă, cu intercalaţii de pietriş. Umeditatea provine de la apele pluviale care s-au infiltrat. Trebuie de organizat evacuarea apei pluviale de la pilă prin şanţ.

Prin studierea materialelor menţionate a devenit clară stratificaţia şi stabilitatea generală a terenului, denumirea solurilor terenului de fundaţie, straturile portante pe care reazemă infrastructura podului şi sistemul rutier a bretelelor, asigurând cu mare rezerve capacitatea portantă.

Studierea terenului de amplasare în situ, a făcut posibilă constatarea modului de comportare în exploatare a podului şi bretelelor de acces.

În baza studiilor efectuate au fost constatate:

- seismicitatea terenului de amplasare a podului este de 7 grade;

- pericolul alunecărilor de teren lipseşte, terenul de fundaţie este stabil;

- necesitatea lichidării consecinţelor tasării terasamentelor prin refacerea lor în poziţia de proiect, protejarea suprafeţelor şi amenajarea unui sistem stabil de evacuare a apelor pluviale.

4. DESCRIEREA ŞI STAREA TEHNICĂ A PODULUI EXISTENT

4.1. Caracteristicile generale ale podului existent.

Date generale. Podul este orientat în direcţia creşterii kilometrajului drumului M5, cu începutul din direcţia Bălţi şi sfârşitul spre Tiraspol, cu infrastructura compusă din culeea 1, pila intermediară 2, pila intermediară 3, culeea 4, şi suprastructura separată în deschiderile 1-2, 2-3 şi 3-4;

Podul a fost construit în anii 1978-1979, după Proiectul  întocmit de Institutul „Moldghiproavtodor” din R.M., în anul 1977, şi reprezintă un pod de încrucişare, care asigură intersecţia la niveluri diferite a drumului expres M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, la km 264+790, de categorie tehnică II (cu două denzi de circulaţie rutieră), cu breteaua de acces R6 – M1 (cu două benzi de circulaţie rutieră), în deschiderea 1-2, şi drumul expres M1 Frontiera cu România–Leuşeni–Chişinău–Dubăsari–frontiera cu Ucraina, de categorie tehnică III (cu două benzi de circulaţie rutieră), în deschiderea 3-4.

În plan, până la începutul podului, sectorul de drum M5 se află în curbă cu raza de 550 m, pe lungimea podului se află în aliniament, iar după pod în curbă cu raza de 1000 m. Unghiul de intersecţie a drumului M5 cu bretela R6 - M1 este de 71,5º, iar cu drumul M1 este de 56, 44º. În profil longitudinal podul este aşezat în curbă convexă, cu panta carosabilului după Proiect: 17,3 ‰ în deschiderea 1-2, 15,4 ‰ în deschiderea 2-3 şi 12,4 ‰ în deschiderea 3-4.

Lungimea podului existent este de 105,60 m, cu suprastructura simplu rezemată după schema statică 3x33,0 m. Lăţimea gabaritului de liberă trecere la nivelul căii, conform Proiectului anului 1977, a fost de 12,58 m, iar lăţimea totală a podului de 14,98 m, inclusiv trotuare de ambele părţi, de 0,75 m fiecare. Înălţimea podului variază de la 6,54 m până la 7,40 m.

Podul a fost proiectat în conformitate cu normele СНиП II-Д.7-62, СН 200-62 şi СН 365-67 (actualmente abrogate), calculat la sarcinile H-30 + pietoni pe trotuare şi HK-80.

Clasa de importanţă a podului este CC- 2, cu nivel de importanţă normal.

Seismicitatea zonei de amplasament a podului este de 7 grade, a terenului de 7 grade, iar podul a fost calculat la seismicitatea de 8 grade.

Infrastructura. Infrastructurta podului cuprinde două culee şi două pile.

Culeea 1 reprezintă o culee de tip „divan” din elemente prefabricate din beton armat, cu rigla rezemată pe fundaţie directă.

Culeea 4 reprezintă un cadru din elemente prefabricate din beton armat pe fundaţie directă, executate conform cerinţelor Proiectului Tip seria 3.503-2, partea a 2-a, Nr. de inventar 443/2. Elevaţia culeei reprezintă un cadru dintr-un rând de coloane verticale şi unul înclinate, încastrate în fundaţie şi rigidizate la capetele superioare cu o riglă.

Pe riglele culeelor sunt amenajaţi cuzineţi, pentru rezemarea grinzilor portante şi un zid de gardă cu aripi laterale întoarse, pentru susţinerea pământului terasamentului şi rezemarea plăcilor de racordare.

Pilele intermediare sunt de construcţie individuală din beton armat şi reprezintă o construcie cu elevaţia coloană-stâlp pe fundaţie directă.

Elevaţia pilei reprezintă o coloană compusă din două elemente prefabricate din beton armat, conturul comun ale cărora reprezintă o trapeză întoarsă, în transversalul podului şi dreptunghiulară în secţiunea transversală a coloanei, încastrată în fundaţie, iar la partea superioară îmbinată cu o rigiă.

Rigla pilei reprezintă o bară rezemată la centru pe stâlp, cu capetele în console (lungimea 13,80 m, lăţimea 1,74 m, înălţimea variabilă 1,40 m ÷ 0,30 m, pe lungimea consolelor), compusă din două jumătăţi prefabricate din beton armat, îmbinate între ele cu nod din beton armat turnat pe loc. Rigla reazemă şi este îmbinată cu coloană, prin intermediul nodului din beton armat dintre părţile riglei. Lungimea fiecărei console a riglei este de 5,15 m.

Pe riglă sunt amenajaţi cuzineţi, pentru rezemarea grinzilor portante.

Suprastructura. Elementele portante ale suprastructurii în fiecare deschidere reprezintă şase grinzi cu secţiunea transversală tip „dublu T”, confecţionate din beton armat prefabricat şi precomprimat, conform cerinţelor Proiectului Tip Seria 3.503-12, Ediţia 19, cu Nr. de inventar 384/46 (autor Soiuzdorproiect, an.1975). Grinzile au lungimea de 33,00 m, înălţimea de 1,70 m. Conlucrarea grinzilor portante este asigurată prin intermediul îmbinărilor longitudinale din beton armat, la nivelul plăcilor. Distanţa între nervurile grinzilor este de 2,50 m, lăţimea îmbinării grinzilor este  de 0,70 m. Grinzile suprastructurii reazemă pe aparate de reazem din cauciuc 30x40x6,3 cm.

Calea podului. Calea podului este alcătuită din îmbrăcăminte de beton armat cu grosimea de 8cm, strat de hidroizolaţie aşternut prin lipire pe un strat de egalizare din beton simplu, cu grosimea de 3cm.

Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilataţie reprezintă nişte lire din tablă zincată, cu jgheabul umplut cu mastic bituminos şi frânghie din cânepă îmbibată cu mastic bituminos.

Trotuarele sunt alcătuite din plăci prefabricate de beton armat, în care este încastrat parapetul de siguranţă a circulaţiei rutiere, executat din beton armat, cu înălţimea de 50 cm. Blocurile de trotuar reazemă pe suprafaţa hidroizolaţiei şi sunt ancorate, prin intermediul lansărilor de armatură, în îmbrăcămintea părţii carosabile din beton armat.

Parapetul pietonal este din oţel cu umplutură din platbande cuprinse într-un cadru din profil tip "U" vopsit şi confecţionate după cerinţele Proiectuluiu Tip, cu Nr. de Inventar 2077.

Evacuarea apelor de pe carosabilul podului este organizată prin găurile executate în parapetul de siguranţă a traficului.

Rampele de acces. Racordarea podului cu drumul este organizată cu plăci de suprafaţă, pentru cazul sistemului rutier rigid (cu îmbrăcăminte din beton armat). Placa de racordare este alcătuită din plăci prefabricate din beton armat cu lungimea de 2,0 m la început de pod şi 4,0 m la sfârşit de pod, pe care este aşternută îmbrăcămintea de beton armat monolit, cu grosimea de 8 cm. Plăcile reazemă la un capăt pe zidul de gardă al culeei, iar la celălalt capăt, pe longrina prefabricată din beton armat, conform P.T. seria 3.503-16.

Parapetul de siguranţă pe rampele de acces este de tip flexibil din oţel, la început de pod, şi din lisă de oţel pe stâlpi din beton armat, la sfârşit de pod.

Terenul de rezemare la început de pod este din argilă plastic vârtoasă, iar conul de racordare la sfârşit de pod este turnat din amestec de nisip cu prundiş. Suprafaţa taluzurilor a fost consolidată cu grile din elemente prefabricate din beton armat, cu ochiuri umpluţi cu piatră spartă din granit.

La sfârşit de pod, pe partea stângă, pe taluzul terasamentului este amenajată o scară de serviciu, din beton armat.

Scurgerea apelor, de pe partea carosabilă a rampelor de acces, este organizată prin casiuri, amplasate la început şi sfârşit de pod.

Spaţiul de sub pod. Suprastructura podului, în deschiderea 1-2, traversează superior bretela R6 - M1, cu înălţimea de liberă trecere pe sub pod de 4,64 cm. În deschiderea 3-4, suprastructura podului traversează superior drumul expres M1, cu înălţimea de liberă trecere pe sub pod de 4,75 cm.  Spaţiul de sub pod, în deschiderea 2, este ocupat cu pământul poalelor dealului natural, aflat pe partea stângă de pod.

Evacuarea apelor pluviale în deschiderea 3-4, este organizată prin şanţuri laterale, pe ambele părţi a terasamentului drumului M1.

4.2. Starea tehnică a podului existent. Concluziile principale, referitor la starea tehnică a elementelor şi podului în întregime sunt descrise detaliat în Raportul de examinare tehnică a podului (anexe la proiect), din care rezultă:

Starea tehnică generală a podului este nesatisfăcătoare, în care elementele coonstructive sunt într-o stare avansată de degradare şi nu asigură siguranţa circulaţiei rutiere, inclusiv

• Consolele riglelor pilelor intermediare se află într-o stare avansată de deformare (deplasare) şi semnificativ reduc capacitatea portantă a structurii.

• Grinda marginală 1 a suprastructurii portante în deschiderea 1-2, a căre-i defecte au redus capacitatea portantă a grinzii şi poate fi distrusă complet la o eventuală lovitură, provocată de o unitate de transport agabaritic, care circulă pe sub pod pe bretela R6-M1, sau în urma acţiunilor dinamice provocate de unităţile de transport de mare tonaj, ce circulă pe pod (drumul M5) cu viteze excesive, pe orice segment din lăţimea totală a părţii carosabile;

• Nu este asigurată siguranţa circulaţiei rutiere sub pod, în deschiderea 3-4, pentru unităţile de transport agabaritic ce circulă pe drumul M1 şi lovesc în grinzile portante ale suprastructurii.

Pentru a nu pune în pericol siguranţa circulaiei rutiere pe pod şi sub pod, şi a nu permite degradarea completă a elementelor portante ale podului, cu urmări imprevizibile se recomandă:

La prima etapă, intervenţii de restricţionare provizorie a regimului de circulaţie rutieră pe pod şi sub el;

La etapa următoare, intervenţii cu lucrări de reparaţie şi consolidare a elementelor podului, de reamenajare a rampelor de acces a drumului expres M5 la pod, precum şi de reamenajare a bretelei de acces R6 – M1 şi a drumului expres M1, în zona de influienţă a podului.

Reeşind din starea tehnică a elementelor podului şi necesitatea reamenajării sectoarelor de drumuri adiacente podului, minimul necesar de lucrări de reparaţie recomandate sunt:

1. Reamenajarea căii podului, prin Înlăturarea elementelor vechi a căii podului până la grinzile suprastructurii şi aşternera căii noi, cu Corectarea profilului longitudinal pe pod, împreună cu rampele de acces a drumului M5;

2. Reparaţia infrastructurii, cu Reparaţia culeelor şi Consolidarea pilelor;

3. Reparaţia suprastructurii portante, cu Consolidarea grinzii marginale 1 în deschiderea 1-2, Reparaţia grinzilor 2÷6, în deschiderea 1-2, grinzilor 1÷6, în deschiderea 2-3, grinilor 1÷6, în deschiderea 3-4, cu Reamenajarea nodurilor de îmbinare longitudinală şi Înlocuirea aparatelor de reazem;

4. Reamenajarea rampelor de acces la pod, prin Reamenajarea elementelor racordării podului cu drumul expres M5, Corectarea profilului longitudinal pe rampele de acces a drumului M5, Refacerea terasamentelor rampelor de acces, refacerea conurilor, protecţia suprafeţelor;

5. Reamenajarea sectoarelor de drumu de sub pod, cu Coborârea părţii carosabile a bretelei R6-M1, pentru asigurarea înălţimii de liberă trecere pe sub pod, în deschiderea 1-2, şi Coborârea părţii carosabile a drumului M1, pentru asigurarea înălţimii de liberă trecere pe sub pod, în deschiderea 3-4. (Luctările pe drumul M1 sunt incluse în Proiecetul de execuţie „Reabilitarea drumului M21 Chişinău–Dubăsari–Poltava, km 6–15”, elaborat de către „Universcons” S.R.L. în anul 2018);

6. Amenajarea sistemului de evacuare a apelor pluviale în zona podului;

5. SOLUŢII CONSTRUCTIVE DE REPARAŢIE A PODULUI

5.1.Variante. Lucrarea reprezintă un pod de şosea, pentru care orice intervenţie necesită alocaţii financiare semnificative, bazate pe analize tehnico-economice. Intervenţia cu lucrări de reparaţie  presupune reabilitarea elementelor şi a podului în întregime, care vor permite restabilirea proprietăţilor lui funcţionale, în confirmitate cu cerinţele normelor în construcţii în vigoare, prin asigurarea capacităţii portante la sarcinile prevăzute de normele în construcţii în vigoare, asigurarea traficului în regim de siguranţă şi confort, la vitezele recomandate de normele în vigoare, asigurarea durabilităţii pe durata normată de exploatare a podului, cu înviorarea aspectului estetic, armonizat cu pesajul înconjurător.

Parametrii principali ai podului nu se modifică, deci concepţia principală de proiectare a lucrărilor de reparaţie a fost orientată spre aplicarea  metodelor moderne de reabilitare a elementelor din beton armat şi precomprimat, cu utilizarea materialelor noi şi compatibile, care asigură şi o durată de serviciu mai mare.

5.2. Indicii tehnici principali a podului.

Podul de încrucişare asigură intersecţia la niveluri diferite a drumului expres M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, la km 264+790, de categorie tehnică II (cu două denzi de circulaţie rutieră), cu breteaua de acces R6 – M1 (cu două benzi de circulaţie rutieră), în deschiderea 1-2, şi drumul expres M1 Frontiera cu România–Leuşeni–Chişinău–Dubăsari–frontiera cu Ucraina, de categorie tehnică III (cu două benzi de circulaţie rutieră), în deschiderea 3-4.

Clasa de importanţă a podului este CC- 2, cu nivel de importanţă normal.

Sarcinile de calcul a podului sunt A11+pietoni pe trotuare; HK-80.

Intensitatea seismică de calcul a podului este de 8 grade.

În plan, până la începutul podului, sectorul de drum M5 se află în curbă cu raza de 550 m, pe lungimea podului se află în aliniament, iar după pod în curbă cu raza de 1000 m. Unghiul de intersecţie a drumului M5 cu bretela R6 - M1 este de 72,12º, iar cu drumul M1 este de 56,44º. În profil longitudinal podul este aşezat în curbă verticală convexă, cu raza de 12000 m şi panta carosabilului reamenajată după Proiect: 15,5 ‰ în deschiderea 1-2, 13,1 ‰ în deschiderea 2-3 şi 9,7 ‰ în deschiderea 3-4. În transversalul podului pantele carosabilului constituie 20 ‰, de la axa drumului.

Lungimea podului existent este de 105,68 m, cu suprastructura simplu rezemată după schema statică 3x33,0 m. Lăţimea gabaritului de liberă trecere la nivelul căii este de 11,70 m, iar lăţimea totală a podului de 14,60 m, inclusiv trotuare pe ambele părţi, de 0,75 m. Înălţimea podului atinge 7,40 m.

Lungimea tronsonului de drum reparat (inclusiv pod) constituie 274,58 m.

Soluţiile conceptuale propuse în proiect se bazează pe regulile de bază a standardelor Europene seria EN 1504 „Repararea şi protejarea structurilor din beton şi beton armat” şi a normelor în construcţii din Republica Moldova СНиП 2.05.03-84, SM 324:2017 Document naţional de aplicare a standardului SM SR EN 206:2016 Beton. Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate, SM EN 206+A1:2017, CP H. 04.04:2018, NCM A.07.02-2012; NCM D.02.01-2015, CP D.02.08-2014, СНиП 2.05.03-84, CP D.02.11–2014, СP D.02.05-2017, CP D.02.10:2016, NCM E.04.04:2016, CP E.04.03-2005, SM 324:2017 Document naţional de aplicare a standardului SM SR EN 206:2016 Beton. Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate, SM EN 206+A1:2017, CP D.02.25-2021 Drumuri şi poduri. Mixturi asfaltice, utilizate la reparaţia şi protecţia elementelor din beton armat şi elementelor metalice, cu determinarea cerinţelor de identificare, caracteristicilor funcţionale (inclusiv şi durata de serviciu) şi securitatea materialelor şi metodelor de remediere a elementelor infrastructurii şi suprastructurii podului.

5.3. Descrierea soluţiilor principale de reparaţie a podului.

Calea podului. Toate elementele vechi a căii podului (îmbrăcămintea din beton asfaltic şi beton armat, hidroizolaţia cu stratul de egalizare, elementele rosturilor de dilataţie, parapetul pietonal, blocurile de trotuar) sunt înlăturate până la suprafaţa grinzilor portante ale suprastructurii.

Îmbrăcămintea părţii carosabile a podului se execută din două straturi: Strat de uzură, h = 4 cm, din mixtură asfaltică stabilizată de tip MAS16, conform SM EN 13108-5:2016, CP D.02.25-2021 cu bitum modificat cu polimeri, conform SM SR EN 14023:2014 şi Strat de legătură, h = 4 cm, din beton asfaltic tip BAP16, conform SM EN 13108-1:2016, CP D.02.25-2021 cu bitum 50/70, SM SR EN 12591:2010. Amorsarea straturilor suport se execută cu emulsie bituminoasă cationică, conform SM SR EN 13808:2014.

Compoziţia betoanelor utilizate la reparaţia tuturor elelementelor podului şi proprietăţile lor în stare proaspătă şi după întărire sunt prezentate în tabela „Specificaţia betoanelor utilizate la reparaţia podului ...”, paginele 00 – 00.

Hidroizolaţia reprezintă o membrană armată de tip DERBIGUM GC (se acceptă şi altă membrană similară) cu grosimea nu mai mică de 5mm, lipită prin încălzire, pe care este aşternut un strat de protecţie cu grosimea de 5cm din beton armat clasa C20/25, XC3,XF3,XM1, conform SM EN 206+A1:2017, iar armarea va fi realizată din armatură rotundă netedă de cl. A240, conform SM SR EN 10080:2014, ВСН 32-81 şi P.T. seria 3.503.1-101.

Partea carosabilă este amenajată cu parapet metalic de siguranţă a circulaţiei rutiere, h = 0,90 m, cu nivelul minim a capacităţii de reţinere a vehiculelor de 200 kJ, conform CP D.02.19-2014. iar trotuarele la exterior cu parapete de siguranţă, h=1,20 m, СНиП 2.05.03-84*  Parapetele se execută din oţeluri conforme SM EN 1090-2:2018, de clasa S355JR, conform SM EN 10025-2:2020, conform Proiectului şi a Pr. Tip seria 3.503.1-81.3-1-10.

Glisierele (profilul lisă), amortizatorul şi buloanele sunt zincate termic, h = 120 μm (mkm), (buloanele 60μm), conform SM SR EN ISO 1461:2012.

Stâlpii, soclurile, ţevile de ghidare (cu elementele de fixare) a parapetului direcţional şi elementele parapetului pietonal sunt protejate anticoroziv prin vopsire la unitatea care uzinează parapetele, cu excepţia zonelor de îmbinare pe şantier care se protejează "in situ".

Reeşind din durata de folosinţă precum şi clasa de agresivitate a mediului, se stabileşte categoria de protecţie I (durată lungă), ceea ce corespunde unei durate de viaţă a acoperirii protectoare de 8-15 ani.

Sistemul de protecţie anticorozivă este alcătuit din 3 straturi:

• grund epoxidic bicomponent bogat în zinc, h = 60 μm;

• strat intermediar de protecţie epoxidic bicomponent, h = 60 μm;

• strat de finisare acrilo-poliuretanic de înaltă performanţă, cu grad ridicat de luciu, cu durabilitate mare, h = 60 μm;

Grosimea totală a sistemului de protecţie este de min 180 μm.

Protecţia anticorozivă se aplică după sablarea suprafeţelor la gradul 2 de curăţire, conform SM EN ISO 12944-1-9:2018.

Numărul rosturilor de dilataţie este redus la două (deasupra culeelor 1 şi 4) şi sunt acoperite cu elemente din cauciuc armat de tip ALGAFLEX (poate fi utilizat alt tip), rezistente şi stabile la umezeală şi corozie.

Evacuarea apelor pluviale de pe calea podului este asigurată de gurile de scurgere a apelor, amenajate la marginea părţii carosabile a podului.

Plăcile trotuarelor sunt executate pe loc, din beton clasa C35/45, XC3,XF4,XD, conform standardului SM EN 206+A1:2017, iar armarea va fi realizată din armatură rotundă netedă de cl. A240 şi armatură rotundă cu profil de cl. A500C, conform cerinţelor standardului SM SR EN 10080:2014.

Suprastructura. Grinda de rezistenţă marginală 1 în dechiderea 1-2 este consolidată prin etanşarea crăpăturilor şi fisurilor depistate pe suprafaţa grinzii (apărute în urma loviturilor accidentale şi a căror caracter de răspândire şi poziţionare pe suprafaţa grinzii este bine cunoscută) şi montarea etrierilor exteriori din oţel galvanizat.

Etanşarea crăpăturilor prevede tăierea canelurii pe suprafaţa grinzii, deasupra şi în lungul crăpăturilor şi fisurilor cu adâncimea de până la 2 cm (fără a atinge armatura) şi lăţimea de 2 cm pe fisuri şi 4 cm pe crăpături, cu maşina de canelat, după care urmează demolarea betonului din caneluri, curăţarea de praf a suprafeţelor de beton a canelurii, amorsarea suprafeţelor de beton cu Sika MonoTop-910N, astuparea canelurii cu mortar pe bază de ciment, modificat  cu polimeri de tip Sika MonoTop-612.

Rolul etrierilor exteriori constă de a cuprinde rigid şi a imobiliza brâul inferior cu toroanele precomprimate a grinzii (care, în afară de apariţia fisurilor pe suprafaţa brâului inferior a grinzii, nu a suferit deformaţii), şi a prelua substanţial eforturile foarfecătoare de la etrierii interiori a grinzii, care au suferit întinderi, care nu se supun calculelor, odată cu apariţia crăpăturii orizonatale pe suprafaţa nervurii grinzii, armată cu beton armat.

În rest, grinda marginală consolidată, împreună cu restul grinzilor de rezistenţă a suprastructurii podului, sunt supuse lucrărilor de reparaţie prin: curăţatea de praf şi de pete de rugină, pete albicioase de depuneri, de betonul fisurat, slab şi degradat. Sunt curăţate de rugină armaturile fără strat de acoperire din beton. Suprafeţele de beton şi oţel se curăţă prin sablare.

După curăţare suprafeţele grinzilor cu ştirbituri, caverne şi armaturi curăţate sunt amorsate cu amorsă de tip Sika® MonoTop®-910 N, (consum 1,5 kg/m²), după care se restabilesc secţiunile iniţiale a grinzilor, cu aplicarea prin metoda torcretării, a unui strat de mortar tip Sika® MonoTop®-612, care reprezintă un mortar pe bază de ciment, monocomponent, modificat polimeric, cu conținut de fibre sintetice de armare, satisfac exigenţele clasei de rezistenţă R4, conform SR EN 1504-3 „Specificaţii pentru reparaţa betonului”.

Betonul consolelor grinzilor marginale în deschiderile 1-2, 2-3 şi 3-4, se înlătură până după nişa lăcrimarului consolei. Consolele grinzilor marginale se betonează împreună cu placa suprabetonată.

Betonul nodurilor de conlucrare a grinzilor este înlocuit cu beton calitativ, care asigură şi grosimea stratului de protecţie.

Placa suprabetonată pe grinzi are rolul de rigidizare a plăcilor ginzilor şi de asigurare a continuităţii căii podului, prin lichidarea rosturilor deasupra pilelor intermediare 2 şi 3. Totodată, placa suprabetonată sporeşte rigiditatea grinzilor şi capacitatea lor portantă, prin redistribuirea mai uniformă a sarcinilor pe grinzi. Conlucrarea grinzilor cu placa suprabetonată este asigurată prin intermediul conectorilor, încastraţi în placa şi nodurile grinzilor.

Pentru placa suprabetonată este utilizat beton clasa C30/37,XC4,XF4,XD3, conform SM EN 206+A1:2017, şi armatură netedă de cl. A240 şi armatură profil de cl. A500C, conform SM SR EN 10080:2014.

Sistemul de protecţie anticorozivă a suprafeţelor de beton a grinzilor de rezistenţă a suprastructurii podului corespunde normei Europene EN 1504-2 „Sisteme de protecţie pentru beton” şi constă din:

- Hidrofobizare cu emulsie preparată Sikagard®-703 W, consum 0,2 l/m²;

- Un strat de acoperire şi un strat final cu Sikagard®-680 S colorat gri, consum 0,2 kg/m², monocomponentă cu conţinut de solvenţi, pe bază de răsini metaacrilice rezistentă la condiţii climatice (carbonatare, îngheţ-dezgheţ repetat). Grosimea straturilor de protecţie anticorozivă – 120 μm (mkm).

Aparatele de reazem existente a grinzilor se înlocuiesc cu aparate de reazem din cauciuc armat, cu dimensiunile de 30x40x7,8 cm, conform EN-1337-3-2005, care redistribuie în egală măsură acţiunile orizontale pe pile şi culee, asigură stabilitatea suprastructurii în cazul acţiunilor dinamice a traficului şi în cazul cutremurilor de pământ;

Infrastructura. La culee se reamenajează zidul de gardă, pentru rezemarea corectă a plăcilor de racordare şi se înlocuiesc aripile laterale (pentru asigurarea racordării podului cu rampele de acces la nivelul părţii carosabile şi a trotuarelor), se demolează şi înlocuiesc cuzineţii, cu alţii din beton armat. La culeea 4 se dezvelesc parţial stâlpii, pentru a fi supuşi lucrărilor de reparaţie, în special nodul de îmbinare a stâlpilor cu rigla.

Pilele intermediare sunt consolidate prin cămăşuirea stâlpilor şi riglelor cu beton armat. Pe rigle se reamenajează cuzineţii, se amenajează dispozitivele de protecţie la acţiuni seismice şi se amenajează panouri decorative din beton armat, la capetele riglelor.

La elementele culeelor şi pilelor sunt utilizate betoane de clasa indicată în tabela „Specificaţia betoanelor utilizate ...” pagina 00-00, cu armatură de cl. A240 şi de cl. A500C, conform SM SR EN 10080:2014.

Suprafeţele  de beton a elementelor existente ale culeelor şi pilelor intermediare sunt curăţate de gunoi, praf, şi de vopsea veche. Betonul fisurat, slab şi degradat este înlăturat de pe suprafaţa stâlpilor, riglelor, nodurilor de îmbinare a stâlpilor cu riglele şi nodurile de îmbinare a blocurilor riglelor. Se curăţă de rugină armaturile fără strat de acoperire. Curăţarea suprafeţelor de beton şi armatură dezvelită se efectuiază prin sablare cu nisip de cuarţ.

Suprafeţele elementelor culeelor şi pilelor cu ştirbituri, caverne, agregate mari la suprafaţă şi armaturi curăţate, sunt amorsate cu amorsă de tip Sika® MonoTop®-910 N, (consum 1,5 kg/m²), după care se restabilesc secţiunile iniţiale, cu aplicarea prin metoda torcretării, a unui strat de mortar tip  Sika® MonoTop®-612, care reprezintă un mortar pe bază de ciment pentru reparații, monocomponent, modificat polimeric, cu conținut de fibre sintetice de armare, şi satisface exigenţele clasei de rezistenţă R4, conform SR EN 1504-3.

Materialele recomandate la lucrările de remediere a suprastructurii şi infrastructurii podului pot fi înlocuite cu materialele altor companii, certificate în modul corespunzător, care satisface exigenţelor standardului European EN 1504, normelor Moldoveneşti şi Proiectului dat.

Racordarea podului cu rampele de acces. Lungimea tronsonului de traversare cu pod, supus lucrărilor de reparaţie constituie 274,58 m, de la Pc 2646+70,00 până la Pc 2649+44,58, inclusiv rampa de acces până la pod, egală cu 70,40 m, lungimea suprastructurii podului, egală cu 99,20 m, şi rampa de acces la sfârşit de pod, egală cu 104,98 m.

Profilul longitudinal a căii rampelor de acces, împreună cu calea podului, sunt reamenajate după o curbă convexă cu raza de 12000 m, înlăturând consecinţele tasării prin aşternerea îmbrăcămintei din beton asfaltic.

În plan, rampele de acces la pod, sunt menţinute pe curbele existente. Lăţimea terasamentului rampelor de acces este de 13,00 m, iar lângă pod de 17,60 m. Lăţimea părţii carosabile a rampelor de acces este de 2x3,50 m, cu benzi de încadrare de 0,75 m, pe ambele părţi.

Racordarea podului cu rampele de acces este realizată prin plăci din beton armat, cu lungimea de 4,0 m la început de pod şi 6,0 m la sfârşit de pod. Pentru asigurarea omogenităţii rigidităţii sistemului rutier, la ambele capete de pod, între plăcile de racordare şi sistemul rutier existent, din beton de ciment, se amenajează o placă de tranziţie, din beton armat monolit.

Sistemul rutier pe rampele de acces este alcătuit din:

a) Sistemul rutier existent, cu îmbrăcămintea din beton de ciment;

b) Strat de egalizare, hmed = 12 cm, din criblură anrobată AB31,5, conform SM EN 13108-1:2016 cu bitum 50/70, SM SR EN 12591:2010;

c) Strat de legătură, h = 6 cm, din beton asfaltic BAD22,4, conform SM EN 13108-1:2016, CP D.02.25-2021, cu bitum 50/70, SM SR EN 12591:2010;- 6 cm

c) Geocompozit tip PGM – G 100/100 SM SR EN ISO 13426-2:2011 Geotextile şi produse înrudite. Rezistenţa îmbinărilor structurale interne. Partea 2: Geocompozite;

d) - Strat de uzură, h = 5 cm, din mixtură asfaltică tip MAS16, conform SM EN 13108-5:2016, CP D.02.25-2021, cu bitum modificat cu polimeri, conform SM SR EN 14023:2014.

Amorsarea straturilor suport se execută cu emulsie bituminoasă cationică, conform standardului SM SR EN 13808:2014.

Pentru amenajarea benzii de accelerare a vehiculelor, care circulă pe bretela M1-M5, pe partea stângă a părţii carosabile a rampei de acces, de la Pc 2648+48,51 până la Pc 2649+20,00, a fost supralărgit sistemul rutier existent, cu aşternerea deasupra a straturilor ulterioare, conform schemei:

a) Balast, conform SM EN 13285:2018, h = 20cm;

b) Amestec din piatra sparta C4, conform, SM EN 13055:2016 Agregate uşoare, h = 25 cm;

c) Îmbrăcăminte din beton de ciment, cl. C25/30,XC3,XF1, conform SM EN 206+A1:2017,h =22cm;- 23 cm

d) Strat de egalizare, hmed = 12 cm, din criblură anrobată AB31,5, conform SM EN 13108-1:2016, CP D.02.25-2021, cu bitum 50/70, SM SR EN 12591:2010;

e) Strat de legătură, h = 6 cm, din beton asfaltic BAD22,4, conform SM EN 13108-1:2016, CP D.02.25-2021, cu bitum 50/70, SM SR EN 12591:2010;- 6 cm

f) Geocompozit tip PGM – G 100/100 SM SR EN ISO 13426-2:2011 Geotextile şi produse înrudite. Rezistenţa îmbinărilor structurale interne. Partea 2: Geocompozite;

k) - Strat de uzură, h = 5 cm, din mixtură asfaltică tip MAS16, conform SM EN 13108-5:2016, CP D.02.25-2021, cu bitum modificat cu polimeri, conform SM SR EN 14023:2014.

Amorsarea straturilor suport se execută cu emulsie bituminoasă cationică, conform standardului SM SR EN 13808:2014.

La ambele capete de pod, partea carosabilă este amenajată cu parapet metalic de siguranţă a circulaţiei rutiere, în continuarea parapetului pe pod.

Odată cu corectarea profilului longitudinal a părţii carosabile şi a terasamentului rampelor de acces, apare necesitatea de a reamenaja parapetul deformabil existent de sigiranţă la Pc 2646+70,0÷Pc 2647+33,0, pe ambele părţi de drum, până la începutul podului, şi înlocuirea parapetului cu lisă metalică deformabilă pe stâlp de beton armat la Pc 2648+47,50÷Pc 2649+07,0; Pc 0ʹ+0,0÷ Pc 0ʹ+36,0 pe partea stânga, şi Pc 2648+47,50÷Pc 2649+44,50, pe partea dreapta a drumului, după pod. Elementele parapetelor metalice  sunt galvanizate, cu grosimea stratului de zinc de 120 μm (mkm).

Pe rampele de acces sunt consolidate acostamentele, refăcute conurile, cu protecţia suprafeţelor, reparate rigolele, înlocuite casiurile de evacuare a apelor şi scările pe taluzurile terasamentelor.

Spaţiul de sub pod. Pentru asigurarea înălţimii de liberă trecere pe sub pod, h > 5,0 m, în deschiderea 1-2, este prevăzută reamenajarea sistemului rutier, pe un sector cu lungimea de 120 m a bretelei de acces R6-M1, prin coborârea părţii carosabile.

Pentru protecţia pilei intermediare 2, a podului, se prevede montarea parapetului rutier direcţional, metalic.

Pentru asigurarea gabaritului de apropiere a construcţiiilor sub pod în deschiderea 3-4, la executarea lucrărilor de reabilitare a drumului expres M1, cu două benzi de circulaţie rutieră, Proiectul dat prevede retezarea parţială a conului la culeea 4, cu amenajarea unui perete de sprijin din beton armat, cu lungimea de 20,0 m şi înălţimea de 2,80 m.

Asigurarea înălţimii de liberă trecere pe sub pod, în deschiderea 3-4, h > 5,0 m, cu executarea lucrărilor de coborâre a părţii carosabile a drumului expres M1, sunt incluse în Proiecetul de execuţie „Reabilitarea drumului M21 Chişinău -Dubăsari – Poltava, km 6 – 15”, elaborat de către „Universcons” S.R.L. în anul 2018;

Pentru evacuarea apelor pluviale sunt amenajate şanţuri laterale.

6. SOLUŢII DE REAMENAJARE A BRETELEI R6-M1

ŞI AMENAJARE A DRUMURILOR DE OCOLIRE PROVIZORIE

6.1. Reamenajarea bretelei de acces R6-M1

Date generale. Pentru asigurarea gabaritului de liberă trecere pe sub pod, cu înălţimea mai mare de 5 m, este coborâtă partea carosabilă a bretelei R6-M1, pe un segment cu lungimea de 120,0 m, Pc 0+80 ÷ Pc 2+00,00, care cuprinde lucrările de demolare a sistemului rutier existent, de execuţie a sistemului rutier nou, de execuţie a sistemului de evacuare a apelor pluviale.

Situaţia existentă. Parametrii bretelei de acces R6-M1: profil cu bordură; lăţimea carosabilului este de 7,0 m; lăţimea acostamentelor este de 1,5÷2,0 m; panta longitudinală maximală de coborâre este de 6,0%, îmbrăcămintea carosabilului este din beton armat, cu grosimea de h = 22 cm, şi se află în stare tehnică satisfăcătoare; temelia sistemului rutier are grosimea de 25 cm.

Recent au fost executate lucrările de aşternere a unui strat de asfalt. Pe perioada de exploatare bordurele au fost înecate în asfalt, ca rezultat apele pluviale distrug acostamentele. Parţial sa păstrat casiul din beton.

Soluţia proiectată. Soluţiile adoptate corespund cerinţelor NCM D.02.01:2015. Traseul în plan este păstrat, cu un ungi cu înscrierea razei de 300 m. Racordarea cu drumul M1 este realuzată cu unghiul de 52º, racordarea cu muchia părţii carosabile este propusă cu razele de 30 m şi 5 m.

Profilul longitudinal este proiectat cu panta maximală de coborâre de 6,48 % şi minimală de 4,96 %, cu raza minimală a curbei concave de 1000m, pentru viteza de circulaţie de calcul de 40 km/oră, în zona racordării cu M1.

Profilul transversal a bretelei de acces este de două tipuri:

Tip1. Pentru sectorul între Pc 0+80÷Pc 1+40, lăţimea carosabilului este de 2x3,0 m, lăţimea acostamentelor este de 1,5 m, inclusiv partea consolidată analogic ca partea carosabilă şi lăţimea benzii de încadrare de 0,50 m. Profilul transversal este în două pante, cu rigole şi casiuri pentru direcţionarea apelor pluviale în canale din beton armat.

Tip 2. Pentru sectorul Pc 1+40÷Pc 2+00, profilul este cu bordură pe partea stângă, cu o singură pantă de 2,0 %, cu rigole, casiuri şi canal pe dreapta, ce asigură evacuarea rapidă a apelor pluviale.

Sistemul rutier este calculat în conformitate cu CP D.02.08:2014:

a) – Amestec C5 din piatra concasată SM SR EN 13043:2010, h = 26 cm;

b) Amestic din piatră spartă SM SR EN 13043:2010 stabilizată cu liant hidraulic sau ciment CEMI32,5, h = 23cm;	-

c) Strat de fundaţie din criblură anrobată AB31,5, conform SM EN 13108-1:2016 cu bitum 50/70, SM SR EN 12591:2010, h = 8 cm;

d) - Strat de legătură, h = 6 cm, din beton asfaltic BAD22,4, conform SM EN 13108-1:2016, CP D.02.25-2021, cu bitum 50/70, SM SR EN 12591:2010;- 6 cm

e) - Strat de uzură, h = 4 cm, din mixtură asfaltică tip MAS16, conform SM EN 13108-5:2016, CP D.02.25-2021, cu bitum modificat cu polimeri, conform SM SR EN 14023:2014.

Amorsarea straturilor suport se execută cu emulsie bituminoasă cationică, conform standardului SM SR EN 13808:2014.

Măsurile pentru asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere: instalarea indicatorului de prioritate la racordare cu drumul M1, montarea indicatorului de interzicere a întrării din direcţia drumului M1, montarea parapetului rutier direcţional, metalic, de protecţie a pilei intermediare 2 a podului, aplicarea marcajului orizontal. Strămutări de reţele inginereşti şi cabluri nu sunt. Exproprieri de teren lipsesc. Lucrările se execută în limitele hotarului existent.

6.2. Amenajarea drumurilor de ocolire provizorie R6-R4-M1 şi M5-M1-M5

Pe durata execuţiei lucrărilor de reparaţie a podului, circulaţia unităţilor de transport pe bretela R6-M1, pe sub pod, şi pe drumul M5, pe pod, vor fi închise şi organizate prin ocolire. La închiderea circulaţiei pe sub pod traficul rutier este redirecţionat pe drumurile existente, pe traseul R6-R4-M1, (a se vedea schemele nr.1, 2, 3 şi 4, anexe la Vololumul 4).

Pentru varianta de închidere a circulaţiei pe pod au fost analizate câteva variante de circulaţie rutieră: 1. organizarea circulaţiei pe bretelele de existente a nodului rutier M5-M1-M5, cu intersecţie simplă la acelaşi nivei a drumului M1 şi intersecţie cu sens giratoriu; 2. organizarea circulaţiei pe drumurile existente, prin Romăneşti. Pentru proiectare a fost adoptată schema de organizare provizorie a circulaţiei rutiere pe bretelele de acces M5-M1-M5, cu intersecţia la acelaşi nivel cu drumul M1, prin sens giratoriu, aprobată de către Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”, în baza analizei intensităţii traficului rutier pe drumurile M1 şi M5, în zona podului, şi reeşind din necesitatea asigurării siguranţei circulaţiei rutiere. Traficul rutier, redirecţionat pe bretelele de acces existente M5-M1 şi M1-M5, este organizat pe două benzi 2x3,0 m în sensuri opuse (vezi schemele nr.5, 6, 7, 8, Vol. 4), pentru care se execută un tronson nou de bretelă (cu lungimea de 50,54m), întersecţia cu sens giratoriu (cu diametrul de 16,0 m şi partea carosabilă de 8,5 m lăţime), şi supralărgirea sistemului rutier existent cu 0,5 m, din contul acostamentului, refăcut din pământul excavat, pe toată lungimea bretelelor.

Lungimea totală a traseului drumului de ocolire provizorie este de 598,87 m, cu începutul la Pc 0+00,0 şi sfârşitul la Pc 5+47,0. Elementele geometrice ale traseului sunt prezentate în tabelă, pe planşa traseului.

Profilul transversal a drumului de ocolire este de două tipuri:

Tip 1. Pentru sectoarele Pc 0+96,15 ÷ Pc 2+71,33, Pc 3+61,93 ÷ Pc 5+46,88,  carosabilul existentet de 5,5 m, se supralărgeşte cu 0,5 m pe partea stângă, cu sistem rutier analogic sistemului rutier de tip 2, iar pentru sectorul Pc 3+34,38 ÷ Pc 3+61,93, carosabilul existentet de 5,5 m, se supralărgeşte cu 0,5 m pe partea dreaptă, cu sistem rutier analogic sistemului rutier de tip 2.

Tip 2. Pe sectorul de la Pc 2+71,33 până la Pc 3+22,17, se execută drum nou, cu sistem rutier cu îmbrăcăminte asfaltică, conform CP D.02.08:2014:

a) – Strat drenant, balast, SM EN 13285:2018, h = 10 cm;

b) – Strat  din piatră uşoară concasată, SM EN 13055:2016, h = 30 cm;

c) Strat de fundaţie din criblură anrobată AB31,5, conform SM EN 13108-1:2016, CP D.02.25-2021, cu bitum 50/70, SM SR EN 12591:2010, h = 8 cm;

d) - Strat de uzură, h = 6 cm, din mixtură asfaltică tip MAS16, conform SM EN 13108-5:2016, CP D.02.25-2021, cu bitum modificat cu polimeri, conform SM SR EN 14023:2014.

Amorsarea straturilor suport se execută cu emulsie bituminoasă cationică, conform standardului SM SR EN 13808:2014.

La Pc 3+3,76 se prevede construcţia unui podeţ temporar din beton armat, Ø 0,75 m şi lungimea de 14,0 m, conform PT seria 3.501.1-144, iar la Pc 0+00 se prevede alungirea podeţului existent, cu diametrul de 1,50 m, cu 8,5 m. Cantităţile de lucrări pentru construcţia drumului de ocolire sunt prezentate pe planşe şi în listele cu cantităţile de lucrări.

6.3. Amenajarea ocolirii provizorie sub pod, pe drumul M1

Pe durata execuţiei lucrărilor de reparaţie a pilei 3, în deschiderea 3-4, sub pod, circulaţia pe drumul M1 este  redirecţionată în dreapta, prin ocolire.

Circulaţia rutieră redirecţionată este asigurată pe două benzi 2x3,0 m în sensuri opuse, în conformitate  cu schema de organizare a circulaţiei rutiere nr.9, anexă: Volumul 4 a Proiectului.

Lungimea totală a traseului drumului de ocolire este de 120m, cu începutul la Pc 0+00,0 şi sfârşitul la Pc 1+20,0. Planul traseului cu elementele geometrice, profilul longitudinal şi transversal a drumului de ocolire, sunt prezentate pe planşele Proiectului, Volumul 2, Cartea 2. Drum.

Drumul existent pe lungimea drumului de ocolire se supralărgeşte în dreapta cu un sistem rutier nou cu îmbrăcăminte asfaltică:

a) – Strat drenant, balast, SM EN 13285:2018, h = 10 cm;

b) – Strat  din piatră uşoară concasată, SM EN 13055:2016, h = 30 cm;

c) Strat de fundaţie din criblură anrobată AB31,5, conform SM EN 13108-1:2016, CP D.02.25-2021, cu bitum 50/70, SM SR EN 12591:2010, h = 8 cm;

d) - Strat de uzură, h = 6 cm, din mixtură asfaltică tip MAS16, conform SM EN 13108-5:2016, CP D.02.25-2021, cu bitum modificat cu polimeri, conform SM SR EN 14023:2014.

Amorsarea straturilor suport se execută cu emulsie bituminoasă cationică, conform standardului SM SR EN 13808:2014.

Pentru evacuarea apelor pluviale, pe dreapta drumului de ocolire este prevăzută reamenagarea canalului de scurgere a apelor, iar pe stânga drumului apele, provizoriu, sunt evacuată prin ţeavă polietilenică.

Cantităţile de lucrări pentru construcţia drumului de ocolire sunt prezentate pe planşe şi în listele cu cantităţile de lucrări.

7. PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Proiectul este elaborat în conformitate cu prevederile compartimentelor corespunzătoare din СНиП 2.05.03-84, CP D.02.11-2014 şi NCM D.02.01:2015. La execuţia lucrărilor se vor respecta prevederile specifice din legislaţia în vigoare, dintre care se menţionează: Legea Nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurator, Legea Nr. 86-XIX din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Lucrările de reparaţie propuse în proiectul dat nu întroduc efecte negative suplimentare faţă de situaţia existentă asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafaţă, vegetaţiei, faunei sau din punct de vedere al zgomotului şi peisajului. Prin executarea lucrărilor proiectate vor aparea condiţii care vor influenţa favorabil atât asupra factorilor de mediu, cât şi din punct de vedere economic, social.

Influenţa asupra factorilor de mediu datorită realizării unor condiţii de circulatie superioare celor actuale: va scădea gradul de poluare al aerului; se va reduce volumul de praf; va scădea simţitor emisia diverselor noxe de eşapament, ceea ce va avea un efect pozitiv asupra mediului.

Influenţa socio-economică: crearea de noi locuri de muncă pe durata execuţiei lucrărilor; o mai rapidă deplasare înspre / dinspre locurile deplasării; reducerea consumului de carburanţi şi economii la costul transporturilor; Pe ansamblu, din punct de vedere al mediului, lucrările proiectate nu întroduc disfuncţionalităţi faţă de situaţia actuală, dimpotrivă, au un efect pozitiv.

8. CONDIŢII DE EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE A PODULUI

8.1. Instrucţiuni generale de întreţinere şi inspectare a podului În scopul menţinerii şi îmbunătăţirii calităţilor tehnice şi estetice a podului, precum şi asigurării continuităţii circulaţiei rutiere pe tot timpul exploatării lui, în condiţii de siguranţă deplină şi confort, la vitezele şi sarcinile reglementate prin lege, este necesar permanent de efectuat lucrările de întreţinere, care se vor efectua în conformitate cu cerinţele BCH 24-88 " şi a Instrucţiei ramurale MTC al RM nr. 01-266 din 18.08.99. Lucrările de întreţinere, inspectare şi reparaţie curentă (după necesitate) se va efectua  în conformitate cu normele СНиП 3.06.07-86, BCH 4-81 şi CP D.02.06-2014.

Având in vedere importanţa deosebită a lucrării de artă pentru asigurarea siguranţei circulaţiei, beneficiarul are obligaţia de a urmari comportarea în timp a lucrării, luând masuri pentru remedierea deficienţelor care pot să apară şi pentru menţinerea obiectivului în stare de funcţionare.

Înca din faza de concepţie, proiectul conţine elemente sau rezolvări constructive care să asigure personalului de exploatare şi întreţinere, urmărirea lucrării si accesul la infrastructuri, la aparate de reazem si suprastructură, ţinând seama de prevederile cuprinse în standardele, normativele şi prescripţiile in vigoare.

Proiectul de execuție poate fi accesat pe www.asd.md/achiziții/naționale/achiziții curente/denumirea respectivă a procedurii/

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă;

- 5) Cerere de participare (anexa nr. 7);

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAE timp de 1 (unu) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP.

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12);

- Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16)-după caz;

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17) -după caz;

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18) -după caz;

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21) -după caz;

- Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație a podului pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina,  km 264+790

Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Drumuri de ocolire provizorii |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Amenajarea drumului de ocolire provizoriu M5-M1-M5 |  |  |  |
| 1 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc |  | 8,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 26631021000002 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 2 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati BH1500x2000 (se restituie beneficiarului) | buc |  | 4,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3300 |  |
|  | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial BH 1500x2000 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0300 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0600 |  |
| 3 | DF24A | Semnalizarea rutiera cu indicatoare metalice, pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor | p.semn |  | 5,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,6500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22,8600 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 0,6000 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0180 |  |
|  | 2320316202533 | Mastic de grafit | kg | 0,0100 |  |
|  | 2661126402020 | Stilp pt. placi indicatoare din teava otel d=50 | buc | 1,5200 |  |
|  | 2875274204100 | Bratara simpla1 cirje mari | buc | 2,4000 |  |
|  | 2523116716133 | Covor p.v.c f.sup.tip A gros.2 lat = 1500 mm impr | m2 | 0,3600 |  |
|  | 2682132600401 | Folie reflectorizanta import | m2 | 0,0440 |  |
|  | 2615107326090 | Indicator circul. tbl..ol+fol.r. triunghi l=700 mm f 8a | buc | 0,0800 |  |
|  | 2615107326098 | Indicator circular tbl.ol+fol.r. triunghi l=700 mm f 8b | buc | 0,0800 |  |
|  | 2615107326110 | Indicator circular tbl.ol+fol.r. triunghi l=700 f 8 c | buc | 0,0800 |  |
|  | 2615107326111 | Indicator circular tbl.ol+fol.r.triunghi l=700 mm f 21 | buc | 0,0800 |  |
|  | 2615107326120 | Indicator circul. tbl.ol.+fol.r.patrat l=600 mm f36 | buc | 0,1600 |  |
|  | 2615107326121 | Indic.circul.tbl.ol+fol.r. cerc d=600 mm f 63a | buc | 0,3200 |  |
|  | 2615107326122 | Indic.circul.tbl.ol+fol.r. cerc d=600 mm f 66a | buc | 0,1600 |  |
|  | 2615107326123 | Indic.circul.tbl.ol+fol.r cerc d= 600 mm f70 | buc | 0,0800 |  |
| 4 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 |  | 1,5500 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2100 |  |
| 5 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  | 4,3000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,0430 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 7 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 10,3200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 8 | TsC54C | Strat de fundatie din nisip-prundis Clasa 1 (EN 13285) | m3 |  | 5,6000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068 | Amestec de nisip-prundis clasa 1 (SM EN 13282) | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 9 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,75 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (se restituie beneficiarului) C35/45 XC4 Xd3 XF4 | m3 |  | 2,9400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 26661228005610 | Tuburi din beton armat d=0,75 m C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 10 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 40,6000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Emulsie bituminoasa hidroizolanta PMBC-W1 SM EN 15814+A2 | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M15 SM EN 998-2 | m3 | 0,0075 |  |
| 11 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 2,8000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Emulsie bituminoasa hidroizolanta PMBC-W1 SM EN 15814+A2 | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M15 SM EN 998-2 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 12 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) | t |  | 0,0037 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 25,8800 |  |
|  | 2682162605840 | Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc | kg | 29,2500 |  |
| 13 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C25/30 XF4 la edificiile artificiale (la intrare/iesire) | m3 |  | 6,1000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210002-B30 | Beton C25/30 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 14 | TsC54C | Strat de fundatie din nisip-prundis (SM EN 13285) Clasa 1 | m3 |  | 4,2500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068 | Amestec de nisip-prundis clasa 1 (SM EN 13282) | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 15 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 2,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 |  | 2,8000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 26661228005611 | Tuburi din beton armat d=2,0 m C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 16 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 32,3000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Emulsie bituminoasa hidroizolanta PMBC-W1 SM EN 15814+A2 | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M15 SM EN 998-2 | m3 | 0,0075 |  |
| 17 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 1,9000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Emulsie bituminoasa hidroizolanta PMBC-W1 SM EN 15814+A2 | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M15 SM EN 998-2 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 18 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) | t |  | 0,0043 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 25,8800 |  |
|  | 2682162605840 | Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc | kg | 29,2500 |  |
| 19 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C35/45 XC4 XD3 XF4 la edificiile artificiale (la intrare/iesire) | m3 |  | 0,2500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000003-B45 | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 20 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (A240, A500) | t |  | 0,0170 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura A240, A500C | t | 1,0000 |  |
| 21 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C25/30 XF4 la edificiile artificiale (la intrare/iesire) | m3 |  | 3,5000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000002-B30 | Beton C25/30 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 22 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 4,2000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 23 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,8000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 24 | TsD03B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. III sau IV | 100 m3 |  | 0,8000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7900 |  |
| 25 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 0,8000 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 |  |
| 26 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 20,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
| 27 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din nisip cu prundis, h=10 cm SM EN 13285 | m3 |  | 115,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421102200467 | Amestec din nisip cu prundis SM EN 13285 | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 28 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta concasata din calcar, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=18 cm Ga85 LA40 SM EN 13242+A1 | m3 |  | 193,5000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta concasata din calcar pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm Ga85 LA40 SM EN 13242+A1 | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 29 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta concasata din calcar, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=12 cm Ga85 LA40 SM EN 13242+A1 | m3 |  | 129,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta concasata din calcar pentru pt.drumuri r.magmatice 16-22.4 mm Ga85 LA40 SM EN 13242+A1 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta concasata din calcar pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm Ga85 LA40 SM EN 13242+A1 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 30 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,8 l/m2 emulsie bituminoasa cationica Clasa2 C60B2 SM EN 13808 | t |  | 0,8600 |
|  | 23203226000401 | (Bitum) emulsie bituminoasa cationica C60B2 Clasa2 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 31 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Macadam anrobat cu bitum) AB31.5 | t |  | 159,2000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |  |
|  | 1422102255070-AB31.5 | Macadam anrobat cu bitum AB31.5 | t | 1,0100 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |  |
| 32 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,8 l/m2 emulsie bitumunoasa cationicaC60B2 Clasa2, SM EN 13808 | t |  | 0,8000 |
|  | 23203226000401 | (Bitum) emulsie bituminoasa cationica C60B2 Clasa2 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 33 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica k=1,5 SM EN 13108-5 cu bitum modificat cu polimeri clasa 4 (penetratie 45/80) SM EN 14023 | m2 |  | 995,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 11110001000134MAS16 | Mixtura asfaltica preparata la cald MAS 16 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 34 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 269,5000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 35 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 40,5000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
| 36 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,4050 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 37 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 95,1750 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 38 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 79,6000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
| 39 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,7960 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 40 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 187,0600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 41 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 304,5000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 42 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 3,0450 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 43 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 548,1000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 44 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  | 0,2200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 45 | DI122 | Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 0,75 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri k=0,8 | m3 |  | 2,9400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 46 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,0316 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 47 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 7,9000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 48 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 4,2000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |
| 49 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 6,0000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 50 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,2000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 51 | Dl130 | Consolidarea taluzului si acostamentului cu beton monolit C30/37 XC4 XD3 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta de granit h=10 cm | 100m2 |  | 0,4500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 26631021000002-B40 | Beton C30/37 XC4 XD3 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | (Bitum) emulsie bituminoasa cationica C60B2 Clasa2 | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601g | Piatra sparta de granit 16-31.5 mm Ga 85 LA30 SM EN 13242+A1 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 52 | Dl131 k=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k= -3 | 100m2 |  | -0,4500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 26631021000002-B40 | Beton C30/37 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | (Bitum) emulsie bituminoasa cationica C60B2 Clasa2 | t | 0,0200 |  |
| 53 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,1040 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura A240, A500C | t | 1,0000 |  |
| 54 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 |  | 1 035,0000 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1300 |  |
| 55 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 10,3500 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |
| 56 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 10,3500 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |
|  |  | 1.1.2. Amenajarea ocolirii provizorie sub pod, pe drumul M1 |  |  |  |
| 57 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,7000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 58 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 1,1000 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 |  |
| 59 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast h=10 cm | m3 |  | 37,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421102200467 | Amestec din nisip cu prundis SM EN 13285 | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 60 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta consacata de calcar, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=18 cm 40-63 mm Ga85 LA40 SM EN 13242+A1 | m3 |  | 47,7000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta concasata din calcar pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm Ga85 LA40 SM EN 13242+A1 | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 61 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta cocsacata de calcar, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=12 cm Ga85 LA40 SM EN 13242+A1 | m3 |  | 31,8000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta concasata din calcar pentru pt.drumuri r.magmatice 16-22.4 mm Ga85 LA40 SM EN 13242+A1 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta concasata din calcar pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm Ga85 LA40 SM EN 13242+A1 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 62 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,8 l/m2 emulsia bituminoasa C60B2 Clasa2 SM EN 13808 | t |  | 0,2120 |
|  | 23203226000401 | (Bitum) emulsie bituminoasa cationica C60B2 Clasa2 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 63 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Macadam anrobat cu bitum) AB 31.5 | t |  | 42,4000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |  |
|  | 1422102255070-AB31.5 | Macadam anrobat cu bitum AB31.5 | t | 1,0100 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |  |
| 64 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,8 l/m2 emulsia bituminoasa C60B2 Clasa 2 SM EN13808 | t |  | 0,2120 |
|  | 23203226000401 | (Bitum) emulsie bituminoasa cationica C60B2 Clasa2 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 65 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica k=1,5 | m2 |  | 265,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 11110001000134-MAS16 | Mixtura asfaltica preparata la cald MAS 16 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 66 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta consacata de calcar de 10 cm 16-31.5 mm Ga85 LA40 SM EN 13242+A1 | m2 |  | 120,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta consacata de calcar 16-31.5 mm Ga85 LA40 SM EN 13242+A1 | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
| 67 | DI116 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 16-31.5 mm Ga85 LA40 SM EN 13242+A1 | m2 |  | 120,0000 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta consacata de calcar 16-31.5 mm Ga85 LA40 SM EN 13242+A1 | m3 | 0,0126 |  |
| 68 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 23,5000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 69 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 23,5000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
| 70 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina tip "New Jersey" (se restituie beneficiarului) C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1 | buc |  | 5,0000 |
|  | 26661228005112 | Elemente pentru poduri din beton armat tip "New Jersey" C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1 | buc | 1,0070 |  |
| 71 | PI06B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf | buc |  | 5,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0230 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,4500 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 72 | PI06B k=0,8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf k=0,8 | buc |  | 5,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 73 | TsI51A9 | Transportarea elementelor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 21,0000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 74 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 54,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 75 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 18,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 76 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 15,9000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
| 77 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,1590 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 78 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 37,3650 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 79 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 21,2000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
| 80 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,2120 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 81 | TsI51A9 | Transportarea deseuriloi cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 49,8200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 82 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 79,5000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 83 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,7950 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 84 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 143,1000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 85 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 1,9300 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |
| 86 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 3,9000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 87 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,9500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 88 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 3,9000 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |
| 89 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 3,9000 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |
|  |  | 1.2. Infrastructura podului |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Consolidarea stilpilor pilelor 2 si 3 |  |  |  |
| 90 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,4800 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 91 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 4,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 92 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (se restituie beneficiarului) | m |  | 40,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1970 |  |
|  | 2521216701001 | Teava din polietilena | m | 1,0150 |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0135 |  |
| 93 | IzA01A | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 |  | 47,4000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1600 |  |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 0,2000 |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00116 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 2,3400 |  |
|  | 2952270003004 | Instalatie mobila de sablare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0080 |  |
| 94 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 8,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 95 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea pantei de scurgere a apelor) | m3 |  | 0,0900 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 96 | TRI1AA03C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  | 0,2160 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |
| 97 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 0,2160 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 98 | IzA01A | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 |  | 47,2600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1600 |  |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 0,2000 |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00116 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 2,3400 |  |
|  | 2952270003004 | Instalatie mobila de sablare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0080 |  |
| 99 | RCsB30A k=0,9 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (18 mm) k=0,9 | buc |  | 968,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0080 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 |  |
| 100 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic) | kg |  | 28,0000 |
|  | 2462106110376 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 101 | PD01A | Montarea barelor din armatura cl. A500C | kg |  | 409,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 102 | RpCB09A | Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial | m2 |  | 85,4000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |
| 103 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 |  | 89,8000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
| 104 | IzA07A | Tratamentul superficial al suprafetelor de beton cu Sika Latex Aditiv (consum 0,25 kg/m2) | m2 |  | 89,9000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 24135273451362 | Sika Latex Aditiv | kg | 0,2500 |  |
| 105 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit C30/37 XC4 XD3 XF4 la consolidarea stalpilor, consum armatura - 1904 kg, cofraje - 98 m2. | m3 |  | 27,1700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,5200 |  |
|  | 8118432-B40 | Beton hidrotehnic C30/37 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M15 | m3 | 0,0107 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1300 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,7600 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura A240, A500C | t | 0,070077 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 10,1500 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,3400 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,7400 |  |
| 106 | PF05A | Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa) PMBC-W1 SM EN 15814+A2 | m2 |  | 65,6000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2413317346000 | Emulsie bituminoasa hidroizolanta PMBC-W1 SM EN 15814+A2 | kg | 1,0000 |  |
| 107 | TsD03C1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 0,5200 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4800 |  |
| 108 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 52,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
| 109 | AcA10C | Demontarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm k=0,8 | m |  | 40,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1970 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |
|  |  | 1.2.2. Consolidarea riglelor pilelor 2 si 3 |  |  |  |
| 110 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,2000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 111 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 1,2000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
| 112 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 4,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 113 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta concasata de calcar, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Ga85 LA40 SM EN 13242 | m3 |  | 39,9900 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta concasata din calcar pentru pt.drumuri r.magmatice 16-22.4 mm Ga85 LA40 SM EN 13242+A1 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta concasata din calcar pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm Ga85 LA40 SM EN 13242+A1 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 114 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 39,9900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 115 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,4000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 116 | TsI51A9 | Transportarea pietrei sparte cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 71,9800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 117 | PI06B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf (inclusiv 18 noi) | buc |  | 36,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0230 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,4500 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 118 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat (B40,F200,W6), C30/37 XC4 XF1 confectionate in uzina (placi din beton 300x175x17cm, greutatea 2,2t) (se restituie beneficiarului) | buc |  | 18,0000 |
|  | 26661228005116 | Elemente pentru poduri din beton armat (placi din beton 300x175x17cm, greutatea 2,2t) C30/37 XC4 XF1 | buc | 1,0070 |  |
| 119 | PI06B k=0,8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf k=0,8 | buc |  | 36,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 120 | TsI51A9 | Transportarea placilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 39,6000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 121 | PK49A | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu zabrele | t |  | 69,3420 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 5,7500 |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 2,7200 |  |
| 122 | PH16A1 | Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (69,342 t x 2 ori = 138,684 t) | t |  | 138,6840 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,9800 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 28,7800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0900 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0600 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2010322958902 | Traverse norm vechi | buc | 0,0800 |  |
|  | 2874115825144 | Surub cap patrat L 20 x 24 | buc | 3,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 2811236309000 | Dorn ol pt, pentru tabliere metalice | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,9000 |  |
| 123 | PH17A1 | Demontarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (69,342 t x 2 ori = 138,684 t) | t |  | 138,6840 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 8,5300 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 18,6600 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2010322958902 | Traverse norm vechi | buc | 0,0800 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,1800 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,7200 |  |
| 124 | TsI51A9 | Transportarea elementelor metalice cu autocamionul de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 69,3420 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 125 | PG01A | Platforma de lucru, suspendata, executata din lemn de foioase | m2 |  | 109,9000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0800 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,6800 |  |
|  | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm | kg | 2,8000 |  |
|  | 0221122900670 | Lemn rotund cons.rur.nec.stej l min 1 m diam sub min 18 cm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 0221122900917 | Lemn rotund pt piloti din stejar diam 30 cm I = 6-10 m | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2873146311260 | Clema leg.pt.cablu d=28 mm | buc | 1,2000 |  |
|  | 2874115820456 | Surub cap hexagonal M 12x240 | kg | 0,2200 |  |
|  | 2873145886849 | Cuie cu cap con. Tip A 2,5 x 40 OL34 S2111 | kg | 0,0800 |  |
| 126 | PG14A | Demontarea lemnariei din poduri, cintre si esafodaje | m3 |  | 0,9300 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 6,1600 |  |
| 127 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t |  | 0,8370 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |
| 128 | TsI51A9 | Transportarea lemnariei cu autocamionul de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 0,8370 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 129 | TsA01B2 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 1,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1600 |  |
| 130 | TsI51A9 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 1,7500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 131 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea cuzinetior din beton armat) | m3 |  | 5,0000 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 132 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,0500 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 133 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 12,5000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 134 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 145,2000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 135 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea betonului degradat a riglelor din beton armat) | m3 |  | 2,3300 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 136 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,0233 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 137 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 5,8250 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 138 | IzA01B | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 |  | 4,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3700 |  |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 0,5200 |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 0,0043 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0033 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 6,7000 |  |
|  | 2952270003004 | Instalatie mobila de sablare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 0,2600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0180 |  |
| 139 | IzA01A | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 |  | 88,5000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1600 |  |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 0,2000 |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00116 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 2,3400 |  |
|  | 2952270003004 | Instalatie mobila de sablare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0080 |  |
| 140 | RCsB30A k=0,9 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (18 mm) k=0,9 | buc |  | 1 992,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0080 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 |  |
| 141 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic) | kg |  | 48,0000 |
|  | 2462106110376 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 142 | PD01A | Montarea barelor din armatura cl. A500C | kg |  | 990,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 143 | RCsB30B | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm | buc |  | 24,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0081 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0088 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 |  |
| 144 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic) | kg |  | 24,0000 |
|  | 2462106110376 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 145 | PD01A | Montarea barelor din armatura cl. A500C | kg |  | 214,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 146 | RpCB09A | Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial | m2 |  | 88,5000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |
| 147 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 |  | 149,2000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
| 148 | IzA07A | Tratamentul superficial al suprafetelor de beton cu Sika Latex Aditiv (consum 0,25 kg/m2) | m2 |  | 149,2000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 24135273451362 | Sika Latex Aditiv | kg | 0,2500 |  |
| 149 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit C30/37 XC4 XD3 XF4 la suprabetonarea riglei, consum armatura - A240 - 746 kg, A500C - 6240 kg, cofraje - 131,4 m2. | m3 |  | 36,2000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,5200 |  |
|  | 8118432-B40 | Beton hidrotehnic C30/37 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M15 | m3 | 0,0107 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1300 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,7600 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura A240, A500C | t | 0,192983 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 10,1500 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,3400 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,7400 |  |
| 150 | PL04A | Pilele podului din beton armat monolit: C30/37 XC4 XD3 XF4 in cuzineti, consum armatura A240- 390 kg, A500C - 137 kg cofraje - 22,6 m2. | m3 |  | 5,1400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,6500 |  |
|  | 8118432-B40 | Beton hidrotehnic C30/37 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M15 | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0430 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,5450 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura A240, A500C | t | 0,102529 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,9000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0780 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,5760 |  |
| 151 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit C30/37 XC4 XF1 in zidul de garda, consum armatura A240 - 17 kg, A500C - 296 kg cofraje - 27,8 m2. | m3 |  | 2,9600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,5200 |  |
|  | 8118432-B40-1 | Beton hidrotehnic C30/37 XC4 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M15 | m3 | 0,0107 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1300 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,7600 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura A240, A500C | t | 0,211486 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 10,1500 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,3400 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,7400 |  |
| 152 | IzA05N | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-703W, consum 0,2 kg/m2 | m2 |  | 323,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001001 | Sikagard-703W | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
| 153 | IzA05N k=2 | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-680S, consum 0,2 kg/m2 k=2 | m2 |  | 323,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001002 | Sikagard-680S | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
|  |  | 1.2.3. Reparatia culeelor 1 si 4 |  |  |  |
| 154 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 0,8000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |  |
| 155 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 6,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 156 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 86,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
| 157 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta din granit Ga85 LA30 16-31.5 mm SM EN 13242 | m3 |  | 11,1000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752g | Piatra sparta din granit Ga85 LA30 16-31.5 mm SM EN 13242 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 158 | PL01B | Fundatiile podetelor si pilelor podurilor din beton armat monolit C30/37 XC4 XF1 in placa de rezemare provizorie, consum armatura A500C - 558 kg, cofraj - 17,55 m2 | m3 |  | 15,5500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4300 |  |
|  | 26631021000003-B40-1 | Beton C30/37 XC4 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2710703517201-1 | Armatura A500C | t | 0,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,7600 |  |
|  | 2922140006742 | Macara pe senile 20-29,9 TF | h-ut | 0,4300 |  |
| 159 | TsC54C | Strat de fundatie din nisip-prundis clasa 1 (SM EN 13282) | m3 |  | 280,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068 | Amestec de nisip-prundis clasa 1 (SM EN 13282) | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 160 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Ga85 LA40 SM EN 13242 | m3 |  | 12,4500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta concasata din calcar pentru pt.drumuri r.magmatice 16-22.4 mm Ga85 LA40 SM EN 13242+A1 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta concasata din calcar pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm Ga85 LA40 SM EN 13242+A1 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 161 | PI06B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf | buc |  | 9,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0230 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,4500 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 162 | PI06B k=0,8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf k=0,8 | buc |  | 9,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 163 | TsI51A1 | Transportarea placilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 19,8000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 164 | PH16A1 | Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf | t |  | 30,6650 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,9800 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 28,7800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0900 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0600 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2010322958902 | Traverse norm vechi | buc | 0,0800 |  |
|  | 2874115825144 | Surub cap patrat L 20 x 24 | buc | 3,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 2811236309000 | Dorn ol pt, pentru tabliere metalice | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,9000 |  |
| 165 | PH17A1 | Demontarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf | t |  | 30,6650 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 8,5300 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 18,6600 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2010322958902 | Traverse norm vechi | buc | 0,0800 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,1800 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,7200 |  |
| 166 | TsI51A1 | Transportarea elementelor metalice cu autocamionul de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 30,6650 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 167 | CE35A | Panza de cort contra ploilor, refolosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor | m2 |  | 192,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1400 |  |
|  | 1752127334760 | Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m | buc | 0,0100 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 168 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 1,2000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 169 | PI06B k=0,8 | Demontarea aripilor laterale din beton armat, dimensiunile de 200x236x320cm, greutatea 5,6t, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf k=0,8 | buc |  | 4,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 170 | TsI51A9 | Transportarea elementelor prefabricate cu autospeciale la distanta de: 9 km | t |  | 22,4000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 171 | PI06B k=0,8 | Demontarea blocurilor zidului de garda din beton armat, dimensiunile 30x215x540cm, greutatea 7,5t, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf k=0,8 | buc |  | 4,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 172 | TsI51A9 | Transportarea elementelor prefabricate cu autospeciale la distanta de: 9 km | t |  | 30,0000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 173 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea pantei de scurgere a apelor) | m3 |  | 0,5000 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 174 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,0050 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 175 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 1,2000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 176 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea cuzinetilor din beton armat) | m3 |  | 4,5400 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 177 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,0454 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 178 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 11,3500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 179 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea betonului degradat pe suprafata stilpilor si riglelor) | m3 |  | 0,0600 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 180 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  | 0,1440 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 181 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 0,1440 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 182 | IzA01A | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 |  | 23,4000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1600 |  |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 0,2000 |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00116 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 2,3400 |  |
|  | 2952270003004 | Instalatie mobila de sablare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0080 |  |
| 183 | RCsB30A k=0,9 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (18 mm) k=0,9 | buc |  | 264,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0080 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 |  |
| 184 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic) | kg |  | 21,0000 |
|  | 2462106110376 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 185 | PD01A | Montarea barelor din armatura cl. A500C | kg |  | 132,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 186 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 |  | 125,4000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
| 187 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 60,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton (platbanda) 25% - 237.5 kg | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 188 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit C30/37 XC4 XD3 XF4 in zidul de garda, consum armatura A240 - 278 kg, A500C - 2363 kg, cofraje - 224,3 m2. | m3 |  | 33,4400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,5200 |  |
|  | 8118432-B40 | Beton hidrotehnic C30/37 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M15 | m3 | 0,0107 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1300 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,7600 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura A240, A500C | t | 0,078977 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 10,1500 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,3400 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,7400 |  |
| 189 | RCsB30A k=0,9 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (18 mm) k=0,9 | buc |  | 504,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0080 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 |  |
| 190 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic) | kg |  | 41,2000 |
|  | 2462106110376 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 191 | PD01A | Montarea barelor din armatura A500C | kg |  | 332,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 192 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit C30/37 XC4 XD3 XF4 la suprabetonarea riglei, consum armatura A500C - 582 kg, cofraje - 4,8 m2. | m3 |  | 5,9200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,5200 |  |
|  | 8118432-B40 | Beton hidrotehnic C30/37 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M15 | m3 | 0,0107 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1300 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,7600 |  |
|  | 2710703517201-1 | Armatura A500C | t | 0,098311 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 10,1500 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,3400 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,7400 |  |
| 193 | RCsB30A k=0,9 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (18 mm) k=0,9 | buc |  | 56,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0080 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 |  |
| 194 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic) | kg |  | 4,8000 |
|  | 2462106110376 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 195 | PD01A | Montarea barelor din armatura A500C | kg |  | 28,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 196 | PL04A | Pilele podului din beton armat monolit: C30/37 XC4 XD3 XF4 in aripile de sprijin, consum armatura A240 - 4 kg, A500C - 77 kg, cofraje - 9,6 m2. | m3 |  | 1,4000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,6500 |  |
|  | 8118432-B40 | Beton hidrotehnic C30/37 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M15 | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0430 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,5450 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura A240, A500C | t | 0,057857 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,9000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0780 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,5760 |  |
| 197 | PL04A | Pilele podului din beton armat monolit: C30/37 XC4 XD3 XF4 in cuzineti, consum armatura A240 - 355 kg, A500C - 108 kg, cofraje - 10,6 m2. | m3 |  | 2,4000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,6500 |  |
|  | 8118432-B40 | Beton hidrotehnic C30/37 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M15 | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0430 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,5450 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura A240, A500C | t | 0,192917 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,9000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0780 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,5760 |  |
| 198 | IzA07A | Tratamentul superficial al suprafetelor de beton cu Sika Latex Aditiv (consum 0,25 kg/m2) | m2 |  | 3,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 24135273451362 | Sika Latex Aditiv | kg | 0,2500 |  |
| 199 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti cu mortar pe baza de ciment, mdificat cu polimeri de tip Sika MonoTop-612 in grosime medie de 2 cm (consum 38 kg/m2) | m2 |  | 3,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100402m | Mortar pe baza de ciment, mdificat cu polimeri de tip Sika MonoTop-612 | kg | 38,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270004001 | Malaxor argila | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 29522700033709 | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1800 |  |
| 200 | IzA05N | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-703W, consum 0,2 kg/m2 | m2 |  | 176,9000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001001 | Sikagard-703W | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
| 201 | IzA05N k=2 | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-680S, consum 0,2 kg/m2 k=2 | m2 |  | 176,9000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001002 | Sikagard-680S | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
| 202 | PF05A | Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa) | m2 |  | 275,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2413317346000 | Emulsie bituminoasa hidroizolanta PMBC-W1 SM EN 15814+A2 | kg | 1,0000 |  |
|  |  | 1.3. Suprastructura podului |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Consolidarea grinzii marginale 1(1-2) |  |  |  |
| 203 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,0400 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 204 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 1,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 205 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 5,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
| 206 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta Consacata de calcar, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Ga85 LA40 SM EN 13242+A1 | m3 |  | 3,6000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta concasata din calcar pentru pt.drumuri r.magmatice 16-22.4 mm Ga85 LA40 SM EN 13242+A1 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta concasata din calcar pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm Ga85 LA40 SM EN 13242+A1 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 207 | PI06B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf | buc |  | 2,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0230 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,4500 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 208 | PH16A1 | Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf | t |  | 6,5120 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,9800 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 28,7800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0900 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0600 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2010322958902 | Traverse norm vechi | buc | 0,0800 |  |
|  | 2874115825144 | Surub cap patrat L 20 x 24 | buc | 3,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 2811236309000 | Dorn ol pt, pentru tabliere metalice | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,9000 |  |
| 209 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea mortarului Sika) | m3 |  | 0,1000 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 210 | TRI1AA03C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  | 0,2200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |
| 211 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 0,2200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 212 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 192,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 213 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea betonului din caneluri) | m3 |  | 0,0800 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 214 | TRI1AA03C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  | 0,1920 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |
| 215 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 0,1920 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 216 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 |  | 10,9000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
| 217 | IzA07A | Tratamentul superficial al suprafetelor de beton cu Sika MonoTop-910N Consum: 0,25 kg/m2 | m2 |  | 10,9000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 24135273451361 | Sika MonoTop-910N | kg | 0,2500 |  |
| 218 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti cu mortar pe baza de ciment, mdificat cu polimeri de tip Sika MonoTop-612 in grosime medie de 2 cm (consum 38 kg/m2) | m2 |  | 10,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100402m | Mortar pe baza de ciment, mdificat cu polimeri de tip Sika MonoTop-612 | kg | 38,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270004001 | Malaxor argila | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 29522700033709 | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1800 |  |
| 219 | PK37A3 | Otel laminat din table groase pentru consolidari si reparatii de poduri metalice OL37 SM EN10029 | t |  | 0,9620 |
|  | 2710403607011 | Tabla groasa 15 x 1800 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 1 100,0000 |  |
| 220 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea pieselor cu clei epoxidic) | kg |  | 21,5000 |
|  | 2462106110376 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 221 | PH17A1 | Demontarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf | t |  | 6,5120 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 8,5300 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 18,6600 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2010322958902 | Traverse norm vechi | buc | 0,0800 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,1800 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,7200 |  |
| 222 | TsI51A1 | Transportarea elementelor metalice cu autocamionul de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 6,5120 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 223 | PI06B k=0,8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf k=0,8 | buc |  | 2,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 224 | TsI51A1 | Transportarea placilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 4,4000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
|  |  | 1.3.2. Rezemarea provizorie si permanenta a grinzilor |  |  |  |
| 225 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 990,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 226 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea imbinarilor longitudinale din beton armat a grinzulor din beton armat) | m3 |  | 51,9800 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 227 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,5200 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 228 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 124,7520 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 229 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea betoului gaurilor de montare a grinzulor) | m3 |  | 0,8000 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 230 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,0080 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 231 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 1,9200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 232 | PI06F k=0,16 | Agatarea, ridicarea pana la inaltimea de 50cm si montarea (rezemarea) capatului grinzii existente din beton armat precomprimat, dimens. 3300x194x170cm / 3300x180x170cm,, greutatea de 30,5t / 29,5t, cu macara, capacit. de 130t, pe schelele auxiliare provizorii MIK tf | buc |  | 36,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 123,0000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0250 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 2,2000 |  |
|  | 3410520006765 | Automacara 120 - 129,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 6,5000 |  |
| 233 | PG10A2 | Cintre si esafodaje din cherestea de fag | m3 |  | 13,3200 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 16,1200 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,1710 |  |
|  | 2874115820422 | Surub cap hexagonal M 20x60 | kg | 0,8300 |  |
|  | 2874145886900 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 | kg | 1,3700 |  |
|  | 2875276311633 | Piesa metal. prel. partial in gusee-platb-prof | kg | 5,3400 |  |
| 234 | PG10A2 | Cintre si esafodaje din cherestea de fag (montare repetata, 2 ori, fara materiale) | m3 |  | 26,6400 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 16,1200 |  |
| 235 | PG14A | Demontarea lemnariei din poduri, cintre si esafodaje de 3 ori | m3 |  | 39,9600 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 6,1600 |  |
| 236 | PK30A2 | Demontarea aparatelor de reazem, din neopren, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea | buc |  | 36,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,3200 |  |
| 237 | TrI1AA01F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t |  | 0,3300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 238 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 0,3300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 239 | IzA01B | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 |  | 7,2000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3700 |  |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 0,5200 |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 0,0043 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0033 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 6,7000 |  |
|  | 2952270003004 | Instalatie mobila de sablare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 0,2600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0180 |  |
| 240 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 |  | 7,2000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,3800 |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,4500 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,1500 |  |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 | kg | 0,0420 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 241 | PK38A | Material metalic prelucrat partial in uzina, pentru consolidari de tabliere metalice in gusee, platbande, profile | t |  | 1,1270 |
|  | 2875276311633 | Piesa metal. prel. partial in gusee-platb-prof | kg | 1 020,0000 |  |
| 242 | PK49A | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu zabrele | t |  | 1,1270 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 5,7500 |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 2,7200 |  |
| 243 | PK50C | Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de peste 25 mm | m |  | 57,6000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,4100 |  |
|  | 2735725901235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 | kg | 1,4200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,4600 |  |
| 244 | PK30A1 | Montarea aparatelor de reazem, din cauciuc cu dimensiunele de 30x40x7,8 cm, greutatea de 12,1 kg, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea | buc |  | 36,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,6500 |  |
| 245 | Pret | Aparat de reazem din cauciuc cu deminseunile de 30x40x7,8 cm, greutatea de 12,1 kg | buc |  | 36,0000 |
|  | 1234567890114 | Aparat de reazem din cauciuc (30x40x7,8cm, gr. 12,1 kg) | buc | 1,0000 |  |
| 246 | PK30A1 | Montarea aparatelor de reazem, din cauciuc cu dimensiunele de 20x20x4cm, greutatea de 5,0 kg, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea | buc |  | 12,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,6500 |  |
| 247 | Pret | Aparat de reazem din cauciuc cu deminseunile de 20x20x4cm, greutatea de 5,0 kg | buc |  | 12,0000 |
|  | 1234567890112 | Aparat de reazem din cauciuc (20x20x4cm, gr. 5,0 kg) | buc | 1,0000 |  |
| 248 | PI06F | Agatarea si montarea capatului grinzii existente din beton armat precomprimat, dimens. 3300x194x170cm / 3300x180x170cm, greutatea de 30,5t / 29,5t, cu macara, capacitatea de 130t, pe aparatele de reazem | buc |  | 36,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 123,0000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0250 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 2,2000 |  |
|  | 3410520006765 | Automacara 120 - 129,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 6,5000 |  |
|  |  | 1.3.3. Reparatia grinzilor portante |  |  |  |
| 249 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 84,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |  |
| 250 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (reutilizare de 13 ori) | m2 |  | 1 092,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,5000 |  |
| 251 | TrI1AF08A4 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 1 | t |  | 20,6400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1000 |  |
| 252 | TsI51A9 | Transportarea schelelor cu autocamionul de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 20,6400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 253 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 423,2000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 254 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea consolelor grinzilor marginale si capetelor grinzilor din beton armat) | m3 |  | 9,4300 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 255 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,0943 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 256 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 22,6320 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 257 | PD09B | Indoierea cu flacara oxiacetilenica, la locul de montaj, a barelor de otel-beton, avind diametrul de pina la 12-16 mm | 100 buc |  | 59,4000 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 2,6500 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2400 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2200 |  |
| 258 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A240 - 5 175 kg, A500C 6 972 kg | kg |  | 12 147,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-2 | Otel beton A240, A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 259 | IzA07A | Tratamentul superficial al suprafetelor de beton cu Sika Latex Aditiv Consum: 0,25 kg/m2 | m2 |  | 149,3000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 24135273451362 | Sika Latex Aditiv | kg | 0,2500 |  |
| 260 | PB11C | Turnarea cu macaraua a betonului armat C30/37 XC4 XD3 XF4 in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (placa suprabetonata) | m3 |  | 58,5000 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,2500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 26631021010003-B40 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0850 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3230 |  |
| 261 | PC05A | Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele | m2 |  | 348,4000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0009 |  |
|  | 2874115824000 | Surub cap patrat M 20 x 240 | buc | 0,0970 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0870 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,0400 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 262 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 90,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 263 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea betonului degradat, slab si fisurat pe suprafata grinzilor din beton armat) | m3 |  | 0,5400 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 264 | TRI1AA03C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  | 1,2960 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |
| 265 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 1,2960 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 266 | IzA01A | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 |  | 6,5000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1600 |  |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 0,2000 |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00116 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 2,3400 |  |
|  | 2952270003004 | Instalatie mobila de sablare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0080 |  |
| 267 | IzA01A | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 |  | 864,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1600 |  |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 0,2000 |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00116 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 2,3400 |  |
|  | 2952270003004 | Instalatie mobila de sablare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0080 |  |
| 268 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 |  | 3 110,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
| 269 | IzA07A | Tratamentul superficial al suprafetelor de beton cu Sika MonoTop-910N Consum: 1,5 kg/m2 | m2 |  | 43,5000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 24135273451361 | Sika MonoTop-910N | kg | 1,5000 |  |
| 270 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti cu mortar pe baza de ciment, mdificat cu polimeri de tip Sika MonoTop-612 in grosime medie de 2 cm (consum 38 kg/m2) | m2 |  | 43,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100402m | Mortar pe baza de ciment, mdificat cu polimeri de tip Sika MonoTop-612 | kg | 38,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270004001 | Malaxor argila | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 29522700033709 | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1800 |  |
|  |  | 1.3.4. Executia placii suprabetonate |  |  |  |
| 271 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,6000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 272 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 2,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 273 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 162,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
| 274 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta Consacata de calcar, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Ga85 LA40 SM EN 13242+A1 | m3 |  | 40,3500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta concasata din calcar pentru pt.drumuri r.magmatice 16-22.4 mm Ga85 LA40 SM EN 13242+A1 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta concasata din calcar pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm Ga85 LA40 SM EN 13242+A1 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 275 | PI06B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf | buc |  | 27,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0230 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,4500 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 276 | PH16A1 | Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (MIK) | t |  | 105,5370 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,9800 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 28,7800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0900 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0600 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2010322958902 | Traverse norm vechi | buc | 0,0800 |  |
|  | 2874115825144 | Surub cap patrat L 20 x 24 | buc | 3,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 2811236309000 | Dorn ol pt, pentru tabliere metalice | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,9000 |  |
| 277 | RCsB30B | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm | buc |  | 792,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0081 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0088 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 |  |
| 278 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic) | kg |  | 31,7000 |
|  | 2462106110376 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 279 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton A500C - 75%, platbamda - 25% | kg |  | 950,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2710602000079 | Armatura A500C | kg | 0,7500 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton (platbanda) 25% - 237.5 kg | kg | 0,2500 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 280 | PF06A2 | Strat suplimentar de pinza bitumata, acoperita cu un strat de bitum (doua straturi) k=2 | m2 |  | 24,2000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0200 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1200 |  |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om | 0,0035 |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar | kg | 1,5500 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii SM EN 15814+A2 | kg | 1,5100 |  |
|  | 2682132600489 | Pinza bit.cu str.acoperire SM EN 14967 | m2 | 1,1200 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,5700 |  |
|  | 2952270004138 | Malaxor mecanic de asfalt de 300-1000 l | h-ut | 0,0030 |  |
| 281 | RCsB30B | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (D24 mm k=0,8) | buc |  | 198,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0081 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0088 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 |  |
| 282 | PH01A1 | Piese metalice confectionate in uzina, asamblate in uzina pentru elemente metalice provizorii (se restituie beneficiarului) | t |  | 7,5690 |
|  | 2890000000000 | Tablier grinda zabr. dr. aliniam l=30 m (elemente metalice la monolitizarea consolelor) | kg | 1 000,0000 |  |
| 283 | PH16A1 | Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (7,569 x 5 ori = 37,845 t) | t |  | 37,8450 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,9800 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 28,7800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0900 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0600 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2010322958902 | Traverse norm vechi | buc | 0,0800 |  |
|  | 2874115825144 | Surub cap patrat L 20 x 24 | buc | 3,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 2811236309000 | Dorn ol pt, pentru tabliere metalice | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,9000 |  |
| 284 | PH17A1 | Demontarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (7,569 x 5 ori = 37,845 t) | t |  | 37,8450 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 8,5300 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 18,6600 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2010322958902 | Traverse norm vechi | buc | 0,0800 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,1800 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,7200 |  |
| 285 | TsI51A9 | Transportarea elementelor metalice cu autocamionul de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 7,5690 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 286 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A240 - 1 285 kg, A500C - 15 835 kg | kg |  | 17 120,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-2 | Otel beton A240, A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 287 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton A500C - 10%, platbamda - 90% | kg |  | 3 058,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2710602000079 | Armatura A500C | kg | 0,1000 |  |
|  | 2775276309886-1 | Confectii metalice inglobate in beton (platbanda) 90% | kg | 0,9000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 288 | RCsB30C k=1,05 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm (42 mm) k=1,05 | buc |  | 180,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3590 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1540 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0084 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0122 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2400 |  |
| 289 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic) | kg |  | 5,4000 |
|  | 2462106110376 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 290 | SB08A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm | m |  | 72,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 |  |
|  | 25212167201603 | Teava din material plastic d = 32 mm | m | 1,0350 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0030 |  |
| 291 | RCsB30P | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm | buc |  | 18,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,6430 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2750 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0123 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0964 |  |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,4500 |  |
| 292 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic) | kg |  | 0,9000 |
|  | 2462106110376 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 293 | PK12A | Guri de scurgere, din fonta pentru poduri | kg |  | 259,0000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2682162204818 | Mozaic din piatra alba saci g = 0,5 x 1,0 mm | kg | 0,0700 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2513730000011 | Piesa din fonta turnata pt guri de scurgere la poduri | kg | 1,0000 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,0062 |  |
| 294 | PB11C | Turnarea cu macaraua a betonului armat C30/37 XC4 XD3 XF4 in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (placa suprabetonata) | m3 |  | 202,3000 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,2500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 26631021010003-B40 | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0850 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3230 |  |
| 295 | PC05A | Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele | m2 |  | 262,8000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0009 |  |
|  | 2874115824000 | Surub cap patrat M 20 x 240 | buc | 0,0970 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0870 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,0400 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 296 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 29,2000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 297 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (1,3 kg mastic bituminos) SM EN 14188-1 | m |  | 29,2000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos SM EN 14188-1 | kg | 0,4300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile | kg | 0,1150 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 |  |
| 298 | Pret | Diferenta de mastic bituminos SM EN 14188-1 | kg |  | -11,2560 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos SM EN 14188-1 | kg | 1,0000 |  |
| 299 | PH17A1 | Demontarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf (MIK) | t |  | 105,5370 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 8,5300 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 18,6600 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2010322958902 | Traverse norm vechi | buc | 0,0800 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,1800 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,7200 |  |
| 300 | TsI51A1 | Transportarea elementelor metalice cu autocamionul de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 105,5370 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 301 | PI06B k=0,8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf k=0,8 | buc |  | 27,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 302 | TsI51A1 | Transportarea placilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 59,4000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
|  |  | 1.3.5. Protectie anticoroziva a suprastructurii |  |  |  |
| 303 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm | m |  | 200,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 |  |
|  | 25212167201601 | Teava din material plastic НПВХ 125 P SDR33-160x4,9 | m | 1,0300 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0260 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0230 |  |
| 304 | SB10G | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (90 ПЭ 160x160) | buc |  | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4100 |  |
|  | 25231567210151 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 90 ПЭ 160x160 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1200 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0460 |  |
| 305 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (cot 45 gr. ПЭ 160) | buc |  | 43,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 |  |
|  | 25231567210371 | Cot, cot 45 gr. ПЭ 160 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0600 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0230 |  |
| 306 | RCsB30A k=0,5 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm k=0,5 D10 mm | buc |  | 412,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0080 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 |  |
| 307 | IzA05N | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-703W, consum 0,2 kg/m2 | m2 |  | 3 675,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001001 | Sikagard-703W | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
| 308 | IzA05N k=2 | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-680S, consum 0,2 kg/m2 k=2 | m2 |  | 3 675,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001002 | Sikagard-680S | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
|  |  | 1.4. Calea podului |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Demolarea elementelor caii podului |  |  |  |
| 309 | DI127 k=0,7 | Demontarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri k=0,7 | t |  | 7,5000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
| 310 | TrI1AF08A6 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 3 | t |  | 7,5000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1000 |  |
| 311 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 7,5000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 312 | PI06A k=0,8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Demontarea placilor de trotuar din beton armat) k=0,8 | buc |  | 66,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |  |
| 313 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 98,2100 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 314 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 15,8600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
| 315 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,1586 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 316 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 37,4300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 317 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 99,7300 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 318 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 1,0000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 319 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 239,3500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 320 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea stratului de egalizare) | m3 |  | 43,3500 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 321 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,4335 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 322 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 104,0400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
|  |  | 1.4.2. Executia elementelor caii podului |  |  |  |
| 323 | PF11A | Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie pentru poduri executata din tabla de zinc si materiale bituminoase (numai lucrul) | m |  | 9,2000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2400 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3200 |  |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om | 0,0400 |  |
| 324 | 2732103666151A | Tabla din alama marca Л63 | kg |  | 52,0000 |
|  | 2732103666151A | Tabla din alama marca Л63 | kg | 1,0000 |  |
| 325 | 273210364168A | Placa striata de aluminiu, grosimea 1,5mm | kg |  | 5,6000 |
|  | 273210364168A | Placa striata de aluminiu, grosimea 1,5mm | kg | 1,0000 |  |
| 326 | 2874136313300 | Diblu din metal | kg |  | 1,2800 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | kg | 1,0000 |  |
| 327 | 232032260022M | Mastic bituminos SM EN 14188-1 | kg |  | 31,2000 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos SM EN 14188-1 | kg | 1,0000 |  |
| 328 | 268213260048F | Fringhie din cinepa imbibaata cu bitum | kg |  | 8,8000 |
|  | 268213260048F | Fringhie din cinepa imbibaata cu bitum | kg | 1,0000 |  |
| 329 | 2462106110376 | Clei epoxidic | kg |  | 4,8000 |
|  | 2462106110376 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 330 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (pentru fixarea parapetului rutier) | kg |  | 2 866,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton (platbanda) 25% - 237.5 kg | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 331 | PK49A | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu zabrele vopsit in trei straturi k=1.5 | t |  | 2,8660 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 5,7500 |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 2,7200 |  |
| 332 | PB01A | Turnarea betonului simplu C20/25 X0 in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm | m3 |  | 0,9200 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,9000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 |  |
|  | 26631021010002-B25 | Beton gata preparat marca C20/25 X0 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
| 333 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 13,9700 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |
| 334 | PF04A2 | Strat de amorsaj din bitum taiat cu benzina auto CO/R 75, pentru sape hidrofuge, aplicat cu peria SM EN 15814+A2 | m2 |  | 1 397,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii SM EN 15814+A2 | kg | 0,3100 |  |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,7100 |  |
| 335 | RpIzF09A | Folie de hidroizolatie DERBIGUM GC, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz SM EN 15814+A2 | m2 |  | 1 397,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,2400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8600 |  |
|  | 2682132600452 | Folie de hidroliz.DERBIGUM GC calandrata pe baza de bitum ramfor.cu tes.poliamidic | m2 | 1,1200 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |  |
|  | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,8000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0400 |  |
| 336 | PK12A | Guri de scurgere, din fonta pentru poduri | kg |  | 513,0000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2682162204818 | Mozaic din piatra alba saci g = 0,5 x 1,0 mm | kg | 0,0700 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2513730000011 | Piesa din fonta turnata pt guri de scurgere la poduri | kg | 1,0000 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,0062 |  |
| 337 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea pieselor cu clei epoxidic) | kg |  | 0,9000 |
|  | 2462106110376 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 338 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta din granit Ga85 LA30 16-31.5 mm SM EN 13242 | m3 |  | 0,8000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752g | Piatra sparta din granit Ga85 LA30 16-31.5 mm SM EN 13242 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 339 | RpDD27B | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex 100x100 | m2 |  | 1,8000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2300 |  |
|  | 1711317323525 | Geotextil PGM-G 100/100 | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0500 |  |
| 340 | 171422732210G | Ermetic marca Y-30 | kg |  | 27,0000 |
|  | 171422732210G | Ermetic marca Y-30 | kg | 1,0000 |  |
| 341 | PL04C | Pilele podului din beton armat monolit C35/45 XC3 XD3 XF4 XM1 in console de trotuar (armatura A500C - 7136 kg, cofraj 27,10 m2) | m3 |  | 62,2000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 14,6000 |  |
|  | 26631021000003-B45-1 | Beton C35/45 XC3 XD3 XF4 XM1 | m3 | 1,0400 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M15 | m3 | 0,1040 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0760 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,2300 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura A240, A500C | t | 0,114727 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,9540 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,4640 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 1,0600 |  |
| 342 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 8,8000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 343 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (0,4 kg bitum) SM EN 14188-1 | m |  | 8,8000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos SM EN 14188-1 | kg | 0,4300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile | kg | 0,1150 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 |  |
| 344 | Pret | Diferenta de mastic bituminos SM EN 14188-1 | kg |  | -3,3840 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos SM EN 14188-1 | kg | 1,0000 |  |
| 345 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum SM EN 14188-1 | m |  | 0,8400 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos SM EN 14188-1 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,1200 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3 | kg | 0,6000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
| 346 | Pret | Diferenta de mastic bituminos SM EN 14188-1 | kg |  | 4,5500 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos SM EN 14188-1 | kg | 1,0000 |  |
| 347 | 268213260048F | Fringhie din cinepa imbibaata cu bitum | kg |  | 2,4000 |
|  | 268213260048F | Fringhie din cinepa imbibaata cu bitum | kg | 1,0000 |  |
| 348 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (22 kg bitum) SM EN 14188-1 | m |  | 122,4000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos SM EN 14188-1 | kg | 0,4300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile | kg | 0,1150 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 |  |
| 349 | Pret | Diferenta de mastic bituminos SM EN 14188-1 | kg |  | -30,6320 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos SM EN 14188-1 | kg | 1,0000 |  |
| 350 | PF07B | Sapa de protectie a hidroizolantilor la lucrarile de arta executata din beton B 30 cu grosimea de 4 cm, turnat pe loc la podurile de sosea (Гидроизолирующая защитная стяжка для предметов искусства, из бетона (В 30) толщиной 4 см, уложенный на месте на шоссейные мосты) C25/30 XC4 XM1 XF3 k=1.25 h=5 cm | m2 |  | 1 005,7000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2600 |  |
|  | 26631021010002-B30-2 | Beton gata preparat marcaC25/30 XC4 XM1 XF3 | m3 | 0,0410 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0050 |  |
| 351 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A500C | kg |  | 5 330,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 352 | Dl106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 10,0600 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |
| 353 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 cu emulsie bituminoasa | t |  | 0,6040 |
|  | 23203226000401 | (Bitum) emulsie bituminoasa cationica C60B2 Clasa2 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 354 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16 cu bitum modificat cu polimeri, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 1 016,6100 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 11110001000131-MAS16 | Mixtura asfaltica praparata la cald MAS 16 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 355 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BAP16 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 1 016,6100 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 11110001000131-BAP16 | Mixtura asfaltica praparata la cald BAP16 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 356 | RpDD27B | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip PGM 100x100 | m2 |  | 40,8000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2300 |  |
|  | 1711317323525 | Geotextil PGM-G 100/100 | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0500 |  |
| 357 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (35,5 kg) SM EN 14188-1 | m |  | 197,3000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos SM EN 14188-1 | kg | 0,4300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile | kg | 0,1150 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 |  |
| 358 | Pret | Diferenta de mastic bituminos SM EN 14188-1 | kg |  | -49,3390 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos SM EN 14188-1 | kg | 1,0000 |  |
| 359 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 40,8000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 360 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 0,8500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
| 361 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  | 2,0100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 362 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 2,0100 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 363 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 |  | 10,6100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
| 364 | RpIzA06A | Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatare cu solutie de silicat de sodiu aplicat in patru straturi | m2 |  | 10,6100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5600 |  |
|  | 2413527345136 | Silicat de sodiu solutie tip SD S 2902 | kg | 0,1600 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2952270003371 | Malaxor de chituri si vopsele 10 l | h-ut | 0,0150 |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0250 |  |
| 365 | SB08A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 20 mm | m |  | 48,8000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 |  |
|  | 25212167201602 | Teava din material plastic d = 20 mm | m | 1,0350 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0030 |  |
| 366 | RCsB30A k=0,8 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (16 mm) k=0,8 | buc |  | 568,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0080 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 |  |
| 367 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic) | kg |  | 8,4000 |
|  | 2462106110376 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 368 | PD01A | Montarea barelor din armatura A240 | kg |  | 41,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-1 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 369 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat A240 | kg |  | 25,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100-1 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 370 | PF11A | Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie pentru poduri executata din tabla de zinc si materiale bituminoase (Algaflex TX100) | m |  | 20,4000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2400 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3200 |  |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2321. | Dispozitiv pentru rosturile de dilatare Algaflex TX100 | m | 1,0000 |  |
| 371 | DI127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 7,7400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 28111063013001 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | t | 1,0000 |  |
| 372 | PK49A | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu zabrele vopsit in trei straturi k=1.5 | t |  | 7,7400 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 5,7500 |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 2,7200 |  |
| 373 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: (teava galvanizata d=70 mm pentru parapetul de siguranta) | kg |  | 238,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |
|  | 281123630980T | Confectii metalice diverse (teava d=70 mm) | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |
| 374 | PK49A | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu zabrele vopsit in trei straturi k=1.5 | t |  | 0,2380 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 5,7500 |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 2,7200 |  |
| 375 | PK31A | Parapet metalic galvanizat, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat C16/20 XF1 | t |  | 7,0140 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 21,5300 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 23,4000 |  |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice galvanizat (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland CEM 132.5SM EN 197-1 | kg | 142,8000 |  |
|  | 1421102200161 | Pietris 0-63 mm Ga85 LA40 SM EN 13242+A1 | m3 | 0,3000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1.0 SM EN 13139 | m3 | 0,3100 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 4,1600 |  |
|  | 2430126103533 | Vopsea gri deschis v.821 | kg | 6,5000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0800 |  |
| 376 | PK49A | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu zabrele vopsit in trei straturi k=1.5 | t |  | 7,0140 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 5,7500 |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 2,7200 |  |
| 377 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 139,6000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
|  |  | 1.5. Racordarea podului cu drumul |  |  |  |
| 378 | TsG03D | Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafete mai mici de 500 mp. | 100m2 |  | 0,4000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,0000 |  |
| 379 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 42,8000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
| 380 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,4280 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 381 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 101,0000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 382 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 17,1200 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 383 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,1712 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 384 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 41,0900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 385 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 2,8000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |  |
| 386 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 6,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 387 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 286,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
| 388 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 7,5000 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 389 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,0750 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 390 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 18,0000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 391 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 25,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 392 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 24,7500 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 393 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,2475 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 394 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 59,4000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 395 | PI06A k=0,8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Demolarea elementelor de racordare din beton armat) k=0,8 | buc |  | 22,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |  |
| 396 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 60,7900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 397 | TsC54C | Strat de fundatie din nisip-prundis Clasa 1 SM EN13285 | m3 |  | 365,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068 | Amestec de nisip-prundis clasa 1 (SM EN 13282) | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 398 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M1000, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Ga85 LA30 SM EN 13242+A1 | m3 |  | 98,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646g | Piatra sparta de granit Ga85 LA30 16-22.4 mm SM EN 13242+A1 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672g | Piatra sparta de granit 40-63 mm Ga85 LA30 SM EN 13242+A1 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 399 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A240 - 103 kg, A500C - 420 kg | kg |  | 523,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100-2 | Otel beton A240, A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 400 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat C25/30 XC4 XF1 in fundatii cu talpi, radiere (la suprainaltarea longrinei) | m3 |  | 7,4600 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,2000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 26631021010003-B30-3 | Beton gata preparat marca C25/30 XC4 XF1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0850 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,4840 |  |
| 401 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 26,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 402 | PF03A | Strat suport pentru hidroizolatii, din mortar marca 200, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment avind grosimea de 2 cm Mortar M20 SM EN 998-2 | m2 |  | 4,8000 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,5700 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland CEM 132.5SM EN 197-1 | kg | 7,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1.0 SM EN 13139 | m3 | 0,0240 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0080 |  |
|  | 2952270003729 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiaonata cu motor termic | h-ut | 0,0070 |  |
| 403 | PF06A2 k=3 | Strat suplimentar de pinza bitumata, acoperita cu un strat de bitum (trei straturi) | m2 |  | 4,8000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0200 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1200 |  |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om | 0,0035 |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar | kg | 1,5500 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii SM EN 15814+A2 | kg | 1,5100 |  |
|  | 2682132600489 | Pinza bit.cu str.acoperire SM EN 14967 | m2 | 1,1200 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,5700 |  |
|  | 2952270004138 | Malaxor mecanic de asfalt de 300-1000 l | h-ut | 0,0030 |  |
| 404 | PI06B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf | buc |  | 24,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0230 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,4500 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 405 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat C25/30 XC4 XF1 confectionate in uzina (placi de racordare 400x98x15cm, greutatea 1,41t) | buc |  | 12,0000 |
|  | 26661228005118 | Elemente pentru poduri din beton armat (placi de racordare 400x98x15cm, greutatea 1,41t, - 0,57 m3) C25/30 XC4 XF1 | buc | 1,0070 |  |
| 406 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat C25/30 XC4 XF1 confectionate in uzina (placi de racordare 600x98x15cm, greutatea 2,19t) | buc |  | 12,0000 |
|  | 26661228005117 | Elemente pentru poduri din beton armat (placi de racordare 600x98x15cm, greutatea 2,19t, - 0,86 m3) C25/30 XC4 XF1 | buc | 1,0070 |  |
| 407 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (pentru monolitizarea dalelor) A500C | kg |  | 946,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 408 | PB09B | Turnarea cu pompa a betonului armat C25/30 XC4 XF1 in fundatii cu talpi, radiere (pentru monolitizarea dalelor) | m3 |  | 15,5800 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,3500 |  |
|  | 26631021010003-B30-3 | Beton gata preparat marca C25/30 XC4 XF1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,4840 |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,0650 |  |
| 409 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 13,6000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 410 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (in placa de tranzitie) A500C | kg |  | 1 417,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 411 | PB09B | Turnarea cu pompa a betonului armat C25/30 XC3 XF1 in fundatii cu talpi, radiere (in placa de tranzitie) | m3 |  | 12,2200 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,3500 |  |
|  | 26631021010003-B30-4 | Beton gata preparat marca C25/30 XC3 XF1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,4840 |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,0650 |  |
| 412 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 12,8000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 413 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (354 kg bitum) SM EN 14188-1 | m |  | 23,9600 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos SM EN 14188-1 | kg | 0,4300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile | kg | 0,1150 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 |  |
| 414 | Pret | Diferenta de mastic bituminos SM EN 14188-1 | kg |  | 343,7000 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos SM EN 14188-1 | kg | 1,0000 |  |
| 415 | PF05A | Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa) PMBC-W1 SM EN 15814+A2 | m2 |  | 156,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2413317346000 | Emulsie bituminoasa hidroizolanta PMBC-W1 SM EN 15814+A2 | kg | 1,0000 |  |
|  |  | 1.6. Rampele de acces la pod (Imbracaminti ritiere, acostamente, parapeti de siguranta. marcaj) |  |  |  |
| 416 | DI135 k=0,7 | Demontarea parapetului metalic k=0,7 | m |  | 126,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,3300 |  |
|  | 2952270002911 | Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m | h-ut | 0,0369 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0264 |  |
| 417 | DF10A | Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor | m |  | 192,5000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0400 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0350 |  |
| 418 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,0433 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 419 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 10,3920 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 420 | TrI1AF08A5 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 2 | t |  | 3,0200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1000 |  |
| 421 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 3,0200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 422 | DI135 | Executarea parapetului metalic (montarea parapetului existent, fara pret) | m |  | 126,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,3300 |  |
|  | 2663102100000-B15 | Beton C12/15 | m3 | 0,0372 |  |
|  | 2952270002911 | Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m | h-ut | 0,0369 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0264 |  |
| 423 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 1 774,0000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |
| 424 | RpAr5A | Curatirea mecanica a rosturilor | m |  | 580,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0780 |  |
|  | 2940520007685 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive (RCC-130H STOW) | h-ut | 0,0780 |  |
|  | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorca | h-ut | 0,0100 |  |
| 425 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10х35h mm transversale SM EN 14188-1 | m |  | 355,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos SM EN 14188-1 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 |  |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 |  |
|  | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 |  |
| 426 | RpAr6B | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 40х40h mm longitudinale SM EN 14188-1 | m |  | 225,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2600 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos SM EN 14188-1 | kg | 1,6000 |  |
|  | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 |  |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 |  |
|  | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 |  |
| 427 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 0,7300 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |  |
| 428 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 11,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
| 429 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast, h=10 cm Amestec din nisip cu prundis SM EN 13285 | m3 |  | 21,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421102200467 | Amestec din nisip cu prundis SM EN 13285 | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 430 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta din granit Ga85 LA30 16-31.5 mm SM EN 13242 | m3 |  | 2,2000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752g | Piatra sparta din granit Ga85 LA30 16-31.5 mm SM EN 13242 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 431 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Ga85 LA25 SM EN 13242 | m3 |  | 26,2500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646s | Piatra sparta de granit Ga85 LA25 0-63 mm SM EN 13242 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672s | Piatra sparta de granit Ga85 LA25 0-63 mm SM EN 13242 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 432 | DI119 | Fundatii monolite din beton C25/30 XC3 XF1 la edificiile artificiale | m3 |  | 23,1000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000003-B30-4 | Beton C25/30 XC3 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 433 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri A500C | t |  | 0,1100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201-1 | Armatura A500C | t | 1,0000 |  |
| 434 | Pret | Mastic bituminos SM EN 14188-1 | kg |  | 74,2000 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos SM EN 14188-1 | kg | 1,0000 |  |
| 435 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1 | buc |  | 46,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 26661228006115 | Element prefabricat din beton armat C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1 | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 436 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 XF1 la edificiile artificiale | m3 |  | 1,1500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000001-B20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 437 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1, pe fundatie de beton C16/20 XF1 | m |  | 320,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 26631021000011-B20 | Beton clasa C16/20 CF1 | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1 | m | 1,0050 |  |
| 438 | RpDA03A | Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | m3 |  | 1,8900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4000 |  |
| 439 | DI119 | Fundatii monolite din beton C35/45 XF4 XM2 la edificiile artificiale in rigola | m3 |  | 1,7000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000004-B45 | Beton C35/45 XF4 XM2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 440 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 9,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 441 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos SM EN 14188-1 | m |  | 9,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos SM EN 14188-1 | kg | 0,4300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile | kg | 0,1150 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 |  |
| 442 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 emulsie bituminoasa C60B2 Clasa2 SM EN 13808 | t |  | 0,4850 |
|  | 23203226000401 | (Bitum) emulsie bituminoasa cationica C60B2 Clasa2 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 443 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic AB31,5, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice hmed= 12 cm | t |  | 387,6000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |  |
|  | 1422102255070-AB31,5 | Beton asfaltic AB31,5 | t | 1,0100 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |  |
| 444 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1,1 l/m2 emulsie bituminoasa C60B2 Clasa2 SM EN 13808 | t |  | 1,7800 |
|  | 23203226000401 | (Bitum) emulsie bituminoasa cationica C60B2 Clasa2 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 445 | DB16H k=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BAD22,4 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica k=1,5 | m2 |  | 1 615,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111101000131-BAD22,4 | Mixtura asfaltica praparata la cald BAD22.4 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 446 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1,3 l/m2 emulsie bituminoasa C60B2 Clasa2 SM EN 13808 | t |  | 2,1300 |
|  | 23203226000401 | (Bitum) emulsie bituminoasa cationica C60B2 Clasa2 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 447 | RpDD27B | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip PGM 100x100 | m2 |  | 1 940,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2300 |  |
|  | 1711317323525 | Geotextil PGM-G 100/100 | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0500 |  |
| 448 | DB16H k=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, MAS16 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 1 940,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111101000131-MAS16 | Mixtura asfaltica praparata la cald MAS16 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 449 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta consacat de calcar de 10 cm 16-31.5 mm Ga85 LA40 SM EN 13242+A1 | m2 |  | 250,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta consacata de calcar 16-31.5 mm Ga85 LA40 SM EN 13242+A1 | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
| 450 | DI116 k=5 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 k=5 16-31.5 mm Ga85 LA40 SM EN 13242+A1 | m2 |  | 250,0000 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta consacata de calcar 16-31.5 mm Ga85 LA40 SM EN 13242+A1 | m3 | 0,0126 |  |
| 451 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 3,5000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 452 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 707,0000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 453 | TsD03B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. III sau IV | 100 m3 |  | 1,5000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7900 |  |
| 454 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t | 100 m3 |  | 1,5000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,4000 |  |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 4,9000 |  |
| 455 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 200,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 456 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 2,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,9000 |  |
| 457 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 3,4000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 458 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 33,4000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 459 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 36,8000 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |
| 460 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 36,8000 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |
| 461 | DI135 | Executarea parapetului metalic | m |  | 216,5000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,3300 |  |
|  | 2663102100000-B15 | Beton C12/15 | m3 | 0,0372 |  |
|  | 28111063012001 | Elemente metalice | t | 0,0248 |  |
|  | 2952270002911 | Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m | h-ut | 0,0369 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0264 |  |
|  |  | 1.7. Protectie suprafete. Perete de sprijin. Casiuri. Scari de serviciu |  |  |  |
|  |  | 1.7.1. Demolari |  |  |  |
| 462 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea scarilor si casiurilor din beton armat) | m3 |  | 7,1100 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 463 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,0711 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 464 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 17,7750 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 465 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea mecanizata a grilelor degradate din elemente de beton armat) | m3 |  | 11,2000 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 466 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,1120 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 467 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 28,0000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 468 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea betonului pintenului degradat la talpa conurilor) | m3 |  | 19,2200 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 469 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,1922 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 470 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 46,1280 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 471 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea consolidarii cu grile din beton armat) | m3 |  | 8,3200 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 472 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,0832 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 473 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 20,8000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 474 | RpAcA50D | Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, asamblate cu manson si inel de cauciuc, avind diametrul de 500-600 mm | m |  | 18,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,7000 |  |
|  | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,0900 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 0,1200 |  |
| 475 | TrI1AA01F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t |  | 1,2000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 476 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 1,2000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 477 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,2000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
|  |  | 1.7.2. Perete de sprijin |  |  |  |
| 478 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 8,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 479 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,6000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 480 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 68,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
| 481 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,0400 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 482 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 6,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 483 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta din granit Ga85 LA30 16-31.5 mm SM EN 13242 | m3 |  | 45,1000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752g | Piatra sparta din granit Ga85 LA30 16-31.5 mm SM EN 13242 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 484 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri A240 - 123 kg, A500C - 1908 kg | t |  | 2,0310 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura A240, A500C | t | 1,0000 |  |
| 485 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD3 XF1 la edificiile artificiale in peretele de sprijin | m3 |  | 27,5000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000003-B40 | Beton C30/37 XC4 XD3 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 486 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  | 137,0000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,0710 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0420 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 487 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri PMBC-W1 SM EN 15814+A2 | m2 |  | 108,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Emulsie bituminoasa hidroizolanta PMBC-W1 SM EN 15814+A2 | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M15 SM EN 998-2 | m3 | 0,0075 |  |
| 488 | TsD03B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. III sau IV | 100 m3 |  | 0,8700 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7900 |  |
| 489 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,8700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,9000 |  |
| 490 | IzA05N | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-703W, consum 0,2 kg/m2 | m2 |  | 54,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001001 | Sikagard-703W | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
| 491 | IzA05N k=2 | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-680S, consum 0,2 kg/m2 k=2 | m2 |  | 54,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001002 | Sikagard-680S | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
|  |  | 1.7.3. Conuri. Protectie suprafete |  |  |  |
| 492 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 12,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 493 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 32,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 494 | TsC54C | Strat de fundatie din nisip-prundis | m3 |  | 301,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068 | Amestec de nisip-prundis clasa 1 (SM EN 13282) | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 495 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C25/30 XF3 la edificiile artificiale in pinten cu sectiunea de 40x50 cm. | m3 |  | 23,4600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000002-B30-1 | Beton C25/30 XF3 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 496 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C25/30 XF3 la edificiile artificiale in pinten cu sectiunea de 21x50 cm. | m3 |  | 12,1200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000002-B30-1 | Beton C25/30 XF3 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 497 | Dl130 | Consolidarea taluzului si acostamentului cu beton monolit C16/20 XF1 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta de granit h=10 cm | 100m2 |  | 14,2600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 26631021000002-B20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | (Bitum) emulsie bituminoasa cationica C60B2 Clasa2 | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601g | Piatra sparta de granit 16-31.5 mm Ga 85 LA30 SM EN 13242+A1 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 498 | Dl131 k=-7 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k= -7 | 100m2 |  | -14,2600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 26631021000002-B20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | (Bitum) emulsie bituminoasa cationica C60B2 Clasa2 | t | 0,0200 |  |
| 499 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri A240 | t |  | 3,2790 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201-2 | Armatura A240 | t | 1,0000 |  |
| 500 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 1 069,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 501 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos SM EN 14188-1 | m |  | 1 069,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos SM EN 14188-1 | kg | 0,4300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile | kg | 0,1150 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 |  |
| 502 | Pret | Diferenta de mastic bituminos SM EN 14188-1 | kg |  | 75,3300 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos SM EN 14188-1 | kg | 1,0000 |  |
|  |  | 1.7.4. Scari de serviciu |  |  |  |
| 503 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 48,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 504 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 48,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
| 505 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta din granit Ga85 LA30 16-31.5 mm SM EN 13242 | m3 |  | 3,2500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752g | Piatra sparta din granit Ga85 LA30 16-31.5 mm SM EN 13242 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 506 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri A240, A500C | t |  | 1,1730 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura A240, A500C | t | 1,0000 |  |
| 507 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 81,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton (platbanda) 25% - 237.5 kg | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 508 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XF3 XM1 la edificiile artificiale in scari | m3 |  | 11,1100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000003-B40-4 | Beton C30/37 XC4 XF3 XM1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 509 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  | 32,0000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,0710 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0420 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 510 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,2530 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 28111063013001 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | t | 1,0000 |  |
| 511 | PK49A | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu zabrele | t |  | 0,2530 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 5,7500 |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 2,7200 |  |
|  |  | 1.7.5. Casiuri pe taluz |  |  |  |
| 512 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta din granit Ga85 LA30 16-31.5 mm SM EN 13242 | m3 |  | 6,6000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752g | Piatra sparta din granit Ga85 LA30 16-31.5 mm SM EN 13242 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 513 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv C30/37 XC4 XD3 XF4 | buc |  | 48,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 26661228006110 | Element prefabricat din beton armat Б-2-20-25 C30/37 XC4 XD3 XF4 | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 514 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv Б-5 C30/37 XC4 XD3 XF4 | buc |  | 24,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 26661228006111 | Element prefabricat din beton armat Б-5 C30/37 XC4 XD3 XF4 | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 515 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv Л-6 C30/37 XC4 XD3 XF4 | buc |  | 89,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 26661228006112 | Element prefabricat din beton armat Л-6 C30/37 XC4 XD3 XF4 | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 516 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv Б-9 C30/37 XC4 XD3 XF4 | buc |  | 4,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 26661228006113 | Element prefabricat din beton armat Б-9 C30/37 XC4 XD3 XF4 | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 517 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (deflector) C30/37 XC4 XD3 XF4 | buc |  | 4,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,3000 |  |
|  | 26661228006114 | Element prefabricat din beton armat (deflector) C30/37 XC4 XD3 XF4 | buc | 1,0070 |  |
| 518 | Dl119 | Fundatii monolite din beton (B40, F200, W6) C30/37 XF4 la edificiile artificiale in casiu | m3 |  | 4,5200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000002-B40-4 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
|  |  | 1.7.6. Sant linga perete de sprijin |  |  |  |
| 519 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 |  | 0,4400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 |  |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,0000 |  |
| 520 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 4,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 521 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 48,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
| 522 | Dl130 | Consolidarea taluzului cu beton monolit C30/37 XC4 XD3 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta de granit h=10 cm | 100m2 |  | 1,1780 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 26631021000002-B40 | Beton C30/37 XC4 XD3 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | (Bitum) emulsie bituminoasa cationica C60B2 Clasa2 | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601g | Piatra sparta de granit 16-31.5 mm Ga 85 LA30 SM EN 13242+A1 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 523 | Dl131 k=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k= -3 C30/37 XC4 XD3 XF4 | 100m2 |  | -1,1780 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 26631021000002-B40 | Beton C30/37 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | (Bitum) emulsie bituminoasa cationica C60B2 Clasa2 | t | 0,0200 |  |
| 524 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri A240, A500C | t |  | 0,2710 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura A240, A500C | t | 1,0000 |  |
| 525 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 57,7500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 526 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos SM EN 14188-1 | m |  | 57,7500 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos SM EN 14188-1 | kg | 0,4300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile | kg | 0,1150 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 |  |
| 527 | Pret | Diferenta de mastic bituminos SM EN 14188-1 | kg |  | -3,5300 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos SM EN 14188-1 | kg | 1,0000 |  |
|  |  | 1.8. Reamenajarea bretelei R6-M1. |  |  |  |
|  |  | 1.8.1. Demolari |  |  |  |
| 528 | DF24A | Semnalizarea rutiera cu indicatoare metalice, pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor | p.semn |  | 2,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,6500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22,8600 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 0,6000 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0180 |  |
|  | 2320316202533 | Mastic de grafit | kg | 0,0100 |  |
|  | 2661126402020 | Stilp pt. placi indicatoare din teava otel d=50 | buc | 1,5200 |  |
|  | 2875274204100 | Bratara simpla1 cirje mari | buc | 2,4000 |  |
|  | 2523116716133 | Covor p.v.c f.sup.tip A gros.2 lat = 1500 mm impr | m2 | 0,3600 |  |
|  | 2682132600401 | Folie reflectorizanta import | m2 | 0,0440 |  |
|  | 2615107326090 | Indicator circul. tbl..ol+fol.r. triunghi l=700 mm f 8a | buc | 0,0800 |  |
|  | 2615107326098 | Indicator circular tbl.ol+fol.r. triunghi l=700 mm f 8b | buc | 0,0800 |  |
|  | 2615107326110 | Indicator circular tbl.ol+fol.r. triunghi l=700 f 8 c | buc | 0,0800 |  |
|  | 2615107326111 | Indicator circular tbl.ol+fol.r.triunghi l=700 mm f 21 | buc | 0,0800 |  |
|  | 2615107326120 | Indicator circul. tbl.ol.+fol.r.patrat l=600 mm f36 | buc | 0,1600 |  |
|  | 2615107326121 | Indic.circul.tbl.ol+fol.r. cerc d=600 mm f 63a | buc | 0,3200 |  |
|  | 2615107326122 | Indic.circul.tbl.ol+fol.r. cerc d=600 mm f 66a | buc | 0,1600 |  |
|  | 2615107326123 | Indic.circul.tbl.ol+fol.r cerc d= 600 mm f70 | buc | 0,0800 |  |
| 529 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 247,9400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
| 530 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 262,5000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 531 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  | 2,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 532 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 120,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |  |
| 533 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 5,1800 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 534 | TsI51A9 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 1 072,6300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
|  |  | 1.8.2. Terasamentul |  |  |  |
| 535 | TsC19C1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III | 100 m3 |  | 17,6000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,8600 |  |
| 536 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 17,6000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 537 | TsI51A9 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 2 706,8000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 538 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 848,4000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 539 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 4,1300 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 |  |
| 540 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,7000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 541 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 141,4000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 542 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,7000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,9000 |  |
| 543 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 |  | 0,9500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 |  |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,0000 |  |
| 544 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 14,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 545 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 13,7500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 546 | DI99 | Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 3,9500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,2700 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0600 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,1140 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0880 |  |
| 547 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 3,6500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9400 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0380 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,0670 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1420 |  |
| 548 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 1,8500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9400 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0380 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,0670 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1420 |  |
| 549 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 1,5450 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 550 | TsI51A9 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t |  | 185,4000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0534 |  |
| 551 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 |  | 1 030,0000 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1300 |  |
| 552 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 10,3000 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |
| 553 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 10,3000 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |
|  |  | 1.8.3. Sistemul rutier, protectia suprafetelor, indicatoare si marcaj rutier |  |  |  |
| 554 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Amestec Ga85 LA25 0-63 mm SM EN 13242+A1 | m3 |  | 335,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646a | Piatra sparta de granit Ga85 LA25 0-63 mm SM EN 13242+A1 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672a | Piatra sparta de granit Ga85 LA25 0-63 mm SM EN 13242+A1 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 555 | DZ01C | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, piatra concasata de granit , cu 6% ciment CEMI32,5N | m3 |  | 226,7700 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 134,0000 |  |
|  | 1421402200393 | Piatra sparta de granit 0-63 mm GA85 LA25 SM EN 13242+A1 | m3 | 1,2900 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1780 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 556 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (piatra concasata de granit cu portlandciment 6%)(numai lucru) stratul de sus h=23 cm CEMI32,5N | m3 |  | 226,0900 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 1421302200464 | Material granular stabilizat cu ciment 6% CEMI32,5N fara pret | m3 | 1,0030 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1.0 SM EN 13139 | m3 | 0,1150 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,7200 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0720 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |
| 557 | TsI51B4 | Transportarea materialului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km | t |  | 452,1800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0722 |  |
| 558 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,8 l/m2 cu emulsie de mastic C60B2 Clasa2 SM EN13808-1 | t |  | 0,7860 |
|  | 23203226000401 | (Bitum) emulsie bituminoasa cationica C60B2 Clasa2 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 559 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Macadam anrobat cu bitum) AB31,5 | t |  | 136,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |  |
|  | 1422102255070-AB31,5 | Beton asfaltic AB31,5 | t | 1,0100 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |  |
| 560 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,8 l/m2 cu emulsie bituminoasa C60B2 Clasa2 | t |  | 0,6800 |
|  | 23203226000401 | (Bitum) emulsie bituminoasa cationica C60B2 Clasa2 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 561 | DB16H k=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BAD22,4 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica k=1,5 | m2 |  | 850,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111101000131-BAD22,4 | Mixtura asfaltica praparata la cald BAD22.4 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 562 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 cu emulsie bituminoasa C60B2 Clasa2 | t |  | 0,2600 |
|  | 23203226000401 | (Bitum) emulsie bituminoasa cationica C60B2 Clasa2 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 563 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS16 cu bitum modificat cu polimeri, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 850,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 11110001000130-MAS16 | Mixtura asfaltica praparata la cald MAS16 cu bitum modificat cu polimeri | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 564 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x18 cm C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1, pe fundatie de beton (B20,F200,W6) C16/20 XF1 | m |  | 63,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 26631021000012-B20 | Beton clasa C16/20 XF1 | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland CEM 132.5SM EN 197-1 | kg | 3,5000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2666122800283 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180 | m | 1,0050 |  |
| 565 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x18 cm C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1, pe fundatie de beton C16/20 XF1 | m |  | 63,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |
|  | 26631021000012-B20 | Beton clasa C16/20 XF1 | m3 | 0,0380 |  |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180 C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1 | m | 1,0050 |  |
| 566 | Dl130 | Consolidarea taluzului cu beton monolit C16/20 XF1 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta de granit h=10 cm | 100m2 |  | 5,1200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 26631021000002-B20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | (Bitum) emulsie bituminoasa cationica C60B2 Clasa2 | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601g | Piatra sparta de granit 16-31.5 mm Ga 85 LA30 SM EN 13242+A1 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 567 | Dl131 k=-5 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k= -5 | 100m2 |  | -5,1200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 26631021000002-B20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | (Bitum) emulsie bituminoasa cationica C60B2 Clasa2 | t | 0,0200 |  |
| 568 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv Б--1-18-50 C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1 | buc |  | 160,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 26661228006116 | Element prefabricat din beton armat Б-1-18-50 C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1 | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 569 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M20 SM EN 998-2 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 2,7000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri CEM 142.5R SM EN 197-1 | kg | 395,0000 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-1,0 mm SM EN 13139 | m3 | 1,3550 |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,3700 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3000 |  |
| 570 | Dl130 | Consolidarea acostamentului cu beton monolit C20/25 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta de granit h=10 cm | 100m2 |  | 0,0900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 26631021000002-B25 | Beton C20/25 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | (Bitum) emulsie bituminoasa cationica C60B2 Clasa2 | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601g | Piatra sparta de granit 16-31.5 mm Ga 85 LA30 SM EN 13242+A1 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 571 | Dl131 k=-5 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k= -5 | 100m2 |  | -0,0900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 26631021000002-B25 | Beton C20/25 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | (Bitum) emulsie bituminoasa cationica C60B2 Clasa2 | t | 0,0200 |  |
| 572 | DI135 | Executarea parapetului metalic | m |  | 24,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,3300 |  |
|  | 2663102100000-B15 | Beton C12/15 | m3 | 0,0372 |  |
|  | 28111063012001 | Elemente metalice | t | 0,0248 |  |
|  | 2952270002911 | Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m | h-ut | 0,0369 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0264 |  |
| 573 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 39,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
|  |  | 2. Utilaj (nu se aplica cheltuielile limitate, cu exceptia cheltuielilor de achizitionare-depozitare) |  |  |  |
| 574 |  | Confectionarea elementelor metalice provizorii MIK (constructie metalica) | t |  | 69,3420 |
|  | 111416546 | Constructie metalica provizorie MIK | t | 1,0000 |  |
|  |  | 3. Permis de transportare pe drumurile publice (HG 1073 din 01.10.2007) |  |  |  |
| 575 |  | Permis special pentru circulatia pe drumurile publice a utilajului greu, cu dimensiuni mai mare decat cele admisibile (conform HG 1073 din 01.10.2007) |  |  | 0,0000 |

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________