WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Reparatia apitala a imobilului cu nr.cadastral 5301204730.11 (farmacia) a IMPS Spitalul raional Hincesti,mun.Hincesti str.Mihalcea Hincu,nr.206. |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 28/2023--2-1-4

Ventilare.

(formular desfăşurat)

Intocmit in preturi 30.10.2023

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 1 |  | Sistema refulare-aspiratie cu recuperare de caldura cu debit la refulare :L=440 m3/h ,P=350Pa ,Duplex 570 EC5; "Atrea" in complecte ( AR-1) | buc |  |  |  |
|  | 2712157857962745 | Sistema refulare-aspiratie Duplex 570 EC5, "Atrea" | buc | 1,0000 |  |  |
| 2 |  | Sistema de ventilare la refulare L=1265m3/h ,P=200Pa de completat (R-2): | buc |  |  |  |
|  | 2547896544147455 | Sistema de ventilare la refulare MPA 1800 E3 ,"Vents" | к-т | 1,0000 |  |  |
| 3 |  | Ventilator axial TD-500/150 ,"Soler&Palau", (A-2 ) | buc |  |  |  |
|  | 287411584276363 | Ventilator axial TD-500/150 ,"Soler&Palau" | buc | 1,0000 |  |  |
| 4 |  | Ventilator axial TD-800/200 ,"Soler&Palau", (A-3,A-6 ) | buc |  |  |  |
|  | 287411584276364 | Ventilator axial TD-800/200 ,"Soler&Palau" | buc | 1,0000 |  |  |
| 5 |  | Ventilator axial TD-350/125,"Soler&Palau", (A-4,A-7) | buc |  |  |  |
|  | 28741158427635 | Ventilator axial TD -350/125 ,"Soler&Palau" | buc | 1,0000 |  |  |
| 6 |  | Ventilator circular silentios de baie SILENT-300 ,"Soler&Palau", (A-5) | buc |  |  |  |
|  | 287411584276367 | Ventilator circular silentios de baie SILENT-300 ,"Soler&Palau" | buc | 1,0000 |  |  |
| 7 |  | Ateunator LDC 250-900,Systemair | buc |  |  |  |
|  | 2874115842765638 | Ateunator de zgomot LDC 250-900, Systemair | buc | 1,0000 |  |  |
| 8 |  | Ateunator de zgomot SR 500/250 ,Vents | buc |  |  |  |
|  | 2136548796456321255 | Ateunator de zgomot SR 500x250 ,Vents | buc | 1,0000 |  |  |
| 9 |  | Difuzor patrat, AQN 450x450,"Brofer" | buc |  |  |  |
|  | 2513206621510 | Difuzor AQN 450x450, "Brofer" | buc | 1,0000 |  |  |
| 10 |  | Supapa de sens MCA-800/200 S "S&P" | buc |  |  |  |
|  | 271040370120348 | Supapa de sens MCA-800 /200 S "S&P" | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montarea |  |  |  |  |
| 11 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (AR-1) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,8700 |  |  |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 |  |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, | buc | 60,0000 |  |  |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 12 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (R-2) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 56,7400 |  |  |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, | buc | 60,0000 |  |  |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,5000 |  |  |
| 13 | VC01C | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,2800 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,1800 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1800 |  |  |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2874115827702 | Surub pt fundatii M16 | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,5000 |  |  |
| 14 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,5500 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |  |
| 15 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8600 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,0000 |  |  |
| 16 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,0000 |  |  |
| 17 | VB24A | Difuzor patrat, AQN 450x450,"Brofer" | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,3000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 18 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens MCA-800/200 S "S&P" ) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag. M 5 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | 3. Lucrari de instatlatii sanitare |  |  |  |  |
| 19 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2710403642001 | Tabla zincata 0,5mm | kg | 4,7000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 20 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 27104036420011 | Tabla zincata 0,6mm | kg | 4,7000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 21 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata cal. 0,5 mm | kg | 4,7000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 22 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata de 0,7 mm | kg | 7,2000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 23 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D100mm) | m |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |  |  |
|  | 25213057340069 | Canal de ventilatie D100 | m | 1,0100 |  |  |
| 24 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D125mm) | m |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |  |  |
|  | 25213057340070 | Canal de ventilatie D125 | m | 1,0100 |  |  |
| 25 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D140mm) | m |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |  |  |
|  | 25213057340071 | Canal de ventilatie D140 | m | 1,0100 |  |  |
| 26 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie flexibila , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D160mm) | m |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |  |  |
|  | 25213057340072 | Canal de ventilatie D160 | m | 1,0100 |  |  |
| 27 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie flexibila , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D200mm) | m |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |  |  |
|  | 252130573400751 | Canal de ventilatie D200 | m | 1,0100 |  |  |
| 28 | VB25A | Difuzor circular plan,- CFC+RC 150,'Brofer" | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,6000 |  |  |
|  | 2513206621500 | Difuzor CFC-RC150, "Brofer" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 29 | VB25A | Difuzor circular plan,- CFC+RC 200,'Brofer" | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,6000 |  |  |
|  | 2513206621501 | Difuzor CFC-RC200, "Brofer" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 30 | VB25A | Difuzor circular plan,- CFC+RC 250,'Brofer" | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,6000 |  |  |
|  | 2513206621499 | Difuzor CFC-RC 250, "Brofer" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 31 | VB25A | Difuzor circular plan,- EAV-CR 100,'Brofer" | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,6000 |  |  |
|  | 251320662150011 | Difuzor EAV-CR 100, "Brofer" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 32 | VB25A | Difuzor circular plan,- EAV-CR 125,'Brofer" | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,6000 |  |  |
|  | 2513206621500111 | Difuzor EAV-CR 125, "Brofer" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 33 | VB24A | Difuzor patrat, AQN 225x225 ,"Brofer" | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,3000 |  |  |
|  | 2513206621506 | Difuzor AQ 225x225, "Brofer" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 34 | VB24A | Difuzor patrat, AQN 300x300 ,"Brofer" | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,3000 |  |  |
|  | 2513206621507 | Difuzor AQN 300x300, "Brofer" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 35 | VB24A | Difuzor patrat, AQN 375x375,"Brofer" | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,3000 |  |  |
|  | 25132066215071 | Difuzor AQN 375x375, "Brofer" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 36 | VB24A | Cutie de distributie a aerului cu conectare laterata, PDZ-2 225x225,"Brofer" | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,3000 |  |  |
|  | 25132066215106 | Cutie de distributie a aerului cu conectare laterata PDZ-2 225x225, "Brofer" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 37 | VB24A | Cutie de distributie a aerului cu conectare laterata, PDZ-2 300x300,"Brofer" | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,3000 |  |  |
|  | 25132066215107 | Cutie de distributie a aerului cu conectare laterata PDZ-2 300x300, "Brofer" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 38 | VB24A | Cutie de distributie a aerului cu conectare laterata, PDZ-2 375x375,"Brofer" | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,3000 |  |  |
|  | 25132066215108 | Cutie de distributie a aerului cu conectare laterata PDZ-2 375x375, "Brofer" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 39 | VB24A | Cutie de distributie a aerului cu conectare laterata, PDZ-2 450x450,"Brofer" | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,3000 |  |  |
|  | 25132066215109 | Cutie de distributie a aerului cu conectare laterata PDZ-2 450x450"Brofer" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 40 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP100,"Vents" ) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |  |  |
|  | 2710403701203511 | Regulator de debit KP 100 ,"Vents" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag. M 5 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 41 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP125,"Vents" ) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |  |  |
|  | 271040370120356 | Regulator de debit KP125 ,"Vents" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag. M 5 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 42 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP140,"Vents" ) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |  |  |
|  | 271040370120353 | Regulator de debit KP140 ,"Vents" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag. M 5 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 43 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP160,"Vents" ) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |  |  |
|  | 271040370120355 | Regulator de debit KP160 ,"Vents" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag. M 5 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 44 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (regulator de debit KP200,"Vents" ) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |  |  |
|  | 271040370120358 | Regulator de debit KP200 ,"Vents" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag. M 5 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 45 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens MCA-500/150 "S&P" ) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |  |  |
|  | 271040370120346 | Supapa de sens MCA-500 /150 "S&P" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag. M 5 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 46 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens MCA-350/125 "S&P" ) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |  |  |
|  | 271040370120347 | Supapa de sens MCA-350/125 "S&P" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag. M 5 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 47 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de sens KOM 160 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |  |  |
|  | 2710403701203463 | Supapa de sens KOM D160 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag. M 5 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 48 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie SS-A 400x200,"Brofer" | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2811236306200120 | Grila SS-A 400x200,"Brofer" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci | kg | 0,5000 |  |  |
| 49 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie SS-A 600x400,"Brofer" | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 28112363062001222 | Grila SS-A 600x400,"Brofer" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci | kg | 0,5000 |  |  |
| 50 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 |  |  |
|  | 1111000100031 | Cochilii vata minerala | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |  |  |
| 51 | IzK03A | Ecrane termoizolante din foita de aluminiu | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 26821326004921 | Folie aluminiu HD 0,02 x 350 mm Al 99 | m2 | 0,0033 |  |  |

| Intocmit | (Bognibova L.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |