| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16700000-2 | Tractor | buc | 1 | Stare:Nou Conditii specific:compatibil cu elementele propuse conform pct.2,3,4al prezentei Putere motor: min.81 cp Motorul să fie fără aspirararea forțată a aerului (fără turbină) Capacitatea cilindrică: 4-5 litri Tip combustibil: Diesel Transmisia: F 14-18 / R 4-16 Puntea din față: dreaptă sau similară (grindă dreaptă/integral, fortificată pentru o rezistență sporită). Priza putere spate: 540-1000 rot./min. Greutatea tractorului min. 3900 kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 3000-4500 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire. Garanția: min. 12 luni. |  |
| 2 | 34090000-7 | Incarcator frontal | buc | 1 | Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiţii specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălţimea de ridicare maximă: 3800-4500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secţii Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1500-1800 kg Greutatea: 750-950 kg Garanția: min. 12 luni. |  |
| 3 | 34090000-7 | Cupă de încărcare multifuncțională Cură graifer,2 parti | buc | 1 | Stare: Nou Condiţii specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificaţii Funcționalitate : 4-in-1 Volum: min. 0,60 m3 Lățimea cupei: min 2,0 m Greutatea : min. 400 kg |  |
| 4 | 34000000-7 | Lamă pentru deszăpezire | buc | 1 | Mecanism de curățire: Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor propus şi funcţională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.2 al prezentei specificaţii Lățimea de lucru: min. 2,0 m Dotată cu cilindri hidraulic de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Cadru Euro Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 250 kg Garanția : min. 12 luni |  |
| 5 | 34000000-7 | Perie pentru curățire | buc | 1 | Mecanism de curățire: Stare: Nou Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Lățimea de lucru: min. 1,8 m Diametrul periei: min. 550 mm Greutatea: min. 400 kg Echipată cu arbore cardanic Garanția : min. 12 luni |  |