Caiet de sarcini

Cric pneumatic hidraulic cu doi cilindri, cu blocare mecanică automată de siguranță (cu mecanism de siguranță).

- Informații generale

Livrarea, instalarea și punerea în funcțiune unui cric pneumatic hidraulic de tip canal pentru reparația vehiculelor grele (camioane și autobuze).

- Scopul achiziției

Achiziția are ca scop dotarea atelierului de reparații auto cu un echipament performant, care să permită efectuarea operațiunilor de întreținere și reparație în condiții de siguranță și eficiență, pentru vehicule de mare tonaj.

- Specificații tehnice

Elevatorul ofertat trebuie să respecte următoarele cerințe: Este nevoie de 2 seturi

| Caracteristică | Specificație minimă |  |
| --- | --- | --- |
| Tip echipament | Cric pneumatic hidraulic de tip canal |  |
| Model recomandat | AC Hydraulic GD200-2M sau echivalent |  |
| Capacitate de ridicare | 20000 kg |  |
| Cursa de ridicare | 420 mm |  |
| Înălțime minimă | 560 mm |  |
| Înălțime maximă | 980 mm |  |
| Lățime totală elevator cu role | 1350 mm |  |
| Lățime corpului | 650 mm |  |
| Securitate | Dotat cu mecanism cu blocare automată de siguranță |  |
| Echiparea completă | Primul set - Cric GD200-2M sau echivalent – 1 buc. - Bară adaptoare T4-2 sau echivalent, lungime 922 mm, capacitate 20 tone – 1 buc. - Distanțier FG100 sau echivalent, înălțime 100 mm, diametrul știftului 30 mm și gaura 30,5 mm – 2 buc. - Documentație: Pașport – 1 buc. Manual de utilizare – 1 buc. | Al doilea set 1. Cric GD200-2M sau echivalent – 1 buc. 2. Bară adaptoare T4-2 sau echivalent, lungime 922 mm, capacitate 20 tone – 1 buc. 3. Documentație: Pașport – 1 buc. Manual de utilizare – 1 buc. |
| Cricul să fie compatibil cu dimensiunile canalului din desenele tehnice care se anexează |  |  |

- Cantitate totala privind necesitatile.

- Cric pneumatic hidraulic AC Hydraulic GD-2M – 2 buc.

- Bară adaptoare T4-2 – 2 buc.

- Distanțier FG100 – 2 buc.

- Pașaport – 2 buc.

- Manual de utilizare deservire și reparație – 2 buc.