Anexa nr.23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

- Obiectul “Reparația capitală a străzii Sfântul Nicolae de la intersecția cu str. Mihai Viteazul pînă la intersecția cu str. Lev Dovator  din mun. Bălți”

Autoritatea contractantă Primăria mun.Bălți (Direcţia Gospodăriei Comunale)

1 . Descriere generală

Strada Sfântul Nicolae este situată în partea centrală a orașului, între clădiri joase de pe o parte a drumului și sectorul privat pe cealaltă parte.

Proiectul cuprinde:

- Stabilirea şi fixarea traseului, delimitarea terasamentului în rambleu şi debleu.

- Curăţarea şi nivelarea amprizei drumului.

- Demolarea sistemului rutier existent.

- Demolarea bordure existente.

- Demolarea sistemului rutier existent la accese în curți, trotuare

- Reparațiea capitală a îmbrăcămintei rutiere existente cu sistem rutier nou din beton asfaltic;

- Amplasarea pietrei de bordură noi,

- Proiectarea acceselor spre blocurile locative;

- Amenajarea acceselor;

- Amenajarea trotuarului şi instalarea indicatoarelor de organizare a circulaţiei rutiere noi.

- Precum şi aplicarea marcajului rutier longitudinal şi transversal.

2. Informaţii şi proiectare

Lungimea segmentului de drum (str. Sfântul Nicolae este de 384 m. Lungimea  segmentului de acces este de 183 m. Lungimea totală a sectorului de stradă și acceselor este de 567 m.

Pe această lungime drumul (str. Sfântul Nicolae) se întîlnesc: 3 unghiuri în plan cu raze de racordare: Rmin= 50m; Rmax= 250m. Iar pe lungimea accesului se întîlnesc: 5 unghiuri în plan cu raze de racordare: Rmin= 10m; Rmax= 100m.

Inceputul  străzii Sfântul Nicolae la PC 0+00, (începutul str. Sfântul Nicolae intersecție cu str. Mihai Viteazul) sfârșitul sectorului la PC 3+84  (str. Sfântul Nicolae intersecție cu str. Lev Dovator) . Pe sectorul de la PC 1+30 – PC 1+60 se vor executa lucrări de terasament,se vor executa trepte de infrățire cu o înălțime de 0.50m pentru stabilizarea taluzului.

În proiect este prevăzută consolidarea acostamentelor cu strat vegetal cu lățimea de >0,50 m și grosimea de 0,15 m si un trotuar pe latimea de 1.50-2.50 m cu piatra de pavaj vibropresat pe grosimea de H-0.06 m. În locurile disponibile sunt proiectate parcări în logitudinalul bordurii sau în unghiul de 60-900 la lățimea de 2.50-5,50 m.

- Drumuri de automobile

La inceputul străzii Sfântul Nicolae (PC 0+00 – 3+84)

Categoria tehnica a drumului           	”Stradă din intravilan ”

Benzi de circulaţie	                                   2

Numărul benzii carosabile de calcul           	2

Lăţimea benzii de circulaţie, m                      2,75-3.00

Lăţimea trotuarului, m		            1.50

Acostamentul, m	>1,0

Acces (PC 0+00 – 1+83)

Categoria tehnica a drumului	”Acces ”

Benzi de circulaţie	1

Numărul benzii carosabile de calcul	1

Lăţimea benzii de circulaţie, m	2,75

Acostamentul, m	>1,0

Sistemul rutier este delimitat din partea dreapta si stînga cu bordură, iar declivitatea în profil transversal este indreptată dinspr-e axa spre marginea bordurii dreaptă si stînga pe intervalul.

- Tipul de structură rutieră:

- PC0+10 –PC3+84 (Str. Sfântul Nicolae);

-Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 CP D.02.25:2021                              H-4 cm;

-Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4. CP P.02.25:2021	H-6 cm;

-Strat de bază din piatră (split);fr.8-31,5, LA/30 ,conform SR-EN 13242+A1;2008,	H-14 cm;

-Strat de fundație din piatră (split);fr.31,5-63, LA/30 conform SR-EN 13242+A1;2008,   H-16 cm;

-Strat de structura in covata drumului din material demolat; hmed=20 cm. H-20 cm;

- Borduri prefabricate din beton 100.30.15

- PC 0+00 – PC 1+83 (Acces);

-Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 CP D.02.25:2021	                       H-6 cm;

-Strat de bază din piatră (split);fr.8-31,5, LA/30 ,conform SR-EN 13242+A1;2008,	H-8 cm;

-Strat de fundație din piatră (split);fr.31,5-63, LA/30 ,conform SR-EN 13242+A1;2008,	H-16 cm;

-Strat de structura in covata drumului din material demolat; hmed=20 cm.                          H-20 cm;

- Construcția sistemului rutier la accese în curți, este prevăzută:

- Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16, CP D.02.25:2021              H-5 cm;

- Strat de fundație din piatră (split) fr.8-63, LA/30 conform SM EN 13242+A1 H-15 cm;

- Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine D ≤ 45 SM -EN 13242+A1 H-10 cm;

- Construcţia şi amenajarea trotuarelor S = 628mp

- Pavaj vibropresat tip "Cărămidă" 200x100x60  culoare gri       H-6 cm;

- Strat din amestec de ciment-nisip raport 1:6                                 H-5 cm;

- Strat de fundație din piatră (split) fr.8-31,5, LA/30 conform SM EN 13242+A1 H-15 cm;

- Borduri mici  100х20x8 cm

- Amenajarea parcării pentru autovehicole  218,0 mp

-Piatra de pavaj vibropresata  tip "Cărămidă"    culoare gri       H-8 cm;

-Strat de fundatie din piatra sparta  LA30, fr. 0-63, conform SM SR EN 13242+A1   H= 10 cm;

-Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton.

- Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere).

- Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A 700( B1)

- Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi  de forma dreptunghiulara,  B 700

- Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi  de forma dreptunghiulara,  BH 700x350

- Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba), (culoare rosie).

- Evacuarea apelor de suprafaţă

Evacuarea apelor de suprafaţă de pe carosabilul drumului se va asigura prin intermediul declivităţilor părţii carosabile longitudinale, declivitatea părţii carosabile în profil transversal de 20 ‰ spre piatra de bordură verticală care va direcţiona fluxul apei spre gurile de captare pluviale proiectate noi.

Evacuarea apelor de suprafaţă se va efectua prin profilul transversal şi declivităţile longitudinale.

Evacuarea apei se va executa în lungul pietrei de bordură spre străzile laterale Evacuarea apei din accesele în curte se efectuiază spre carosabilul drumului.

Pe toate sectoarele evacuarea apelor din intrările în curți din partea dreaptă și stânga se va asigura prin redarea declivităţilor părţii carosabile longitudinale şi transversale de minim 5‰ şi transversale de 15-20‰ spre axa drumului cu descărcarea în longitudinalul bordurii.Intrările în curți din partea dreaptă și stânga care sunt amplasate la cote mai joase decît carosabilul proiectat astfel pentru a nu produce inundarea locatarilor bordura va fi continuă de tip înecată.

Durata de executare a lucrărilor de construcție – pînă la 15 decembrie 2025,  inclusiv perioada de pregătire 1 lună.  Lucrările de executare a structurii rutiere vor avea loc numai în sezonul cald.

Antreprenorul pe șantier este obligat din contul propriu:

- Lucrările de construcție se efectuează numai în timpul zilei.

- In apropiere zonelor locative vor vi prevazute panouri antizgomot

- Restabilirea traseului

- Trasarea axelor construcției de drum și a acceselor

- de a limita acces la șantier

- de a instala panou informațional pe str. Sf.Nicolae și str. Dovator

- de a asigura drumuri laterale cu indicatorii rutiere temporare

- ocoliri  de circulație rutieră cu instalarea indicatorilor corespunzătoare conform schitai anexate.

- să asigure lucrările executate şi echipamentul pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor Beneficiarului. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

- În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Materialle trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică. La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM

Standardele aplicate SM EN 13108-2:2016; CP D.02.11-2014; SM EN 13108-1:2016; SM SM EN 13108-1:2010/C91:2016: CPD.02.11-96; SM EN ISO 14688-2:2018: SM EN 1343:2014. SM EN 13251:2017; SM EN ISO 14688-1:2011/A1:2017.

Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor

4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

La aranjarea straturilor din beton asfaltic a învelișului pentru transportarea amestecurilor din beton asfaltic de folosit mașini speciale.

Antreprenorul pe șantier este obligat din contul propriu:

- de a limita acces la șantier

- de a instala panou informațional pe str. Sf.Nicolae și str. Dovator

- de a asigura drumuri laterale cu indicatorii rutiere temporare

- ocoliri  de circulație rutieră cu instalarea indicatorilor corespunzătoare conform schitai anexate.

- să asigure lucrările executate şi echipamentul pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor Beneficiarului. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

- În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare pentru toate rețelele cu indicarea mărcilor geodezice și geologice cu suport de hîrtie și  în varianta electronică, de a efectua controlul și încercare a îmbrăcămîntei din beton.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în cartea tehnica.

- Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi proiectantului, Antreprenorul  asigură posibilitatea să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul particip la examinare și măsurarea lucrărilor.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pînă la începerea lucrărilor Clientul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu echipamentul controlat.

Trasarea axelor principale, stîlpilor și liniilor de comunicație și hotarelor terenului pus în dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în apropierea nemijlocită  a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

- Zona de seismicitate  7 grade. Complexitatea reliefului pe traseul drumului proiectat este de gradul III .Zona climatică rutieră III.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație. Proiectul corespunde normativelor în vigoare şi zgomotul pentru construcţia nouă nu va depăşi 70dBA, conform EN ISO 717-1, EN ISO 140-9.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Reparația capitală a drumului de a o efectua cu organizaiile specializate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Ordinea și tipurile lucrărilor de construcție trebuie  să corespundă Indicațiilor tehnice de proiectare și construcție a drumurilor și canalizației pluviale.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

În timpul construcției drumului vor fi implicate simultan pînă la 11 vehicule rutiere (gredere, buldozere, compactoare, etc.).

Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu utilajul antiincendiar.

În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

16. Definiţii

17. Cerinţe privind calculul costului

- calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012/A1-2021, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse».

- Costul ofertei va acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şiîntreţinerea corespunzătoare a lucrărilor  inclusiv:

- executarea și demontarea clădirilor și construcțiilor provizorii

- conectarea la rețelele provizorii

- plata pentru energie electrică și apă

- executarea lucrărilor pe timp friguroș

- cheltueli pentru organizarea cisculației temporară

-cheltuiel pentru efectuarea scița de buna execuție u indicarea mărcilor geodezice și geologice cu suport de hîrtie și  în varianta electronică, de a efectua controlul și încercare a îmbrăcămîntei din beton.

Autoritatea contractantă  ___________                    Data "____"__________________