CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Procuratura Generală a Republicii Moldova

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Procuratura Generală a Republicii Moldova

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparații a acoperișului, canalizării pluviale și menagere exterioare, amenajarea teritoriului, sediului Procuraturii mun. Chișinău, str. Armeneasca 96.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari generale |  |  |
|  |  | 1.1. Acoperis |  |  |
| 1 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 368,0000 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 94,0000 |
| 3 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. | m2 | 55,6000 |
| 4 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 1,2500 |
| 5 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300 | m2 | 909,2000 |
| 6 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi ( contrasipca ) cu tratament antiseptic | m3 | 1,8400 |
| 7 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor: Schinduri de rasinoase 120x25mm= 0,0105 m3/m2 | m2 | 909,2000 |
| 8 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 9,5500 |
| 9 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500 | m2 | 909,2000 |
| 10 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 55,2000 |
| 11 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300 | m | 46,0000 |
| 12 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200 | m | 48,0000 |
| 13 | RpCI16B | Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,5 mm Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0600 | m | 58,0000 |
| 14 | RpCI24A | Reparatii la glafuri si copertine din tabla zincata, de 0,4-0,5 mm grosime, montate pe zidarie de caramida, pe un strat din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, cu latime desfasurata pina la 100 cm Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0500 | m | 46,0000 |
| 15 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanti)=1,0550 | m | 106,0000 |
| 16 | RpCI19A | Reparatii la jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, semirotunde, cu diam. de 12,5 cm, 15 cm si 18 cm Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,1500 | m | 36,0000 |
| 17 | RpCI21A | Reparatii la burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, rotunde, cu diam. de 10,2 cm, 12,3 cm si 15,4 cm Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,1200 | m | 24,0000 |
|  |  | 1.2. Consolidarea si hidroizolarea fundatiilor |  |  |
| 18 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare | m | 66,0000 |
| 19 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare | m2 | 51,0000 |
| 20 | RpCM10C | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv, Se exclude - Placi de marmura, piatra, granit sau imitatii Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100 | m2 | 51,0000 |
| 21 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 2,3000 |
| 22 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 107,6000 |
| 23 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (curatirea suprafetelor fundatiilor) | m2 | 105,5000 |
| 24 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 105,5000 |
| 25 | RpCU05C | Executarea strapungerilor in pereti din piatra , diam. 12mm, adincime 150 mm | buc | 350,0000 |
| 26 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 979,0000 |
| 27 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)=1,0150 | m2 | 105,5000 |
| 28 | RpCB02C | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-10/8 Bc10 (B150) Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0150 | m3 | 17,8000 |
| 29 | IzF01F1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la peretii cuvelor sau camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat | m2 | 105,5000 |
| 30 | IzF05B2 | Strat hidroizolant executat la cald la subsoluri executate cu pinza bitumata acoperita sau tesatura din fibre de sticla bitumata Linocrom Standart HPP la pereti drepti. Se exclude: Filer de calcar, bitum, lemne de foc, topitor bitum. Se include gaz-propan 0.2kg/m2. K=2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 | m2 | 105,0000 |
| 31 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 152,0000 |
| 32 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 152,0000 |
|  |  | 2. Canalizare pluviala si menagera |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 33 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare | m | 62,0000 |
| 34 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 2,8400 |
| 35 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 44,0000 |
| 36 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 48,0000 |
| 37 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 28,6600 |
| 38 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 220,0000 |
| 39 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 220,0000 |
|  |  | 2.2. Conducte si accesorii |  |  |
| 40 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 | m | 74,0000 |
| 41 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm SN4 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 | m | 46,0000 |
| 42 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 300 mm SN4 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 | m | 56,0000 |
| 43 |  | Banda de avertizare | m | 156,0000 |
| 44 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 14,8000 |
| 45 | AcE51E | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 200 mm Material marunt=1,0310 | piesa | 2,0000 |
|  |  | 2.3. Camine canalizare |  |  |
| 46 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070 | m3 | 3,8000 |
| 47 | pret de piata | Element prefabricat КЦД -10 | buc | 3,0000 |
| 48 | pret de piata | Element prefabricat КЦ -10-9 | buc | 12,0000 |
| 49 | pret de piata | Element prefabricat КЦ -10-3 | buc | 3,0000 |
| 50 | pret de piata | Element prefabricat КЦП1 -10-2 | buc | 3,0000 |
| 51 | pret de piata | Element prefabricat КЦО-1 | buc | 3,0000 |
| 52 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200 | buc | 3,0000 |
| 53 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (materiale pentru consolidarea caminelor) | kg | 45,0000 |
| 54 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m | 7,5000 |
| 55 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | 0,1500 |
| 56 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 4,6000 |
| 57 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 8,0000 |
| 58 | AcE04A | Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit carosabil tip A1, Camin pluvial patrat , cu gratar si parafrunzar (Se exclud: Tuburi din beton simplu circulare cu mufa si inel de cauciuc, gratar cu rama fonta tip 1, Ppesa prefabricata pentru guri de scurgere L=1m. Se include: Camin pluvial patrat , cu gratar si parafrunzar) Mat. marunte (cuie, sirma, scinduri, scoabe, suruburi etc.)=1,0500 | buc | 4,0000 |
| 59 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere, Rigola DN100 H120 cu gratar din fonta C250 Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200 | buc | 12,0000 |
|  |  | 3. Amenajarea teritoriului |  |  |
| 60 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 52,8000 |
| 61 | TsD16B1 | Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fractia 20-40mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP | m3 | 44,0000 |
| 62 | TsD16B1 | Strat de repartitie din piatra sparta (M600) fractia 5-20mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP | m3 | 44,0000 |
| 63 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm. Instalarea bordurii 100*20*8 (conform SM EN 1340:2010+AC) XFXM1C30/37), Se exclude: ciment portland, nisip sortat | m | 36,0000 |
| 64 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, Instalarea bordurii BR 100*30*18 (conform SM EN 1340:2010+AC) XFXM1C30/37), Se exclude: Ciment portland, nisip sortat | m | 6,0000 |
| 65 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 5,4000 |
| 66 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 130,0000 |
| 67 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0300 | m3 | 5,1800 |
| 68 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Pavaj Caramida grosimea 60mm | m2 | 396,8000 |

Conducătorul grupului de lucru  _____________________                   DIMITRAȘ Marcel