|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ ______ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: __________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ” Achiziționarea releelor de protecție .” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Relee |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Releu de temporizare |  |  |  | Tip acționare – deconectare tensiunii Tensiunea nominală – 220 V AC Curentul nominal – 5 A Domeniul de temporizare – 0,5÷9 s. Numărul de acționări 5000 Gradul de protecție – IP 40 |  |  |  |  |
| 1.2 | Releu de temporizare |  |  |  | Tip acționare – deconectare tensiunii Tensiunea nominală – 380 V AC Curentul nominal – 5 A Domeniul de temporizare – 0,5÷9 s. Numărul de acționări 5000 Gradul de protecție – IP 40 |  |  |  |  |
| 1.3 | Releu intermediar |  |  |  | Tip acționare – comutare Tensiunea nominală – 220 V DC Curentul nominal – 1 A Nr. contacte – 4 Timpul de acționare – 0,06 s Numărul de acționări 5000 Gradul de protecție – IP 40 |  |  |  |  |
| 1.4 | Releu intermediar |  |  |  | Tip acționare – comutare Tensiunea nominală – 230 V AC Curentul nominal – 6 A Nr. contacte – 4 Configurație Pini - 14 pini(2 bobină + 12 contacte) Material contacte – aliaj AgNi Indicator mecanic W Indicator LED rosu L Buton de testare T cu functie de blocare. Dimensiuni: 27,5 x 21,2 x 35,6 mm Gradul de protecție – IP 40 |  |  |  |  |
| 1.5 | Releu Termic |  |  |  | Tip – termic bimetalic Tensiunea nominală – 440/690 V AC Curentul nominal – 90 A Domeniul de reglare – 90...115 A Nr. de poli – 3 Montaj - Direct sub un Contactor |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________