| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: achiziționarea cuptorului electric cu inducție, inclusiv piese de schimb și consumabile |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunului | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lot 1 |  |  |  |  |
| - 42900000-5 | - Cuptor electric cu inducție | Predestinat pentru topirea oțelului, fierului, cuprului, bronzului, aurului, argintului, aluminiului, staniului, magneziului, oțelului inoxidabil; Capacitate 50kg; Curent intrare: 380V 50Hz; Consum curent: 45kVA; Curent maxim intrare: 70A; Tensiune de ieșire: 70-550V; Curent de ieșire: 15-95A; Frecvența de oscilație: 1-20kHz; Necesarul de apă de răcire pentru sursa de inducție: ≥0.2MPa≥4L/Min≤40℃; Necesarul de apă de răcire pentru sursa de inducție + Cuptor: ≥0.3MPa≥10L/Min≤40℃; Ciclu de funcționare: 100%; Lungimea cablului: 2-6m; Cablu intrare de alimentare secțiunea minimă transversală: 16mm2; Comutator de intrare: 3 x 125A; Sârma de înpământare: 6mm2; Greutatea mașinei(aproximativ): 120kg; Rata de topire(cuptor rece): 50-60 minute; Rata de topire(cuptor preâncălzit): 20-30 minute; Oțel, Fier: 18kg/hr; Cupru, Aur, Argint: 50kg/hr; Aluminiu: 20kg/hr; Accesorii incluse: Generator de inducție; Corp cuptor de topire cu înclinare manuală; Bobina de inducție din cupru; Creuzet de grafit; Pedala de picior; Cablu de apă(2bucăți); |  |  |
| - 42900000-5 | - Piese de schimb și consumabile | Cartela principală |  |  |
|  |  | Card de unitate |  |  |
|  |  | Card de reglare a tensiunii |  |  |
|  |  | 101 Dioda |  |  |
|  |  | Card de alimentare pentru cardul de unitate |  |  |
|  |  | Card de alimentare pentru cardul principal |  |  |
|  |  | Creuzet de grafit de 50kg |  |  |
|  |  | Bobină de inducție pentru creuzet de 50kg |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________