| Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Nr. 2-1-8 Instalatii apa si canalizare (tronson str. Mitropolit Banulescu-Bodoni)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sistema -A1- |  |  |  |
|  |  | 1.1. Tevi si armaturi |  |  |  |
| 1 | SA03F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,02000 | m |  | 95,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 |  |
|  | 27221033060001 | Teava din otel, zincata D50 | m | 1,0100 |  |
|  | 27212041178001 | Cot din fonta , zincat D50 | buc | 0,0200 |  |
|  | 27212041150001 | Teu din fonta , zincat D50 | buc | 0,3500 |  |
|  | 27212041201001 | Mufa din fonta , zincata D50 | buc | 0,0400 |  |
|  | 27212041140401 | Reductie din fonta , zincata, D50 | buc | 0,1100 |  |
| 2 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm ,PPR | m |  | 40,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |
|  | 25212167170502 | Teava din material plastic PPR D20mm | m | 1,0200 |  |
|  | 25231567194302 | Cot din material plastic D20 | buc | 0,7000 |  |
|  | 25231567194502 | Teu din material plastic D20mm | buc | 0,4500 |  |
|  | 25231567194601 | Reductie din material plastic D20 | buc | 0,1000 |  |
|  | 25231567195301 | Racord drept M x Fe D20 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |  |
| 3 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm ,PPR | m |  | 35,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |
|  | 25212167170503 | Teava din material plastic PPR D25mm | m | 1,0200 |  |
|  | 25231567194303 | Cot din material plastic D25 | buc | 0,7000 |  |
|  | 25231567194503 | Teu din material plastic D25mm | buc | 0,4500 |  |
|  | 25231567194602 | Reductie din material plastic D25 | buc | 0,1000 |  |
|  | 25231567195304 | Racord drept M x Fed25mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |  |
| 4 | SD17A | Robinet de stingere aincendiului , cu diametrul de 50мм | buc |  | 9,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 |  |
|  | 2913137324302 | Robinet de incendiu, dn=50мм , 15Б1р | buc | 1,0000 |  |
|  | 2522147331400 | Furtun de incendiu д=50мм | m | 20,0000 |  |
|  | 2913137324303 | Cap de conexiune sub presiune ГЦ-50 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2913137324307 | Butoi de foc manual РС-50 | buc | 1,0000 |  |
| 5 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera D20mm ) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01500 | buc |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |  |
|  | 29131245031503 | Robinet cu sfera D20mm | buc | 1,0000 |  |
| 6 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera D15mm ) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01500 | buc |  | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |  |
|  | 29131245031501 | Robinet cu sfera D15mm | buc | 1,0000 |  |
| 7 | SD08A | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (robinet de apa rece cu sertar D 50 мм) Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,05000 | buc |  | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |  |
|  | 2913124201800 | Robinet cu sertar cu corp plat sau oval cu flanse D50mm | buc | 1,0000 |  |
| 8 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05000 | buc |  | 10,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |
|  | 28752744001001 | Flansa din otel pentru sudura D50mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |  |
| 9 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  | 95,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 |  |
| 10 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  | 75,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |  |
| 11 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m |  | 9,50 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1000 |  |
| 12 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m |  | 7,50 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1100 |  |
| 13 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  | 95,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 |  |
| 14 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  | 75,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,0500 |  |
| 15 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП Materiale marunte=1,05000 | m |  | 35,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,3500 |  |
|  | 3320517352232 | Termoizolatie conducte ПЭП д=25мм | m | 1,0300 |  |
| 16 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП Materiale marunte=1,05000 | m |  | 40,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,3500 |  |
|  | 3320517352231 | Termoizolatie conducte ПЭП д=20мм | m | 1,0300 |  |
|  |  | 1.2. Costul utilajului |  |  |  |
| 17 |  | Stingator cu pulbere ОП-10 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,00000 | buc |  | 18,00 |
|  | 28741173000002 | Stingator cu pulbere ОП-10 | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 2. Sistema -T3,T4- |  |  |  |
|  |  | 2.1. Tevi si armaturi |  |  |  |
| 18 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm PPR | m |  | 35,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 |  |
|  | 25212167170505 | Teava din material plastic PPR D40mm | m | 1,0200 |  |
|  | 25231567194304 | Cot din material plastic D40 | buc | 0,0800 |  |
|  | 25231567194504 | Teu din material plasticD40 | buc | 0,7100 |  |
|  | 25231567194004 | Mufa din material plastic D40 | buc | 0,0700 |  |
|  | 25231567194604 | Reductie din material plastic D40 | buc | 0,1100 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0286 |  |
| 19 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32mm PPR | m |  | 35,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4100 |  |
|  | 25212167170504 | Teava din material plastic PPR D32mm | m | 1,0200 |  |
|  | 25231567194313 | Cot din material plastic d32 | buc | 0,0800 |  |
|  | 25231567194513 | Teu din material plastic d32 | buc | 0,7100 |  |
|  | 25231567194013 | Mufa din material plastic d32 | buc | 0,0700 |  |
|  | 25231567194613 | Reductie din material plasticd32mm | buc | 0,1100 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0272 |  |
| 20 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm ,PPR | m |  | 40,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |
|  | 25212167170503 | Teava din material plastic PPR D25mm | m | 1,0200 |  |
|  | 25231567194303 | Cot din material plastic D25 | buc | 0,7000 |  |
|  | 25231567194503 | Teu din material plastic D25mm | buc | 0,4500 |  |
|  | 25231567194602 | Reductie din material plastic D25 | buc | 0,1000 |  |
|  | 25231567195304 | Racord drept M x Fed25mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |  |
| 21 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm ,PPR | m |  | 50,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |
|  | 25212167170502 | Teava din material plastic PPR D20mm | m | 1,0200 |  |
|  | 25231567194302 | Cot din material plastic D20 | buc | 0,7000 |  |
|  | 25231567194502 | Teu din material plastic D20mm | buc | 0,4500 |  |
|  | 25231567194601 | Reductie din material plastic D20 | buc | 0,1000 |  |
|  | 25231567195301 | Racord drept M x Fe D20 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |  |
| 22 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" (robinet cu sfera D32mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01500 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |  |
|  | 29131245031505 | Robinet cu sfera D32mm | buc | 1,0000 |  |
| 23 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (robinetI cu sfera D25mm ) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01500 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |
|  | 29131245031504 | Robinet cu sfera D25mm | buc | 1,0000 |  |
| 24 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera D20mm ) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01500 | buc |  | 9,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |  |
|  | 29131245031503 | Robinet cu sfera D20mm | buc | 1,0000 |  |
| 25 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera D15mm ) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01500 | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |  |
|  | 29131245031501 | Robinet cu sfera D15mm | buc | 1,0000 |  |
| 26 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  | 160,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |  |
| 27 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m |  | 16,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1100 |  |
| 28 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  | 160,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,0500 |  |
| 29 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП Materiale marunte=1,05000 | m |  | 50,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,3500 |  |
|  | 3320517352231 | Termoizolatie conducte ПЭП д=20мм | m | 1,0300 |  |
| 30 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm ПЭП Materiale marunte=1,05000 | m |  | 40,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,3500 |  |
|  | 3320517352232 | Termoizolatie conducte ПЭП д=25мм | m | 1,0300 |  |
| 31 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm ПЭП Materiale marunte=1,05000 | m |  | 35,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,3500 |  |
|  | 3320517352242 | Termoizolatie conducte ПЭП д=32мм | m | 1,0300 |  |
| 32 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40mm Materiale marunte=1,05000 | m |  | 35,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,3500 |  |
|  | 3320517352247 | Termoizolatie conducte ПЭП д=40мм | m | 1,0300 |  |
|  |  | 3. Sistema C1, C1*- |  |  |  |
|  |  | 3.1. Tevi si armaturi |  |  |  |
| 33 | SB08D | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm ( PP D50 мм) | m |  | 45,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |
|  | 25212167201601 | Teava din material plastic PP D50мм p/t canalizarea | m | 1,0300 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0080 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0130 |  |
| 34 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP D110 мм) | m |  | 90,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |
|  | 25212167201602 | Teava din material plastic PP D110мм p/t canalizarea | m | 1,0300 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |
| 35 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri | buc |  | 11,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |  |
|  | 2875277330522 | Mufa antiincendiu D110 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874115833877 | Suruburi cu autofiletare zincate | kg | 0,0300 |  |
|  | 2874115883746 | Saibe zincate cu diametru 6 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,2600 |  |
| 36 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,01000 | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2523126721151 | Sifon de pardoseala D50 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 |  |
| 37 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de aeresire ), la conductele de canalizare, avind diametrul de 110 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04000 | buc |  | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |
|  | 28741173000001 | Clapeta de aiersire p/t canalizarea D110mm | buc | 1,0000 |  |
| 38 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  | 14,50 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,0800 |  |
| 39 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa (B7.5) (suport din beton B7.5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01500 | m3 |  | 0,06 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 188,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
|  |  | 3.2. Costul utilajului |  |  |  |
| 40 |  | Robinet de canalizarea cu 2 camere de actionare electrica cu unitate de comanda electronica din ABS marca HL 710,2 EPCPC ,D100mm | buc |  | 1,00 |
|  | 24578458765421552 | Robinet de canalizare cu 2 camere cu actionare electrica cu unitate de comanda electronica din ABS marca HL 710,2 ЕРСPC , D100mm | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 3.3. Lucrari de montare |  |  |  |
| 41 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare mecanica ( HL710.2EPCPC), la conductele de canalizare, avind diametrul de 100 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04000 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |