|  |  | ANEXA 22 SPECIFICAŢII TEHNICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedura de achiziție Licitație deschisă nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Ascensor pentru blocul locativ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
|  |  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1. Ascensor pentru blocul locativ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42416100-6 |  | Ascensor pentru blocul locativ din Piața Unirii nr. 3, scara 2. |  |  |  | Montarea și punerea în funcțiune a ascensorului. Specificații tehnice minime obligatorii: - Ascensor pentru transport pasageri; - Sarcina nominală-minimum 800 kg; - Număr de stații 16; - Viteza de deplasare: 1 – 1,5 m/s; - Condiții constructive și dimensionale. Dimensiuni puț - 2650 mm x 1700 mm. Dimensiuni uși de acces: lățime: minimum 1200 mm; înălțime: minimum 2000 mm. - Cabină - pereți placați cu inox. Peretele din spate prevăzut cu oglindă și bară de protecție. Podea din piatră artificială. Iluminare corpuri LED încorporate în tavan. Panou de comandă interior din inox, cu display. - Uși. Uși automate din inox. - Sistem de comandă și funcționare: Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor. Troliu fără reductor (gearless). Panou indicator al poziției și mișcării în cabină. Butoane de apel antivandal, iluminate la acționare. - Siguranță și comunicații: Sistem de comunicație GSM în cabină Cabluri de tracțiune din oțel. Montarea echipamentului în camera de troliu amplasată la etajul tehnic. Servicii. Elaborarea proiectului de execuție pentru instalația de ascensor. Livrarea, instalarea, testarea și punerea în funcțiune. Garanție – 60 luni. |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

ANEXA 23

SPECIFICAȚII DE PREȚ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

| Procedura de achiziție Licitație deschisă nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea procedurii de achiziție: Ascensor pentru blocul locativ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1. Ascensor pentru blocul locativ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42416100-6 |  | Ascensor pentru blocul locativ din Piața Unirii nr. 3, scara 2. | unit | 1 |  |  |  |  | 60 zile |  |
|  |  | TOTAL Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________