Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” _____________ 2025

- CAIET DE SARCINI

- FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

- LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparaţie a Aulelor în blocul de studii nr.19 a UTM din str.Mircești,58 mun.Chişinău.

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare 168, mun.Chişinău

1. Descriere generală: corpul de studii nr.19 a UTM se află pe str.Mircesti,58 mun.Chisinau. Clădirea cu 4 etaje + etaj tehnic. Grad de responsabilitate a clădirii – II. Grad de rezistență la foc – II. În scopul îmbunătățirii condițiilor de studii pentru studenți și reducerii consumului de energie termica, creării confortului fonic sunt prevăzute lucrări de reparație și  schimbare a tâmplăriei existente.

2. Informaţii şi proiectare: lucrările includ (conform schițelor din proiect):

- Lucrări de reparație în Aule, coridor și veceu, casa scării (inclusi: tavan, pereți, podea)

- Demontarea tâmplăriei existente

- Montarea tâmplăriei

- Lucrări de reparație a glafurilor în urma instalării tîmplăriei

- Durata de executare a lucrărilor este de 8 luni .

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate: în cadrul executării lucrărilor trebuie să fie utilizate materialele conform - schițelor din proiect-design:

Accesați pentru a vedea ALBUM 3D și ALBUM TEHNIC

Link fișier 1 (Ctrl+Click): LOT 2 _ AULE _album 3D;

Link fișier 2 (Ctrl+Click): LOT 2 _ AULE _album tehnic.

a) Tîmplăria executată din profil PVC ( conform schitelor )

b) Ferestrele cu deschidere în 2 poziții. ( conform schitelor )

c) Accesoriile și mecanismele de închidere-deschidere a ferestrelor si ușilor să fie puternice și să asigure o înaltă rezistența la coroziune, rezistentă la cel puțin 15000 de cicluri închidere-deschidere, balamalele trebuie să susțină minimum 120 KG.

d) Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog

e)  Vopsea latex lavabila pentru interior. Caracteristici: Uzură prin frecare umedă - Clasa 2, Capacitate de acoperire - clasa 2.

f) Tavan – tip 1 - Plafoane suspendate din placi de sipci "Lamelare" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara fara tija, tip 2 - Tavan suspendat lamelare (реечные) (metalice): Tavan suspendat lamelar, Profiluri de colt, Profiluri de lamba

g) Pereți fonoizolate - Placarea suprafetelor cu un strat de PGC perforat  gr.=12,5  mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:

h) tavane fara izolatie (Gips-carton KNAUF Acustic (Cleaneo) 1.2 x 2m x12,5mm 8-15-20 R (25)

i) Pereti despartitori din sticla securizata 8-10 mm

4. Mostre: Agentii economici vor prezenta obligatoriu mostre și certificate de conformitate la materialele care vor fi puse în operă -  la solicitarea autorității contractante în termen de 5 zile lucrătoare, la pozițiile pentru care la evaluarea tehnică a ofertei, autoritatea contractantă va întâmpina neclarități.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente:

a) Antreprenorul este obligat să păstreze în ordine bunurile beneficiarului. Să menţină curăţenia la locul de muncă

b) Depozitarea deșeurilor – în afara clădirii (locul va fi indicat de către beneficiar).

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: Toate lucrările să fie executate cu respectarea legislației RM privind calitatea în construcţii.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: Remedierea viciilor și a defectelor care au apărut pe parcursul executării lucrărilor se înlătură în termen de cel mult 10 zile de la anunţarea în scris de către beneficiar.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: Se execută în caz de necesitate.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: Dimensiunele și cotele se vor concretiza la fața locului înainte de a a fi executată. Tâmplăria se asamblează după preluarea măsurilor la faţa locului.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: nu este necesar

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: admisibil.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu sunt

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: nu este necesar.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: Articolele de tîmplărie se vor fabrica în conformitate cu standartele în vigoare, materiale trebuie să fie agrementate in R.M. Dimensiunile şi forma se va concretiza la obiect. Instalarea articolelor se va face cu respectarea codului practic în construcţii C.04.08.2015

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: antreprenorul trebuie să fie asigurat cu echipamentul, instalaţii, utilaje, scule, instrumente.

16. Definiţii: Nu este necesar.

17. Cerinţe privind calculul costului: Deviz-Oferta  se calculează conform normativelor în vigoare. (CPL 01-01-2012 ).

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Operatorii economici vor prezenta obligatoriu la depunerea ofertei, prin intermediul SIA RSAP, documentele menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Operatorii economici vor prezenta obligatoriu la evaluarea ofertei documentele justificative aferente DUAE menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

Șef Centru Direcția Tehnică             ______________               Dorin Trofimciuc

Ex.: Elena Popa

Tel.: +373 (22) 31-90-24

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

| Lucrări de reparaţie a Aulelor în blocul de studii nr.19 a UTM din str.Mircești,58 mun.Chişinău | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 3,50 |
| 2 | RpCJ35A k=0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti crestarea -(насечка) | m2 | 3 156,00 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 191,10 |
| 4 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 420,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Evacuare deseuri |  |  |
| 5 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 50,00 |
| 6 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 50,00 |
| 7 | TsI51C5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t | 50,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. tip 1 Pereti despartitori |  |  |
| 8 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 1,14 |
| 9 | CD72J | Pereti despartitori plane din PGC hidro cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea peste 4 m | m2 | 94,30 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. tip 3 |  |  |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonogrund | m2 | 191,10 |
| 11 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 191,10 |
| 12 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica) | m2 | 191,10 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. tip 4 |  |  |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrund | m2 | 3 156,00 |
| 14 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3 156,00 |
| 15 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3 156,00 |
| 16 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k =2 doar materiale ,utilaj | m2 | 3 156,00 |
| 17 | CK26D | Coltari din aluminiu ( se exclud surub) | m | 740,00 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 3 156,00 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 3 156,00 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 3 156,00 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3 156,00 |
| 22 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 94,27 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 23 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 128,00 |
| 24 | RpCJ18A | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu chit pe baza de ciment la pereti si stilpi | m2 | 19,20 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 19,20 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 19,20 |
|  |  | Capitolul 1.4. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. tip 1 |  |  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonogrund ) | m2 | 125,00 |
| 28 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 125,00 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 1 025,00 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor tavan | m2 | 125,00 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 1 025,00 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 025,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. tip 2 |  |  |
| 33 | CK52A | Plafoane suspendate din placide sipci "Lamelare" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m / Tavan suspendat lamelare (реечные) (metalice): Tavan suspendat lamelar, Profiluri de colt, Profiluri de lamba | m2 | 182,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Tip 3 |  |  |
| 34 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC perforat gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gips-carton KNAUF Acustic (Cleaneo) 1.2 x 2m x12,5mm 8-15-20 R (25)) | m2 | 150,50 |
| 35 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 43,00 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 43,00 |
| 37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 43,00 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 193,50 |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 193,50 |
|  |  | Capitolul 1.5. Pardoseli |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. tip 1 |  |  |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor | m2 | 176,60 |
| 41 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 176,60 |
| 42 | CA04G | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 15,00 |
| 43 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 45,00 |
| 44 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 355,00 |
| 45 | CF50A aplicatv | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 90,00 |
| 46 | CG49A | Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC omogen rezistent , (tipul coloristica se va coordona cu beneficiarul ,h= pereti 10-15 cm cu profil special) | m2 | 497,00 |
| 47 | CG09A apl | Benzi de covor PVC , montate orizontal la coltul treptelor , prin lipire cu adeziv special | m | 290,00 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. tip 2 |  |  |
| 48 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 287,50 |
| 49 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi | m2 | 287,50 |
| 50 | RpCK06A | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple | m2 | 5,00 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. tip 3 |  |  |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor | m2 | 368,00 |
| 52 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 368,00 |
| 53 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm | m2 | 368,00 |
| 54 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 285,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Timplarie |  |  |
| 55 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 255,80 |
| 56 | CK19A | Ferestre din profile de aluminiu tip Schuco sau echivalent geam termopan Low E(total 3 sticle) inclusiv accesorii cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (parametri de profil ,geam vezi proiect) | m2 | 90,50 |
| 57 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Profil din aluminiu pentru usi de intrare Schuco AD UP 75/90 sau echivalent sticla - (cu geam ) se va coordona cu beneficiarul | m2 | 36,20 |
| 58 | CK57H | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe Desccrierea tehnica- profil 5-6 camere culoarea alba ,sticla ,inclusiv elemente de cuplare, panouri sandwici 32mm,plasa antimoschita la cercevea . | m2 | 38,70 |
| 59 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Profil din aluminiu pentru usi de intrare Schuco AD UP 75/90 sau echivalent sticla - (cu geam) se va coordona cu beneficiarul | m2 | 90,40 |
| 60 | CK22D | Pereti despartitori din sticla securizata 8-10 mm la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usa | m2 | 50,50 |
| 61 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=350 mm, grosimea 2 cm, culoare alba) | m | 25,00 |
| 62 | CK26B | Glafuri exterioare montate la ferestre confectionate din tabla prevopsite (l=300 mm, tabla cutata , prevopsit culoare sur inchis) | m | 25,00 |

Șef Centru Direcția Tehnică  ______________               Dorin Trofimciuc