| Reconstruirea acoperisului de tip sarpanta, a imobilului cu nr.cadastral 0100424.032.01 (institutia de educatie timpurie nr.136) din str.Macilor, 35, sect.Riscani, mun.Chisinau (actualizare devizelor) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 03/2020103C

Gradinita de copii nr.136. Lucrari generale de constructie. Bloc C si D. (Marca SA).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Bloc C. Perete |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CD55A |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (PE11) |  |  | m3 |  | 3,40 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 10,506 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,142 |  |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  | m3 |  | 3,06 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 10,20 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,238 |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 0,34 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,0017 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,34 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,258 |  |  |
| 2 |  |  | Rost de deformare (PE28) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IzF10B |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (polisteren expondat gr.100 mm) |  |  | m2 |  | 0,70 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,084 |  |  |
|  | 252130260291 |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular Polisteren expondat gr.100 mm |  |  | m2 |  | 0,707 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 2,639 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0007 |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc C. Perete |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Bloc C. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Узел 1, РЕ16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula antivapori) Material marunt=1,03 |  |  | m2 |  | 123,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 24,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,15 |  |  |
|  | 26821326056 |  | Pelicula antivapori |  |  | m2 |  | 145,6935 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 1 520,28 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,23 |  |  |
| 6 | IzF10F |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (vata minerala semiregida Y=125kg/m3, gr.200 mm) |  |  | m2 |  | 123,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 11,07 |  |  |
|  | 268216261320 |  | Placi vata minerala semiregida Y=125kg/m3, gr.200 mm |  |  | m2 |  | 124,23 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 38,622 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  | kg |  | 188,19 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0615 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 123,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,369 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 1,23 |  |  |
| 7 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolatie) Material marunt=1,03 |  |  | m2 |  | 123,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 24,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,15 |  |  |
|  | 26821326057 |  | Folie suplimentara polimerica Pelicula hidroizolatie |  |  | m2 |  | 145,6935 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 1 520,28 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,23 |  |  |
| 8 | IzF18C k=1,33 |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.4 cm) Коэффициент к трудозатратам=1,33 Коэффициент к материалам=1,33 Коэффициент к машинам=1,33 |  |  | m2 |  | 123,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 57,2565 |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 4,9077 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,4354 |  |  |
| 9 |  |  | РЕ27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CE30B |  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (1,71 m3) |  |  | m2 |  | 195,00 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 9,75 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 62,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,50 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,716 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 23,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,85 |  |  |
| 11 | CN51F |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. |  |  | 100m2 |  | 1,36 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,6696 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 54,40 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0136 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0408 |  |  |
| 12 | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  |  | 100m2 |  | 1,36 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,2976 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 1,0744 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 8,16 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 31,28 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,0544 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 5,44 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0313 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,155 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0762 |  |  |
| 13 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensat) Material marunt=1,03 |  |  | m2 |  | 195,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 39,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,75 |  |  |
|  | 26821326055 |  | Folie suplimentara polimerica Pelicula anticondensat |  |  | m2 |  | 230,9775 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 2 410,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,95 |  |  |
| 14 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 0,237 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 4,7992 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,5333 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,7775 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  | 0,0024 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,2204 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  | 0,0284 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 0,8058 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 0,7134 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 0,6115 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 0,711 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 0,3436 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,0355 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,0782 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  | 0,0545 |  |  |
| 15 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 0,237 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,2014 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,0545 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 0,4029 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 1,5879 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,0028 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,237 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0012 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,0142 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0028 |  |  |
| 16 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica) Material marunt=1,05 |  |  | m2 |  | 195,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 175,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 48,75 |  |  |
|  | 2710403643001 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla metalica |  |  | m2 |  | 235,4625 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv толщ. 0,8мм |  |  | kg |  | 102,375 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 1 842,75 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,75 |  |  |
| 17 | CE31C |  | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m |  |  | m2 |  | 46,20 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 2,772 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 170,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,86 |  |  |
|  | 2010102903497 |  | Scinduri geluite si faltuite |  |  | m3 |  | 0,8778 |  |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,5405 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 18,48 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,386 |  |  |
| 18 | CN51D |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 1,418 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,2411 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 1,9143 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0014 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0014 |  |  |
| 19 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 1,418 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,2053 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,3261 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 2,4106 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 9,5006 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 1,418 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0071 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,0851 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |
| 20 | CN16D |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele |  |  | m2 |  | 46,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 25,41 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 3,696 |  |  |
|  | 2430116106105 |  | Email (Durex) pentru dusumele |  |  | kg |  | 8,778 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 2,31 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 23,10 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 9,24 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  | 4,62 |  |  |
| 21 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 1,126 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 22,8015 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,5335 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 8,445 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  | 0,0113 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 1,0472 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  | 0,1351 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 3,8284 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 3,3893 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 2,9051 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 3,378 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 1,6327 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,1689 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,3716 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  | 0,259 |  |  |
| 22 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 1,126 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,9571 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,259 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 1,9142 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 7,5442 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,0135 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 1,126 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0056 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,0676 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0135 |  |  |
| 23 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm (cu acoperire polimerica) Material marunt=1,03 |  |  | m |  | 45,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 13,50 |  |  |
|  | 271040631180 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass cu acoperire polimerica, Dn100 mm |  |  | m |  | 48,6675 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 57,9375 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 2,8343 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 11,124 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 463,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |
| 24 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm (cu acoperire polimerica) Material marunt=1,02 |  |  | m |  | 36,40 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 12,74 |  |  |
|  | 2710406312100 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass cu acoperire polimerica, Dn100 mm |  |  | m |  | 38,9844 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 5,3037 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 5,3037 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 5,3037 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 5,3037 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,546 |  |  |
| 25 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (retinator de zapada LE-310, PE17) |  |  | kg |  | 41,80 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 7,942 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,418 |  |  |
|  | 2811236309801 |  | Retinator de zapada LE-310 |  |  | kg |  | 41,80 |  |  |
| 26 | CE05B |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla vopsita de metal) Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,05 |  |  | m2 |  | 15,60 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 11,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,78 |  |  |
|  | 271040364229 |  | Tabla vopsita de metal |  |  | kg |  | 90,909 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 0,4914 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  | kg |  | 4,095 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,156 |  |  |
| 27 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (МОК, МОК2) |  |  | kg |  | 136,93 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 26,0167 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,3693 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,3693 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 136,93 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,6847 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,3693 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,7386 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,7386 |  |  |
| 28 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. |  |  | t |  | 0,14 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,3346 |  |  |
|  | 2430126103299 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211 |  |  | kg |  | 0,2184 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0154 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0106 |  |  |
| 29 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,14 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,5348 |  |  |
|  | 2430116103215 |  | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 |  |  | kg |  | 0,728 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0504 |  |  |
| 30 |  |  | Lucarna (jalizele) L-5 (2 buc). |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 0,37 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 7,4925 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,8325 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,775 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  | 0,0037 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,3441 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  | 0,0444 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 1,258 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 1,1137 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 0,9546 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 1,11 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 0,5365 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,0555 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,1221 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  | 0,0851 |  |  |
| 32 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 0,37 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,3145 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,0851 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 0,629 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 2,479 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,0044 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,37 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0019 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,0222 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0044 |  |  |
| 33 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,68 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
| 34 | CB14D |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  |  | m2 |  | 30,36 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 24,288 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0152 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0152 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,0121 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,4554 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | 455,40 |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc C. Acoperis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Bloc D.Copertina de protectie (PE28). |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 14,40 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 2,736 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,144 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,144 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 14,40 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,216 |  |  |
| 36 | CE30B |  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (0,062 m3) |  |  | m2 |  | 6,20 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,31 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,984 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,62 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,062 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,744 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,186 |  |  |
| 37 | CN51F |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. |  |  | 100m2 |  | 0,05 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,3555 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0005 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0015 |  |  |
| 38 | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  |  | 100m2 |  | 0,05 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,158 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,0395 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 1,15 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0011 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,0057 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0028 |  |  |
| 39 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 0,082 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 1,6605 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1845 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,615 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  | 0,0008 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,0763 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  | 0,0098 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 0,2788 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 0,2468 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 0,2116 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 0,246 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 0,1189 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,0123 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,0271 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  | 0,0189 |  |  |
| 40 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 0,082 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,0697 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,0189 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 0,1394 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 0,5494 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,082 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0004 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,0049 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
| 41 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensat) Material marunt=1,03 |  |  | m2 |  | 6,20 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,31 |  |  |
|  | 26821326055 |  | Folie suplimentara polimerica Pelicula anticondensat |  |  | m2 |  | 7,3439 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 76,632 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,062 |  |  |
| 42 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica) Material marunt=1,05 |  |  | m2 |  | 6,20 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 5,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,55 |  |  |
|  | 2710403643001 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla metalica |  |  | m2 |  | 7,4865 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv толщ. 0,8мм |  |  | kg |  | 3,255 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 58,59 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
| 43 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm (cu acoperire polimerica) Material marunt=1,03 |  |  | m |  | 2,50 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 271040631180 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass cu acoperire polimerica, Dn100 mm |  |  | m |  | 2,7038 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 3,2188 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 0,1575 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 0,618 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 25,75 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
| 44 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm (cu acoperire polimerica) Material marunt=1,02 |  |  | m |  | 4,40 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,54 |  |  |
|  | 2710406312100 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass cu acoperire polimerica, Dn100 mm |  |  | m |  | 4,7124 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 1,0197 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 1,0197 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 1,0197 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 1,0197 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,066 |  |  |
| 45 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (retinator de zapada LE-310, PE17) |  |  | kg |  | 2,20 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,418 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,022 |  |  |
|  | 2811236309801 |  | Retinator de zapada LE-310 |  |  | kg |  | 2,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc D.Copertina de protectie (PE28). |  |  |  |  |  |  |