# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea lucrărilor de amenajare a teritoriului adiacent Centrului Medicilor de Familie nr.2, mun.Chișinău, str.Independenței 28 (Etapa II),

prin procedura de achiziție de valoare mică

# codul CPV 45200000-9

- Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA

- IDNO: 1003600153360

- Adresa: mun.Chișinău, bd.Dacia 5/2

- Numărul de telefon/fax: 0-22-53-16-33 sau 079436345

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: mcecoi@mail.ru

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: anunț de participare este anexat în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.mtender.gov.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 46,200 |
| 2 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor cu descarcare in auto | 100 m3 | 0,462 |
| 3 | TsI51A10 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 78,540 |
| 4 | TsC01A | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3. | 100m2 | 4,620 |
|  |  | Capitolul 2. Pavaj rutier |  |  |
| 5 | TsC53A | Compactarea pamintului sub pavaj | 100m2 | 4,620 |
| 6 | TsD16B1 | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100mm | m3 | 23,100 |
| 7 | TsC35B11 | Transportare pietris cu incarcator frontal , la distanta 11 - 20 m | 100 m3 | 0,231 |
| 8 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 462,000 |
|  |  | Capitolul 3. Scara acces si pandus |  |  |
| 9 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice / Demolarea treptelor | m3 | 0,650 |
| 10 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice / Demolarea pandusului din asfalt | m3 | 0,740 |
| 11 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 0,950 |
| 12 | TsC53A | Compactarea pamintului sub pandus | 100m2 | 0,050 |
| 13 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 172,100 |
| 14 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 11,500 |
| 15 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii liniare inclusiv sprijinirile | m2 | 8,350 |
| 16 | CA03D2 | Beton turnat in trepte, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15 F15 | m3 | 1,940 |
| 17 | CA03D2 | Beton turnat in pandus 12%, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15 F15 | m3 | 1,390 |
| 18 | CI21A | Placarea suprafetelor cu placi de trotuar h=25mm tip "Ciocolata" cu adeziv pentru placari exterioare de tip "Class Extra" sau analog | m2 | 26,700 |
| 19 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada | kg | 108,000 |
| 20 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,108 |

Notă: Lucrările urmează a fi executate cît mai aproape de culoarea, factura mateialelor și designul executat la etapa I a lucrărilot de amenajare a teritoriului

- Adresa :

- Centrul Medicilor de Familie nr.2 – mun.Chișinău, str.Independenței 28

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru lista întreagă;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în decurs de 30 zile din data semnarii contractului

- Termenul de valabilitate a contractului:  31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oferta de preț | Foruluarul F4.2 , confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. | DA |
|  | Formular informativ | Formularul F3.3, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului | DA |
|  | Declarație pe propria răspundere (în forma liberă) privind lipsa motivelor de excluderea de la procedură. | Ofertantul nu se află în următoarele situații: 1.Motive referitoare la condamnările penale - Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale - Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici - Motive legate de faliment, insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale Declarația, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului | DA |
|  | Certificat de înregistrare a întreprinderii | Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului | DA |
|  | Extras din Registru de Stat a Persoanelor Juridice | Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului | DA |
|  | Certificat privind contul bancar | Copia, confirmată prin semnatura și ștampila Participantului | DA |
|  | Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit | Declarație privind experiența similară conform Formularul F3.10 sau Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform Formularul F3.11 Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerinţele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informaţii detaliate, conform următoarelor documente suport: - copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora şi preţul; - procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.2zile) | DA |
| 9 | Formularul F. 7, deviz ofertă | original – confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului | DA |
| 10 | Formularul F. 5, catalog de prețuri | original – confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului | DA |
| 11 | Formularul F. 3, borderou de resurse | original – confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului | DA |
| 12 | Avizul Inspecției de Stat în Construcții | copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului | DA |
| 13 | Perioada de garanție a lucrarilor | Min. 5__________ani Max. 7__________ani | DA |
|  | Notă | Toate formularele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spații goale fiind completate cu informația solicitată. Neconformarea cerințelor duce la desalificarea ofertei prezentate. |  |

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț pe lista întreagă și corespunderea cerințelor tehnice

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- pe: [data] Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender”

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” MTender.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | NU |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Alte informații relevante: nu

Conducătorul grupului de lucru                                               Ludmila Menea