Anexa nr.2 la Anunțul de participare

Lotul nr.2: Servicii transport date „Ethernet Layer 2”

pentru perioada 01.01.2026 – 31.12.2026

Cerinţe către servicii - Lotul nr.2

- Parametrii tehnici:

  - Prestatorul asigură prestarea Serviciilor privind conectarea prin canal magistral la sediul central al Beneficiarului (str. A. Pușkin, nr. 42) a 4 oficii teritoriale, conform Tabelului nr. 2.

  - Serviciile transport date necesare vor fi organizate în baza serviciilor „Ethernet Layer 2” (conexiune „Layer 2” punct - punct între două locații prin rețeaua Prestatorului).

1.3 Prestarea Serviciilor „Ethernet Layer 2” se va asigura doar prin intermediul tehnologiilor de conexiune fixă - Fibră Optică. Cerinţa dată se referă atât la furnizarea Serviciilor nemijlocit Beneficiarului („ultima milă”), cât şi la reţeaua de distribuţie a Prestatorului.

1.4 Parametrii Serviciilor Ethernet Layer 2:

| Denumirea serviciilor | Caracteristicile tehnice / cerinţe | Cantitatea / volumul |
| --- | --- | --- |
| Servicii transport date „Ethernet Layer 2” | - Viteză garantată (download/upload)- conform Tabelului nr.2; - Trafic – nelimitat. | 4 (conform Tabelului nr.2) |

2.	Condiții de prestare:

2.1.	Prestarea Serviciilor se va asigura 24/24 ore, 7 zile pe săptămână.

2.2.	Disponibilitatea zilnică a Serviciului prestat unui oficiu în orele de lucru (07:00-19:00) - minimum 97 %.

Se consideră indisponibilitate a Serviciului şi perioada în care acesta nu funcţionează la parametrii tehnici necesari.

2.3. Prestatorul va asigura echipamentul activ (router, switch, mediaconvertor, etc.) şi componentele pasive (cabluri, conectoare, etc.), necesare pentru conectarea Serviciului la echipamentul telecomunicațional al Beneficiarului (router), care este instalat în încăperea tehnologică pe adresele indicate, prețul echipamentului va fi inclus în prețul Serviciilor.

2.4 Prestatorul va realiza conexiunile permanente cu echipamentul telecomunicațional al Beneficiarului prin fibră optică, interfața de conexiune - port Ethernet (RJ45).

2.5.În cazul transferării oficiului teritorial din Tabelul nr. 2 pe altă adresă, Prestatorul va asigura la cererea Beneficiarului transferarea Serviciilor prestate pe adresa nouă, conform posibilităţilor tehnice, fără taxări suplimentare.

2.6.În cazul întreruperii activității unui oficiu teritorial din Tabelul nr. 2, Prestatorul va asigura la cererea Beneficiarului suspendarea sau deconectarea Serviciilor prestate pentru acest oficiu fără taxări suplimentare.

2.7.Orar permanent pentru preluarea solicitărilor de intervenţie şi acordarea asistenţei tehnice şi Serviciilor - 17 ore pe zi (6:00-23:00), 7 zile pe săptămână.

2.8.Perioada de prestare a Serviciilor: 01.01.2026 – 31.12.2026 (cu posibilitatea ajustării periodice a Serviciilor).

3. Lista oficiilor teritoriale unde vor fi prestate Serviciile „Ethernet Layer 2”

Tabelul nr.2

| Nr. | Denumirea oficiu | Localitate | Adresa | Viteza garantată (Down/Up), Mbps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bloc administrativ | mun. Chişinău | str. Mihai Viteazul, nr. 11/1 | 100/100 |
| 2 | Bloc administrativ | mun. Chişinău | str. A. Puşkin, nr. 47 | 100/100 |
| 3 | Bloc administrativ | mun. Chişinău | str. Alexandru cel Bun, nr. 56 | 100/100 |
| 4 | Bloc administrativ | mun. Chişinău | str. A. Puşkin, nr. 42 (conexiune magistrală) | 100/100 |