Anexa nr. 7

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 9

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se aplică pentru garantia pentru ofertă de 2%.

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________,

(denumirea băncii)

Înregistrat la______________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 12

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiaru lui/Adresa | Calitatea Furnizorului/Prestatorului*) | Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate | Perioada de livrare/prestare (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP

Obiectul achiziției: Echipament de comunicații electronice (cu excepția echipamentului telefonic)

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Produ- cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul nr. 1 Switch tip 1 |  |  |  |  |  |  |
| - Switch - tip 1 |  |  |  | Cisco Catalyst 9300 48-port 1G data, modular uplinks, Network Esentials C9300-48T-E sau echivalent Equipment and accessories – Non-refurbished; Toate cerințele sunt minime și obligatorii; Toate componentele trebuie să fie actuale și să nu fie promovate ca EOS (End of Support = Sfârșit de mentenanță) / EOL (End of Life = Sfârșit de viață); H1.1 Cerințe Hardware Switch tip I. H1.1.01.; 1U rack-mount 19” cu adâncimea maximă de 500 mm, echipamentul trebuie să fie completat cu KIT de montare. H1.1.02.; min. 48 porturi Gigabit Ethernet RJ45 și 8 porturi 10G/1G Ethernet (SFP+) uplink. H1.1.03.; Echipamentele trebuie să fie compatibile cu rețeaua de curent electric AC100-240V, 50/60Hz. H1.1.04.; Echipamentele trebuie să suporte adăugarea blocului de alimentare redundant hot swappable, 1 bloc de alimentare inclus la livrare. H1.1.05.; Direcționarea fluxului de aer: față-spate. H1.1.06.; Posibilitatea de conectare în stack cu echipamentele de același tip. H1.1.07.; Capacitate de switching min. 256 Gbps. H1.1.08.; Capacitate de switching în stack min. 512 Gbps. H1.1.09.; Capacitate de forwarding min. 180 Mpps. H1.1.10.; Capacitate de forwarding în stack min. 360 Mpps. H1.1.11.; Min. 8GB RAM. H1.1.12.; Memorie internă (flash) min. 16GB. H1.1.13.; Echipamentele trebuie să fie destinate categoriei Distribution/Acces Layer 3 Switch. C1.1 Cerințe funcționale Switch tip I. C1.1.01.; Echipamentele trebuie să susțină min. 4096 VLAN-uri. C1.1.02.; Echipamentele trebuie să susțină protocolul IEEE 802.1Q VLAN pentru encapsulare. C1.1.03.; Echipamentele trebuie să susțină Jumbo Frames de min. 9000 bytes. C1.1.04.; Echipamentele trebuie să susțină min. 32000 MAC adrese. C1.1.05.; Echipamentele trebuie să susțină autentificarea prin TACACS+, Secure Shell (SSH v2). C1.1.06.; Echipamentele trebuie să susțină minimum următoarele protocoale: - Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) - SVI (Virtual Switch interface) - Persistent MAC (sticky MAC) - Access lists (ACL) - Quality of Service (QoS) - BPDU Guard - Broadcast storm control - VLAN Trunking Protocol (VTP) - Hot Standby Router Protocol (HSRP) - Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) - Port-based network access control IEEE 802.1x - Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3ad - MACsec-256. C1.1.07.; Echipamentele trebuie să susțină configurarea prin CLI, SNMPv2c, SNMPv3. C1.1.08.; Echipamentele trebuie să susțină Flow export pe bază de ipv4 source address, destination address, ipv4 protocol, source-port, destination-port, L2-vlan. C1.1.09.; Susținerea protocoalelor de configurare YANG, NETCONF și RESTCONF. C1.1.10.; Susținerea protocolului de rutare OSPF. C1.1.11.; Susținerea protocoalelor de telemetrie sampled NetFlow, SPAN, RSPAN. S1.1 Cerințe suport/mentenanță Switch tip I. S1.1.01.; Garanție: min. 36 luni cu întreţinere la centrul de deservire autorizat de producător în Republica Moldova. Soluționarea cazurilor de garanție în termen până la 30 zile lucrătoare. |  |  |
| 1.2 Licență tip 1 |  |  |  | Licență C9300 DNA Essentials, 48-port - 3 Year Term License (C9300-DNA-E-48-3Y) sau echivalent, compatibil cu Switch tip 1 S1.2 Cerințe suport/mentenanță Licență tip I. S1.2.01.; Suport/mentenanță de la producător min. 36 luni. |  |  |
| 1.3 Sursă de alimentare tip 1 |  |  |  | Cisco PWR-C1-350WAC/2 – Secondary Power Supply sau echivalent, compatibil cu Switch tip 1; Equipment and accessories – Non-refurbished; Toate cerințele sunt minime și obligatorii; Toate componentele trebuie să fie actuale și să nu fie promovate ca EOS (End of Support = Sfârșit de mentenanță) / EOL (End of Life = Sfârșit de viață); H1.3 Cerințe Hardware Sursă de alimentare tip 1. H1.3.01.; Temperatura de operare (-5 pina la +45 grade Celsius). H1.3.02.; Umiditatea relativa 10 -95% fără condensare. C1.3 Cerințe funcționale Sursă de alimentare tip 1. C1.3.01.; Compatibil cu switch tip 1. C1.3.02.; Putere nominală max. 350W. C1.3.03.; Gama de tensiune de intrare și frecvență 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz. C1.3.04.; Curentul de intrare 4-2A. C1.3.05.; Valori de ieșire -56V la 6.25A. S1.3 Cerințe suport/mentenanță Sursă de alimentare tip 1. S1.3.01.; Garanție: min. 12 luni cu întreţinere la centrul de deservire autorizat de producător în Republica Moldova. Soluționarea cazurilor de garanție în termen până la 30 zile lucrătoare. |  |  |
| 1.4 Modul UpLink tip 1 |  |  |  | Cisco Catalyst C9300-NM-8X – 8x10G Network Module sau echivalent, compatibil cu Switch tip 1; Equipment and accessories – Non-refurbished; Toate cerințele sunt minime și obligatorii; Toate componentele trebuie să fie actuale și să nu fie promovate ca EOS (End of Support = Sfârșit de mentenanță) / EOL (End of Life = Sfârșit de viață); H1.4 Cerințe Hardware Modul UpLink tip 1. H1.4.01.; Compatibil cu switch tip 1. H1.4.02.; Compatibil cu modulele optice tip 1. C1.4 Cerințe funcționale Modul UpLink tip 1. C1.4.01.; min. 8 porturi 10Gbps Ethernet SFP+. S1.4 Cerințe suport/mentenanță Modul UpLink tip 1. S1.4.01.; Garanție: min. 36 luni cu întreţinere la centrul de deservire autorizat de producător în Republica Moldova. Soluționarea cazurilor de garanție în termen până la 30 zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 2 Modul optic tip 1 |  |  |  | Cisco SFP-10G-SR SFP+ sau echivalent, compatibil cu Switch tip 1, 2, 3, 8 și Paravane de protecție tip 1 și 2; Equipment and accessories – Non-refurbished; Toate cerințele sunt minime și obligatorii; Toate componentele trebuie să fie actuale și să nu fie promovate ca EOS (End of Support = Sfârșit de mentenanță) / EOL (End of Life = Sfârșit de viață); H2. Cerințe Hardware Modul optic tip 1. H2.01.; Compatibil cu switch tip 1, 2, 3 și 8. H2.02.; Compatibil cu paravanele de protecție tip 1 și 2. C2 Cerințe funcționale Modul optic tip 1. C2.01.; Viteza 10Gbps full duplex. C2.02.; Lungimea de unda 850nm. C2.03.; Tip Fibra Multi Mode. C2.04.; Distanța de operare min. 300m (OM3) și min. 400m (OM4 sau OM5). S2 Cerințe suport/mentenanță Modul optic tip 1. S2. 01.; Garanție: min. 36 luni cu întreţinere la centrul de deservire autorizat de producător în Republica Moldova. Soluționarea cazurilor de garanție în termen până la 30 zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 3 Modul optic tip 2 |  |  |  | Cisco SFP-10G-ER sau echivalent, compatibil cu Switch tip 3 și Paravan de protecție tip 1; Equipment and accessories – Non-refurbished; Toate cerințele sunt minime și obligatorii; Toate componentele trebuie să fie actuale și să nu fie promovate ca EOS (End of Support = Sfârșit de mentenanță) / EOL (End of Life = Sfârșit de viață); H3 Cerințe Hardware Modul optic tip 2. H3.01.; Compatibil cu switch tip 3. H3.02.; Compatibil cu paravanul de protecție tip 1. C3 Cerințe funcționale Modul Optic tip 2. C3.01.; Viteza 10Gbps full duplex. C3.02.; Lungimea de unda 1550nm. C3.03.; Tip Fibra Single Mode. C3.04; Distanța de operare min. 20km. S3 Cerințe suport/mentenanță Modul Optic tip 2. S3.01.; Garanție: min. 36 luni cu întreţinere la centrul de deservire autorizat de producător în Republica Moldova. Soluționarea cazurilor de garanție în termen până la 30 zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 4 Modul optic tip 3 |  |  |  | SFP-10G-BX40D-I sau echivalent, compatibil cu Switch tip 3; Equipment and accessories – Non-refurbished; Toate cerințele sunt minime și obligatorii; Toate componentele trebuie să fie actuale și să nu fie promovate ca EOS (End of Support = Sfârșit de mentenanță) / EOL (End of Life = Sfârșit de viață); H4 Cerințe Hardware Modul optic tip 3. H4.01.; Compatibil cu switch tip 3. C4 Cerințe funcționale Modul optic tip 3. C4.01.; Viteza 10Gbps full duplex. C4.02.; Lungimea de unda 1330nm. C4.03.; Tip Fibra Single Mode. C4.04.; Distanța de operare min. 20km. S4 Cerințe suport/mentenanță Modul optic tip 3. S4.01.; Garanție: min. 36 luni cu întreţinere la centrul de deservire autorizat de producător în Republica Moldova. Soluționarea cazurilor de garanție în termen până la 30 zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 5 Switch tip 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Switch tip 2 |  |  |  | Cisco Catalyst 9200L 48-port data, 4x1G uplink, Network Advantage - C9200L-48T-4G-A sau echivalent; Equipment and accessories – Non-refurbished; Toate cerințele sunt minime și obligatorii; Toate componentele trebuie să fie actuale și să nu fie promovate ca EOS (End of Support = Sfârșit de mentenanță) / EOL (End of Life = Sfârșit de viață); H5.1 Cerințe Hardware Switch tip 2. H5.1.01.; 1U rack-mount 19” cu adâncimea max. de 500mm, echipamentul trebuie să fie completat cu KIT de montare. H5.1.02.; min. 48 porturi Gigabit Ethernet RJ45 și 4 porturi Gigabit Ethernet (SFP) uplink. H5.1.03.; Echipamentul trebuie să fie compatibil cu rețeaua de curent electric AC300-240V, 50/60Hz. H5.1.04.; Echipamentul trebuie să fie completat cu 2 blocuri de alimentare redundante hot swappable. H5.1.05.; Direcționarea fluxului de aer: față-spate. H5.1.06.; Posibilitatea de conectare în stack cu echipamentele de același tip. H5.1.07.; Capacitate de switching min. 104 Gbps. H5.1.08.; Capacitate de switching în stack min. 160 Gbps. H5.1.09.; Capacitate de forwarding min. 77 Mpps. H5.1.10.; Capacitate de forwarding în stack min. 137 Mpps. H5.1.11.; Min. 2GB RAM. H5.1.12.; Memorie internă (flash) min. 4GB. H5.1.13.; Echipamentul trebuie să fie destinat categoriei Distribution/Acces Layer 3 Switch. C5.1 Cerințe funcționale Switch tip 2. C5.1.01.; Echipamentul trebuie să susțină min. 4096 VLAN-uri. C5.1.02.; Echipamentul trebuie să susțină protocolul IEEE 802.1Q VLAN pentru encapsulare. C5.1.03.; Echipamentul trebuie să susțină Jumbo Frames de min. 9000 bytes. C5.1.04.; Echipamentul trebuie să susțină min. 16000 MAC adrese. C5.1.05.; Echipamentul trebuie să susțină autentificarea prin TACACS+, Secure Shell (SSH v2). C5.1.06.; Echipamentul trebuie să susțină min. următoarele protocoale: - Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) - SVI (Virtual Switch interface) - Persistent MAC (sticky MAC) - Access lists (ACL) - Quality of Service (QoS) - BPDU Guard - Broadcast storm control - VLAN Trunking Protocol (VTP) - Hot Standby Router Protocol (HSRP) - Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) - Port-based network access control IEEE 802.1x - Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3ad - MACsec-128. C5.1.07.; Echipamentul trebuie să susțină configurarea prin CLI, SNMPv2c, SNMPv3. C5.1.08.; Echipamentul trebuie să susțină Flow export pe bază de ipv4 source address, destination address, ipv4 protocol, source-port, destination-port, L2-vlan. C5.1.09.; Susținerea protocoalelor de configurare YANG, NETCONF și RESTCONF. C.5.1.10.; Susținerea protocolului de rutare OSPF. C5.1.11.; Susținerea protocoalelor de telemetrie sampled NetFlow, SPAN, RSPAN. S5.1 Cerințe suport/mentenanță Switch tip 2. S 5.1.01; Garanție: min. 36 luni cu întreţinere la centrul de deservire autorizat de producător în Republica Moldova. Soluționarea cazurilor de garanție în termen până la 30 zile lucrătoare. |  |  |
| 5.2 Licență tip 2 |  |  |  | C9200L Cisco DNA Advantage, 48-port, 3 Year Term license (C9200L-DNA-A-48-3Y) sau echivalent, compatibil cu Switch tip 2 S5.2 Cerințe suport/mentenanță Licență tip 2. S5.2.01.; Suport/mentenanță de la producător min. 36 luni. |  |  |
| 5.3 Sursă de alimentare tip 2 |  |  |  | Cisco PWR-C5-125WAC/2 - Secondary Power Supply sau echivalent, compatibil cu Switch tip 2; Equipment and accessories – Non-refurbished; Toate cerințele sunt minime și obligatorii; Toate componentele trebuie să fie actuale și să nu fie promovate ca EOS (End of Support = Sfârșit de mentenanță) / EOL (End of Life = Sfârșit de viață); H5.3 Cerințe Hardware Sursă de alimentare tip 2. H5.3.01.; Temperatura de operare (-5 pina la 45 grade Celsius). H5.3.02.; Umiditatea relativa 5 - 90% fără condensare. C5.3 Cerințe funcționale Sursă de alimentare tip 2. C5.3.01.; Compatibil cu switch tip 2. C5.3.02.; Putere nominală max. 125W. C5.3.03.; Gama de tensiune de intrare și frecvență 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz. C5.3.04.; Curentul de intrare 1,6-0,7A. C5.3.05.; Valori de ieșire -12V la 10,5A. S5.3 Cerințe suport/mentenanță Sursă de alimentare tip 2. S5.3.01.; Garanție: min. 36 luni cu întreţinere la centrul de deservire autorizat de producător în Republica Moldova. Soluționarea cazurilor de garanție în termen până la 30 zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 6 Modul NIM voce tip 1 |  |  |  | Cisco NIM-4MFT-T1/E1 sau echivalent, compatibil cu ISR Cisco 4321 Equipment and accessories – Non-refurbished; Toate cerințele sunt minime și obligatorii; Toate componentele trebuie să fie actuale și să nu fie promovate ca EOS (End of Support = Sfârșit de mentenanță) / EOL (End of Life = Sfârșit de viață); H6.1 Cerințe Hardware Modul NIM. H6.1.01.; Modul de interfață de rețea Cisco (NIM) de generația 4.. H6.1.02.; Compatibil cu router ISR Cisco 4321.. H6.1.03.; min. 4 porturi - T1/E1 Multi-flex Trunk Voice and WAN.. H6.1.04.; 1 slot pentru placa Cisco Packet Voice Digital Signal Processor Module 4 (PVDM4).. C6.1 Cerințe funcționale Modul NIM. C6.1.01.; Suport Clear-Channe Data. C6.1.02.; Suport MFT Packet Voice. S6.1 Cerințe suport/mentenanță Modul NIM. S6.1.01.; Garanție: min. 12 luni cu întreţinere la centrul de deservire autorizat de producător în Republica Moldova. Soluționarea cazurilor de garanție în termen până la 30 zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 7 Modul DSP voce tip 2 |  |  |  | Cisco PVDM4-128 sau echivalent, compatibil cu ISR Cisco 4321; Equipment and accessories – Non-refurbished; Toate cerințele sunt minime și obligatorii; Toate componentele trebuie să fie actuale și să nu fie promovate ca EOS (End of Support = Sfârșit de mentenanță) / EOL (End of Life = Sfârșit de viață); H7 Cerințe Hardware Modul DSP. H7.01.; Modul Cisco Packet Voice Digital Signal Processor Modules de generația 4 (PVDM4).. H7.02.; Compatibil cu router ISR Cisco 4321.. H7.03.; Instalarea pe placă de bază routerului sau în slot dedicat pe modulul T1/E1 NIM.. C7 Cerințe funcționale Modul DSP. C7.01.; Modul DSP de voce de înaltă densitate cu 128 de canal.. C7.02.; Suport pentru conexiuni vocale digitale: T1/E1 voice (TDM), Conferencing, Universal transcoding, Transrating, Voice-quality management.. C7.03.; Suport pentru codecuri Voice, Fax și Modem: Clear channel, G.711, Fax and modem pass-through, G.722, G.726, G.728, G.729, G.729a, G.729b, G.729ab, Fax Relay, iLBC, Modem relay.. S7 Cerințe suport/mentenanță Modul DSP. S7.01.; Garanție: min. 12 luni cu întreţinere la centrul de deservire autorizat de producător în Republica Moldova. Soluționarea cazurilor de garanție în termen până la 30 zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 8 Licență tip 3 |  |  |  | License Cisco SL-4320-UC-K9 sau echivalent, compatibil cu routere ISR Cisco 4320 series C8 Cerințe funcționale Licență tip 3. C8.01.; Tip de licență - Licențiere software pentru Cisco IOS.. C8.02.; Licență pentru activarea permanentă a serviciilor voce pentru router Cisco ISR 4320 series (Unified Communication License for Cisco ISR 4320 Series).. S8 Cerințe suport/mentenanță Licență tip 3. S8.01.; Suport/mentenanță de la producător min. 36 luni. |  |  |
| Lotul nr. 9 Switch Tip 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Switch tip 3 |  |  |  | Cisco C9200L-24T-4X-A sau echivalent; Equipment and accessories – Non-refurbished; Toate cerințele sunt minime și obligatorii; Toate componentele trebuie să fie actuale și să nu fie promovate ca EOS (End of Support = Sfârșit de mentenanță) / EOL (End of Life = Sfârșit de viață); H9.1 Cerințe Hardware Switch tip 3. H9.1.01.; 1U rack-mount 19” cu adâncimea maximă de 500mm, echipamentul trebuie să fie completat cu KIT de montare. H9.1.02.; min. 24 porturi Gigabit Ethernet RJ45 și 4 porturi Gigabit Ethernet (SFP+) uplink. H9.1.03.; Echipamentul trebuie să fie compatibil cu rețeaua de curent electric AC500-240V, 50/60Hz. H9.1.04.; Echipamentul trebuie să fie completat cu min. 2 blocuri de alimentare redundante hot swappable. H9.1.05.; Direcționarea fluxului de aer: față-spate. H9.1.06.; Posibilitatea de conectare în stack cu echipamentele de același tip. H9.1.07.; Capacitate de switching min. 128 Gbps. H9.1.08.; Capacitate de switching în stack min. 192 Gbps. H9.1.09.; Capacitate de forwarding min. 95 Mpps. H9.1.10.; Capacitate de forwarding în stack min. 155 Mpps. H9.1.11.; Min. 2GB RAM. H9.1.12.; Memorie internă (flash) min. 4GB. H9.1.13.; Echipamentul trebuie să fie destinat categoriei Distribution/Acces Layer 3 Switch. C9.1 Cerințe funcționale Switch tip 3. C9.1.01.; Echipamentul trebuie să susțină min. 4096 VLAN-uri. C9.1.02.; Echipamentul trebuie să susțină protocolul IEEE 802.1Q VLAN pentru encapsulare. C9.1.03.; Echipamentul trebuie să susțină Jumbo Frames de min. 9000 bytes. C9.1.04.; Echipamentul trebuie să susțină min. 16000 MAC adrese. C9.1.05.; Echipamentul trebuie să susțină autentificarea prin TACACS+, Secure Shell (SSH v2). C9.1.06.; Echipamentul trebuie să susțină min. următoarele protocoale: - Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) - SVI (Virtual Switch interface) - Persistent MAC (sticky MAC) - Access lists (ACL) - Quality of Service (QoS) - BPDU Guard - Broadcast storm control - VLAN Trunking Protocol (VTP) - Hot Standby Router Protocol (HSRP) - Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) - Port-based network access control IEEE 802.1x - Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3ad - MACsec-128. C9.1.07.; Echipamentul trebuie să susțină configurarea prin CLI, SNMPv2c, SNMPv3. C9.1.08.; Echipamentul trebuie să susțină Flow export pe bază de ipv4 source address, destination address, ipv4 protocol, source-port, destination-port, L2-vlan. C9.1.09.; Susținerea protocoalelor de configurare YANG, NETCONF și RESTCONF. C9.1.10.; Susținerea protocolului de rutare OSPF. C9.1.11.; Susținerea protocoalelor de telemetrie sampled NetFlow, SPAN, RSPAN. S9 Cerințe suport/mentenanță Switch tip 3. S9.01.; Garanție: min. 36 luni cu întreţinere la centrul de deservire autorizat de producător în Republica Moldova. Soluționarea cazurilor de garanție în termen până la 30 zile lucrătoare. |  |  |
| 9.2 Licență tip 4 |  |  |  | C9200L Cisco DNA Advantage, 24-port, 3 Year Term license (C9200L-DNA-A-24-3Y) sau echivalent, compatibil cu Switch Tip 3 S9.2 Cerințe suport/mentenanță Licență tip 4. S9.2.01.; Suport/mentenanță de la producător min. 36 luni. |  |  |
| Lotul nr. 10 Stack KIT |  |  |  | Cisco C9200L-STACK-KIT sau echivalent, compatibil cu Switch Tip 3; Equipment and accessories – Non-refurbished; Toate cerințele sunt minime și obligatorii; Toate componentele trebuie să fie actuale și să nu fie promovate ca EOS (End of Support = Sfârșit de mentenanță) / EOL (End of Life = Sfârșit de viață); H10 Cerințe Hardware Stack KIT. H10.01.; Lungimea min. cablu 50cm. C10 Cerințe funcționale Stack KIT. C10.01.; Lățimea de bandă de stivuire 80Gb/s. C10.02.; Compatibil cu switch tip 3. S10 Cerințe suport/mentenanță Stack KIT. S10.01.; Garanție: min. 12 luni cu întreţinere la centrul de deservire autorizat de producător în Republica Moldova. Soluționarea cazurilor de garanție în termen până la 30 zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 11 Paravan de protecție tip 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 Paravan de protecție tip 1 |  |  |  | Cisco Secure Firewall 3120 NGFW Appliance sau echivalent; Equipment and accessories – Non-refurbished; Toate cerințele sunt minime și obligatorii; Toate componentele trebuie să fie actuale și să nu fie promovate ca EOS (End of Support = Sfârșit de mentenanță) / EOL (End of Life = Sfârșit de viață); H11.1 Cerințe Hardware Paravan de protecție tip 1. H11.1.01; 1RU rack-mount 19” cu adâncimea max. de 600mm, echipamentul trebuie să fie completat cu KIT de montare. H11.1.02.; Echipamentul trebuie să fie dotat cu bloc de alimentare intern. H11.1.03; Echipamentul trebuie să fie compatibil cu rețeaua de curent electric AC100-240V, 50/60Hz. H11.1.04.; Direcționarea fluxului de aer: față-spate. H11.1.05.; Echipamentul trebuie să fie dotat cu slot suplimentar pentru bloc de alimentare redundant hotswappable. H11.1.06.; Echipamentul trebuie să fie dotat cu min. 8 porturi Gigabit Ethernet RJ45 și 8 porturi 10G/1G Ethernet (SFP+) integrate. H11.1.07.; Posibilitatea adăugării suplimentare a unui modul a câte min. 8 porturi 10GSFP+. H11.1.08.; Port serial de consola RJ45. H11.1.09.; Port pentru administrare SFP 1Gb. H11.1.10.; Port USB 3.0. H11.1.11.; Procesor cu min. 16 nuclee cu frecvența min. 2,8 GHz. H11.1.12.; Min. 128GB RAM. H11.1.13.; Memorie internă (flash) min. 16GB. H11.1.14.; Posibilitatea de a instala 2 SSD cu stocare totală de min. 900GB. C11.1 Cerințe funcționale Paravan de protecție tip 1. C11.1.01.; Echipamentele trebuie sa fie funcționale si fără limitări de licența pentru cel puțin 3 ani.. C11.1.02.; Posibilitatea utilizării in pereche de înaltă disponibilitate sau independent, cu monitorizarea stării echipamentului.. C11.1.03.; Paravanul de protecție trebuie să permită min. detectarea și filtrarea traficului: - detectarea și filtrarea atacurilor de tip DDoS prin definirea politicilor. - detectarea și filtrarea aplicațiilor si actualizarea periodica bazei de date. - stabilirea regulilor de firewall după criterii geografice (GeoIP). - să permită blocarea traficului dinspre/către rețelele BootNet si actualizarea periodica bazei de date. - filtrarea traficului web in baza de url - Detectarea și izolarea fișierelor infectate. C11.1.04.; Paravanul de protecție trebuie să asigure cerințele minime pentru asigurarea monitorizarii componentelor hardware: - Suport SNMP v2/v3 - Suport Syslog - Suport Netflow - Transmiterea alertelor prin e-mail. - Monitorizarea grafica prin interfața de management in timp real si istoric. C11.1.05.; Echipamentul trebuie să susțină configurarea atât prin CLI cât și grafic utilizând un manager centralizat. C11.1.06.; Paravanul de protecție trebuie să suporte protocoalele caracteristice unui router: OSPF v2,v3, RIP, rutare statica,VRF, NAT,PAT,QoS si traffic shaping,Vlan tagging 802.1q. C11.1.07.; Performanta Firewall min. 20G (pachete de 1024B). C.11.1.08.; Performanta Firewall +Antivirus +IPS min. 20G (pachete de 1024B). C11.1.09.; Performanta IPS min. 20G (pachete de 1024B). C11.1.10.; Sesiuni simultane min. 4 milioane.. C11.1.11.; Sesiuni noi min. 170 mii/sec cu Antivirus. C11.1.12; TLS min. 6 Gbps. C11.1.13; IPSec VPN Throughput (pachete 1024B TCP) min. 10Gbps. S11 Cerințe suport/mentenanță Paravan de protecție tip 1. S11.01.; Garanție: min. 36 luni cu întreţinere la centrul de deservire autorizat de producător în Republica Moldova. Soluționarea cazurilor de garanție în termen până la 30 zile lucrătoare. |  |  |
| 11.2 Licență tip 5 |  |  |  | Cisco SVS-3120T-TMC-S-3Y SolnSup for FPR3120 TP, AMP and URL Filter 3Y Subs sau echivalent, compatibil cu Paravan de protecție tip 1 S11.2 Cerințe suport/mentenanță Licență tip 5 pentru Paravan de protecție tip 1. S11.2.01; Suport/mentenanță de la producător min. 36 luni. |  |  |
| 11.3 Licență tip 6 |  |  |  | Cisco FS-VMW-2-SW-K9 Secure Firewall Management Center, (VMware) for 2 devices Firepower License sau echivalent, compatibil cu Paravan de protecție tip 1 S11.2 Cerințe suport/mentenanță Licență tip 6 pentru Paravan de protecție tip 1. S11.2.01.; Suport/mentenanță de la producător min. 36 luni. |  |  |
| Lotul nr. 12 Router tip 1 |  |  |  | Router Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+ sau echivalent; Equipment and accessories – Non-refurbished; Toate cerințele sunt minime și obligatorii; Toate componentele trebuie să fie actuale și să nu fie promovate ca EOS (End of Support = Sfârșit de mentenanță) / EOL (End of Life = Sfârșit de viață); H12. Cerințe Hardware Router tip 1. H12.01.; 1U rack-mount 19” cu adâncimea max. de 250 mm, echipamentul trebuie să fie completat cu KIT de montare. H12.02.; Echipamentele trebuie să fie compatibile cu rețeaua de curent electric AC100-240V, 50/60Hz. H12.03.; Echipamentele trebuie să fie completate cu 2 blocuri de alimentare interne.. H12.04.; Direcționarea fluxului de aer: față-spate. H12.05.; Porturi necesare: - min. 7 1G Ethernet (RJ45) - min. 1 port trebuie sa suporte PoE in - min. 1 port 10G Ethernet (SFP+) uplink - min. 1 port 1G Ethernet (SFP) uplink - port serial pentru consola (RS232) - port USB - slot pentru micro SD flash card. H12.06.; Capacitate de routing min. 6 Gbps (64-byte, fast path). H12.07.; Capacitate de forwarding(throughput) min. 12 Mpps (64-byte, fast path). H12.08.; Capacitatea de criptare AES-256-SHA256 (IPSec) min. 150 Mbps. H12.09.; Min. 2GB RAM. H12.10.; Memorie internă (flash) min. 128 MB. H12.11.; Frecventa min. a procesorului 1,2 GHz, numărul de nuclee min. 9.. H12.12.; LCD touch panel pentru setări de baza si informare.. C12 Cerințe funcționale Router tip 1. C12.01.; Echipamentele trebuie să susțină autentificarea prin Radius sau TACACS+, Telnet, Secure Shell (SSH v2). C12.02; Echipamentele trebuie să susțină protocolul IEEE 802.1Q VLAN pentru încapsulare. C12.03.; Echipamentele trebuie să susțină min. 4000 VLAN-uri. C12.04.; Echipamentele trebuie să susțină rutarea statică, protocoalele dinamice de rutare RIP, OSPF, BGP, MPLS, VPLS. C12.05.; Rol trebuie să asigure: - filtrarea traficului în dependență de starea conexiunilor (Stateful Firewall); - analiza traficului la nivelele 2,3,4 și 7 al modelului OSI; - posibilitatea marcării pachetelor IP și a conexiunilor și utilizarea lor în rutare, filtre și NAT; - posibilitatea de a modifica preambulul pachetelor IP a parametrilor TTL, DF și DSCP (TOS); - posibilitatea de a modifica lungimea fragmentelor (MSS); - filtrarea traficului condiționat de timp, volum trafic generat, listă de adrese IP; - diferențierea traficului conform scopului (trafic destinat router ului, trafic de tranzit sau trafic generat de router) și aplicarea filtrelor în dependență de scop; - posibilitatea de a vizualiza conexiunile active (prezentarea informației referitor la sursă/destinație IP, sursă/destinație port, protocol etc. ); - traduceri de adrese (NAT) condiționate de diferiți parametri de selectare a traficului: sursă/destinație IP, sursă/destinație port, IP protocol, interfața de ieșire/intrare, marcajul pachetelor sau a conexiunilor, tipul conexiunilor, timp etc.. C12.06.; Echipamentele trebuie să asigure cerințele minime pentru asigurarea monitorizării componentelor hardware: - Suport SNMP v2/v3 - Suport Syslog - Suport pentru IPFIX sau Netflow/sFlow - Transmiterea alertelor prin e-mail. Monitorizarea grafica prin interfața de management in timp real si istoric.. C12.07.; Echipamentul trebuie să susțină Agregation Protocol 802.3ad;. S12 Cerințe suport/mentenanță Router tip 1. S12.01.; Garanție: min. 12 luni cu întreţinere la centrul de deservire autorizat de producător în Republica Moldova. Soluționarea cazurilor de garanție în termen până la 30 zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 13 Router tip 2 |  |  |  | Router Mikrotik CCR2004-16G-2S+ sau echivalent; Equipment and accessories – Non-refurbished Toate cerințele sunt minime și obligatorii; Toate componentele trebuie să fie actuale și să nu fie promovate ca EOS (End of Support = Sfârșit de mentenanță) / EOL (End of Life = Sfârșit de viață); H13 Cerințe Hardware Router tip 2. H13.01.; 1U rack-mount 19” cu adâncimea max. de 250 mm, echipamentul trebuie să fie completat cu KIT de montare. H13.02.; Echipamentele trebuie să fie compatibile cu rețeaua de curent electric AC100-240V, 50/60Hz. H13.03; Echipamentele trebuie să fie completate cu 2 blocuri de alimentare interne.. H13.04.; Direcționarea fluxului de aer: față-spate. H13.05.; Temperatura mediului extern la -20°C până la 60°C.. H13.06.; Min. Porturi necesare: - min. 16 porturi 1G Ethernet (RJ45) - min. 2 porturi 10G Ethernet (SFP+) uplink - port serial pentru consola (Rj45) - port USB 3.0 type A. H13.07.; Capacitate de routing min. 4.2 Gbps (64-byte, fast path). H13.08.; Capacitate de forwarding (throughput) min. 8.2 Mpps (64-byte, fast path). H13.09.; Capacitatea de criptare AES-256-SHA256 (IPSec) min. 120 Mbps. H13.10.; Min. 4GB RAM. H13.11.; Memorie internă (flash) min. 128 MB. H13.12.; Frecventa min. a procesorului 1,7 GHz, numărul de nuclee min. 4.. C13 Cerințe funcționale Router tip 2. C13.01.; Echipamentele trebuie să susțină autentificarea prin Radius sau TACACS+, Telnet, Secure Shell (SSH v2). C13.02.; Echipamentele trebuie să susțină protocolul IEEE 802.1Q VLAN pentru încapsulare. C13.03.; Echipamentele trebuie să susțină min. 4000 VLAN-uri. C13.04.; Echipamentele trebuie să susțină rutarea statică, protocoalele dinamice de rutare RIP, OSPF, BGP, MPLS, VPLS. C13.05.; Routerul trebuie să asigure minim: - filtrarea traficului în dependență de starea conexiunilor (Stateful Firewall); - analiza traficului la nivelele 2,3,4 și 7 al modelului OSI; - posibilitatea marcării pachetelor IP și a conexiunilor și utilizarea lor în rutare, filtre și NAT; - posibilitatea de a modifica preambulul pachetelor IP a parametrilor TTL, DF și DSCP (TOS); - posibilitatea de a modifica lungimea fragmentelor (MSS); - filtrarea traficului condiționat de timp, volum trafic generat, listă de adrese IP; - diferențierea traficului conform scopului (trafic destinat router ului, trafic de tranzit sau trafic generat de router) și aplicarea filtrelor în dependență de scop; - posibilitatea de a vizualiza conexiunile active (prezentarea informației referitor la sursă/destinație IP, sursă/destinație port, protocol etc. ); - traduceri de adrese (NAT) condiționate de diferiți parametri de selectare a traficului: sursă/destinație IP, sursă/destinație port, IP protocol, interfața de ieșire/intrare, marcajul pachetelor sau a conexiunilor, tipul conexiunilor, timp etc.. C13.06.; Echipamentele trebuie să asigure cerințele minime pentru asigurarea monitorizării componentelor hardware: - Suport SNMP v2/v3 - Suport Syslog - Suport pentru IPFIX sau Netflow/sFlow - Transmiterea alertelor prin e-mail. Monitorizarea grafica prin interfața de management in timp real si istoric.. C13.07.; Echipamentul trebuie să susțină Agregation Protocol 802.3ad;. S13 Cerințe suport/mentenanță Router tip 2. S13.01.; Garanție: min. 12 luni cu întreţinere la centrul de deservire autorizat de producător în Republica Moldova. Soluționarea cazurilor de garanție în termen până la 30 zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 14 Router tip 3 |  |  |  | Router WiFi Mikrotik cAP lite (RBcAPL-2nD) sau echivalent; Equipment and accessories – Non-refurbished; Toate cerințele sunt minime și obligatorii; Toate componentele trebuie să fie actuale și să nu fie promovate ca EOS (End of Support = Sfârșit de mentenanță) / EOL (End of Life = Sfârșit de viață); H14 Cerințe Hardware Router tip 3. H14.01.; Montabil pe perete/tavan. H14.02.; Echipamentele trebuie să fie compatibile PoE In: 802.3af/at. H14.03.; Tensiune alimentare: 50 - 60V. H14.04.; Echipamentele trebuie asigure conexiune wireless conform standardelor Wi-Fi: - 802.11b/g/n - Puterea antena minim 2*1.5 dBi - Puterea semnalului minim 22 dBm. H14.05.; Temperatura mediului extern la -40°C până la 70°C.. H14.06.; Porturi necesare: - min. 1 port 100Mb Ethernet (RJ45) - port USB. H14.07.; Min. 64MB RAM. H14.08.; Memorie internă (flash) min. 16 MB. C14 Cerințe funcționale Router tip 3. C14.01.; Echipamentele trebuie să fie compatibile cu controlerul „MikroTik CAPsMAN”. C14.02.; Echipamentele trebuie să susțină autentificarea prin Radius sau TACACS+, Telnet, Secure Shell (SSH v2). C14.03.; Echipamentele trebuie să susțină rutarea statică, protocoalele dinamice de rutare OSPF. C14.04.; Echipamentele trebuie să asigure cerințele minime pentru asigurarea monitorizării componentelor hardware: - Suport SNMP v2/v3 - Suport Syslog - Transmiterea alertelor prin e-mail. Monitorizarea grafica prin interfața de management in timp real si istoric.. S14 Cerințe suport/mentenanță Router tip 3. S14.01.; Garanție: min. 12 luni cu întreţinere la centrul de deservire autorizat de producător în Republica Moldova. Soluționarea cazurilor de garanție în termen până la 30 zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 15 Switch tip 4 |  |  |  | Switch HP J9779A Aruba 2530 24 PoE+ sau echivalent; Equipment and accessories – Non-refurbished; Toate cerințele sunt minime și obligatorii; Toate componentele trebuie să fie actuale și să nu fie promovate ca EOS (End of Support = Sfârșit de mentenanță) / EOL (End of Life = Sfârșit de viață); H15 Cerințe Hardware Switch tip 4. H15.01.; 1U rack-mount 19” cu adâncimea maximă de 350mm, echipamentul trebuie să fie completat cu KIT de montare. H15.02.; Echipamentele trebuie să fie compatibile cu rețeaua de curent electric AC100-240V, 50/60Hz. H15.03.; Echipamentele trebuie să fie dotate bloc de alimentare intern. H15.04.; Direcționarea fluxului de aer: față-spate. H15.05.; Posibilitatea de conectare în stack cu echipamentele de același tip. H15.06.; Porturi necesare: - min. 24 porturi 10/100 Fast Ethernet RJ45 PoE+ (IEEE 802.3at) - min. 2 porturi 1G Ethernet (RJ45) uplink - min. 2 porturi 1G Ethernet (SFP) uplink - port serial pentru consola (RJ45 sau micro USB). H15.07.; Capacitatea PoE min. 195W. H15.08.; Capacitate de switching de cel puțin 12 Gbps. H15.09.; Capacitate de forwarding (throughput) de min. 9.5 Mpps (64-byte). H15.10.; Latența 100Mb <1.7μs (64-byte). H15.11.; Latența 100Mb <1.1μs (64-byte). H15.12.; Min. 256MB RAM. H15.13.; Memorie internă (flash) min. 128MB. H15.14.; Echipamentele trebuie să fie destinate categoriei Acces Layer Switch. H15.15.; Posibilitatea utilizării a doua sisteme de operare: primar si secundar.. H15.16.; Posibilitatea utilizării a doua fișiere de configurație: primar si secundar. C15 Cerințe funcționale Switch tip 4. C15.01.; Echipamentele trebuie să susțină min. 500 VLAN-uri. C15. 02.; Echipamentele trebuie să susțină protocolul IEEE 802.1Q VLAN pentru encapsulare. C15.03.; Echipamentele trebuie să susțină Jumbo Frames de min. 9000 bytes. C15.04.; Echipamentele trebuie să susțină min. 16000 MAC adrese. C15.05.; Echipamentele trebuie să susțină autentificarea prin Radius sau TACACS+, Secure Shell (SSH v2). C15.06.; Echipamentele trebuie să susțină următoarele protocoale: - Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) - SVI (Virtual Switch interface) - Persistent MAC (sticky MAC) - Access lists (ACL) - Quality of Service (QoS) - BPDU Guard - Broadcast storm control - Protecție pentru protocolul DHCP - VLAN Trunking Protocol (VTP,GARP) - Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) - Port-based network access control IEEE 802.1x - Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3ad. C15.07.; Echipamentele trebuie să susțină configurarea prin CLI, SNMPv2c, SNMPv3. C15.08.; Susținerea protocoalelor de configurare YANG, NETCONF și RESTCONF. C15.09.; Susținerea protocoalelor de telemetrie sFlow, NetFlow, SPAN, RSPAN. S15 Cerințe suport/mentenanță Switch tip 4. S15.01.; Garanție: min. 36 luni cu întreţinere la centrul de deservire autorizat de producător în Republica Moldova. Soluționarea cazurilor de garanție în termen până la 30 zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 16 Switch tip 5 |  |  |  | Switch HP J9778A Aruba 2530 48 PoE+ sau echivalent; Equipment and accessories – Non-refurbished; Toate cerințele sunt minime și obligatorii; Toate componentele trebuie să fie actuale și să nu fie promovate ca EOS (End of Support = Sfârșit de mentenanță) / EOL (End of Life = Sfârșit de viață); H16 Cerințe Hardware Switch tip 5. H16.01.; 1U rack-mount 19” cu adâncimea maximă de 350mm, echipamentul trebuie să fie completat cu KIT de montare. H16.02.; Echipamentele trebuie să fie compatibile cu rețeaua de curent electric AC100-240V, 50/60Hz. H16.03.; Echipamentele trebuie să fie dotate bloc de alimentare intern. H16.04.; Direcționarea fluxului de aer: față-spate. H16.05.; Temperatura mediului extern la 0°C până la 45°C.. H16.06; Posibilitatea de conectare în stack cu echipamentele de același tip. H16.07.; Porturi necesare: - min. 48 porturi 10/100 Fast Ethernet RJ45 PoE+ (IEEE 802.3at) - min. 2 porturi 1G Ethernet (RJ45) uplink - min. 2 porturi 1G Ethernet (SFP) uplink - port serial pentru consola (RJ45 sau micro USB). H16.08.; Capacitatea PoE min. 380W. H16.09.; Capacitate de switching de cel puțin 17 Gbps. H16.10.; Capacitate de forwarding (throughput) min. 13 Mpps (64-byte). H16.11.; Latența 100Mb <6.6μs (64-byte). H16.12.; Latența 100Mb <2.2μs (64-byte). H16.13.; Min. 256MB RAM. H16.14.; Memorie internă (flash) min. 128MB. H16.15.; Echipamentele trebuie să fie destinate categoriei Acces Layer Switch. H16.16.; Posibilitatea utilizării a doua sisteme de operare: primar si secundar.. H16.17.; Posibilitatea utilizării a doua fișiere de configurație: primar si secundar. C16 Cerințe funcționale Switch tip 5. C16.01.; Echipamentele trebuie să susțină min. 500 VLAN-uri. C16.02.; Echipamentele trebuie să susțină protocolul IEEE 802.1Q VLAN pentru encapsulare. C16.03.; Echipamentele trebuie să susțină Jumbo Frames de minim 9000 bytes. C16.04.; Echipamentele trebuie să susțină min. 16000 MAC adrese. C16.05.; Echipamentele trebuie să susțină autentificarea prin Radius sau TACACS+, Secure Shell (SSH v2). C16.06.; Echipamentele trebuie să susțină următoarele protocoale: - Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) - SVI (Virtual Switch interface) - Persistent MAC (sticky MAC) - Access lists (ACL) - Quality of Service (QoS) - BPDU Guard - Broadcast storm control - Protecție pentru protocolul DHCP - VLAN Trunking Protocol (VTP, GARP) - Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) - Port-based network access control IEEE 802.1x - Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3ad. C16.07.; Echipamentele trebuie să susțină configurarea prin CLI, SNMPv2c, SNMPv3. C16.08.; Susținerea protocoalelor de configurare YANG, NETCONF și RESTCONF. C16.09.; Susținerea protocoalelor de telemetrie sFlow, NetFlow, SPAN, RSPAN. S16 Cerințe suport/mentenanță Switch tip 5. S16.01.; Garanție: min. 36 luni cu întreţinere la centrul de deservire autorizat de producător în Republica Moldova. Soluționarea cazurilor de garanție în termen până la 30 zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 17 Switch tip 6 |  |  |  | Switch HP J9776A Aruba 2530 24G sau echivalent; Equipment and accessories – Non-refurbished; Toate cerințele sunt minime și obligatorii; Toate componentele trebuie să fie actuale și să nu fie promovate ca EOS (End of Support = Sfârșit de mentenanță) / EOL (End of Life = Sfârșit de viață); H17 Cerințe Hardware Switch tip 6. H17.01.; 1U rack-mount 19” cu adâncimea maximă de 300mm, echipamentul trebuie să fie completat cu KIT de montare. H17.02.; Echipamentele trebuie să fie compatibile cu rețeaua de curent electric AC100-240V, 50/60Hz. H17.03.; Echipamentele trebuie să fie dotate bloc de alimentare intern. H17.04.; Direcționarea fluxului de aer: față-spate. H17.05.; Temperatura mediului extern la 0°C până la 45°C.. H17.06; Posibilitatea de conectare în stack cu echipamentele de același tip. H17.07.; Porturi necesare: - min. 24 porturi 1G Ethernet (RJ45) - min. 4 porturi 1G Ethernet (SFP) uplink - port serial pentru consola (RJ45 sau micro USB). H17.08.; Capacitate de switching min. 56 Gbps. H17.09.; Capacitate de forwarding (throughput) min. 41 Mpps (64-byte). H17.10.; Latența 100Mb <7.4μs (64-byte). H17.11; Latența 100Mb <2.3μs (64-byte). H17.12.; Min. 256MB RAM. H17.13.; Memorie internă (flash) min. 128MB. H17.14.; Echipamentele trebuie să fie destinate categoriei Acces Layer Switch. H17.15.; Posibilitatea utilizării a doua sisteme de operare: primar si secundar.. H17.16.; Posibilitatea utilizării a doua fișiere de configurație: primar si secundar. C17 Cerințe funcționale Switch tip 6. C17.01.; Echipamentele trebuie să susțină min. 500 VLAN-uri. C17.02.; Echipamentele trebuie să susțină protocolul IEEE 802.1Q VLAN pentru encapsulare. C17.03.; Echipamentele trebuie să susțină Jumbo Frames de min. 9000 bytes. C17.04.; Echipamentele trebuie să susțină min. 16000 MAC adrese. C17.05.; Echipamentele trebuie să susțină autentificarea prin Radius sau TACACS+, Secure Shell (SSH v2). C17.06.; Echipamentele trebuie să susțină min. următoarele protocoale: - Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) - SVI (Virtual Switch interface) - Persistent MAC (sticky MAC) - Access lists (ACL) - Quality of Service (QoS) - BPDU Guard - Broadcast storm control - Protecție pentru protocolul DHCP - VLAN Trunking Protocol (VTP, GARP) - Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) - Port-based network access control IEEE 802.1x - Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3ad. C17.07.; Echipamentele trebuie să susțină configurarea prin CLI, SNMPv2c, SNMPv3. C17.08.; Susținerea protocoalelor de configurare YANG, NETCONF și RESTCONF. C17.09.; Susținerea protocoalelor de telemetrie sFlow, NetFlow, SPAN, RSPAN. S17 Cerințe suport/mentenanță Switch tip 6. S17.01.; Garanție: min. 36 luni cu întreţinere la centrul de deservire autorizat de producător în Republica Moldova. Soluționarea cazurilor de garanție în termen până la 30 zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 18 Switch tip 7 |  |  |  | Switch HP J9775A Aruba 2530 48G sau echivalent; Equipment and accessories – Non-refurbished; Toate cerințele sunt minime și obligatorii; Toate componentele trebuie să fie actuale și să nu fie promovate ca EOS (End of Support = Sfârșit de mentenanță) / EOL (End of Life = Sfârșit de viață); H18 Cerințe Hardware Switch tip 7. H18.01.; 1U rack-mount 19” cu adâncimea maximă de 300mm, echipamentul trebuie să fie completat cu KIT de montare. H18.02.; Echipamentele trebuie să fie compatibile cu rețeaua de curent electric AC100-240V, 50/60Hz. H18.03.; Echipamentele trebuie să fie dotate cu bloc de alimentare intern. H18.04.; Direcționarea fluxului de aer: față-spate. H18.05.; Posibilitatea de conectare în stack cu echipamentele de același tip. H18.06.; Porturi necesare: - min. 48 porturi 1G Ethernet (RJ45) - min. 4 porturi 1G Ethernet (SFP) uplink - port serial pentru consola (RJ45 sau micro USB). H18.07.; Capacitate de switching min. 104 Gbps. H18.08.; Capacitate de forwarding(throughput) min. 77 Mpps (64-byte). H18.09.; Latența 100Mb <7.4μs (64-byte). H18.10.; Latența 100Mb <2.3μs (64-byte). H18.11.; Min. 256MB RAM. H18.12.; Memorie internă (flash) min. 128MB. H18.13.; Echipamentele trebuie să fie destinate categoriei Acces Layer Switch. H18.14.; Posibilitatea utilizării a doua sisteme de operare: primar si secundar.. H18.15.; Posibilitatea utilizării a doua fișiere de configurație: primar si secundar. C18 Cerințe funcționale Switch tip 7. C18.01.; Echipamentele trebuie să susțină min. 500 VLAN-uri. C18.02.; Echipamentele trebuie să susțină protocolul IEEE 802.1Q VLAN pentru encapsulare. C18.03.; Echipamentele trebuie să susțină Jumbo Frames de min. 9000 bytes. C18.04.; Echipamentele trebuie să susțină min. 16000 MAC adrese. C18.05.; Echipamentele trebuie să susțină autentificarea prin Radius sau TACACS+, Secure Shell (SSH v2). C18.06.; Echipamentele trebuie să susțină min. următoarele protocoale: - Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) - SVI (Virtual Switch interface) - Persistent MAC (sticky MAC) - Access lists (ACL) - Quality of Service (QoS) - BPDU Guard - Broadcast storm control - Protecție pentru protocolul DHCP - VLAN Trunking Protocol (VTP,GARP) - Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) - Port-based network access control IEEE 802.1x - Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3ad. C18.07.; Echipamentele trebuie să susțină configurarea prin CLI, SNMPv2c, SNMPv3. C18.08.; Susținerea protocoalelor de configurare YANG, NETCONF și RESTCONF. C18.09.; Susținerea protocoalelor de telemetrie sFlow, NetFlow, SPAN, RSPAN. S18 Cerințe suport/mentenanță Switch tip 7. S18.01.; Garanție: min. 36 luni cu întreţinere la centrul de deservire autorizat de producător în Republica Moldova. Soluționarea cazurilor de garanție în termen până la 30 zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 19 Switch tip 8 |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 Switch tip 8 |  |  |  | Cisco Catalyst 9300-24T modular uplinks, Network Advantage, C9300-24T-A sau echivalent; Equipment and accessories – Non-refurbished; Toate cerințele sunt minime și obligatorii; Toate componentele trebuie să fie actuale și să nu fie promovate ca EOS (End of Support = Sfârșit de mentenanță) / EOL (End of Life = Sfârșit de viață); H19.1 Cerințe Hardware Switch tip 8. H19.1.01.; 1U rack-mount 19” cu adâncimea maximă de 500mm, echipamentul trebuie să fie completat cu KIT de montare. H19.1.02.; min. 24 porturi Gigabit Ethernet RJ45 și 8 porturi 10G/1G Ethernet (SFP+) uplink. H19.1.03.; Echipamentele trebuie să fie compatibile cu rețeaua de curent electric AC100-240V, 50/60Hz. H19.1.04.; Direcționarea fluxului de aer: față-spate. H19.1.05.; Capacitate de switching min. 208 Gbps. H19.1.06.; Capacitate de forwarding min. 154 Mpps. H19.1.07.; Min. 8GB RAM. H19.1.08.; Memorie internă (flash) min. 16GB. H19.1.09.; Echipamentele trebuie să fie destinate categoriei Distribution/Acces Layer 3 Switch. C19.1 Cerințe funcționale Switch tip 8. C19.1.01.; Echipamentele trebuie să susțină min. 4096 VLAN-uri. C19.1.02.; Echipamentele trebuie să susțină protocolul IEEE 802.1Q VLAN pentru encapsulare. C19.1.03.; Echipamentele trebuie să susțină Jumbo Frames de min. 9000 bytes. C19.1.04.; Echipamentele trebuie să susțină min. 32000 MAC adrese. C19.1.05.; Echipamentele trebuie să susțină autentificarea prin TACACS+, Secure Shell (SSH v2). C19.1.06.; Echipamentele trebuie să susțină min. următoarele protocoale: - Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) - SVI (Virtual Switch interface) - Persistent MAC (sticky MAC) - Access lists (ACL) - Quality of Service (QoS) - BPDU Guard - Broadcast storm control - VLAN Trunking Protocol (VTP) - Hot Standby Router Protocol (HSRP) - Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) - Port-based network access control IEEE 802.1x - Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3ad - MACsec-256. C19.1.07.; Echipamentele trebuie să susțină configurarea prin CLI, SNMPv2c, SNMPv3. C19.1.08.; Echipamentele trebuie să susțină Flow export pe bază de ipv4 source address, destination address, ipv4 protocol, source-port, destination-port, L2-vlan. C19.1.09.; Susținerea protocoalelor de configurare YANG, NETCONF și RESTCONF. C19.1.10.; Susținerea protocolului de rutare OSPF. C19.1.11.; Susținerea protocoalelor de telemetrie sampled NetFlow, SPAN, RSPAN. S19.1 Cerințe suport/mentenanță Switch tip 8. S19.1.01.; Garanție: min. 36 luni cu întreţinere la centrul de deservire autorizat de producător în Republica Moldova. Soluționarea cazurilor de garanție în termen până la 30 zile lucrătoare. |  |  |
| 19.2 Licență tip 7 |  |  |  | C9300 DNA Advantage, 24-Port, 3 Year Term License (C9300-DNA-A-24-3Y) sau echivalent, compatibil cu Switch tip 8 S19.2 Cerințe suport/mentenanță Licență tip 7 pentru Switch tip 8. S19.2.01.; Suport/mentenanță de la producător min. 36 luni. |  |  |
| 19.3 Modul UpLink tip 2 |  |  |  | Cisco Catalyst C9300-NM-8X – 8x10G Network Module sau echivalent, compatibil cu Switch tip 8; Equipment and accessories – Non-refurbished; Toate cerințele sunt minime și obligatorii; Toate componentele trebuie să fie actuale și să nu fie promovate ca EOS (End of Support = Sfârșit de mentenanță) / EOL (End of Life = Sfârșit de viață); H19.3 Cerințe Hardware Modul UpLink tip 2. H19.3.01.; Compatibil cu switch tip 8. H19.3.02.; Compatibil cu modulele optice tip 1. C19.3 Cerințe funcționale Modul UpLink tip 2. C19.3.01.; min. 8 porturi 10Gbps Ethernet SFP+. S19.3 Cerințe suport/mentenanță Modul UpLink tip 2. S19.3.01.; Garanție: min. 36 luni cu întreţinere la centrul de deservire autorizat de producător în Republica Moldova. Soluționarea cazurilor de garanție în termen până la 30 zile lucrătoare. |  |  |
| Lotul nr. 20 KIT Paravan de protecție de înaltă disponibilitate tip 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 Paravan de protecție tip 2 |  |  |  | Cisco Secure Firewall 1150 NGFW High Availability Bundle (2 units) (FPR1150-FTD-HA-BUN) sau echivalent; Equipment and accessories – Non-refurbished; Toate cerințele sunt minime și obligatorii; Toate componentele trebuie să fie actuale și să nu fie promovate ca EOS (End of Support = Sfârșit de mentenanță) / EOL (End of Life = Sfârșit de viață); H20.1 Cerințe Hardware Paravan de protecție tip 2. H20.1.01.; 1RU (per unitate) rack-mount 19” cu adâncimea maximă de 300mm, echipamentele trebuie să fie completate cu KIT de montare. H20.1.02.; Echipamentele trebuie să fie dotate bloc de alimentare intern. H20.1.03.; Echipamentele trebuie să fie compatibile cu rețeaua de curent electric AC100-240V, 50/60Hz. H20.1.04.; Direcționarea fluxului de aer: față-spate. H20.1.05.; Echipamentele trebuie să fie dotate cu min. 8 porturi Gigabit Ethernet RJ45, 2 porturi 1G Ethernet SFP și 2 porturi 10G Ethernet SFP+, integrate. H20.1.06.; Port serial de consola RJ45 și USB. H20.1.07.; Port pentru administrare RJ45 1Gb. H20.1.08.; Port USB 3.0 Type-A. H20.1.09.; Procesor cu min. 16 nuclee. H20.1.10.; Min. 32GB RAM. H20.1.11.; Stocare min. 200GB SSD. C20.1 Cerințe funcționale Paravan de protecție tip 2. C20.1.01.; Echipamentele trebuie sa fie funcționale si fără limitări de licența pentru cel puțin 3 ani.. C20.1.02.; Posibilitatea utilizării in pereche de înaltă disponibilitate sau independent, cu monitorizarea stării echipamentului.. C20.1.03.; Paravanul de protecție trebuie să permită min. detectarea și filtrarea traficului: - detectarea și filtrarea atacurilor de tip DDoS prin definirea politicilor. - detectarea și filtrarea aplicațiilor si actualizarea periodica bazei de date. - stabilirea regulilor de firewall după criteriul de GeoIP. - să permită blocarea traficului dispre/către rețelele BootNet si actualizarea periodica bazei de date - Detectarea și izolarea fișierelor infectate. C20.1.04.; Paravanul de protecție trebuie să asigure cerințele minime pentru asigurarea monitorizarii componentelor hardware: - Suport SNMP v2/v3 - Suport Syslog - Suport Netflow - Transmiterea alertelor prin e-mail. - Monitorizarea grafica prin interfața de management in timp real si istoric.. C20.1.05.; Paravanul de protecție trebuie să suporte protocoalele caracteristice unui router: OSPF v2,v3, RIP, rutare statica,VRF, NAT,PAT,QoS si traffic shaping,Vlan tagging 802.1Q.. C20.1.06.; Performanta Firewall min. 5Gbs (pachete de 1024B). C20.1.07.; Performanta Firewall +Antivirus +IPS min. 4.4Gbs (pachete de 1024B). C20.1.08.; Performanta IPS min. 6Gbs (pachete de 1024B). C20.1.09.; Sesiuni simultane min. 600 mii.. C20.1.10.; Sesiuni noi min. 28mii/sec cu Antivirus. C20.1.11.; TLS min. 1.4Gbps. C20.1.12.; Debitul VPN IPSec (1024B TCP cu Fastpath) min. 2.4 Gbps. S16 Cerințe suport/mentenanță Paravan de protecție tip 2. S16.01.; Garanție: min. 36 luni cu întreţinere la centrul de deservire autorizat de producător în Republica Moldova. Soluționarea cazurilor de garanție în termen până la 30 zile lucrătoare. |  |  |
| 20.2 Licență tip 8 |  |  |  | Cisco FPR1150 Threat Defense Threat and Malware License 3 Years Subscription (L-FPR1150T-TM-3Y) sau echivalent, compatibil cu Paravan de protecție tip 2 S20.2 Cerințe suport/mentenanță Licență tip 8 pentru Paravan de protecție tip 2. S20.2.01.; Suport/mentenanță de la producător min. 36 luni. |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Echipament de comunicații electronice (cu excepția echipamentului telefonic) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor |  | Unita tea de măsu ră | Canti tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 32500000-8 | Lotul nr. 1 Switch tip 1 |  |  |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate din data semnării contractului, dar nu mai târziu de 22.12.2023, cu prezentarea Actului de predare-primire pentu bunurile livrate, cu indicarea serial și part number pentru fiecare bun separat, actului confirmativ de activare a Licențelor pentru 36 de luni din data activării, cu prezentarea certificatului de garanție pentru bunurile livrate din data livrării acestora în conformitate cu cerințele și cantitățile solicitate. | MD97VI00000 2224212555MDL |
|  | 1.1 Switch tip 1 |  | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Licență tip 1 |  | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Sursă de alimentare tip 1 |  | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Modul UpLink tip 1 |  | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32500000-8 | Lotul nr. 2 Modul optic tip 1 |  | Buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32500000-8 | Lotul nr. 3 Modul optic tip 2 |  | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32500000-8 | Lotul nr. 4 Modul optic tip 3 |  | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32500000-8 | Lotul nr. 5 Switch tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 Switch tip 2 | Buc. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 Licență tip 2 | Buc. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3 Sursă de alimentare tip 2 | Buc. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32500000-8 | Lotul nr. 6 Modul NIM voce tip 1 | Buc. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32500000-8 | Lotul nr. 7 Modul DSP voce tip 2 | Buc. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32500000-8 | Lotul nr. 8 Licență tip 3 | Buc. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32500000-8 | Lotul nr. 9 Switch Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 Switch tip 3 | Buc. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2 Licență tip 4 | Buc. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32500000-8 | Lotul nr. 10 Stack KIT | Buc. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32500000-8 | Lotul nr. 11 Paravan de protecție tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 Paravan de protecție tip 1 | Buc. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.2. Licență tip 5 | Buc. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.3. Licență tip 6 | Buc. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32500000-8 | Lotul nr. 12 Router tip 1 | Buc. |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32500000-8 | Lotul nr. 13 Router tip 2 | Buc. |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32500000-8 | Lotul nr. 14 Router tip 3 | Buc. |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32500000-8 | Lotul nr. 15 Switch tip 4 | Buc. |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32500000-8 | Lotul nr. 16 Switch tip 5 | Buc. |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32500000-8 | Lotul nr. 17 Switch tip 6 | Buc. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32500000-8 | Lotul nr. 18 Switch tip 7 | Buc. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32500000-8 | Lotul nr. 19 Switch tip 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.1 Switch tip 8 | Buc. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.2 Licență tip 7 | Buc. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.3 Modul UpLink tip 2 | Buc. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 32500000-8 | Lotul nr. 20 KIT Paravan de protecție de înaltă disponibilitate tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.1 Paravan de protecție tip 2 | Buc. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.2 Licență tip 8 | Buc. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot nr. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________