____

| Lucrari de reparatie la acoperisul gimnaziului din s.Malcoci | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |
| 1 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  | m2 | 2 657,09 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 956,55 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 956,55 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 53,14 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc., inclusiv asteriala |  | m3 | 106,28 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 212,56 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 46,76 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  | m | 500,00 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 45,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 25,00 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 5,00 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  | m3 | 42,68 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 170,72 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 64,02 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,13 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 14,94 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 14,94 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 8,54 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  | m3 | 48,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 21,60 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 168,00 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 5,76 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 3,84 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |
|  |  |  | 2. Centura monolita |  |  |  |
| 6 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  | buc | 340,00 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 40,80 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 535,50 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  | buc | 107,10 |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut | 20,40 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  | buc | 340,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 146,20 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 51,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 119,00 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,34 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,04 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 3,40 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 5,10 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice |  | m3 | 42,68 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 207,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,21 |
|  | 2663102100000 |  | Beton C16/20 |  | m3 | 45,06 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 6,59 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 25,61 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 11,95 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 223,40 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 33,51 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 234,57 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 1,12 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 67,02 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 67,02 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 6,70 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 11,17 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 17,87 |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 | 22,34 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,78 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,11 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 26,81 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Armatura A I d-6 |  | kg | 1 312,60 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 124,70 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,25 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 1 345,41 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 13,13 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 367,53 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,31 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Armatura A I d-12 |  | kg | 435,74 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 28,32 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,18 |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  | kg | 446,63 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 4,36 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 122,01 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,44 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | CD55A |  | Zidarie din blocuri Brikston gr. 200 la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara |  | m3 | 32,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 98,88 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 20,16 |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de Brikston gr. 200 |  | m3 | 28,80 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 96,00 |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  | m3 | 2,24 |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  | m3 | 3,20 |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,02 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,20 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 11,84 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Centura monolita |  |  |
|  |  |  | 3. Acoperis |  |  |  |
| 13 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  | m3 | 36,06 |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 730,22 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 81,14 |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 270,45 |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,36 |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 33,54 |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 4,33 |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 122,60 |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 108,54 |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 93,03 |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 108,18 |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 52,29 |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 5,41 |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 11,90 |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 8,29 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  | m3 | 66,71 |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 1 446,27 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 160,77 |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  | m3 | 10,67 |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 4,00 |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  | m3 | 55,37 |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 480,31 |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  | kg | 292,19 |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 225,48 |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 130,75 |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 2 534,98 |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 10,01 |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 29,35 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci contrasipci de rasinoase (100x30mm), la constructii obisnuite (norma la scinduri 0.009m3). |  | m2 | 2 657,09 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 597,85 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 186,00 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 23,91 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 318,85 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 79,71 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  | m3 | 126,68 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 107,68 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 29,14 |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 215,36 |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 848,76 |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 1,52 |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 126,68 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,63 |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 7,60 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 1,52 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. |  | m3 | 126,68 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 31,67 |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  | kg | 248,29 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,13 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,25 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 18 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate 170g/mp |  | m2 | 2 657,09 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 531,42 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 132,85 |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica 170 g/mp |  | m2 | 3 147,32 |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 32 841,63 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 26,57 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 19 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) 0.50 mm (culoarea coordonată cu beneficiarul) |  | m2 | 2 657,09 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 2 391,38 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 664,27 |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla 0.50 mm |  | m2 | 3 208,44 |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  | kg | 1 394,97 |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc | 25 109,50 |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  | buc | 278,99 |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc | 111,60 |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m | 139,50 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 132,85 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 | CE31C k man - 0,5 |  | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (consum pervaz 1.5 m.l./m2; rigle 0,02 m3/m2; scinduri de rasinoase lambriu - 1,05 m2/m2) |  | m2 | 270,00 |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 8,10 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 499,50 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 40,50 |
|  | 2010102903497 |  | Scinduri geluite si faltuite - Lambriu |  | m2 | 283,50 |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  | m3 | 5,40 |
|  | 2030112947000 |  | Pervaz de rasinoase |  | m | 405,00 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 108,00 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 8,10 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 21 | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. |  | m3 | 5,40 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,35 |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  | kg | 10,58 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,01 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,01 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 22 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  | m2 | 270,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 270,00 |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  | kg | 48,60 |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  | kg | 32,40 |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 32,40 |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg | 45,90 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 135,00 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 13,50 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 23 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150 |  | m | 400,00 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 120,00 |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi prefabricate tip brass d=150 |  | m | 432,60 |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 576,80 |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  | buc | 82,40 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 41,20 |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 82,40 |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc | 82,40 |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 4 120,00 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 8,00 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150 |  | m | 300,00 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 105,00 |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass d=150 |  | m | 321,30 |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  | buc | 153,00 |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc | 76,50 |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  | buc | 153,00 |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  | buc | 76,50 |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  | buc | 76,50 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 76,50 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,50 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |
|  |  |  | 4. Diverse |  |  |  |
| 25 | TrI1AA01C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  | t | 149,68 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 52,39 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 26 | TrB05A2-3 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m |  | t | 149,68 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 365,22 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 27 | TsI50A10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t | 149,68 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 27,24 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 28 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  | m2 | 400,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 300,00 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,12 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,04 |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  | m3 | 0,12 |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  | m3 | 0,05 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,20 |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  | h-ut | 1 800,00 |