|  | ## Caiet de sarcini privind achiziționarea unui Tractor cu echipamnet conform necesitătilor primariei s. Redi-Cereșnovăț, r. Soroca. procedura de achiziție: Licitație publică deschisă Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante Da, - Denumirea autorității contractante: Primaria s. Redi-Cereșnovăț, r. Soroca - IDNO: 1007601003552 - Adresa: s. Redi-Cereșnovăț, r. Soroca - Numărul de telefon/fax: 0230-40-2-36, 068137785 ## Adresa de e-mail și de web oficial a autorității contractante: primaria.redi@gmail.com |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Unit/masura/cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Valoarea estimativă fără TVA (lei) |
| 16700000-2 | TRACTOR | 1 | Stare nou, produs 2025 UE Putere motor: 85/90 CP motorina Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor Capacitate: 4300/4500 cc Transmisie sincronizata: 16F+8R Greutate: 3500/3700 kg Capacitate ridicare spate: 3300/3500 kg. Dotat cu compressor de aer si prize pneumatice la remorca. Dotat cu arbore priză spate 3 valve hidraulice cu cuplare rapida 540/540E rpm. Lungime 4210mm, inaltime 2750mm, latime 1935mm, Greutati spate 2x150kg, greutati fata 10x30kg. Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu racire in ulei Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate si față, încălzire și ventilație, Girofar Cuplare: 4WD mecanica Garanție: min. 12 luni |  | 450000,00 |
|  | Remorcă pentru tractor | 1 | Stare nou, produs 2025 UE, Condiţii specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000/6000 kg Volum: min 8,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părţi Greutate: min 2300 kg Garanția : min. 12 luni |  | 192000,00 |
|  | Incarcator pentru cosuri de gunoi | 1 | Stare nou, produs 2025 UE, Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Inaltime de ridicare: 2.4m-2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l Garantie: minim 12 luni. |  | 51000,00 |
|  | Tocator lateral | 1 | Stare nou, produs 2025 UE, Caracteristici tehnice : Latime de lucru 1350/1650 mm Translatie hidraulica drepata-stanga Inclinatia bratului 60-90 grade Numar cutite (ciocane) 10/25 buc Diametru tocare 10-30 mm Rotatii priza 540 PTO Numar curele transmisie 3/4 buc Prindere tirantii 3 puncte Lungime 2100/2300 mm Latime 1400/1500 mm Inaltime 600/650 mm Greutate 300/400 kg Garantie: min. 12 luni |  | 135000,00 |
|  | Lama universala | 1 | Stare nou, produs 2025 Lamă pentru zăpadă montabilă pe cadru tractor conform pct.2 al prezentei specificaţii Lățimea de lucru: min. 2,0/2.4 m cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg Garanția : min. 12 luni |  | 42000,00 |
|  | Cupa hidraulic | 1 | tare nou, produs 2025 50 000,00lei cu TVA inclus Condiţii specifice: Funcționalitate : 4-in-1 Volum: min. 0,50 m3 Lățimea cupei: min. 1,6/2,0 m Greutatea : min. 350 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: min. 12 luni. |  | 42000,00 |
|  | TOTAL: |  |  |  | 912000,00 |

Conditii/cerinte:

Produsul va fi livrat în termen maxim de 60 zile calendaristice din data semnării contractului, unde va fi menționat și în anunțul de participare și documentația standard. Produsul oferit trebuie să fie conform cu detaliile tehnice specificate în anexele tehnice.

Documente care însoțesc livrarea: declarație vamală, actele de proveniență, certificat de garanție.

Livrarea produsului către Beneficiar, se face la sediul Beneficiarului indicat în contractul de achiziție de către persoane autorizate ale furnizorului, în conformitate cu instrucțiunile producătorului și nu va necesita cheltuieli suplimentare pentru Beneficiar.

Conducătorul grupului de lucru__Calancea Lilian__