| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Echipamente medicale |  |  |  |  |  |  | ISO, CE |  |
| Brancarda medicala p/u transportare bolnavilor pe rotileTR |  |  |  | - dimensiuni: 190x60x95 cm - structura din tub de otel vopsit • platforma din doua secțiuni, secțiunea cefalica reglabila manual in 10 poziții • secțiune inferioara fixa • mânere pentru împingere/tragere • pe patru roti cu diametrul de 150 mm din cauciuc sintetic, 2 cu frâne • protecție pe patru colturi contra loviturilor • accesorii incluse: suport perfuzie, grile laterale, saltea • targa detașabila |  |  |  |  |
| Targa medicala, pliabila |  |  |  | Targa medicala pliabila 2 sectiuni cu 2 rotile |  |  |  |  |
| Fotoliu rulant p/u adulti cu dizabilități locomotorii |  |  |  | Scaun lat minim de 22” pentru utilizatorii bariatrici » Cadru durabil din oțel carbon acoperit cu pulbere » Brevetă dublă în cruce îmbunătățește structura scaunului cu rotile » Rotile frontale solide din PVC de 8" sunt late de 50 mm, ceea ce ofera o plimbare confortabila » Roți spate MAG de 24" cu anvelope pneumatice » Apăsați pentru a bloca frânele roților » Rabatabil spate și cotiere căptușite » Suporturi pentru picioare detașabile și rabatabile cu plăci pentru picioare din aluminiu » Tapițeria moale din nailon căptușită este durabilă și confortabilă Lățime deschisă min. 72 cm; 72 cm. Lățime îndoită min. 30 cm; 30 cm. Lățimea scaunului (șezutului) min. 56 cm; 56 cm. Adâncimea scaunului min. 46 cm; 46 cm. Înălțimea scaunului min. 55 cm; 55 cm. Înălțimea spătarului min. 40 cm; 40 cm. Inălțime totală min. 94cm; 94cm. Lungime totală 106 cm; 106 cm. Diametrul roata din spate min. 61 cm; 61 cm. Diametrul roata din față min. 20,3 cm; 20,32 cm. Greutate suportată, max min. 135 kg; 135 kg. |  |  |  |
| Scaun -WC rotile |  |  |  | Pentru duș Înălțimea până la scaun 54 cm Înălțimea totală 100 cm Lățimea scaunului - min. 55 cm Adâncimea scaunului - 45 cm Capacitate maxima de greutate – min. 130 kg |  |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |