| Servicii de reparatie a sistemului electric in institutiile subordonate DETS Centru pe parcursul anului 2026 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Caiet de sarcini

Servicii de reparatie a sistemului electric in institutiile subordonate DETS Centru pe parcursul anului 2026

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Reaparatia retelelor electrice si tablourilor electrice |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. |  | 100 m | 0,010 | 1 622,000 | 16,220 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,163 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 110-0333 |  | Canale din masa plastica (complet) |  | m | 0,000 |  |  |
| 2 | 08-02-390-2 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. |  | 100 m | 0,010 | 2 018,500 | 20,185 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,184 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 110-0333 |  | Canale din masa plastica (complet) |  | m | 0,000 |  |  |
| 3 | 08-02-394-2 |  | Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2 |  | 100 m | 0,010 | 4 380,300 | 43,803 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,367 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,002 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,002 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1019940 |  | Splint din sirma |  | kg | 0,001 |  |  |
|  | 1039163 |  | Mansoane tensionate |  | buc | 0,040 |  |  |
|  | 2019404 |  | Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,001 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,049 |  |  |
|  | 5009202 |  | Ancoraj de cablu |  | 100 buc | 0,001 |  |  |
|  | 5009369 |  | Cleme de cablu |  | buc | 0,120 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,004 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  | 100 buc | 0,022 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  | 100 buc | 0,006 |  |  |
| 4 | 08-02-396-2 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m |  | 100 m | 0,010 | 2 999,000 | 29,990 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,317 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,068 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,008 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 0,011 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,125 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,004 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,125 |  |  |
| 5 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  | 100 m | 0,010 | 2 777,700 | 27,777 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,294 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,068 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,125 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,004 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,125 |  |  |
| 6 | 08-02-396-14 |  | Canal metalic suspendat pe cabluri de otel, cu ajutorul suspensiilor de cablu, lungime 3 m |  | 100 m | 0,010 | 2 373,600 | 23,736 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,364 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,002 |  |  |
| 7 | 08-02-397-1 |  | Profil perforat de montare, lungime 2 m |  | 100 buc | 0,010 | 1 197,200 | 11,972 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,107 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,021 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,013 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,043 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,003 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,043 |  |  |
|  | 5009825 |  | Cercel |  | buc | 0,300 |  |  |
|  | 5349100 |  | Mansoane |  | buc | 0,060 |  |  |
| 8 | 08-02-398-2 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2 |  | 100 m | 0,010 | 273,300 | 2,733 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,027 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,001 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,001 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  | 100 buc | 0,003 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  | 100 buc | 0,001 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,002 |  |  |
| 9 | 08-02-398-3 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2 |  | 100 m | 0,010 | 325,300 | 3,253 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,035 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,001 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,001 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  | 100 buc | 0,003 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  | 100 buc | 0,001 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,002 |  |  |
| 10 | 08-02-401-1 |  | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 |  | 100 m | 0,010 | 4 829,200 | 48,292 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,516 |  |  |
|  | 1011148 |  | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa А-I, diametru 6 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,018 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,045 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,025 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,045 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,004 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 0,165 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 0,244 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,004 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  | 100 buc | 0,008 |  |  |
|  | 5009816 |  | Fisie de montaj |  | m | 0,340 |  |  |
| 11 | 08-02-403-3 |  | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala |  | 100 m | 0,010 | 3 990,900 | 39,909 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,370 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1019105 |  | Dibluri |  | kg | 0,018 |  |  |
|  | 1019110 |  | Cui consolidat |  | kg | 0,013 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 0,280 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,049 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,001 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,003 |  |  |
|  | 5009817 |  | Fisie pentru fixarea conductorilor |  | 100 buc | 0,030 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  | 100 buc | 0,001 |  |  |
| 12 | 08-02-403-2 |  | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor |  | 100 m | 0,010 | 1 819,300 | 18,193 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,049 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,001 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,003 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  | 100 buc | 0,001 |  |  |
| 13 | 08-02-410-2 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm |  | 100 m | 0,010 | 1 969,800 | 19,698 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,191 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,122 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,122 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 0,010 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 0,320 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  | buc | 0,005 |  |  |
| 14 | 08-02-411-4 |  | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm |  | buc | 1,000 | 70,622 | 70,622 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,030 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 0,204 |  |  |
| 15 | 08-02-411-6 |  | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 60 mm |  | buc | 1,000 | 70,622 | 70,622 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,030 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 0,204 |  |  |
| 16 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  | 100 m | 0,010 | 657,400 | 6,574 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,079 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,000 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,003 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,008 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 0,122 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,001 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,003 |  |  |
| 17 | 08-02-412-5 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 |  | 100 m | 0,010 | 1 094,800 | 10,948 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,146 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,000 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,003 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,008 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 0,122 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,001 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,004 |  |  |
| 18 | 08-02-144-1 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 |  | 100 buc | 0,010 | 780,000 | 7,800 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,120 |  |  |
| 19 | 08-02-144-2 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 |  | 100 buc | 0,010 | 845,000 | 8,450 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,130 |  |  |
| 20 | 08-02-144-3 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 |  | 100 buc | 0,010 | 988,000 | 9,880 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,152 |  |  |
| 21 | 08-02-144-4 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 |  | 100 buc | 0,010 | 1 111,500 | 11,115 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,171 |  |  |
| 22 | 08-02-144-5 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 |  | 100 buc | 0,010 | 1 228,500 | 12,285 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,189 |  |  |
| 23 | 08-03-521-28 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A |  | buc | 1,000 | 356,608 | 356,608 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,150 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,575 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,029 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,090 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,072 |  |  |
| 24 | 08-03-521-29 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A |  | buc | 1,000 | 502,258 | 502,258 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,620 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,676 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,053 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,090 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 12,200 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,041 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,132 |  |  |
| 25 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  | buc | 1,000 | 99,143 | 99,143 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,170 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,159 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,005 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,014 |  |  |
| 26 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A |  | buc | 1,000 | 106,554 | 106,554 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,230 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,002 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,208 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,008 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,020 |  |  |
| 27 | 08-03-524-8 |  | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 250 A |  | buc | 1,000 | 468,093 | 468,093 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,470 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,575 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,029 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,070 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,010 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,072 |  |  |
| 28 | 08-03-524-9 |  | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 400 A |  | buc | 1,000 | 656,680 | 656,680 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,390 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,653 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,040 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,053 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,078 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,012 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 12,200 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,132 |  |  |
| 29 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  | buc | 1,000 | 213,724 | 213,724 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,049 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,036 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,012 |  |  |
| 30 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  | buc | 1,000 | 295,141 | 295,141 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,380 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,036 |  |  |
| 31 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 |  | buc | 1,000 | 336,092 | 336,092 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,760 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,431 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,016 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,042 |  |  |
| 32 | 08-03-572-1 |  | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete |  | buc | 1,000 | 300,195 | 300,195 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,015 |  |  |
| 33 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 |  | buc | 1,000 | 470,995 | 470,995 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,490 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,250 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,025 |  |  |
| 34 | 08-03-572-5 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 |  | buc | 1,000 | 522,075 | 522,075 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,490 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,250 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,260 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,030 |  |  |
| 35 | 08-03-574-2 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2 |  | 100 fire | 0,010 | 3 096,000 | 30,960 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,347 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,001 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,004 |  |  |
| 36 | 08-03-574-4 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2 |  | 100 fire | 0,010 | 4 290,400 | 42,904 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,466 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,055 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,009 |  |  |
| 37 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  | buc | 1,000 | 74,100 | 74,100 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,020 |  |  |
| 38 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 0,010 | 2 643,200 | 26,432 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,395 |  |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,001 |  |  |
| 39 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,010 | 2 115,400 | 21,154 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,322 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 1,020 |  |  |
| 40 | 08-03-591-4 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 0,010 | 2 927,300 | 29,273 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,439 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
| 41 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,010 | 2 154,400 | 21,544 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,328 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 1,020 |  |  |
| 42 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 0,010 | 2 883,700 | 28,837 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,432 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,001 |  |  |
| 43 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,010 | 2 603,900 | 26,039 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,381 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,015 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,004 |  |  |
| 44 | RpEC07B |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite |  | buc | 1,000 | 568,246 | 568,246 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,450 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  | m | 7,500 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  | m | 15,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 6,500 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 0,220 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 0,140 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  | buc | 0,250 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  | kg | 0,001 |  |  |
| 45 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  | buc | 1,000 | 56,550 | 56,550 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,870 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,000 |  |  |
| 46 | 08-03-602-1 |  | Dispozitive de incalzire: prosob electric |  | buc | 1,000 | 79,568 | 79,568 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,041 |  |  |
| 47 | RpEA01A |  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050 |  | m | 1,000 | 43,692 | 43,692 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,430 |  |  |
|  | 2521216704235 |  | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP |  | m | 1,071 |  |  |
|  | 2875274021004 |  | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. |  | buc | 0,210 |  |  |
|  | 2523156713500 |  | Mufa din PVC, tip G, |  | buc | 0,158 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 0,158 |  |  |
| 48 | RpEA03A |  | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul pina la 1 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice Materiale marunte (suruburi, vopsea etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,030 |  | m | 1,000 | 101,269 | 101,269 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,630 |  |  |
|  | 2722103304810 |  | Teava inst.neagra |  | m | 1,051 |  |  |
|  | 1111000100701 |  | Curbe fonta maleabila |  | buc | 0,258 |  |  |
|  | 2875274120388 |  | Mufe |  | buc | 0,103 |  |  |
|  | 2811236312777 |  | Tile portelan |  | buc | 0,309 |  |  |
| 49 | RpEA03B |  | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 1 /4 "-2 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice. Materiale marunte (suruburi, vopsea etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,030 |  | m | 1,000 | 118,714 | 118,714 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,850 |  |  |
|  | 2722103304810 |  | Teava inst.neagra |  | m | 1,051 |  |  |
|  | 1111000100701 |  | Curbe fonta maleabila |  | buc | 0,154 |  |  |
|  | 2875274120388 |  | Mufe |  | buc | 0,103 |  |  |
|  | 2811236312777 |  | Tile portelan |  | buc | 0,309 |  |  |
| 50 | RpEA10C |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 17x17-17x60 mm |  | m | 1,000 | 180,477 | 180,477 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,770 |  |  |
|  | 2523156720028 |  | Element de protectie (canal plinta PVC) |  | m | 1,030 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,100 |  |  |
| 51 | RpEA11A |  | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor |  | m | 1,000 | 11,896 | 11,896 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,140 |  |  |
| 52 | RpEA12A1 |  | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata aparent. Pentru tevi de protectie din PVC |  | m | 1,000 | 19,543 | 19,543 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,230 |  |  |
| 53 | RpEB13B |  | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp |  | m | 1,000 | 3,399 | 3,399 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,040 |  |  |
| 54 | RpEC13C |  | Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu codoane din cupru |  | buc | 1,000 | 8,509 | 8,509 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 0,009 |  |  |
| 55 | RpEC13D |  | Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu cordoane din aluminiu |  | buc | 1,000 | 20,186 | 20,186 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 0,010 |  |  |
|  | 2875276311724 |  | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm |  | buc | 1,500 |  |  |
| 56 | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp |  | m | 1,000 | 41,647 | 41,647 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 3130134817404 |  | Cablu de energie |  | m | 1,020 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 0,500 |  |  |
|  | 2661126408701 |  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor |  | buc | 0,200 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 0,250 |  |  |
| 57 | RpED01C |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 50 mmp |  | m | 1,000 | 51,689 | 51,689 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 3130134817404 |  | Cablu de energie |  | m | 1,020 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 0,800 |  |  |
|  | 2661126408701 |  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor |  | buc | 0,200 |  |  |
| 58 | RpED01D |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 70 mmp |  | m | 1,000 | 54,624 | 54,624 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 3130134817404 |  | Cablu de energie |  | m | 1,020 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 0,900 |  |  |
|  | 2661126408701 |  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor |  | buc | 0,200 |  |  |
| 59 | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  | m | 1,000 | 13,595 | 13,595 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,160 |  |  |
| 60 | RpED17B |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri. |  | m | 1,000 | 16,994 | 16,994 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,200 |  |  |
| 61 | RpED18A |  | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize |  | m | 1,000 | 23,792 | 23,792 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,280 |  |  |
| 62 | RpEE01C |  | Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu |  | buc | 1,000 | 166,279 | 166,279 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,020 |  |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  | buc | 1,010 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115881198 |  | Saiba M 6 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115819950 |  | Surub M6x22 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
| 63 | RpEP08A |  | Montarea intrerupatorului in punct de alimentare |  | 10 buc | 1,000 | 71,375 | 71,375 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,840 |  |  |
| 64 | RpEE03C |  | Montarea prizelor bipolare constructie din fonta de 25-63 A, montata pe console sau in cutii si panouri de tablou |  | buc | 1,000 | 151,282 | 151,282 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,270 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115881198 |  | Saiba M 6 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115819950 |  | Surub M6x22 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115800687 |  | Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8 |  | buc | 2,000 |  |  |
| 65 | RpEE10A |  | Revizuirea intrerupatoare, prize, comutatoare, comutator scara |  | buc | 1,000 | 21,576 | 21,576 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  | buc | 0,020 |  |  |
| 66 | RpEE10C |  | Revizuirea intrerupatoare tripolare 63 A |  | buc | 1,000 | 81,905 | 81,905 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,960 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  | buc | 0,020 |  |  |
| 67 | RpEE10B |  | Revizuirea intrerupatoare bipolare pina la 25 A, tripolare 63 A sau pachet tripolare 10-25 A |  | buc | 1,000 | 36,871 | 36,871 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,430 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  | buc | 0,020 |  |  |
| 68 | RpEE24B |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A |  | buc | 1,000 | 11,046 | 11,046 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,130 |  |  |
| 69 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,010 |  | buc | 1,000 | 1 141,726 | 1 141,726 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 9,770 |  |  |
|  | 1111122200007 |  | Tablou electric, gata echipat |  | buc | 1,010 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,010 |  |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  | buc | 4,040 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 4,040 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,030 |  |  |
| 70 | RpEG08B |  | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp |  | buc | 1,000 | 30,759 | 30,759 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,001 |  |  |
|  | 3162165201450 |  | Papuci stantati |  | buc | 1,000 |  |  |
| 71 | RpEG08D |  | Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 30-70 mmp. |  | buc | 1,000 | 42,673 | 42,673 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,440 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,002 |  |  |
|  | 3162165201450 |  | Papuci stantati |  | buc | 1,000 |  |  |
| 72 | RpEG13A |  | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A |  | buc | 1,000 | 16,705 | 16,705 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,170 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  | buc | 0,100 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,005 |  |  |
| 73 | RpEG13B |  | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A |  | buc | 1,000 | 18,710 | 18,710 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,190 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  | buc | 0,200 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,007 |  |  |
| 74 | RpEG17A |  | Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura |  | buc | 1,000 | 8,497 | 8,497 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,100 |  |  |
| 75 | RpEG17G |  | Demontarea tablourilor electrice: cutii sau rame de protectie din lemn sau tabla pentru tablourile de distributie |  | buc | 1,000 | 31,439 | 31,439 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,370 |  |  |
| 76 | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  | buc | 1,000 | 499,624 | 499,624 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 5,880 |  |  |
| 77 | RpEJ01B |  | Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de aparate, tablouri si cabluri in greutate de 3-10 kg/buc Materiale marunte (ciment, ipsos, nisip, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,350 |  | buc | 1,000 | 345,498 | 345,498 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 2,280 |  |  |
|  | 2710703500166 |  | Otel cornier 30x30x4 mm |  | kg | 11,907 |  |  |
| 78 | RpEJ02C |  | Montarea diblurilor din material plastic cu aripioare Materiale marunte (din valoarea materialului) din val. mat. explicitate=1,050 |  | buc | 1,000 | 11,485 | 11,485 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,130 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din plastic cu aripioare |  | buc | 1,071 |  |  |
| 79 | RpEJ03A |  | Demontarea consolelor sau suportilor aparatelor si tablourilor electrice |  | buc | 1,000 | 37,387 | 37,387 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,440 |  |  |
| 80 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  | m | 1,000 | 16,994 | 16,994 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,200 |  |  |
| 81 | RpEJ08F |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp |  | m | 1,000 | 42,485 | 42,485 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,500 |  |  |
| 82 | RpCU05H |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime |  | buc | 1,000 | 67,290 | 67,290 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,200 |  |  |
| 83 | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm |  | buc | 1,000 | 78,855 | 78,855 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,400 |  |  |
| 84 | RpEJ09A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos |  | buc | 1,000 | 16,335 | 16,335 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,220 |  |  |
| 85 | RpEP01A |  | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) |  | buc | 1,000 | 2 294,190 | 2 294,190 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 27,000 |  |  |
| 86 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,010 |  | buc | 1,000 | 1 143,126 | 1 143,126 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 9,770 |  |  |
|  | 1111122200007 |  | Tablou electric, gata echipat |  | buc | 1,010 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,010 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  | buc | 4,040 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 4,040 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,030 |  |  |
| 87 | RpEP03A |  | Inlocuirea sigurantelor PN-2 |  | buc | 1,000 | 16,994 | 16,994 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,200 |  |  |
| 88 | RpEP04A |  | Reparatia curenta a punctului de alimentare |  | buc | 1,000 | 645,772 | 645,772 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 7,600 |  |  |
| 89 | RpEP05A |  | Inlocuirea contactelor de fixare a sigurantelor |  | buc | 1,000 | 50,982 | 50,982 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,600 |  |  |
| 90 | RpEP07A |  | Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare |  | buc | 1,000 | 39,086 | 39,086 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,460 |  |  |
| 91 | RpEP08A |  | Montarea intrerupatorului in punct de alimentare |  | 10 buc | 1,000 | 71,375 | 71,375 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,840 |  |  |
| 92 | RpEP09A |  | Demontarea contactorului de tip KT |  | buc | 1,000 | 33,988 | 33,988 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,400 |  |  |
| 93 | RpEP10A |  | Montarea contactorului de tip KT |  | buc | 1,000 | 67,976 | 67,976 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,800 |  |  |
| 94 | RpEP11A |  | Demontarea contorului in punct de alimentare |  | buc | 1,000 | 33,988 | 33,988 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,400 |  |  |
| 95 | RpEP12A |  | Montarea contorului in punct de alimentare |  | buc | 1,000 | 67,976 | 67,976 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,800 |  |  |
| 96 | RpEP13A |  | Demontarea transformatorului de curent in punct de alimentare |  | buc | 1,000 | 42,485 | 42,485 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,500 |  |  |
| 97 | RpEP14A |  | Montarea transformatorului de curent in PA |  | buc | 1,000 | 42,485 | 42,485 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,500 |  |  |
| 98 | RpEP15A |  | Curatirea teritoriului punctului de alimentare |  | m3 | 1,000 | 10,196 | 10,196 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,120 |  |  |
| 99 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare |  | buc | 1,000 | 15,295 | 15,295 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,180 |  |  |
| 100 | RpEP19A |  | Reparatia usilor la punctul de alimentare |  | buc | 1,000 | 67,976 | 67,976 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,800 |  |  |
| 101 | RpEP20A |  | Vopsirea punctului de alimentare |  | buc | 1,000 | 50,982 | 50,982 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,600 |  |  |
| 102 | RpEP21A |  | Demontarea punctului de alimentare |  | buc | 1,000 | 1 529,460 | 1 529,460 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 18,000 |  |  |
| 103 | RpEP22A |  | Revizia PA |  | buc | 1,000 | 25,491 | 25,491 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,300 |  |  |
| 104 | RpEP23A |  | Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare |  | buc | 1,000 | 12,745 | 12,745 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,150 |  |  |
| 105 | RpEQ01A |  | Revizia cutiilor cu cleme |  | buc | 1,000 | 50,982 | 50,982 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,600 |  |  |
| 106 | RpEQ02A |  | Vopsirea cutiilor cu cleme |  | buc | 1,000 | 28,040 | 28,040 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,330 |  |  |
| 107 | RpEQ03A |  | Demontarea cutiei cu cleme |  | buc | 1,000 | 101,964 | 101,964 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 1,200 |  |  |
| 108 | RpEQ04A |  | Montarea cutiei cu cleme |  | buc | 1,000 | 135,952 | 135,952 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 1,600 |  |  |
| 109 | RpEQ05A |  | Reparatia usilor la cutiile cu cleme |  | buc | 1,000 | 16,994 | 16,994 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,200 |  |  |
| 110 | RpEQ07A |  | Accesul |  | h-om | 0,500 | 84,970 | 42,485 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reaparatia retelelor electrice si tablourilor electrice |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Circuit de iluminat |  |  |  |  |  |
| 111 | 08-03-592-1 |  | Dulie: de perete sau de tavan |  | 100 buc | 0,010 | 4 147,400 | 41,474 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,580 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,015 |  |  |
|  | 5009127 |  | Priza de lemn |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
| 112 | 08-03-592-2 |  | Dulie: suspendata |  | 100 buc | 0,010 | 4 997,300 | 49,973 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,579 |  |  |
|  | 1011305 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "400" |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 5009109 |  | Cirlig |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 5009361 |  | Clema de lustra |  | buc | 2,040 |  |  |
| 113 | 08-03-593-19 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente in tavane suspendate |  | 100 buc | 0,010 | 10 382,300 | 103,823 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,180 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,001 |  |  |
|  | 1130211 |  | Email "ЭП-140" de protectie |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 0,102 |  |  |
|  | 5009109 |  | Cirlig |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 5009361 |  | Clema de lustra |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 5349100 |  | Mansoane |  | buc | 1,020 |  |  |
| 114 | 08-03-593-11 |  | Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5 |  | buc | 1,000 | 103,677 | 103,677 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,210 |  |  |
|  | 1011148 |  | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa А-I, diametru 6 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 5009361 |  | Clema de lustra |  | buc | 10,200 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,010 |  |  |
| 115 | 08-03-593-7 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi |  | 100 buc | 0,010 | 7 238,400 | 72,384 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,976 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,041 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,003 |  |  |
| 116 | 08-03-593-2 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu umiditate si praf avansat |  | 100 buc | 0,010 | 5 338,500 | 53,385 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,626 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 5009109 |  | Cirlig |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 5009361 |  | Clema de lustra |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,003 |  |  |
| 117 | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  | 100 buc | 0,010 | 12 349,200 | 123,492 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,690 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,028 |  |  |
| 118 | 08-03-594-9 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console |  | 100 buc | 0,010 | 13 650,400 | 136,504 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,770 |  |  |
|  | 5009109 |  | Cirlig |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,031 |  |  |
| 119 | 08-03-594-10 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  | 100 buc | 0,010 | 27 627,000 | 276,270 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,710 |  |  |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  | t | 0,006 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,021 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,104 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,153 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,153 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  | buc | 1,200 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,001 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,004 |  |  |
| 120 | 08-03-594-11 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  | 100 buc | 0,010 | 30 617,000 | 306,170 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,170 |  |  |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  | t | 0,006 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,021 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,104 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,153 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,153 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  | buc | 1,200 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,001 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,004 |  |  |
| 121 | 08-03-595-2 |  | Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD |  | 100 buc | 0,010 | 28 748,800 | 287,488 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,910 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,019 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,204 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5079001 |  | Conductor |  | m | 2,480 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,001 |  |  |
| 122 | 08-03-599-1 |  | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 |  | buc | 1,000 | 41,457 | 41,457 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,170 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,040 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,200 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,040 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,124 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,016 |  |  |
| 123 | 08-03-599-2 |  | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 15 |  | buc | 1,000 | 275,962 | 275,962 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,760 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,040 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,200 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,040 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,144 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,020 |  |  |
| 124 | RpEC01B |  | Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite |  | buc | 1,000 | 485,532 | 485,532 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,790 |  |  |
|  | 2523156704099 |  | Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm |  | m | 6,500 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 1,200 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  | buc | 1,200 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  | m | 13,000 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 0,100 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,500 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 0,120 |  |  |
| 125 | RpEC07B |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite |  | buc | 1,000 | 567,751 | 567,751 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,450 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  | m | 7,500 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  | m | 15,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 6,500 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 0,220 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 0,140 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  | buc | 0,250 |  |  |
| 126 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040 |  | buc | 1,000 | 361,272 | 361,272 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  | buc | 1,040 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 1,040 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 1,040 |  |  |
| 127 | RpEF02C |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020 |  | buc | 1,000 | 414,754 | 414,754 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,520 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  | buc | 1,020 |  |  |
| 128 | RpEF08C |  | Montarea candelabrelor cu patru brate, pentru lampi cu incandescenta sau lampi fluorescente, complet echipate |  | buc | 1,000 | 292,748 | 292,748 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,730 |  |  |
|  | 1111122200003 |  | Candelabru pentru lampi cu incandescenta sau fluorescente, complet echipate |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513206621480 |  | Banda izolatoare pc 15/25 S 3698/62 20 x 1 |  | buc | 0,800 |  |  |
| 129 | RpEF12B |  | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente |  | buc | 1,000 | 28,527 | 28,527 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 3150145100143 |  | Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur |  | buc | 1,050 |  |  |
| 130 | RpEF13A |  | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W |  | buc | 1,000 | 170,945 | 170,945 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,940 |  |  |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,080 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 0,200 |  |  |
| 131 | RpEF13C |  | Montarea corpurilor de iluminat de perete |  | buc | 1,000 | 193,716 | 193,716 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,220 |  |  |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115893301 |  | Bolt metalic |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 0,200 |  |  |
| 132 | RpEF15A |  | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub |  | buc | 1,000 | 184,540 | 184,540 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,100 |  |  |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,080 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 0,200 |  |  |
| 133 | RpEF15B |  | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub |  | buc | 1,000 | 184,540 | 184,540 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,100 |  |  |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,080 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  | m | 0,200 |  |  |
| 134 | RpEF21D |  | Montarea accesoriilor pentru lampi : starter universal 4-80 W |  | buc | 1,000 | 93,893 | 93,893 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 2875276312648 |  | Accesorii lampa |  | buc | 1,000 |  |  |
| 135 | RpEF21G |  | Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 40 W - simbol 7512 Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,020 |  | buc | 1,000 | 111,507 | 111,507 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,430 |  |  |
|  | 2875276312648 |  | Accesorii lampa |  | buc | 1,020 |  |  |
| 136 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 1,000 | 18,693 | 18,693 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,220 |  |  |
| 137 | RpEK01A |  | Revizia corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur |  | buc | 1,000 | 63,727 | 63,727 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,750 |  |  |
| 138 | RpEK03A |  | Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur |  | buc | 1,000 | 131,703 | 131,703 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 1,550 |  |  |
| 139 | RpEK04A |  | Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu bec incandescent |  | buc | 1,000 | 84,970 | 84,970 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 1,000 |  |  |
| 140 | RpEK05A |  | Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur |  | buc | 1,000 | 61,178 | 61,178 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,720 |  |  |
| 141 | RpEK06A |  | Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent |  | buc | 1,000 | 37,387 | 37,387 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,440 |  |  |
| 142 | RpEK07A |  | Montarea corpurilor de iluminat cu becuri vapori de sodiu, mercur |  | buc | 1,000 | 89,219 | 89,219 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 1,050 |  |  |
| 143 | RpEK08A |  | Montarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent |  | buc | 1,000 | 50,982 | 50,982 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,600 |  |  |
| 144 | RpEK09A |  | Inlocuirea becului cu vapori de sodiu, mercur in corp de iluminat |  | buc | 1,000 | 33,988 | 33,988 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,400 |  |  |
| 145 | RpEK10A |  | Inlocuirea becului incandescent in corp de iluminat |  | buc | 1,000 | 16,994 | 16,994 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,200 |  |  |
| 146 | RpEK15A |  | Inlocuirea duliilor pe perete si tavan in pasajele subterane |  | 10 buc | 1,000 | 76,473 | 76,473 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,900 |  |  |
| 147 | RpEK16A |  | Montarea proiectorului (la sol) |  | buc | 1,000 | 33,988 | 33,988 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,400 |  |  |
| 148 | RpEK17A |  | Demontarea proiectorului (la sol) |  | buc | 1,000 | 50,982 | 50,982 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Circuit de iluminat |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Prize de pamint |  |  |  |  |  |
| 149 | 08-02-471-3 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm |  | 10 buc | 0,100 | 970,800 | 97,080 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,829 |  |  |
|  | 1011613 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm |  | t | 0,005 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,071 |  |  |
| 150 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm |  | 10 buc | 0,100 | 1 253,950 | 125,395 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,829 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  | t | 0,008 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,078 |  |  |
| 151 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm |  | 100 m | 0,010 | 2 112,000 | 21,120 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,190 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,006 |  |  |
| 152 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  | 100 m | 0,010 | 1 919,500 | 19,195 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,166 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,009 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  | t | 0,001 |  |  |
| 153 | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  | 100 m | 0,010 | 3 038,800 | 30,388 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,190 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,082 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,082 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  | t | 0,001 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 0,015 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  | 10 buc | 0,134 |  |  |
| 154 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm |  | 100 m | 0,010 | 3 276,400 | 32,764 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,213 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,009 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,082 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,082 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 0,015 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  | 10 buc | 0,134 |  |  |
| 155 | 08-02-472-10 |  | Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie |  | 100 m | 0,010 | 4 713,000 | 47,130 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,466 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 0,204 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 2,040 |  |  |
| 156 | 08-02-472-11 |  | Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii metalice de constructii |  | 10 buc | 0,010 | 234,000 | 2,340 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,036 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  | t | 0,000 |  |  |
| 157 | RpEB05A |  | Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, instalat pe ziduri de caramida sau beton, din banda de otel OB 37 de 20-40 mm, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm, zincate, confectionarea si montarea suporturilor, racordarea la receptoare sau aparate, cu cositorirea locului de racordare, precum si vopsirea cu asfalt-lac a conductorului, inclusiv schela usoara pe capre pina la 3 m inaltime. Materiale marunte (electrozi, aliaj, asfalt-lac etc) din valoarea materialelor explicitate=1,050 |  | m | 1,000 | 179,142 | 179,142 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,850 |  |  |
|  | 2722103107003 |  | Conductor de otel zincat |  | m | 1,060 |  |  |
|  | 2875276313072 |  | Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat |  | buc | 0,735 |  |  |
|  | 2710403700443 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm |  | kg | 0,840 |  |  |
|  | 2710403700406 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm |  | kg | 1,838 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 0,179 |  |  |
| 158 | RpEB05B |  | Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv sapatura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm Materiale marunte (electrozi, aliaj, asfalt-lac etc) din valoarea materialelor explicitate=1,050 |  | m | 1,000 | 401,438 | 401,438 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,500 |  |  |
|  | 2722103107003 |  | Conductor de otel zincat |  | m | 1,060 |  |  |
|  | 2875276313072 |  | Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat |  | buc | 0,735 |  |  |
|  | 2710403700443 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm |  | kg | 0,840 |  |  |
|  | 2710403700406 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm |  | kg | 0,630 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 1,055 |  |  |
| 159 | RpEB07B |  | Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp |  | buc | 1,000 | 52,687 | 52,687 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  | m | 0,500 |  |  |
|  | 3162165201452 |  | Papuc stantat din cupru |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Prize de pamint |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Verificari electrice |  |  |  |  |  |
| 160 | 1-11-001-1 |  | Cautarea si determinarea locului de defectare a cablului prin ardere, lungime cablu pina la 500 m |  | cablu | 0,010 | 640,000 | 6,400 |
|  | 5 |  | Specialist |  | h-om | 0,160 |  |  |
| 161 | 1-11-028-1 |  | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |  | 1 linie | 1,000 | 16,000 | 16,000 |
|  | 5 |  | Specialist |  | h-om | 0,400 |  |  |
| 162 | 1-11-013-1 |  | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" |  | 1 recept de cur | 1,000 | 60,000 | 60,000 |
|  | 5 |  | Specialist |  | h-om | 1,500 |  |  |
| 163 | RpEM20A |  | Masurarea rezistentei cablului |  | buc | 1,000 | 67,976 | 67,976 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,800 |  |  |
| 164 | RpEP17A |  | Masurarea sarcinii la transformatorul de curent |  | buc | 1,000 | 59,479 | 59,479 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,700 |  |  |
| 165 | RpEJ05D |  | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice |  | buc | 1,000 | 1 351,350 | 1 351,350 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 15,000 |  |  |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  | h-ut | 0,800 |  |  |
| 166 | RpEJ05E |  | Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura |  | buc | 1,000 | 93,467 | 93,467 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,100 |  |  |
| 167 | RpEJ06A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint |  | buc | 1,000 | 390,862 | 390,862 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,600 |  |  |
| 168 | RpEJ06B |  | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat |  | buc | 1,000 | 63,727 | 63,727 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,750 |  |  |
| 169 | RpEJ06C |  | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat |  | buc | 1,000 | 52,681 | 52,681 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,620 |  |  |
| 170 | RpEJ05A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW |  | buc | 1,000 | 45,242 | 45,242 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  | h-ut | 0,250 |  |  |
| 171 | RpEJ06D |  | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint |  | 100 m | 0,010 | 475,800 | 4,758 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,056 |  |  |
| 172 | RpEP02A |  | Masurarea rezistentei izolatiei secundare |  | buc | 1,000 | 50,982 | 50,982 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,600 |  |  |
| 173 | 1-11-028-2 |  | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor masinilor si aparatelor |  | 1 masurare | 1,000 | 4,000 | 4,000 |
|  | 5 |  | Specialist |  | h-om | 0,100 |  |  |
| 174 | RpEM19A |  | Fazarea cablului |  | buc | 1,000 | 135,952 | 135,952 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Verificari electrice |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Plecarea si intoarcerea de la locul de munca |  |  |  |  |  |
| 175 | RpEQ08A |  | Plecarea si intoarcerea de la locul de munca |  | km | 1,000 | 2,549 | 2,549 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 0,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Plecarea si intoarcerea de la locul de munca |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Transport |  |  |  |  |  |
| 176 | 11 |  | Camioneta |  | km | 1,000 | 3,600 | 3,600 |
|  | 11 |  | Camioneta |  | h-ut | 0,030 |  |  |
| 177 | 12 |  | Microbuz |  | km | 1,000 | 7,000 | 7,000 |
|  | 12 |  | Microbus |  | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Transport |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |